| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仿生制造及先进材料成形系统 | 一、仿生制造及先进材料3D打印模块 生物3D打印机 1.打印平台尺寸范围：X≥170mm Y≥170mm Z≥80mm 2.最大移动速度≥100mm/s 3. XY重复定位精度：≤±0.04mm，Z重复定位精度：≤±0.005mm 4.层高≤10μm 5.两级气压控制系统，气压范围0～60kPa/0～700kPa，精度等级≥0.4级。包含空气压缩机一台。 ▲6.≥6个喷头：包含近场直写喷头1个（温控范围：≥260℃，电压范围：0～10KV）、高温机械挤出喷头2个（温控范围：≥260℃，挤出力≥800N）、光固化低温机械挤出喷头2个（温控范围：-5～60℃，挤出力≥100N. 功能喷头1个，实时摄像功能。 7.支持同轴打印，支持多材料（水凝胶、细胞、胶原、壳聚糖等）打印。 ▲8.低温平台（-5～60℃）、高温近场直写平台（电压范围：≥10KV，≥100℃）、以及旋转平台（转速：≥360r/min） 9．包含专业3D打印软件，支持离线切片功能，可以识别STL、Gcode、SVG文件，可实现自定义打印路径、可实现自定义工艺参数，支持多模型、多材料拼接打印功能，支持不同层多喷头组合打印功能，支持同层多喷头组合打印功能。 10.3D打印丝材成型及控制单元单次投料循环量≤20 ml（g）。 11.丝材成型挤出螺杆机螺杆为可拆卸式。 12.双锥螺杆：10ml螺杆的螺纹长度≥150mm，螺杆（小头）直径≥7mm，同向旋转。螺槽形状要求为圆弧形。 13.双锥螺杆材质：为38CrMoAl，表面涂层，食品级，具有耐磨、抗氧化，使用寿命长。 14.伺服电机，电压220V，螺杆转速: 10～300(转/分钟)，力矩范围≥48Nm。 ▲15.加热区≥2个，最高使用温度≥420℃，控温精度±2℃。 16.螺杆腔体安装氮气保护装置。 17.安装微型双锥螺杆挤出机-抽真空模块。 18.安装微型切粒装置。切粒尺寸≤3.0mm，精度±0.1mm，切粒速度≥130r/min。 19.安装微型履带牵引装置，牵引速度≥1000r/min。微型水槽装置。 20.安装微型收丝排丝装置，收丝速度≥1000r/min。 21.物料在型腔内可多次循环，聚合与熔融时间可控制。 22.注塑机应为柱塞式结构，单次注塑量≥10ml。 ▲23.工作压力≥1.5T。 24.模具可自由更换，无需螺丝紧固。模具外径：大头≥80mm，模具长度≥170mm。配有≥2套模具。 ▲25.储料筒最高使用温度≥400℃，储料桶可拆卸。 26.控制系统触摸屏，可显示注塑压力与速度曲线。 27.能在实验台或通风橱上使用。 | 1台 |  |
|  |  | 二、微纳仿生生物材料快速烧结模块 1.设备形式：卧式、一体机、侧装料 ▲2.最高工作温度：≥2200℃ 3.升温速率：≥100℃/min（室温~1600℃）；≥50℃/min（1600℃～2200℃） 4.控温精度：≤±1℃ 5.样品直径： Φ30～80mm 6.压头行程：≥100mm 7.有效工作区：Φ100 x 250mm（上下压头带有石墨保护套） ▲8.加热电流：≥10000A 9.压头直径：≥100mm 10.加热方式为：直流脉冲电流加热 11.压力控制：伺服液压站 ▲12.最大压力：≥20T 13.压力精度：≤±3‰FS（FS 是全量程压力） 14.位移显示精度：≤0.005mm 15.冷态极限真空度：≤7x10-3Pa 16.真空抽速：从大气压力抽至10 Pa≤10min，抽至7x10-3Pa≤25min（不含扩散泵45min预热时间） 17.测温方式：红外测温+热电偶测温 18.安全系统：有安全停机供能，烧结异常时设备需要自动停机 19.主机设备尺寸：≤1500mm（L）X2200mm（W）X1900mm（H） 20.红外测温范围：600～2800℃ 21.气氛系统：高纯氩气或高纯氮气 22.充气压力：≤0.02MPa（表压、微正压） |  |  |