工程量清单：

| 土建工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 基础 |  |  |  |
| 1 | 010101003001 | 基础开挖 1.基础人工破碎开挖 2.尺寸： 2400*2400*2400*3 | [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实 | m3 | 41.472 |
| 2 | 040203005001 | 水泥混凝土 1.钢筋混凝土路面破除 | [工作内容] 1.清理下承面 2.喷油、布料 3.碾压 | m3 | 2.592 |
| 3 | 010401002001 | 独立基础 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商品混凝土 | [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理 | m3 | 41.47 |
| 4 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以上 (含Φ10) |  | t | 1.268 |
| 5 | 010505002001 | 基础模板 | [项目特征] 1.基础类型:独立基础 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放 | m2 | 69.12 |
|  |  | 大门 |  |  |  |
| 6 | AB001 | 铝板雕花 1.铝板雕花： 8mm |  | m2 | 42.36 |
| 7 | 020607004001 | 金属字 1.精工立体字（0.15m2） |  | 个 | 8 |
| 8 | 020207001001 | 装饰板墙面 1.仿古建筑瓦造型 2.材质：2.5mm厚氟碳烤漆铝板 |  | m2 | 330.69 |
| 9 | 010602001001 | 钢屋架 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:方管 150*150*10,连接件等 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆 | t | 7.034 |
| 10 | 010603003002 | 钢管柱 1.钢材品种、规格:方管 40*60*5, 连接件等 2.油漆品种、刷漆遍数:防腐 | [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆 | t | 0.989 |
| 11 | 010604001001 | 钢梁 1.钢材品种、规格:方管 100*100* 10,连接件等 2.油漆品种、刷漆遍数:防腐 | [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆 | t | 9.57 |
| 12 | 010601001001 | 钢屋架 1.钢材品种、规格:方管 50*100*8 ,连接件等 2.油漆品种、刷漆遍数:防腐 | [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆 | t | 4.174 |
| 13 | 010601001002 | 钢屋架 1.钢材品种、规格:方管 50*50*5, 连接件等 2.油漆品种、刷漆遍数:防腐 | [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆 | t | 1.63 |
| 14 | 010601001003 | 钢屋架 1.钢材品种、规格:方管 40*40*5, 连接件等 2.油漆品种、刷漆遍数:防腐 | [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆 | t | 2.193 |
| 15 | 010606012001 | 零星钢构件 1.预埋钢板 2.加筋板 3.地脚螺栓 |  | t | 3.824 |
| 16 |  | 运输限高架(限高架属于铁路总公司财产，经协调该门洞施工前将限高架完好拆除，送至包头市铁路总公司) |  | 项 | 1 |
| 绿植护坡 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 010606012001 | 钢支架（桥洞东西两侧护坡钢架） 1.40*60*5毫米方钢焊接支撑架找平 |  | t | 7.1843 |
| 2 | 050102011001 | 喷播植草(钢骨架） 1.1.2厚镀锌板 1.仿真草坪（计入费用汇总） |  | m2 | 208 |
| 3 | 010603002001 | 限高架拆除 1.钢材品种、规格:圆管219*6 |  | t | 17.448 |
| 4 | 010603002002 | 限高架安装（钢梁） 1.钢材品种、规格:圆管219*6 |  | t | 16.389 |
| 5 | 010603002003 | 限高架安装（钢柱） 1.钢材品种、规格:圆管219*6 |  | t | 1.059 |
| 6 | AB001 | 门洞台班 |  | 台班 | 6 |
| 7 |  | 仿真草坪 |  | m2 | 208 |
| 安装工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030213003004 | 装饰灯 1.名称:洗墙灯 24W |  | m | 120 |
| 2 | 030213003003 | 装饰灯 1.名称:轮廓灯12W，4000K |  | m | 360 |
| 3 | 030208001001 | 电力电缆 1.型号:YJV-3*4 |  | m | 360 |