| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 名称; 技术参数; 单位; 数量. 超窄线宽稳频激光器; ▲1、波长在1530-1650nm之间，输出功率为10mW；激光线宽≤3Hz，日频率漂移≤100kHz，工作温度范围为18~25°C； 2、功耗≤100W； 3、集成触摸屏接口，可监控和控制锁定状态，调整环路增益设置；适用于光纤传感、激光雷达、微波生成等应用； 4、系统总质量≥45kg； 5、可模拟输出PDH误差信号； 6、腔体透光、腔体反射功率、输出对应同步扫描信号，在受到外部干扰时可直接扫描并锁定激光器； 7、外部显示激光温度及电流参数，腔体内配备温度监控装置、真空检测装置等，可直接反馈于面板，或与外置工作台相连接； ▲8、腔内自由光谱程≥3GHz； ▲9、偏差1秒无限性频率漂移≤9e-15； 10、偏频锁定范围为：100MHz-700MHz； 11、有波形发生器，多仪器并行等功能； 12、配套软件实现对系统可进行偏置锁定与精细频率调节，对系统内参数进行可视化监控与系统诊断告警，失锁时可自动扫描激光频率并重新锁定；; 套; 1. |
|  |  | 技术培训 1.仪器安装后进行2天的现场培训，内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等；应用工程师现场培训≥3天；免费4人次（人／周）培训（免培训费，食宿自理）。 2.详细的培训计划，提供设备全套的操作流程及使用手册，维修手册等。 |