| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外地面工程 |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
|  |  | 拆除原有人行道新铺陶瓷烧结砖人行道1711.20m²（含盲道） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041001001001 | 拆除路面 |  | 1.拆除原有人行道面层80mm 2.人工拆除混凝土基层100mm | m2 | 1711.2 |  |  |  |
| 2 | 040103003001 | 余方弃置 |  | 1.挖掘机挖土装车，自卸汽车运土 | m3 | 308.02 |  |  |  |
| 3 | 040204001001 | 人行道块料铺设 |  | 1.100*200*60mm红色陶瓷烧结砖 2.20厚M10水泥砂浆 3. 3.原有级配砂石碾压 | m2 | 1711.2 |  |  |  |
|  |  | 拆除原有沥青路面70厚面层新铺面层3619.15m² |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 041001001002 | 拆除路面 |  | 1.拆除原有沥青面层70mm | m2 | 3619.15 |  |  |  |
| 5 | 040103003002 | 余方弃置 |  | 1.挖掘机装车，自卸汽车运渣 | m3 | 253.34 |  |  |  |
| 6 | 040203006001 | 沥青混凝土 |  | 1.30mmSBS细粒式改性沥青混凝土AC-13C 2.撒粘层油0.5kg/m2 3.40mm中粒式沥青混凝土AC-20 | m2 | 3619.15 |  |  |  |
|  |  | 拆除原有混凝土路面新铺沥青面层3514.60m² |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 041001001003 | 拆除路面 |  | 1.拆除原有混凝土面层70mm 2.抛铣铣刨 | m2 | 3514.6 |  |  |  |
| 8 | 040103003003 | 余方弃置 |  | 1.挖掘机装车，自卸汽车运渣 | m3 | 246.02 |  |  |  |
| 9 | 040203006002 | 沥青混凝土 |  | 1.30mmSBS细粒式改性沥青混凝土AC-13C 2.撒粘层油0.5kg/m2 3.40mm中粒式沥青混凝土AC-20 4.撒透层油1.5kg/m2 | m2 | 3514.6 |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外地面工程 |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
|  |  | 拆除原有混凝土道牙新铺546.54M |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石 |  | 1.人工拆除混凝土道牙 | m | 546.54 |  |  |  |
| 11 | 040103003006 | 余方弃置 |  | 1.挖掘机挖土装车，自卸汽车运土 | m3 | 28.69 |  |  |  |
| 12 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 |  | 1.350*800*150成品花岗岩道牙 2.30厚1:3水泥砂浆找平结合层 3.100厚C30混凝土垫层 4.素土夯实 | m | 546.54 |  |  |  |
|  |  | 雨水管沟铺设恢复路面861.48m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 041001001004 | 拆除路面 |  | 1.拆除原有混凝土面层220mm | m2 | 861.48 |  |  |  |
| 14 | 040103003007 | 余方弃置 |  | 1.挖掘机挖土装车，自卸汽车运土 | m3 | 189.53 |  |  |  |
| 15 | 040203007001 | 水泥混凝土 |  | 1.30mmSBS细粒式改性沥青混凝土AC-13C 2.撒粘层油0.5kg/m2 3.40mm中粒式沥青混凝土AC-20 4.撒透层油1.5kg/m2 5.150厚C30砼层 6.30厚粗砂垫层 7.3:7灰土垫层暂按300mm厚考虑 | m2 | 861.48 |  |  |  |
|  |  | 人行道树池58个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 040204007001 | 树池砌筑 |  | 1.桃花红花岗岩树池边框 2.M10水泥砂浆 3.玻璃钢格栅（内嵌小石子）采用38型，规格为38*38*38mm（1100*1100mm），安装前，需对外漏树根处理 4.10CM厚砂垫层 | 个 | 58 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外地面工程 |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041201001001 | 安全文明施工措施费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 041201004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 041201003001 | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 041201002001 | 二次搬运费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 041201005001 | 测量放线定位复测费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 04B001 | 施工与生产同时进行增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 04B002 | 有害身体健康环境中施工增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外地面工程 |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  | 100000 |
| 1.1 | 预留金 |  | 元 |  |  |  | 100000 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 100000 |

| 专业工程暂估价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外地面工程 |  |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 不含税的调整金额±（元） |  | 备注 |
|  |  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  |  |  |
|  |  | A1 | B1 |  | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外雨水工程 |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
|  |  | 雨水口，26个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040504010001 | 雨水口 |  | 1.雨水口（09s3-92/95） 2.砖砌雨水进水井 单平箅(680×380) 井深(m) 1 | 座 | 26 |  |  |  |
|  |  | 雨水检查井，11个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 040504001001 | 砌筑井 |  | 1.雨水检查井（09s3-44） 2.圆形雨水检查井 砖砌收口式 井内径(m)1000 适用管径(mm)200~600 井深(m)3.1 | 座 | 11 |  |  |  |
|  |  | 钢筋混凝土排水渠1500*1000mm，260.04m |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 040102002001 | 挖沟槽石方 |  | 1.机械挖原砖砌排水沟，运渣10km | m3 | 1300.2 |  |  |  |
| 4 | 040501017001 | 混凝土方沟 |  | 1.C15混凝土垫层 2.200mm厚C30混凝土底板 3.200mm厚C30混凝土方沟 4.模板 5.钢筋 6.盖板 7.池四周砂浆抹面 | m | 260.04 |  |  |  |
|  |  | 雨水支管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 1.机械挖沟槽，斗容量0.6m3 | m3 | 41.6 |  |  |  |
| 6 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 |  | 1.回填沟槽 | m3 | 41.6 |  |  |  |
| 7 | 040501005001 | 塑料管 |  | 1.双壁波纹管 DN200 | m | 104 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外雨水工程 |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程 数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041201001001 | 安全文明施工措施费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 041201004001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 041201003001 | 夜间施工增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 041201002001 | 二次搬运费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 041201005001 | 测量放线定位复测费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 04B001 | 施工与生产同时进行增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 04B002 | 有害身体健康环境中施工增加费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外雨水工程 |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 专业工程暂估价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：室外雨水工程 |  |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  | 不含税的调整金额±（元） |  | 备注 |
|  |  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  |  |  |
|  |  | A1 | B1 |  | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |