磋商内容及采购需求
本次采购项目为陕西省神木市看守所监区监室装修改造工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

1.工程名称：看守所监区改造     专业：房屋建筑与装饰工程                                
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	011205001001
	墙、柱面装饰板
	1.9mm有机硅钢板 ,  密度9.3
	m2
	1935

	2
	011103003001
	塑胶地板
	1.4mm塑胶地板
2.20厚水泥砂浆找平
	m2
	1970

	3
	011102003001
	块料楼地面
	1.拆旧地板 ，换新地板
	m2
	350

	4
	011201001001
	墙、柱面一般抹灰
	1.刮腻子两遍
2.乳胶漆两遍
	m2
	4900

	5
	011404001001
	墙面喷刷涂料
	1.墙面喷刷高度1 . 1m ，长度400m
2.艺术涂料
	m2
	500

	6
	031003010001
	组成淋浴器
	1.名称:暗藏淋浴
	套
	58

	7
	031001006001
	拆穿安装塑料管
	1.材质:PVC

2.规格:PVC90
	m
	116

	8
	011601002001
	水泥混凝土道路面层
	1.200mm厚C30混凝土路面
2. 100mm厚C15混凝土垫层
3.位置：放风场
	m2
	575

	9
	011103003002
	塑胶地板
	1.4mm塑胶地板
2.20厚水泥砂浆找平

3.位置：放风场
	m2
	575

	10
	011201001002
	墙、柱面一般抹灰
	1.刮腻子两遍
2.乳胶漆两遍
3.位置：放风场
	m2
	2300

	11
	
	墙上破洞
	1*0.6*0.7m
	个
	24

	12
	
	不锈钢置物架
	1*0.6*0.7m
	个
	24

	13
	
	清理塑胶地面
	
	m2
	1970

	14
	
	拆除地砖地面
	含垃圾外运
	m2
	350

	15
	
	铲除旧墙面
	
	m2
	4900

	16
	
	墙上破洞
	
	个
	58

	17
	
	拆除原有墙面装饰板
	
	m2
	1685

	18
	
	破除旧砼路面
	
	m3
	115


2.1工程名称： 陕西省神木市看守所监室淋浴间改造项目-安装工程                专业：通用安装工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	031001002006
	聚乙烯塑料管
	1.安装部位（室内、外） :室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水 )  :
3.材质:聚乙烯塑料管

4.规格:DN50
5.连接形式 : 电熔
6. 除锈、刷油、
防腐、绝热及保护层设计要求:铝箔保温
7.钢套管制作安装
	m
	780

	2
	031001002002
	聚乙烯塑料管
	1.安装部位（室内、外） :室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水 )  :
3.材质:聚乙烯塑料管

4.规格:DN65
5.连接形式 : 电熔
6. 除锈、刷油、
防腐、绝热及保护层设计要求:铝箔保温
7.钢套管制作安装
	m
	100

	3
	031001002003
	聚乙烯塑料管
	1.安装部位（室内、外） :室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水 )  :
3.材质:聚乙烯塑料管

4.规格:DN80
5.连接形式 : 电熔
6. 除锈、刷油、
防腐、绝热及保护层设计要求:铝箔保温
	m
	100

	4
	031001002004
	聚乙烯塑料管
	1.安装部位（室内、外） :

2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水 )  :

3.材质:聚乙烯塑料管

4.规格:DN100

5.连接形式 : 电熔

6. 除锈、刷油、

防腐、绝热及保护层设计要求:铝箔保温

7.钢套管制作安装
	m
	200

	5
	030412003001
	配线
	1.安装部位（室内、外） :室内

2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水 )  :网线

3.材质:CAT6

4.规格:八芯

5.连接形式:综合考虑

6. 除锈、刷油、

防腐、绝热及保护层设计要求:无
	m
	600


2.2工程名称： 陕西省神木市看守所监室淋浴间改造项目-土建工程            专业：房屋建筑与装饰工程 

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	040203007001
	混凝土地面恢复
	1.c25混凝土厚度 ： 18cm
2.灰土厚度： 15c m
	m2
	60

	2
	
	砼地面破除
	1.c25混凝土厚度： 18cm

2.灰土厚度：15c m
	m2
	60

	3
	
	挖沟槽土方
	管沟槽土方开挖

开挖深度2米
	m3
	936

	4
	
	单独土方回填
	
	m3
	936

	5
	
	墙面开槽及恢复
	
	m
	300

	6
	
	到建筑垃圾
	
	m3
	78.8


2.3工程名称： 陕西省神木市看守所监室淋浴间改造项目-电气工程                专业：通用安装工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	030402012001
	成套配电箱
	1.名称:配电箱4A T-SGFJ
2.规格（材质）、型号 :750*210 0*450
3.工作内容:包含配电箱安装、接线、重复接地等
4.安装（敷设）方式:综合考虑
5.安装高度（位置） :综合考虑
6.其它要求详见招标文件及图纸 , 包括但不限于完成此项工作所需要的全部工作内容 ，满足现行规范、图集、验收等全部要求
	台
	3


