- 采购需求

- 一、小学部教室设备

| 小学部教室设备技术参数表（以下为 1 间教室的设备） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考图片 | 备注 |
| 1 | 多媒体钢 制讲桌 | - ▲1、尺寸：整体规格≥（长1150mm*宽780mm*高1000mm，误差范围为±5mm)； - ▲2、上柜体:≥长1150mm*宽780*高330mm；下柜体：≥长850mm*宽660mm*高670mm；底座：≥长810mm*宽630mm*高65mm。 ★3、柜体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板制做,表面静电喷塑工艺。 4、讲台桌面采用平面设计，可以放置17-24寸不同品牌的液晶显示器，显示器可以自由活动翻转。右台面前方可选放多功能接口板，右前方平面可放笔记本等设备；桌面四周半包围结构，有效防止物品滑落。 5、讲台右侧应设置隐藏式抽屉≥（长*宽*高：500mm*500mm*170 mm）。 6、扶手，背板采用橡木制成，桌面颜色为木纹色，美观大方。 7、台下柜前后门均可打开，电脑主机的光驱和USB接口应有专门的可开合小门，方便放设备，后方有上下门设计，便于检修设备，下门冲散热孔，方便散热；整个下柜可作为储物柜使用； 8、整体采用上下分体结构，拼装组成。 | 1 | 个 |  |  |

| 2 | 讲台 | ▲9、尺寸：整体规格≥（长4200mm*宽1000mm*高18mm，误差范围为±5mm)； - ▲10、面板采用厚度≥12mm复合木地板，地板面带有防滑纹，避免滑倒；结实耐用， - ★11、基层板材采用≥16mm实木多层板,结实耐用 12、框架采用≥25mm*25mm≥1.0mm不锈钢方管，网格型结构焊接，耐用结实不变形，上面行走无噪音。 13、两侧保护角为不锈钢材质，壁厚≥1.5mm抗砸抗冲击，不生锈，不磕绊。 14、包边采用铝合金包边，颜色为磨砂金色，厚≥1mm，断面规格≥30mm*40mm；采用螺丝连接，结实耐用。 15、底部设有缓冲吸音垫，防震，找平不摇晃。 | 1 | 个 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 单人升降 课桌椅 | 16、单人升降课桌椅：整体规格≥（长650mm*宽450mm*高690mm最底档，误差范围为±2mm）升降方式：桌子30mm一个档位，椅子20mm一个档位。可根据需要一定范围自由调节) ▲17、桌面规格：≥长650mm*宽450mm*厚30mm)，桌面采用ABS塑料注塑一体成型工艺，桌面正前方设有长≥415mm横笔槽，满足置物需求；靠胸前一侧采用弧形设计，符合人体结构，坚固耐用。 ▲18、书斗外径：≥长535mm*宽350mm*高150mm,材质:采用PP塑料材质，整体一次成型，桌斗底部有加强筋。书斗承重不底于25kg，透水槽共有≥24条，长≥40mm，书箱口设有笔槽，以保持书斗内干燥通风，有效防止书籍受潮。 ▲19、桌子地脚采用：≥高25mm*宽54mm*厚≥1.2mm优质扁圆管抬弯成拱形设计。立柱、连接横档均采用：≥高35mm*宽64mm*厚≥1.2mm优质菱形管，升降管采用：≥高23mm*宽52mm*厚≥1.2mm优质菱形管，均采用二氧化碳保护焊接工艺，无稀焊、漏焊。 20、座板：前宽≥425mm*深405mm，靠背：≥宽430mm*高265mm采用全新PP塑料一体注塑成型工艺。抗压、耐磨、耐冲击。座垫设有≥4条弧形通气缝,靠背上设有≥3条弧形通气缝，上端设有提手孔，方便提放。 21、椅子地脚采用：≥高25mm*宽54mm*厚1.2mm优质扁圆管抬弯成拱形。立柱、横档均采用：≥高23mm*宽52mm*厚1.2mm优质菱形管。升降管采用：≥高23mm*宽52mm*厚≥1.2mm优质菱形管，均采用二氧化碳保护焊接工艺保证无稀焊、漏焊。 22、脚套尺寸：≥长80mm*宽63mm*高35mm,材质采用PP塑料注塑成型工艺，脚套与钢管倒卡扣式设计，安装后脚套牢固不松动，不脱落。 23、书包钩：PP材质注塑一次成型挂钩 24、桌椅钢架表面处理：焊接完成后，经抛丸、静电喷塑。 | 48 | 套 |  | 核 心 产 品 |

| 4 | 卫生柜 | ▲25、尺寸：整体规格≥（长900mm*宽500mm*高1800mm，误差范围为±5mm) ★26、材质：柜体采用优质冷轧钢板制做、厚度 ≥0.8mm； 27、具体要求：含储物格3个，晾杆3个，挂钩 3个；加厚挂杆，可承载挂若干个拖把及扫帚的承重量，含透气孔，让柜内空气流通；加高底座，加大圆孔漏水槽，接水槽可接拖把积水，方便倒出。 | 1 | 台 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 书包柜 | ▲28、尺寸：整体规格≥（长1600mm*宽400mm*高1200mm，误差范围为±5mm) ★29、材质：整体采用优质冷轧钢板制做、厚度 ≥0.8mm，拉手采用内嵌式设计、明挂锁具。带通风透气孔、防撞胶垫让关门更加静音，带标签卡槽，方便分类管理。 工艺：静电喷涂 颜色：彩色搭配，一组 12 门 | 4 | 台 |  |  |
| - 小学部教室56间。 - 2、本次采购所有货物的有害物质限量、阻燃性能、结构安全等必需满足国家相关标准、行 业标准、规范。 3、本次采购所有货物若使用对象为儿童的，必需满足针对儿童的国家、行业相关标准。 |  |  |  |  |  |  |

- 二、初中部、高中部教室设备

| 初中部、高中部教室设备技术参数表（以下为 1 间教室的设备） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 参考图片 | 备注 |
| 1 | 多媒体钢 制讲桌 | - ▲1、尺寸：整体规格≥（长1150mm*宽780mm*高1000mm，误差范围为±5mm)； - ▲2、上柜体:≥长1150mm*宽780*高330mm；下柜体：≥长850mm*宽660mm*高670mm；底座：≥长810mm*宽630mm*高65mm。 ★3、柜体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板制做,表面静电喷塑工艺。 4、讲台桌面采用平面设计，可以放置17-24寸不同品牌的液晶显示器，显示器可以自由活动翻转。右台面前方可选放多功能接口板，右前方平面可放笔记本等设备；桌面四周半包围结构，有效防止物品滑落。 5、讲台右侧应设置隐藏式抽屉≥（长*宽*高：500mm*500mm*170 mm）。 6、扶手，背板采用橡木制成，桌面颜色为木纹色，美观大方。 7、台下柜前后门均可打开，电脑主机的光驱和USB接口应有专门的可开合小门，方便放设备，后方有上下门设计，便于检修设备，下门冲散热孔，方便散热；整个下柜可作为储物柜使用； 8、整体采用上下分体结构，拼装组成。 | 1 | 个 |  |  |

| 2 | 讲台 | ▲9、尺寸：整体规格≥（长4200mm*宽1000mm*高18mm，误差范围为±5mm)； - ▲10、面板采用厚度≥12mm复合木地板，地板面带有防滑纹，避免滑倒；结实耐用， - ★11、基层板材采用≥16mm实木多层板,结实耐用 12、框架采用≥25mm*25mm≥1.0mm不锈钢方管，网格型结构焊接，耐用结实不变形，上面行走无噪音。 13、两侧保护角为不锈钢材质，壁厚≥1.5mm抗砸抗冲击，不生锈，不磕绊。 14、包边采用铝合金包边，颜色为磨砂金色，厚≥1mm，断面规格≥30mm*40mm；采用螺丝连接，结实耐用。 15、底部设有缓冲吸音垫，防震，找平不摇晃。 | 1 | 个 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 单人升降 课桌椅 | 16、单人升降课桌椅：整体规格≥（长650mm*宽450mm*高690mm最底档，误差范围为±2mm）升降方式：桌子30mm一个档位，椅子20mm一个档位。可根据需要一定范围自由调节) ▲17、桌面规格：≥长650mm*宽450mm*厚30mm)，桌面采用ABS塑料注塑一体成型工艺，桌面正前方设有长≥415mm横笔槽，满足置物需求；靠胸前一侧采用弧形设计，符合人体结构，坚固耐用。 ▲18、书斗外径：≥长535mm*宽350mm*高150mm,材质:采用PP塑料材质，整体一次成型，桌斗底部有加强筋。书斗承重不底于25kg，透水槽共有≥24条，长≥40mm，书箱口设有笔槽，以保持书斗内干燥通风，有效防止书籍受潮。 ▲19、桌子地脚采用：≥高25mm*宽54mm*厚≥1.2mm优质扁圆管抬弯成拱形设计。立柱、连接横档均采用：≥高35mm*宽64mm*厚≥1.2mm优质菱形管，升降管采用：≥高23mm*宽52mm*厚≥1.2mm优质菱形管，均采用二氧化碳保护焊接工艺，无稀焊、漏焊。 20、座板：前宽≥425mm*深405mm，靠背：≥宽430mm*高265mm采用全新PP塑料一体注塑成型工艺。抗压、耐磨、耐冲击。座垫设有≥4条弧形通气缝,靠背上设有≥3条弧形通气缝，上端设有提手孔，方便提放。 21、椅子地脚采用：≥高25mm*宽54mm*厚1.2mm优质扁圆管抬弯成拱形。立柱、横档均采用：≥高23mm*宽52mm*厚1.2mm优质菱形管。升降管采用：≥高23mm*宽52mm*厚≥1.2mm优质菱形管，均采用二氧化碳保护焊接工艺保证无稀焊、漏焊。 22、脚套尺寸：≥长80mm*宽63mm*高35mm,材质采用PP塑料注塑成型工艺，脚套与钢管倒卡扣式设计，安装后脚套牢固不松动，不脱落。 23、书包钩：PP材质注塑一次成型挂钩 24、桌椅钢架表面处理：焊接完成后，经抛丸、静电喷塑。 | 48 | 套 |  | 核 心 产 品 |

| 4 | 卫生柜 | ▲25、尺寸：整体规格≥（长900mm*宽500mm*高1800mm，误差范围为±5mm) ★26、材质：柜体采用优质冷轧钢板制做、厚度 ≥0.8mm； 27、具体要求：含储物格3个，晾杆3个，挂钩 3个；加厚挂杆，可承载挂若干个拖把及扫帚的承重量，含透气孔，让柜内空气流通；加高底座，加大圆孔漏水槽，接水槽可接拖把积水，方便倒出。 | 1 | 台 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 书包柜 | ▲28、尺寸：整体规格≥（长1600mm*宽400mm*高1200mm，误差范围为±5mm) ★29、材质：整体采用优质冷轧钢板制做、厚度 ≥0.8mm，拉手采用内嵌式设计、明挂锁具。带通风透气孔、防撞胶垫让关门更加静音，带标签卡槽，方便分类管理。 工艺：静电喷涂 颜色：彩色搭配，一组 12 门 | 4 | 台 |  |  |
| - 1、初中部教室48间，高中部教室36间，共计 84 间。 - 2、本次采购所有货物的有害物质限量、阻燃性能、结构安全等必需满足国家相关标准、行 业标准、规范。 3、本次采购所有货物若使用对象为儿童的，必需满足针对儿童的国家、行业相关标准。 |  |  |  |  |  |  |