- 磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市马镇镇人民政府寨梁组渣场回填、排水渠及道路项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量或设计参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 寨梁组排水渠及道路项目 |  |  |
| 1.1 | 道路工程 |  |  |
| 1.1.1 | 新建种植农田混凝土道路268m |  |  |
| 1.1.1.1 | 22cm厚C25混凝土面层 | ㎡ | 804 |
| 1.1.1.2 | 30cm厚级配砂石垫层 | m³ | 242.1 |
| 1.1.2 | 拆除22cm厚原有混凝土道路275m |  |  |
| 1.1.2.1 | 拆除混凝土道路面层(含清理及外运) | m³ | 423.5 |
| 1.2 | 排水渠工程 |  |  |
| 1.2.1 | 新建排水沟268m |  |  |
| 1.2.1.1 | 排水沟土土方开挖 | m³ | 1636.14 |
| 1.2.1.2 | 100厚级配砂石垫层 | m³ | 47.5432 |
| 1.2.1.3 | 100厚C20素混凝土垫层 | m³ | 144.0232 |
| 1.2.1.4 | C25素混凝土池壁及底板 | m³ | 196.4574 |
| 1.2.1.5 | 钢筋混凝土盖板 | m³ | 27 |
| 1.3 | 涵管穿路 |  |  |
| 1.3.1 | 30cm厚C25混凝土基础 | m³ | 10.8 |
| 1.3.2 | 端墙和翼墙处M7.5浆砌片石 | m³ | 1.44 |
| 1.3.3 | 直径1.8m成品穿路过水混凝土管 | m | 15 |
| 1.3.4 | 管涵基础开挖 | m³ | 77.1 |
| 1.3.5 | 管涵土方回填 | m³ | 28.149 |
| 1.4 | 浆砌片石护坡 |  |  |
| 1.4.1 | 浆砌片石护坡 | m³ | 18.75 |
| 1.5 | 涵管穿路位置路面拆除及恢复 |  |  |
| 1.5.1 | 沥青路面拆除 |  |  |
| 1.5.1.1 | 拆除沥青混凝土道路面层(含清理及外运) | m³ | 2.4 |
| 1.5.1.2 | 拆除30cm厚级配砂砾路面基层(含清理及外运) | m³ | 6 |
| 1.5.1.3 | 沥青路面恢复 |  |  |
| 1.5.1.3.1 | 40厚细粒式沥青混凝土上面层 | ㎡ | 20 |
| 1.5.1.3.2 | 80厚粗粒式沥青混凝土下面层 | ㎡ | 20 |
| 1.5.1.3.3 | 30cm厚级配砂砾垫层 | m³ | 6 |
| 2 | 寨梁组渣场回填项目 |  |  |
| 2.1 | 渣土回填（单向运距1.5KM） | m³ | 123462.98 |
| 3 | 寨梁组种植土回填项目 |  |  |
| 3.1 | 种植土回填 | m³ | 29633.03 |