标的名称：电脑及智慧黑板

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、整体设计 1.整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。整机尺寸宽度≥4200mm，高度≥1200mm。整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护。 2.整机中间主屏及两侧副屏可支持多种媒介（普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔等）进行板书书写，便于老师完整书写教学内容。 3.中央主屏幕显示采用86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率不低于3840*2160，具备防眩光效果。 4.整机屏幕与屏幕保护层0贴合，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广。 5.屏幕显示灰度分辨等级达到256灰阶以上，保证画面显示效果细腻。 |
| 2 |  | 二、电视系统 6.采用红外触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等），加盖生产厂家公章。 |
| 3 | ★ | 7.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。需提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图）。 |
| 4 |  | 8.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 9.整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm 三、整机功能 10.整机具有减滤蓝光功能，可通过前置面板物理功能按键一键启用护眼模式，让师生视力健康得到保障。 11.设备支持通过前置物理按键一键启动录屏功能， 可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 |
| 5 | ★ | 12.整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥1个。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） |
| 6 |  | 13.支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。 |
| 7 | ★ | 14.整机上边框内置非独立式摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） |
| 8 |  | 15.整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 16.整机内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课，拍摄范围可以涵盖整机距离摄像头垂直法线左右水平距离各大于等于4米，左右最边缘深度大于等于2.3米范围内，并且可以AI识别人像。 17.在任意信号源通道下，支持十指长按屏幕5秒和遥控器两种方式实现触摸锁定及解锁，触摸锁定时整机无法被触控操作。 18.支持自定义开机通道，用户可设置默认通道，开机自动进入无需手动切换。 19.整机设备自带地震预警软件。支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准。支持在地震预警页面中选择提醒阈值。支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） |
| 9 | ★ | 20.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） |
| 10 | ★ | 21.整机不低于支持蓝牙Bluetooth 5.4标准。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） |
| 11 | ★ | 四、安卓系统 22.嵌入式系统版本不低于Android 14，内存≥2GB，存储空间≥8GB。提供生产厂家出具的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） |
| 12 |  | 23.在安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 24.安卓系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。 |
| 13 |  | - 壁挂展台 1、外观材质：箱体采用冷轧钢，阻尼液压杆内置结构，壁挂式安装。 2、图像传感器：1/2.5英寸CMOS专业图像传感器 3、本机采用 800万像素高清内置式定焦COMS镜头（可实现1200万像素拍照），不少于11种分辨率可选择，最高依次为3000*4000、3264*2448等，高清像素不低于15帧，1080P达到30帧， 4、支持幅面：A4 5、输出格式：MJPG，YUV 、PDF、 DOC、TXT 6、自动白平衡，支持幅面的90度旋转 7、展台采用三折叠开合托板，展开后为A4尺面，机身外置快捷键按键，可实现拍摄、放大\缩小、左右旋转、冻结等操作功能。。 8、光源：本机摄像头支臂内置隐藏式均光罩LED10粒补光灯，光线不足时可进行亮度补充，采用支臂顶部触摸感应循环四级调光设计 9、展台采用模块化设计，展台模块与箱体可以随时拆分，方便维护和使用。 10、扫描图片格式：JPG，TIF， BMP、PNG 11、录像格式： AVI 12、图像刷新频率：30帧/秒 13、Pcsoftware:Windows XP/7/8/10 14、本机采用顶部USB2.0B接口3组，其中单根USB线实现视频展台供电、高清数据传输需求，另外2组接口可以作为鼠标控制和U盘存储等使用 |
| 14 |  | 核心产品：电脑及智慧黑板 |

标的名称：计算机

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1、处理器：国产处理器，8核，2.7GHz主频 2、提供≥2个内存插槽，配置 DDR4 内存≥8GB，最大支持扩展≥32GB; 3、硬盘：配置≥512SSD， 4、显卡：集成显卡 5、接口：配置≥8个USB接口（其中前置USB3.0数量≥4个，后置USB3.0数量≥2个），1个RJ45网口，1个HDMI接口，1个VGA接口，麦克风1个，耳机1个；后端3个Audio音频接口； 6、电源：配置≤180W电源，电源通过80PLUS认证； 7、机箱：机箱尺寸≤9L，免工具拆卸，散热风罩； 8、显示器：配置≥21.5英寸液晶显示器，与主机同品牌，分辨率≥1920*1080，刷新频率≥75Hz，对比度≥3000:1，视频接口VGA+HDMI； 9、操作系统：预装国产正版操作系统，授权12个月； 支持基于BIOS级的一键备份和恢复的功能（非操作系统自带功能） |
| 2 |  | 整机提供3年原厂质保，3年免费上门服务。要求出具所投产品原厂商售后服务承诺函。要求提供所投产品原厂400免费技术支持电话；原厂承诺在保修期内针对软件原因（如误删除、病毒、系统故障等）或硬件原因（如震荡、撞击、电路板或磁头损坏、机械故障等）导致数据丢失的情况，提供 1 次尝试性恢复故障硬盘上数据的服务，支持时效 7*9；如果服务未取得任何数据恢复效果，则本服务不计次；除提供基础保修年限及上门服务外，额外承诺：当日下午 4 点前报修，下一自然日 24 点前修复，若没有完成修复，则免费赠送延迟日数对应的月度延保服务。 |