| 工程项目总造价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2025年张渠便民服务中心张渠村集体经济大棚及配套设施建设项目 |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 |  | 造价（元） |
| 1 | 2025年张渠便民服务中心张渠村集体经济大棚及配套设施建设项目 |  |  |
| 1.1 | 2栋大棚主体工程（85+115m） |  |  |
| 1.2 | 大棚外其他配套工程 |  |  |
| 1.3 | 大棚配套给水及喷灌工程 |  |  |
| 1.4 | 大棚配套电气工程 |  |  |
| 1.5 | 变电配套设施 |  |  |
| 1.6 | 机井 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |
| 大写： |  |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2栋大棚主体工程（85+115m） |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 大棚土建 |  |  |  |  |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 |  | m2 |  | 3000 |
| 2 | AB001 | 土墙 [项目特征] 1.土墙堆砌 [工作内容] 1.挖土 2.运土 3.堆砌 |  | m |  | 240 |
| 3 | 010403004001 | 背坡基础 [项目特征] 1.梁截面:Φ200桩，桩高600mm 2.混凝土强度等级:C25 3.人工挖桩孔 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  | m3 |  | 1.85 |
| 4 | 010407001001 | 背坡混泥土 [项目特征] 1.构件的类型:背坡基础上部位 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  | m3 |  | 15.68 |
| 5 | 010403004002 | 地梁 [项目特征] 1.梁截面:240*240mm 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  | m3 |  | 10.71 |
| 6 | AB002 | 砖砌门洞 [项目特征] 1..标砖砌筑 [工作内容] 1.砌筑 |  | m3 |  | 8.64 |
| 7 | 050201001001 | 大棚内走道（含门洞） [项目特征] 1.路面规格、宽度、材料种类:混凝土路面厚100mm [工作内容] 1.垫层铺筑 2.路面铺筑 3.路面养护 |  | m3 |  | 20.5 |
| 8 | 010407002001 | 散水 1.面层厚度:60mm |  | m2 |  | 110 |
|  |  | 大棚钢架 |  |  |  |  |
| 9 | AB003 | 螺旋地桩 [项目特征] 1.规格:Φ76*4成品螺旋地桩 |  | m |  | 151.12 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：2栋大棚主体工程（85+115m） |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 2.机械植入 3.地桩周边1.0米均压实，压实系数＞0.97 [工作内容] 1.机械植入 |  |  |  |  |
| 10 | 010416001001 | 背坡预埋钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 |  | t |  | 0.048 |
| 11 | 010417002001 | 预埋铁件 [项目特征] 1.后坡预埋铁件L50*50，5mm 2.纵向通长角铁50*50，5mm [工作内容] 1.螺栓（铁件）制作、运输 2.螺栓（铁件）安装 |  | t |  | 1.499 |
| 12 | 010606001001 | 椭圆管拱架 [项目特征] 1.钢材品种、规格:Φ75*30*2.0mm [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  | t |  | 7.796 |
| 13 | 010603003001 | 立柱 [项目特征] 1.钢材品种、规格:内部立柱Φ60*2.0mm [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 1.钢柱 2.钢材品种、规格:φ60*2.0mm 3.其他说明:满足图纸设计及相关规范要求 |  | t |  | 0.995 |
| 14 | 010604001001 | 立柱通梁 [项目特征] 1.钢材品种、规格:口60*40*2.0mm [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  | t |  | 0.615 |
| 15 | 010606002001 | 横拉杆（设5道） [项目特征] 1.钢材品种、规格:Φ25*1.5 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  | t |  | 0.869 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：2栋大棚主体工程（85+115m） |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 16 | AB004 | 卷膜杆 [项目特征] 1.与棚同长规格为Φ25*1.5镀锌圆管，连接处缩口100m对接，上至固膜卡固定过在其上，固膜卡间距0.8米 [工作内容] 1.安装 |  | t |  | 0.348 |
| 17 | AB005 | 卷帘杆 [项目特征] 1.规格为Φ73*5油杆 [工作内容] 1.安装 |  | t |  | 1.643 |
| 18 | AB006 | 卷帘机支架 [项目特征] 1.规格为Φ73*5油杆 [工作内容] 1.安装 |  | t |  | 0.268 |
| 19 | AB007 | 钢丝 [项目特征] 1.26#镀锌成品采购 2.安装 |  | t |  | 0.4 |
|  |  | 大棚配套设施 |  |  |  |  |
| 20 | AB008 | 覆毡PE布 [项目特征] 1.土墙外覆盖一层，400g/m2*7m 2.定制安装 [工作内容] 1.安装 |  | m2 |  | 1845 |
| 21 | AB009 | 保温被 [项目特征] 1.4层丝绵防水型保温被，单块保温被宽3米，长为拱长加0.8米，带粘扣，保温被用卡槽固定在卷轴上 2.定制安装 [工作内容] 1.安装 |  | m2 |  | 3195 |
| 22 | AB010 | 背坡保温被 [项目特征] 1.背坡处，长3.6米，宽3米，长220+14米 2.6层棉被（双层） [工作内容] 1.安装 |  | m2 |  | 600 |
| 23 | AB011 | 竹胶板 [项目特征] 1.后坡竹胶板 2.定制安装 [工作内容] 1.安装 |  | m2 |  | 300 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：2栋大棚主体工程（85+115m） |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 24 | AB012 | 12丝PO膜及固定件 [项目特征] 1.0.12mm厚PO薄膜，分三块布置，顶部通风口以上为一块大膜，以下一块大膜，底部裙膜一块。 2.根据现场施工情况而定安装 [工作内容] 1.安装 |  | m2 |  | 3335 |
| 25 | AB013 | 卡槽 [项目特征] 1.镀锌1.0mm 2.制作 3.安装 |  | m |  | 1400 |
| 26 | AB014 | 卡簧 [项目特征] 1.优质漫塑 2.采购 3.安装 |  | m |  | 1820 |
| 27 | AB015 | 钢丝网片 [项目特征] 1.定制安装 [工作内容] 1.安装 |  | m2 |  | 300 |
| 28 | AB016 | 防虫网 [项目特征] 1.26#镀锌 2.定制安装 [工作内容] 1.安装 |  | m2 |  | 300 |
| 29 | AB017 | 固定压膜带 [项目特征] 1.采用30mm宽，尼龙固定丝压膜带，间距2.0米，两端用地锚 2.安装 [工作内容] 1.安装 |  | m |  | 1500 |
| 30 | AB018 | 电动卷膜器 [项目特征] 1.底部卷膜器，顶部卷膜器 2.成品采购 2.安装 [工作内容] 1.安装 |  | 台 |  | 2 |
| 31 | AB019 | 智能放风机 [项目特征] 1.成品采购 2.安装 [工作内容] 1.安装 |  | 套 |  | 2 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：2栋大棚主体工程（85+115m） |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 32 | AB020 | 卷帘机 [项目特征] 1.全钢大五轴免维护卷帘机 2.成品采购安装 |  | 台 |  | 2 |
| 33 | AB021 | 卷帘电机 [项目特征] 1.380V/2.2KW |  | 台 |  | 2 |
| 34 | AB022 | 轨道车 [项目特征] 1.包含车、轨道、遥控设备 |  | 套 |  | 2 |
|  |  | 耳房 |  |  |  |  |
| 35 | 010101003001 | 挖基础土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:1.1m [工作内容] 1.土方开挖 2.运输 |  | m3 |  | 33.99 |
| 36 | 010103001001 | 土(石)方回填 [项目特征] 1.土质要求:素土 [工作内容] 1.挖土(石)方 2.装卸、运输 3.回填 4.分层碾压、夯实 |  | m3 |  | 25.05 |
| 37 | 010301001001 | 砖基础 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:240厚砖砌 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.防潮层铺设 4.材料运输 |  | m3 |  | 4.55 |
| 38 | 010302001001 | 实心砖墙 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:120砖砌 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶 5.砌筑 6.材料运输 |  | m3 |  | 7.03 |
| 39 | 010401001001 | 带形基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C20 [工作内容] |  | m3 |  | 3.19 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：2栋大棚主体工程（85+115m） |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.地脚螺栓二次灌浆 |  |  |  |  |
| 40 | 010403004003 | 圈梁 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  | m3 |  | 1.2 |
| 41 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:螺纹钢 [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 |  | t |  | 0.089 |
| 42 | 010601001001 | 钢屋架 [项目特征] 1.钢材品种、规格:热镀锌管60*40*2mm [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 |  | t |  | 0.072 |
| 43 | 010606002002 | 钢檩条 [项目特征] 1.钢材品种、规格:热镀锌管60*40*2mm [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 |  | t |  | 0.217 |
| 44 | 010701002001 | 型材屋面 [项目特征] 1.型材品种、规格、品牌、颜色:彩钢夹芯板 [工作内容] 1.骨架制作、运输、安装 2.屋面型材安装 3.接缝、嵌缝 |  | m2 |  | 20.29 |
| 45 | 020402006001 | 防盗门 [项目特征] 1.门类型:钢防盗门2*2.2m [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 8.8 |
| 46 | 020406001001 | 金属推拉窗 [项目特征] 1.窗类型:塑钢窗1*1.2m [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 |  | 樘 |  | 2 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：2栋大棚主体工程（85+115m） |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
|  |  | 3.刷防护材料、油漆 |  |  |  |  |
| 47 | 020101001001 | 水泥砂浆楼地面 [项目特征] 1.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆楼地面 [工作内容] 1.基层清理 2.垫层铺设 3.抹面层 |  | m2 |  | 25.36 |
| 48 | 020201001001 | 墙面一般抹灰 [项目特征] 1.墙体类型:外砖墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1：2.5水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 |  | m2 |  | 58.58 |
| 49 | 020201001002 | 墙面一般抹灰 [项目特征] 1.墙体类型:内砖墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1：2.5水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 |  | m2 |  | 58.58 |

| 措施项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2栋大棚主体工程（85+115m） |  | 专业：土建工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) |  | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 |  | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费(建筑工程) |  | 项 | 1 |
| 1.5 | 扬尘污染治理费(装饰工程) |  | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2.1 | 人工土石方 |  | 项 | 1 |
| 2.2 | 机械土石方 |  | 项 | 1 |
| 2.3 | 桩基工程 |  | 项 | 1 |
| 2.4 | 一般土建 |  | 项 | 1 |
| 2.5 | 装饰装修 |  | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 |  | 项 | 1 |
| 3.1 | 人工土石方 |  | 项 | 1 |
| 3.2 | 机械土石方 |  | 项 | 1 |
| 3.3 | 桩基工程 |  | 项 | 1 |
| 3.4 | 一般土建 |  | 项 | 1 |
| 3.5 | 装饰装修 |  | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1 |
| 4.1 | 人工土石方 |  | 项 | 1 |
| 4.2 | 机械土石方 |  | 项 | 1 |
| 4.3 | 桩基工程 |  | 项 | 1 |
| 4.4 | 一般土建 |  | 项 | 1 |
| 4.5 | 装饰装修 |  | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 |  | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 |  | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1 |
| 10 | 其他 |  | 项 | 1 |
| 二 | 建筑工程 |  |  |  |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  | 项 | 1 |
| 12 | 脚手架 |  | 项 | 1 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |
| 工程名称：2栋大棚主体工程（85+115m） |  | 专业：土建工程 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 |  | 项 | 1 |
| 三 | 装饰工程 |  |  |  |
| 14 | 脚手架 |  | 项 | 1 |
| 15 | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 |  | 项 | 1 |
| 16 | 室内空气污染测试 |  | 项 | 1 |

| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2栋大棚主体工程（85+115m） |  | 专业：土建工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 计日工 |  | 项 |  | 1 |
| 4 | 总承包服务费 |  | 项 |  | 1 |

| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2栋大棚主体工程（85+115m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 |  |  |
| 一 |  |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1 |  |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.1 |  |  | 养老保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.2 |  |  | 失业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.3 |  |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.4 |  |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.5 |  |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.6 |  |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 |  |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 二 |  |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：2栋大棚主体工程（85+115m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  | 暂定金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程暂估价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：2栋大棚主体工程（85+115m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估单价（元） |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：变电配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030201002001 |  |  |  |  |  |  |  | 干式变压器 1.名称:干式变压器 2.型号:S11 3.容量（kV·A）:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 | 030211001001 |  |  |  |  |  |  |  | 电力变压器系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 | 030210001007 |  |  |  |  |  |  |  | 变压器固定支架 1.材质:镀锌钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 付 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 4 | 030202010001 |  |  |  |  |  |  |  | 避雷器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 5 | 030211008002 |  |  |  |  |  |  |  | 接地装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 6 | 030210001008 |  |  |  |  |  |  |  | 低压配电柜（JP柜） 1.材质:不锈钢 2.规格:配套50KVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 7 | 030202009001 |  |  |  |  |  |  |  | 高压熔断器 1.名称、型号:跌落式熔断器（3只/组） 2.规格:10KV-RW11-10/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 组 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 8 | 030210001005 |  |  |  |  |  |  |  | 电杆组立 1.材质:水泥 2.规格:φ190*15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 9 | 030210002004 |  |  |  |  |  |  |  | 导线架设 1.型号（材质）:JKLYJ-10KV 2.规格:35mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | km |  |  |  |  |  |  | 0.825 |  |
| 10 | 030210002005 |  |  |  |  |  |  |  | 横担 1.型号（材质）:角钢 2.规格:∠75*8*1750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 11 | 030210002002 |  |  |  |  |  |  |  | 横担 1.型号（材质）:陶瓷棒横担 2.规格:ZSCH63-2.1-190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 12 | 030210002003 |  |  |  |  |  |  |  | 变框支架 1.型号（材质）:Ⅰ型 2.规格:XT-SBTFJ1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 13 | 030204031001 |  |  |  |  |  |  |  | 小电器 1.名称:针式绝缘子 2.型号:P-10M/P-10T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| 14 | 030204031002 |  |  |  |  |  |  |  | 小电器 1.名称:陶瓷棒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| 15 | 030204031003 |  |  |  |  |  |  |  | 小电器 1.名称:耐张绝缘子串 2.型号:XT-GD-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 16 | 030204031004 |  |  |  |  |  |  |  | 小电器 1.名称:并沟线夹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  | 28 |  |
| 17 | 030204031005 |  |  |  |  |  |  |  | 小电器 1.名称:铝接线端子35mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  |  |  |  |  |  | 37 |  |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：变电配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |
| 一 |  |  |  |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  | 临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 施工排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 施工降水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 组装平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 压力容器和高压管道的检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 焦炉施工大棚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 管道安装后的充气保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | 现场施工围栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  | 长输管道临时水工保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 长输管道施工便道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  | 长输管道工程施工队伍调遣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  | 格架式抱杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：变电配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 5 |  |  |  |  | 勘测设计费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 6 |  |  |  |  | 带电作业费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：变电配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 |  |  |
| 一 |  |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1 |  |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.1 |  |  | 养老保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.2 |  |  | 失业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.3 |  |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.4 |  |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.5 |  |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.6 |  |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 |  |  | 危险作业意外伤害保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 二 |  |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：变电配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  | 暂定金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程暂估价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：变电配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估单价（元） |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 拆除旧线缆和设备及工地运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：大棚配套电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |
| 1 |  | 030204018001 |  |  |  |  |  | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号: 2.规格:尺寸（宽x高x深）：500*400*200mm [工作内容] 1.箱体安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 2 |  | 030204031001 |  |  |  |  |  | 小电器 [项目特征] 1.名称:明装插座 220V/10A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 3 |  | 030204031002 |  |  |  |  |  | 小电器 [项目特征] 1.名称:开关 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 4 |  | 030213001001 |  |  |  |  |  | 普通灯 [项目特征] 1.名称: 2.型号:灯 3.安装方式:吸顶 [工作内容] 1.安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 5 |  | 030208001001 |  |  |  |  |  | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:YJV3*25+1*16 [工作内容] 1.揭（盖）盖板 2.电缆敷设 3.电缆头制作、安装 4.电缆防火涂料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 187 |  |
| 6 |  | 030208001002 |  |  |  |  |  | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:RVV3*2.5 [工作内容] 1.揭（盖）盖板 2.电缆敷设 3.电缆头制作、安装 4.电缆防火涂料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 110 |  |
| 7 |  | 030208001003 |  |  |  |  |  | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:RVV3*1.5 [工作内容] 1.揭（盖）盖板 2.电缆敷设 3.电缆头制作、安装 4.电缆防火涂料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 190 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：大棚配套电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |
| 8 |  | 010101006001 |  |  |  |  |  | 管沟土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖沟平均深度:0.5m 3.回填要求:松填 [工作内容] 1.土方开挖 2.挡土板支拆 3.回填 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 187 |  |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：大棚配套电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |
| 一 |  |  |  |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  | 临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  | 扬尘污染治理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 施工排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 施工降水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  | 组装平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  | 压力容器和高压管道的检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  | 焦炉施工大棚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  | 管道安装后的充气保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  | 现场施工围栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  | 长输管道临时水工保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  | 长输管道施工便道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  | 长输管道工程施工队伍调遣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  | 格架式抱杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：大棚配套电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：大棚配套电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 |  |  |
| 一 |  |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1 |  |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.1 |  |  | 养老保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.2 |  |  | 失业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.3 |  |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.4 |  |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.5 |  |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.6 |  |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 |  |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 二 |  |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：大棚配套电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  | 暂定金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程暂估价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：大棚配套电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估单价（元） |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：大棚配套给水及喷灌工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：机械设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 给水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 030801005001 |  |  |  |  |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PE 4.规格:DN50 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油、防腐 5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 450 |  |
| 2 |  | 010101006001 |  |  |  |  |  | 管沟土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.挖沟平均深度:0.5m 3.回填要求:松填 [工作内容] 1.土方开挖 2.挡土板支拆 3.回填 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 450 |  |
| 3 |  | 040504001001 |  |  |  |  |  | 砌筑检查井 [项目特征] 1.材料:砖砌 2.井深、尺寸:Φ700 3.定型井名称、定型图号、尺寸及井深: [工作内容] 1.挖土，垫层铺筑 2.砌筑 3.井盖及井座制作、安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 座 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 水肥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | AB001 |  |  |  |  |  | 施肥机LXSF-S2 [项目特征] 1.工业级 304 不锈钢水泵； 2. 单通道注肥流量 0-400L； 3 .双通道，手动隔膜肥料阀调节大小； 4. 定时控制，支持水肥切换； 5. 外控自动搅拌控制； 6.配套2套200L母液桶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 5 |  | AB002 |  |  |  |  |  | 首部配套管路管件 [项目特征] 1.包含首部连接管件及过滤器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 6 |  | AB003 |  |  |  |  |  | 室内滴灌 [项目特征] 1.滴灌带间距1米，后期可根据实际种植尺寸调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 2200 |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：大棚配套给水及喷灌工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：机械设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：大棚配套给水及喷灌工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：机械设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |
| 一 |  |  |  |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  | 临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  | 扬尘污染治理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 施工排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 施工降水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  | 组装平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  | 压力容器和高压管道的检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  | 焦炉施工大棚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  | 管道安装后的充气保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  | 现场施工围栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  | 长输管道临时水工保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  | 长输管道施工便道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  | 长输管道工程施工队伍调遣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  | 格架式抱杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：大棚配套给水及喷灌工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：机械设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：大棚配套给水及喷灌工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：机械设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 |  |  |
| 一 |  |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1 |  |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.1 |  |  | 养老保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.2 |  |  | 失业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.3 |  |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.4 |  |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.5 |  |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.6 |  |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 |  |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 二 |  |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：大棚配套给水及喷灌工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：机械设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  | 暂定金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程暂估价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：大棚配套给水及喷灌工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：机械设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估单价（元） |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：大棚外其他配套工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |
| 1 |  | AB004 |  |  |  |  |  | 蓄水池1 [项目特征] 1.砖砌蓄水池,容量50立方米,深度2米，成品混凝土盖板 2.200厚C25抗渗混凝土底板，Φ8单层双向@150 3.20厚1：2防水砂浆抹灰 4.120厚C25抗渗混凝土底板，Φ8单层双向@150 5.素土夯实≥93% [工作内容] 1.挖土 2.砌筑 3.防水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 |  | 040204001001 |  |  |  |  |  | 人行道块料铺设 1.侧铺砖 2.垫层材料品种、厚度、强度:150厚3：7灰土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 240 |  |
| 3 |  | 040201013001 |  |  |  |  |  | 排水沟 1.挖土方 2.断面:上宽600，下宽400，高500 3.混凝土强度等级:C25混泥土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 306 |  |
| 4 |  | 040501006001 |  |  |  |  |  | 塑料管道铺设 1.管道材料名称:双壁波纹管 2.管材规格:DN500 3.埋设深度:1.5米 4.接口形式:胶圈接口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| 5 |  | AB001 |  |  |  |  |  | 顶管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 24 |  |
| 6 |  | 020107001001 |  |  |  |  |  | 金属围网 1.见设计图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：大棚外其他配套工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |
| 一 |  |  |  |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  | 临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  | 扬尘污染治理费(建筑工程) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |  |  | 扬尘污染治理费(装饰工程) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  | 人工土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  | 机械土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |  | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |  |  |  | 一般土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  |  |  |  | 装饰装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  | 人工土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  | 机械土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |  |  |  | 一般土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.5 |  |  |  |  |  |  | 装饰装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  | 人工土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |  | 机械土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  |  |  |  | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.4 |  |  |  |  |  |  | 一般土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.5 |  |  |  |  |  |  | 装饰装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 施工排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 施工降水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |  | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：大棚外其他配套工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 三 |  |  |  |  |  |  | 装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  | 室内空气污染测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：大棚外其他配套工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：大棚外其他配套工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 |  |  |
| 一 |  |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1 |  |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.1 |  |  | 养老保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.2 |  |  | 失业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.3 |  |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.4 |  |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.5 |  |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.6 |  |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 |  |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 二 |  |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：大棚外其他配套工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  | 暂定金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程暂估价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：大棚外其他配套工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估单价（元） |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：机井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：机械设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |
| 1 |  | CB001 |  |  |  |  |  | 钻孔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 300 |  |
| 2 |  | 030801002001 |  |  |  |  |  | 钢管 1.安装部位:井下 2.输送介质:给水 3.材质:钢管 4.规格:273*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 3 |  | 030801002002 |  |  |  |  |  | 钢管 1.安装部位:井下 2.输送介质:给水 3.材质:钢管 4.规格:DN50 5.连接形式:螺纹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 4 |  | 030208001001 |  |  |  |  |  | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:YJV3*25+1*16 2.铜芯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 5 |  | 030310002001 |  |  |  |  |  | 电动给水泵 1.型号:扬程243 2.功率:25KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 6 |  | CB002 |  |  |  |  |  | 成品井房 规格：1050*1050*1650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 7 |  | 030204004001 |  |  |  |  |  | 低压开关柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 8 |  | CB003 |  |  |  |  |  | 井台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 9 |  | CB004 |  |  |  |  |  | 钢丝绳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：机井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：机械设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |
| 一 |  |  |  |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  | 临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  | 扬尘污染治理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 施工排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 施工降水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |  | 安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  | 组装平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  | 压力容器和高压管道的检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  | 焦炉施工大棚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  | 管道安装后的充气保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  | 现场施工围栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  | 长输管道临时水工保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  | 长输管道施工便道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  | 长输管道工程施工队伍调遣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  | 格架式抱杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：机井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：机械设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：机井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：机械设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 |  |  |
| 一 |  |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1 |  |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.1 |  |  | 养老保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.2 |  |  | 失业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.3 |  |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.4 |  |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.5 |  |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.6 |  |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 |  |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 二 |  |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：机井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：机械设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  | 暂定金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程暂估价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：机井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：机械设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估单价（元） |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |