渭南市三贤中学公寓楼设施采购项目

采购需求

- 基本要求

- 项目概况:为满足学生住宿需求，采购140间宿舍三人位床位280套及其它附属设施；主要功能或目标:能够达到目前学校学生使用需求，保障正常休息；需满足的要求:达到国家现行相关质量标准。

- 功能要求：满足采购人实际需求,兼顾数据安全及实用性。

3、采购项目需要落实的政府采购政策：本项目专门面向中小企业采购，供应商应当为中小企业（残疾人福利性单位及监狱企业视同小型、微型企业）。

二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准

符合国家现行技术规范和标准合格。

三、项目指标的具体要求

1、质量标准：符合国家现行技术规范和标准合格。

2、交货期：合同签订之日起10天内完成。

3、交货地点：采购人指定地点（渭南市三贤中学院内）

4、是否专门面向中小企业采购：本项目专门面向中小企业采购。

四、采购内容及技术服务要求

（1）三人位架子床280组技术参数

规格：3980*900*2000mm

1、床立柱：其立面为40*40*1.2mm方形管；

2、床横梁：其立面为20*50*1.2mm矩形管;

3、床换：20*20*1.2mm方管(5根)；

4、床厅护栏：20*20*1.2mm方管；床立柱与床方采用螺丝连接，连接稳固无活动，不掉落。金属件严格经过酸洗、磷化、高压恒温环氧树脂固体粉末静电喷涂，并高温固化，喷涂均匀，哑光，

5、床梯踏板：支架采用25*25*1.0mm方管焊接而成，脚踏板采用1.0mm厚优质冷轧钢板经冲压而成，大小为570mm*250mm,表面需有凹凸纹路，可以起到防滑作用。

6、床铺板：采用E1级18mm专用床板。

7、学习桌：桌面的规格为 1980mm×600mm×25mm，采用优质25mm厚国家环保标准E1级三聚氰胺饰面板制作，密度板基材，防火板贴面；桌面封边采用优质木纹PVC封边条，封边厚度1.5mm，粘胶剂采用优质高温热熔胶，全自动设备封边；桌面前端设计为符合人体工程学的鸭嘴边造型，防止桌面板与学生发生磕碰，柜体采用16mm厚国家环保标准E1级三聚氰胺饰面板制作。

（2）鞋架140个技术参数

规格：长1010*宽280*高1060mm，六层，每层间距150mm

材质：采用15*30mm椭圆形钢管，厚度1.2mm，横撑采用16mm圆管，厚度1.2mm，连接档采用25*25*1.2mm方管。

（3）脸盆架140个技术参数

规格：长490*深350*高1410mm，六层，每层间距260mm

带毛巾杆，带固定耳朵

材质：主材采用25*25*1.2mm方管，支架采用15*30mm矩形管，厚度1.2mm，毛巾架采用18mm圆管，厚度1.2mm。

- 方凳840个技术参数

方凳规格：340×240×420mm

1.凳架主管采用30*30*1.2mm厚优质高频方管，凳架拉撑采用25*25*1.2mm厚优质高频方管。

2.凳面采用16㎜厚环保型多层板,优质金属包边，凳面周边边圆孤状，颜色为榉木色。板材环保等级达到E1级，甲醛释放量小于1.5mg/L，防水、防裂。四角圆弧处理，保证使用安全。

3.凳面与凳架连接采用焊接连接，凳子的凳面与支柱之间要焊接成一体。凳面不得露出螺丝等突出物体。

4.脚冒采用优质环保PP工程塑料，颜色为湖兰色，耐磨、耐用、不易脱落。

5.焊接采用CO2气体保护焊，要求焊缝均匀、焊点平滑、连接牢固、无脱焊、虚焊、焊瘤、飞溅等现象。

- 衣柜140个技术参数

1.规格：1850*850*450，整装宽边工艺，横二竖三结构，采用0.6mm厚的冷轧钢板制作，表面喷灰白色橘纹塑粉。

2.各部件经激光切割，冲压，折弯，而成，确保精确度。

3.各部件焊接，折角处圆滑，无缺陷，各接合部连接合理，美观，坚固，不松动。

4.钢柜表面经脱脂、除锈、酸洗、磷化处理后，优质环保静电亚光喷塑，漆膜涂层无明显流挂、无剥落、返锈、色差等现象。

五、服务质量、标准、期限、效率等要求

- 1、质量标准：符合国家现行技术规范和标准合格

- 2、服务期限：合同签订之日起10天内完成

六、付款方式

合同签订后支付合同价款的40%，所有货物安装调试并验收合格后付合同价款的50%，剩余价款的10%在验收合格后一年内付清。支付过程中产生的税费由供应商承担。

- 验收标准

- 1、货物到货后，由采购人根据合同规定的技术、服务、安全标准要求进行验收，并出具验收书。

- 2、采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。若有特殊需求合同专用条款和技术规格将说明采购人要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。采购人将及时以书面形式把进行检验或采购人测试代表的身份通知供应商。

- 3、检验和验收可以在供应商或货物制造厂的所在地、交货地点或货物的最终目的地进行。如果在供应商或货物制造厂的所在地进行，供应商应免费为采购人的检验或验收人员提供工作条件，包括但不限于必要的技术资料、检测工具和仪器。

- 4、如果任何被检验或测试的货物不能满足合同及相关文件规格的要求，采购人可以拒绝接受该货物，供应商应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

- 5、采购人在货物到达最终目的地后对货物进行验收、检测或测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在从供应商或货物制造厂启运前通过了采购人或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

- 6、验收依据： ①本合同及合同附件。②国家相应的标准、规范。 ③招标文件、投标文件、澄清表（函）。

- 八、补充事宜

投标人在开标前需提供一套样品，所提供样品的质量、材质、气味、牢固程度、外观与款式应与投标文件中所述一致。

| 样品要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样块内容 | 尺寸（mm） | 数量 | 备注 |
| 1 | 床立柱样材 | 40*40*1.2mm方管，长度不小于200mm | 1根 |  |
| 2 | 床横梁样材 | 20*50*1.2mm矩管，长度不小于200mm | 1根 |  |
| 3 | 床换、床厅护栏样材 | 20*20*1.2mm方管，长度不小于150mm | 1根 |  |
| 4 | 床梯踏板 | 57*250*1.0mm钢板 | 1块 |  |
| 5 | 床板样材 | 不小于200*200mm | 1块 |  |
| 6 | 学习桌桌面样材 | 不小于200*200mm | 1块 |  |

渭南市三贤中学

2025年07月27日