# 第五章  采购内容与技术要求

| - 分部分项工程量清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰装修工程 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 4 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 装修 |  |  |
| 1 | 020104002001 | 竹木地板 [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂 浆找平 2.面层材料品种、规格:单层实木复合木地板及 附件 [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.铺设填充层 3.铺设基层 4.面层铺贴 | m2 | 132.68 |
| 2 | 020105006001 | 木质踢脚线 [项目特征] 1.参23j909 踢7A 2.踢脚线高度:150 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 | m | 17.84 |
| 3 | 020207001001 | 皮（革）软包墙面 [项目特征] 1.基层龙骨 2.皮（革）软包墙面 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.面层铺贴 | m2 | 311.94 |
| 4 | 020506001001 | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三道 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 56.95 |
| 5 | 020506001002 | 天棚抹灰面油漆 [项目特征] 1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三道 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 18.68 |
| 6 | 020302001001 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.龙骨类型、材料种类:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:铝合金方板吊顶 [工作内容] 1.基层清理 | m2 | 112.68 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰装修工程 | 专业：土建工程 | 第 2 页 共 4 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 |  |  |
| 7 | 010703002001 | 涂膜防水 [项目特征] 1.卷材、涂膜品种:1.5厚聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数、增强材料种类:2道 3.水泥砂浆防水保护层一道 [工作内容] 1.基层处理 2.铺涂膜防水层 3.铺保护层 | m2 | 29.17 |
| 8 | 020402006001 | 防盗门M0921 [项目特征] 1.门类型:软包防盗门 2.尺寸:900*2100 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、安装 | 樘 | 5 |
| 9 | 020402006002 | 防盗门M1521 [项目特征] 1.门类型:软包防盗门 2.尺寸:1500*2100 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、安装 | 樘 | 1 |
| 10 | 020404005001 | 玻璃电磁门 [项目特征] 1.门类型:成品玻璃 2.尺寸:1500*2400 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金安装 | 樘 | 1 |
| 11 | AB001 | 智能密码指纹锁 [项目特征] 1.智能密码指纹锁 [工作内容] 1.购置、安装 | 套 | 7 |
| 12 | 020406001001 | 金属推拉窗 [项目特征] 1.窗类型:中空玻璃断桥铝合金窗 2.尺寸:1800*600mm 3.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:6+ 12+6，K=3.5W/(m2.k) [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 | 樘 | 1 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰装修工程 | 专业：土建工程 | 第 3 页 共 4 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 020209001001 | 窗下1.2m封堵 [项目特征] 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:两侧防水 石膏板 3.内嵌100厚岩棉板 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 5.刷防护材料、油漆 | m2 | 1.44 |
| 14 | 020209001002 | 隔断 [项目特征] 1.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:卫生间可 开启隔断高度1.6m,皮革软包处理 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 | m2 | 2.5 |
| 15 | AB002 | 询问室桌椅 [项目特征] 1.定制询问室桌椅暂定5000元/套 | 套 | 4 |
| 16 | AB003 | 视频监控室办公桌椅 [项目特征] 1.定制视频监控室办公桌椅暂定3000元/套 | 套 | 4 |
| 17 | AB004 | 档案室档案柜 [项目特征] 1.档案室档案柜暂定5万元 | 项 | 1 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |
| 18 | AB005 | 人工拆除墙体 [项目特征] 1.人工拆除 | m3 | 4.14 |
| 19 | AB006 | 人工拆除木地板 [项目特征] 1.人工拆除木地板 | m2 | 131.64 |
| 20 | AB007 | 人工拆除软包墙面 [项目特征] 1.人工拆除软包墙面 | m2 | 455.18 |
| 21 | AB008 | 人工拆除天棚吊顶 [项目特征] 1.人工拆除天棚吊顶 | m2 | 136.7 |
| 22 | AB009 | 人工拆除乳胶漆墙面 [项目特征] 1.人工拆除乳胶漆墙面 | m2 | 56.95 |
| 23 | AB010 | 人工拆除乳胶漆顶棚 [项目特征] 1.人工拆除乳胶漆顶 | m2 | 18.7 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰装修工程 | 专业：土建工程 | 第 4 页 共 4 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 棚 |  |  |
| 24 | AB011 | 拆除窗 [项目特征] 1.人工拆除 2.尺寸1800*1800mm | 樘 | 1 |
| 25 | AB012 | 人工拆除原门 [项目特征] 1.人工拆除原门 2.尺寸：900*2100 | 樘 | 7 |
| 26 | AB013 | 人工拆除原门 [项目特征] 1.人工拆除原门 2.尺寸： 1000*2400 | 樘 | 1 |
| 27 | AB014 | 拆除垃圾外运消纳 [项目特征] 1.拆除垃圾外运消纳 | 项 | 1 |

| - 措施项目清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰装修工程 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 通用项目 |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临 时设施、扬尘污染治理) | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费(建筑工程) | 项 | 1 |
| 1.5 | 扬尘污染治理费(装饰工程) | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 |
| 2.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 2.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 2.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 2.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 2.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 |
| 3.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 3.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 3.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 3.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 3.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 |
| 4.1 | 人工土石方 | 项 | 1 |
| 4.2 | 机械土石方 | 项 | 1 |
| 4.3 | 桩基工程 | 项 | 1 |
| 4.4 | 一般土建 | 项 | 1 |
| 4.5 | 装饰装修 | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时 保护设施 | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | 项 | 1 |
| 二 | 建筑工程 |  |  |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | 项 | 1 |
| 12 | 脚手架 | 项 | 1 |

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

| 措施项目清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰装修工程 | 专业：土建工程 | 第 2 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 | 项 | 1 |
| 三 | 装饰工程 |  |  |
| 14 | 脚手架 | 项 | 1 |
| 15 | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 | 项 | 1 |
| 16 | 室内空气污染测试 | 项 | 1 |

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

| - 其他项目清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰装修工程 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 | 1 |
| 3 | 计日工 | 项 | 1 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | 1 |

| - 规费、税金项目清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰装修工程 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 规费 | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 | 项 | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | 项 | 1 |
| 二 | 税金 | 项 | 1 |

| - 暂列金额明细表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰装修工程 | 专业：土建工程 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

| - 分部分项工程量清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：强电工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 1 页 共 3 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030204018001 | 配电箱 [项目特征] 1.名称:AL 2.规格:600(宽)x800(高)x180(厚) 3.安装方式:距地1.5M 暗装 [工作内容] 1.成套安装 | 台 | 1 |
| 2 | 030208001001 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:WDZB-YJY-5x10 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m | 11.3 |
| 3 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 178.78 |
| 4 | 030212001002 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC15 4.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 102.82 |
| 5 | 030212001003 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50 4.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 11.3 |
| 6 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:照明配线 2.导线型号:WDZB-BYJ-2.5 3.敷设部位或线制:穿管敷设 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 304.82 |
| 7 | 030212003002 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:动力配线 2.导线型号：WDZB-BYJ-4 | m | 536.34 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：强电工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 2 页 共 3 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3.敷设部位或线制:穿管敷设 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 |  |  |
| 8 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:1*36W,T5节能防爆型金属外壳 吸顶灯 [工作内容] 1.支架制作、安装 | 套 | 12 |
| 9 | 030213004001 | 荧光灯 [项目特征] 1.名称:2*16W双管LED灯 [工作内容] 1.安装 | 套 | 8 |
| 10 | 030204031001 | 小电器 [项目特征] 1.名称:10A 250V防爆单联开关 [工作内容] 1.安装 | 套 | 1 |
| 11 | 030204031002 | 小电器 [项目特征] 1.名称:10A 250V防爆双联开关 [工作内容] 1.安装 | 套 | 3 |
| 12 | 030204031003 | 小电器 [项目特征] 1.名称:10A 250V单控双联开关 [工作内容] 1.安装 | 套 | 2 |
| 13 | 030204031004 | 小电器 [项目特征] 1.名称:10A 250V普通插座 [工作内容] 1.安装 | 套 | 7 |
| 14 | 030204031005 | 小电器 [项目特征] 1.名称:10A 250V空调插座K [工作内容] 1.安装 | 套 | 5 |
| 15 | 030204031006 | 小电器 [项目特征] 1.名称:10A 250V空调插座G [工作内容] 1.安装 | 套 | 1 |
| 16 | 030204031007 | 小电器 [项目特征] 1.名称:10A 250V地面插座 | 套 | 6 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：强电工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 3 页 共 3 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [工作内容] 1.安装 |  |  |
| 17 | 030204031008 | 小电器 [项目特征] 1.名称:10A 250V防爆插座 [工作内容] 1.安装 | 套 | 8 |
| 18 | 030204031009 | 小电器 [项目特征] 1.名称:86接线盒 [工作内容] 1.安装 | 套 | 53 |
| 19 | 030204031010 | 小电器 [项目特征] 1.名称:10A 250V时钟LED屏幕插座 [工作内容] 1.安装 | 套 | 4 |

| - 措施项目清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：强电工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 通用项目 |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临 时设施、扬尘污染治理) | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时 保护设施 | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | 项 | 1 |
| 二 | 安装工程 |  |  |
| 11 | 组装平台 | 项 | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | 项 | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 | 项 | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 | 项 | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 | 项 | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 | 项 | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设 施 | 项 | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 | 项 | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 | 项 | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 | 项 | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 | 项 | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 | 项 | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 | 项 | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 | 项 | 1 |
| 25 | 脚手架 | 项 | 1 |

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

| - 其他项目清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：强电工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 | 1 |
| 3 | 计日工 | 项 | 1 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | 1 |

| - 规费、税金项目清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：强电工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 规费 | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 | 项 | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | 项 | 1 |
| 二 | 税金 | 项 | 1 |

| - 暂列金额明细表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：强电工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

| - 分部分项工程量清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：空调工程 | 专业：通风 空调工程 | 第 1 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030901004001 | 空调器 [项目特征] 1.名称:多联机空调室内机 2.高档风量：800m³/h 3.风压/Pa:20-180 4.冷量/（kw） :4.0 5.热量/（kW):4.5 6.电压：220v [工作内容] 1.安装 | 台 | 7 |
| 2 | 030901004002 | 空调器 [项目特征] 1.名称:空调室外机 2.空调匹数:8P 3.冷量/（kw） :25.2 4.热量/（kW):27.0 5.电压：380v [工作内容] 1.安装 | 台 | 1 |
| 3 | 030903007001 | 碳钢风口 [项目特征] 1.名称:双层百叶风口 2.规格:150*150 [工作内容] 1.风口制作、 2.安装 | 个 | 8 |
| 4 | 030903001001 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:止回阀 2.规格:150*150 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 |
| 5 | 030903001002 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:电动风阀 2.规格:320*150 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 6 | 030902001001 | 碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:800以内 4.板材厚度:0.5 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安 装 | m2 | 12.56 |
| 7 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] | m | 24.27 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：空调工程 | 专业：通风 空调工程 | 第 2 页 共 2 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.输送介质） :冷凝水 2.材质:UPVC管 3.规格:DN20 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 |  |  |
| 8 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.输送介质） :冷凝水 2.材质:UPVC管 3.规格:DN25 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 | m | 10.76 |
| 9 | 030801010001 | 铜管 [项目特征] 1.输送介质:冷媒管 2.材质:无缝紫铜管 3.规格:DN20 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 | m | 29.99 |
| 10 | 030801010002 | 铜管 [项目特征] 1.输送介质:冷媒管 2.材质:无缝紫铜管 3.规格:DN25 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 | m | 8.37 |

| - 措施项目清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：空调工程 | 专业：通风 空调工程 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 通用项目 |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临 时设施、扬尘污染治理) | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时 保护设施 | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | 项 | 1 |
| 二 | 安装工程 |  |  |
| 11 | 组装平台 | 项 | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | 项 | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 | 项 | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 | 项 | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 | 项 | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 | 项 | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设 施 | 项 | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 | 项 | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 | 项 | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 | 项 | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 | 项 | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 | 项 | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 | 项 | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 | 项 | 1 |
| 25 | 脚手架 | 项 | 1 |

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

| - 其他项目清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：空调工程 | 专业：通风 空调工程 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 | 1 |
| 3 | 计日工 | 项 | 1 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | 1 |

| - 规费、税金项目清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：空调工程 | 专业：通风 空调工程 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 规费 | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 | 项 | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | 项 | 1 |
| 二 | 税金 | 项 | 1 |

| - 暂列金额明细表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：空调工程 | 专业：通风 空调工程 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

| - 分部分项工程量清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 | 专业：给排水 采暖 燃气工 程 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030804004001 | 洗手盆 [项目特征] 1.材质:软包洗手盆 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 组 | 1 |
| 2 | 030804012001 | 大便器 [项目特征] 1.材质:软包坐便器 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 套 | 1 |

| - 措施项目清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 | 专业：给排水 采暖 燃气工 程 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 通用项目 |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临 时设施、扬尘污染治理) | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时 保护设施 | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | 项 | 1 |
| 二 | 安装工程 |  |  |
| 11 | 组装平台 | 项 | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | 项 | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 | 项 | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 | 项 | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 | 项 | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 | 项 | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设 施 | 项 | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 | 项 | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 | 项 | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 | 项 | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 | 项 | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 | 项 | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 | 项 | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 | 项 | 1 |
| 25 | 脚手架 | 项 | 1 |

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

| - 其他项目清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 | 专业：给排水 采暖 燃气工程 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 | 1 |
| 3 | 计日工 | 项 | 1 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | 1 |

| - 规费、税金项目清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 | 专业：给排水 采暖 燃气工 程 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 规费 | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 | 项 | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | 项 | 1 |
| 二 | 税金 | 项 | 1 |

| - 暂列金额明细表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：给排水工程 | 专业：给排水 采暖 燃气 工程 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

| - 分部分项工程量清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：智能化工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 1 页 共 15 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 问询室 |  |  |
| 1 | 031208008001 | 电视监控摄像设备 [项目特征] 1.名称:被谈话人特写摄像机 2.类型:1/2.7"CMOS 传感器 2.8~12mm 电动变焦镜头，F1.6 定光圈支持 1 8 颗红外灯，红外补光 30 米，最低照度 Color:0.02Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR 支持主副码流、主码流默认分辨率 20fps@288 0x1620，默认码率 4Mbps 支持 onvif Profile S/T、SDK、注册中心 （主动模式）、GB28181-2016、CGI 支持 HTTP、TCP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP 、IGMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP 、SMTP、IPv4、 IPv6、Telnet、RTP、RTSP、FTP 网络协议 支持移动报警、遮挡报警、磁盘满、磁盘读写 错误、 IP 冲突、网线断（日志）异常报警 支持邮件报警、录像、抓拍、上传中心 支持≥1个1路音频输入、 1 路音频输出、 1 路 报警输入（电平量）、 1 路报警输出（电平量 )、 1 个 RJ45,10M/100M 自适应、1 个TF 卡接口，最大 512GB [工作内容] 1.本体安装 2.镜头安装 3.调试 4.试运行 | 台 | 4 |
| 2 | 031208008002 | 电视监控摄像设备 [项目特征] 1.名称:调查人员特写摄像机 2.类型:1/2.7"CMOS 传感器 2.8~12mm 电动变焦镜头，F1.6 定光圈支持≥ 18颗红外灯，红外补光≥30米，最低照度 Color:0.02Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR 支持主副码流、主码流默认分辨率 20fps@288 0x1620，默认码率 4Mbps 支持 onvif Profile S/T、SDK、注册中心 （主动模式）、GB28181-2016、CGI 支持 HTTP、TCP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP 、IGMP、 DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、 NTP、SMTP、IPv4、IPv6、Telnet、RTP、 RTSP、FTP网络协议 支持移动报警、遮挡报警、磁盘满、磁盘读写 错误、 IP 冲突、网线断（日志）异常报警 支持邮件报警、录像、抓拍、上传中心 支持 1 个 1 路音频输入、 1 路音频输出、 1 路报警输入（电平量）、 1 路报警输出（电平 | 台 | 4 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：智能化工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 2 页 共 15 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 量）、1 个 RJ45,10M/100M 自适应、1 个TF 卡接口，最大 512GB [工作内容] 1.本体安装 2.镜头安装 3.调试 4.试运行 |  |  |
| 3 | 031208008003 | 电视监控摄像设备 [项目特征] 1.名称:全景摄像机 2.类型:支持攀高、值岗算法 1/2.8 英寸≥500 万像素CMOS 传感器 2.1mm 定焦镜头、ICR 双滤切换；支持畸变校 正、远端放大，支持垂直、水平视场角调节 支持红外、白光补光， 15m 有效红外距离支持 三码流同时输出，主码流最高分辨率 2592*19 44@25fps； 支持宽动态、背光补偿、强光抑制、数字降噪 和图像翻转 支持 H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG 编码 ,支持 S+超级码流 支持人脸检测模式 字符叠加字库类型支持矢量、点阵可选；支持 国标模式 支持 ANR 功能 支持结构化语义 支持走廊模式、透雾、场景模式设置 支持 ROI 感兴趣区域视频压缩技术、支持 SVC 编码支持图片叠加、MTU 设置、多播、黑 白名单、SNMP 支持本地存储，最大支持 512G TF 卡 支持 ≥2 路报警输入、 1 路继电器报警输出 一路音频线性输入，内置双 MIC；一路音频线 性输出，内置扬声器 一路 485 数据通道，可用于采集温湿度等外设 数据 [工作内容] 1.本体安装 2.镜头安装 3.调试 4.试运行 | 台 | 8 |
| 4 | 031101005001 | 开关电源 [项目特征] 1.名称:摄像机电源 2.容量:12V2A [工作内容] 1.开关电源安装 | 套 | 16 |
| 5 | 030306001001 | 扩容器 [项目特征] 1.名称:高保真拾音器（高端） | 台 | 4 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：智能化工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 3 页 共 15 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.参数： 采用两只高保真预极化电容传声器，对前期音 频无差别拾取；内置可调电位器，音量调节最 小可关闭（无声音输出）；重点突出还原度， 清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清 晰度高，声像定位准确；高速DSP浮点运算，实 时对拾取到的音频信号进行噪音滤除；内置浪 涌防护、电源极性反接保护和静电保护；内置 自主产权降噪算法、音频补偿算法，通过和原 音信号的对比，在消除环境噪音的同时，尽最 大程度还原拾取到的声音 [工作内容] 1.本体安装 |  |  |
| 6 | 031202001001 | 终端设备 [项目特征] 1.名称:处理器： 1*飞腾 D2000 CPU，8 核心 ,处理器频率 2.3GHz 内存：≥2*8GB DDR4，2 个 DIMM 插槽，支持 DDR4 内存，最大可支持 64GB 内存 硬盘：≥1*SSD 256GB M.2 NVMe ，最大支 持 1 个 2.5” SATA 盘、1 个 3.5”SATA 盘、1 个 M.2 SSD 硬盘 显卡：1*R5 230 2G GDDR3 独立显卡 网口：≥1 个千兆网口 视频：≥1 个 HDMI，1 个 VGA集成声卡 USB 接口：USB 3.0*4，USB 2.0*4 含 ≥23.8 寸显示器和有线键鼠 [工作内容] 1.本体安装 2.单体测试 | 台 | 4 |
| 7 | 031101040001 | 维护终端、打印机、话务台告警设备 [项目特征] 1.名称:打印速度： 18ppm(A4) ；19ppm(LTR )打印语言：PCL6/PS31GB 支持彩色双面打印 纸张输入容量：标配纸盒： 250 页 ；手动进 纸盒： 1 页 纸张输出容量：≥100 页 打印环境：温度： 10-32℃ ；湿度：20% ~ 80%RH ；海拔≤2000m 电源电压：AC 220-240V，50Hz/60Hz，3.5A 功耗：打印：380W；就绪： 12W；休眠：0.95W ；关机：0.15W；Erp 网络待机：1W 操作系统：适配麒麟 V10（需技术配置并使用 升级程序） 接口类型：USB2.0(High Speed) ；IEEE80 2.3 10 /100Base-Tx [工作内容] | 台 | 4 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：智能化工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 4 页 共 15 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.安装、调测 |  |  |
|  |  | 视频监控室 |  |  |
| 8 | 031208008004 | 电视监控摄像设备 [项目特征] 1.名称:环境全景摄像机 2.类型:1/2.7"CMOS 传感器 2.8~12mm 电动变焦镜头，F1.6 定光圈支持≥ 18颗红外灯，红外补光≥30米，最低照度 Color:0.02Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR 支持主副码流、主码流默认分辨率 20fps@288 0x1620，默认码率 4Mbps 支持 onvif Profile S/T、SDK、注册中心 （主动模式）、GB28181-2016、CGI 支持 HTTP、TCP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP 、IGMP、 DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、 NTP、SMTP、IPv4、 IPv6、Telnet、RTP、RTSP、FTP 网络协议 支持移动报警、遮挡报警、磁盘满、磁盘读写 错误、 IP 冲突、网线断（日志）异常报警 支持邮件报警、录像、抓拍、上传中心 支持≥1个 1 路音频输入、 1 路音频输出、 1 路报警输入（电平量）、 1 路报警输出（电平 量）、1 个 RJ45,10M/100M 自适应、1 个TF 卡接口，最大 512GB [工作内容] 1.本体安装 2.镜头安装 3.调试 4.试运行 | 台 | 1 |
| 9 | 031101005002 | 开关电源 [项目特征] 1.名称:摄像机电源 2.容量:12V2A [工作内容] 1.开关电源安装 | 套 | 1 |
| 10 | 031202001002 | 计算机 [项目特征] 1.名称:处理器： 1*飞腾 D2000 CPU，8 核心 ,处理器频率 2.3GHz 内存：≥2*8GB DDR4，2 个 DIMM 插槽，支持 DDR4 内存，最大可支持 64GB 内存 硬盘：≥1*SSD 256GB M.2 NVMe ，最大支 持 1 个 2.5” SATA 盘、1 个 3.5”SATA 盘、1 个 M.2 SSD 硬盘 显卡：1*R5 230 2G GDDR3 独立显卡 网口：≥1 个千兆网口 视频：≥1 个 HDMI，1 个 VGA集成声卡 | 台 | 1 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：智能化工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 5 页 共 15 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | USB 接口：USB 3.0*4，USB 2.0*4 含 ≥23.8 寸显示器和有线键鼠 [工作内容] 1.本体安装 2.单体测试 |  |  |
| 11 | 031208017001 | 显示装置 [项目特征] 1.名称:拼接屏 2.参数：≥55 寸面板，双边拼缝 3.5mm;VGA 输入 X1、DVI 输入 X1、HDMI 输入 X1、 CVBS（BNC接口）输入 X1、USBX1;可视角度( 水平/垂直） 178/178；平均无故障时间( MTBF）60000 小时； [工作内容] 1.本体安装 | 台 | 4 |
| 12 | CB001 | 55寸壁挂式后维护支架 [项目特征] 1.类型:55寸3.5mm壁挂后维护支架J [工作内容] 1.安装 | 套 | 4 |
| 13 | 031103032001 | HDMI视频线 [项目特征] 1.名称:HDMI视频线 2.规格:15米HDMI视频线 [工作内容] 1.制作、测试 | 条 | 4 |
| 14 | 031101034001 | 机房信号设备 [项目特征] 1.名称:高清解码矩阵 2.参数：支持4K高分辨率输入输出 支持2路本地高清视频输入+6路视频解码输出 解码能力8路1200W@30fps，16路800W@30fps , 20路600W@30fps，24路500W@30fps，32路4 00W@30fps，40路300W@30fps，64路1080P@30 fps 高清视频输入支持HDMI 支持H.264/265等编码格式 支持H.265、H.264的Baseline/Main/High- profile编码级别 支持16个系统预案及快速调取 音频解码支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM音 频格式的解码 整机解码通道路数96路 支持解码性能自由划分 支持6块屏级联拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏 等功能 支持开窗、叠加、漫游、跨屏等功能 任何一路信号都可以实现无级缩放功能 交互式可视化软件操作终端，支持PAD使用 | 台 | 1 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：智能化工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 6 页 共 15 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | safari浏览器控制 支持报警输入/输出功能设置，支持布撤防时间 设置 支持报警联动切换 支持单画面添加64路通道轮巡解码 支持录像文件解码输出上墙 支持网络键盘/RS485键盘通过解码器控制前端 支持透明通道 高清视频输入可随解码一同分割、拼接、开窗 、漫游、叠加等功能 支持ONVIF标准协议接入前端设备 支持RTP/RTSP协议进行设备浏览 支持使用RTSP URL方式从编码设备取流解码 支持平台以SDK方式集成设备 支持GB28181协议接入平台 支持WEB方式或平台访问、配置和管理 [工作内容] 1.安装、试通 |  |  |
|  |  | 走廊监控 |  |  |
| 15 | 031208008005 | 电视监控摄像设备 [项目特征] 1.名称:≥500万星光变焦人脸抓拍半球 2.参数: 1/2.7"CMOS 传感器 2.8~12mm 电动变焦镜头，F1.6 定光圈支持 1 8 颗红外灯，红外补光 30 米，最低照度 Color:0.02Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR 支持主副码流、主码流默认分辨率 20fps@288 0x1620，默认码率 4Mbps 支持 onvif Profile S/T、SDK、注册中心 （主动模式）、GB28181-2016、CGI 支持 HTTP、TCP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP 、IGMP、 DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、 NTP、SMTP、IPv4、 IPv6、Telnet、RTP、RTSP、FTP 网络协议 支持移动报警、遮挡报警、磁盘满、磁盘读写 错误、 IP 冲突、网线断（日志）异常报警 支持邮件报警、录像、抓拍、上传中心 支持 1 个 1 路音频输入、 1 路音频输出、 1 路报警输入（电平量）、 1 路报警输出（电平 量）、1 个 RJ45,10M/100M 自适应、1 个TF 卡接口，最大 512GB [工作内容] 1.本体安装 2.镜头安装 3.调试 4.试运行 | 台 | 2 |
| 16 | 031101005003 | 开关电源 | 套 | 2 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：智能化工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 7 页 共 15 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [项目特征] 1.名称:摄像机电源 2.容量:12V2A [工作内容] 1.开关电源安装 |  |  |
|  |  | 门禁管理系统 |  |  |
| 17 | 031208006001 | 出入口控制设备 [项目特征] 1.名称:人脸识别门禁一体机 2.参数： ≥8寸LCD大屏显示 内置mic、扬声器，支持双向语音对讲 防护等级≥IP65，室外防水，可用于室外 屏幕分辨率≥1280*800 ≥1/2.8" 2MP CMOS高清宽动态双摄像头 用户容量≥10000个，人脸底库≥10000张，存 储容量≥100000条日志记录，≥2000图片记录 人脸识别距离0.3m 2.0m，身高范围0.9m 2. 0m 支持刷卡/远程/密码/二维码/人脸识别开门模 式，支持组合开门模式设置 多种接口类型：报警≥2入1出，≥1路485，≥1 个USB接口， 1路网口，韦根接口1入1出，1路开 门按钮，1路门磁检测， 1路门锁控制 支持多用户开门，实时监控，多重认证，刷卡 拍照，WEB配置，防潜回，防拆报警，胁迫报警 ,门开启超时报警，闯入报警，非法卡超次报 警，报警联动，陌生人抓拍 [工作内容] 1.本体安装 2.系统调试 | 台 | 2 |
| 18 | 031208007001 | 出入口执行机构设备 [项目特征] 1.名称:双门磁力锁（带门磁信号） 2.参数： 使用范围：木门、防火门、金属门、玻璃门等 锁体尺寸：500*48*28mm 吸板尺寸：180*38*11mm 输入电压：DC12V或DC24V±10% 工作电流：12V/380mA 安全类型：通电上锁、断电开锁 带锁状态信号反馈 使用范围：木门、防火门、金属门、玻璃门等 锁体尺寸：500*48*28mm 吸板尺寸：180*38*11mm 输入电压：DC12V或DC24V±10% 工作电流：12V/380mA 安全类型：通电上锁、断电开锁 带锁状态信号反馈 [工作内容] | 台 | 1 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：智能化工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 8 页 共 15 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.本体安装 2.系统调试 |  |  |
| 19 | CB002 | L型支架 [项目特征] 1.名称：L 型支架 2.尺寸:配合电磁锁使用，适用于无框木门、金 属防盗门长*宽*高=25cm*3cm*5cm [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |
| 20 | CB003 | L型支架（双门磁力锁） [项目特征] 1.名称：L 型支架（双门磁力锁） 2.尺寸:500*48*30mm 用途：用于安装双门磁力锁锁体 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |
| 21 | 031208007002 | 出入口执行机构设备 [项目特征] 1.名称:闭门器 2.参数： 1、采用高强度压铸铝合金高压铸造成型 2、支持最大门宽： 1100mm 3、支持门重： 65-85KGS 4、关门力度等级：固定4号力 5、最大开门角度： 180度 [工作内容] 1.本体安装 2.系统调试 | 台 | 2 |
| 22 | 031101005004 | 开关电源 [项目特征] 1.规格:门禁电源(带蓄电池） [工作内容] 1.开关电源安装 2.系统调测 | 套 | 2 |
|  |  | 机房 |  |  |
| 23 | 031203003001 | 走读综合管理一体机（国产化） [项目特征] 1.名称:走读综合管理一体机（国产化） 2.参数： 1、用户管理包含以下功能： 1)支持对管理平台的用户进行合法性认证。通 过身份认证的用户才能访问管理平台； 2)支持按审查调查人员、案管人员、公安陪护 、物业人员、驻点武警等进行人员角色分类； 3)支持根据角色进行权限分配、取消、删除等 工作； 4)支持采用账号、密码、 Ukey、指纹方式登 | 台 | 1 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：智能化工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 9 页 共 15 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 录。（提供具备CMA标识的检测报告复印件佐证 ) 2、视频管理包含以下功能： 1)支持案管人员查看办案基地所属办案区域权 限内的视频(为静音模式)； 2)支持实时视频、录像视频添加水印，水印倾 斜角度可自定义，支持进行数字水印叠加。 3)支持按房间、案件两种方式进行视频的点播 查看； 4)支持云台控制等基本功能； 5)支持在有两名以上案管工作人员同时在场确 认下打开视频声音。（提供具备CMA标识的检测 报告复印件佐证） 3、案件管理功能： 1)支持办案情况分析功能，能展示留置时长、 办案情况、预警、医护等信息；（提供具备CMA 标识的检测报告复印件佐证） 2)支持展示调查组信息，包括调查组的组名称 、组类型、专案组成员、办案房间等； 3)支持对在点留置对象信息进行编辑、查看、 删除及办案情况分析。展示对象的谈话记录， 包含详情、下载、查看笔录、视频回放； 4)支持添加案件证据，包括图片视频等，应能 添加对应的文件并支持证据描述； 5)支持进行违规抓拍和摄录，并下发整改通知 书给当事人指导其整改； 6)支持对督导的违规行为进行汇总，形成督导 列表； 7)支持督导人员根据案件名称进行搜索，查看 和案件相关的案件编号、案件名称、案件类型 、开始和结束时间等，并可以点播、下载录像 、笔录。 4、系统设置包含以下功能： 1)支持对每个角色、用户的权限进行管理，包 括权限的分配、取消、删除等操作； 2)支持在用户在操作系统时，记录用户的操作 行为、操作内容，系统支持详细日志管理功能 ,用户可按照权限查询日志，日志包括用户日 志、登录日志、设备操作日志、谈话日志、物 品柜日志等； 3)支持系统校由北斗校时服务器对系统中的平 台总控管理服务器校时，平台给接入的其他设 备进行校时； 4)应具有B/S架构，管理人员可通过WEB直接登 录系统，对系统进行设置管理。可对前端设备 进行设置、用户设置、案件查询管理、电视墙 管理等。 5、调查指挥包含以下功能： 1)支持连接触控指挥终端对前端调查人员进行 指挥，对显示设备、前端相机进行实时控制； 2)支持多个领导对同一谈话室进行同步参审指 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：智能化工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 10 页 共 15 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 挥；支持同一案件不同谈话室之间协同办案； 3)支持指挥人员并通过语音对讲、语音短消息 、文字、文件的方式，在现场或远程对谈话过 程实时监控、指挥； 4)支持按照案件进行证据上传； 5)笔录关键字搜索比对； 6)支持定时自动弹窗提醒用户长时间未操作是 否返回首页，由用户手动确认，用户超时未确 认时应能结束投屏并自动进入锁屏状态；（提 供具备CMA标识的检测报告复印件佐证） 7)支持协同办案和多方会审功能，支持同一案 件的不同对象、不同房间的谈话情况进行汇总 展示分析，包括案件信息／视频／笔录／证据 。 6、数据可视化功能： 1)支持展示留置区内模型图，点击模型图后可 展示对应楼中不同楼层房间的使用情况；（提 供具备CMA标识的检测报告复印件佐证） 2)支持人物关系绘制，应能将各目标对象涉及 的个人财产、通话记录关联形成人物关系图； 7、谈话功能包含以下内容 1)支持两录管理、多媒体示证、远程示证、案 件资料、录音录像调阅、画中画叠加、温湿度 叠加、案件片头叠加、混音、录音／录像加密 、断网续传、远程控制、违规行为识别报警功 能； 2)支持电子记录笔录、语音识别笔录转写、电 子签章签字、笔录视频双向定位，可导入笔录 ,按关键字搜索进行笔录对比，支持电子笔录 自动朗读功能。 8、刻录包含以下功能： 1)支持控制高清同录主机实时进行光盘刻录， 或者通过系统联动其他设备进行光盘刻印； 2)支持多任务批量刻录。 9、网络接口配置功能： 每个网络接口可分别配置不同的IP地址（可为 同网段或不同网段）。可将多个RJ45网络接口 绑定为一个IP地址，且当一个网口发生故障时 ,其他网口应能正常工作，并具有负载均衡模 式设置选项，业务不受影响。（提供具备CMA标 识的检测报告复印件佐证） 10、异常报警功能： 1)当录像视频流丢失5s以上可在日志中记录报 警信息。 2)当样机CPU使用率达到设定值时，可通过IE浏 览器给出报警提示息。 3)当存储服务停止后重新上电时，样机可自动 重启，系统恢复正常。 4)网络中断后重新恢复，样机可续存断网过程 中存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE 浏览器设置自动回传和手动回传。 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：智能化工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 11 页 共 15 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5)支持在录像文件目录损坏时重建索引，恢复 录像查询。 6)支持磁盘满报警、磁盘故障报警、磁盘损坏 录像异常报警、录像视频掉线报警、磁盘满录 像异常报警、录像数据丢失报警、系统异常报 警、RAID损坏报警、集群异常报警、磁盘异常 报警、取流异常报警、无磁盘报警、无冗余盘 报警、热备异常报警、磁盘超负荷报警、 Smart 检测异常报警、前端录像异常报警、阵列异常 报警、录像模板损坏报警、云节点掉线报警、 强制删除录像报警、录像丢帧报警、录像磁盘 即将满预警、服务器异常报警、磁盘温度异常 报警。（提供具备CMA标识的检测报告复印件佐 证） 11、硬盘功能： 1)支持硬盘热插拔 2)支持（不同品牌） SATA和SAS硬盘混插 3)支持氦气硬盘和空气硬盘 4)支持接入CMR或SMR硬盘 5)硬盘容量支持1T、2T、3T、4T、5T、6T、8T 、10T、12T、14T、15T、16T、18T、20T、24 T 12、RAID功能： 1)支持RAIDO、RAID1、RAID3、RAID5和RAID6 、RAID10、RAID50、RAID60模式，支持RAID 即建即用模式。 2)支持RAID断点续建功能，设备重启后， RAID 可以按照之前的进度继续重建。 3)支持磁盘热备功能，当RAID发生坏盘故障时 ,热备盘自动顶替坏盘，进行RAID重构，存储 的数据不丢失； 4)支持设置全局重构、局部重构； 5)支持热备盘进行RAID重构时，插入一块新盘 ,手动设置成热备盘。 6)支持在不建立RAID的情况下直接在磁盘上进 行录像。 13、支持录像回补功能，应能对缺失的录像文 件进行补充，支持摄像机前端TF卡向NVR、审讯 主机、集中存储、云存储进行录像回补，前端 摄像机可选其他通道（包括NVR、审讯主机等） ; 14、支持办案中心3D地图模型文件上传及可视 化，支持3D人物模型生成； 15、支持在电子地图上进行摄像机点位标注， 点击摄像机点位应能预览实时监控视频； 16、支持在3D地图场景实时显示人员位置； 17、可通过浏览器搜索接入网络的同网段和跨 网段的NVR和网络摄像机等网络设备。 18、每个网络接口可分别配置不同的IP地址( 可为同网段或不同网段）。可将多个RJ45网络 接口绑定为一个IP地址，且当一个网口发生故 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：智能化工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 12 页 共 15 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 障时，其他网口应能正常工作，并具有负载均 衡模式设置选项，业务不受影响。 19、支持双电源冗余供电。 20、支持不少于64GB内存。 21、支持不少于4个千兆以太网口。 22、支持不低于128GSSD系统盘。 23、支持24前置硬盘，不少于2.5寸或3.5寸 SATA。 [工作内容] 1.本体安装 2.软件安装 3.单体调试 |  |  |
| 24 | 031005003001 | 辅助存储装置 [项目特征] 1.名称:8T企业级硬盘 [工作内容] 1.本体安装 2.调试 | 块 | 24 |
| 25 | 031208008006 | 电视监控摄像设备 [项目特征] 1.名称:高清数字同步录音录像主机 2.参数： 1、视频接口支持不少于2个HDMI输入、 1个VGA 输入；（提供具备CMA标识的检测报告复印件佐 证） 2、音频接口支持不少于2路端子输入、 1路3.5 mm对讲输入；不少于1路对讲输出、 1路混音输 出、1路端子输出； 3、支持不少于4个RS485控制接口、 1个以太网 口、4个POE网口；支持不少于4个USB2.0、1个 USB3.0；支持不少于8个报警输入接口、 4个报 警输出接口； 4、支持不少于6个前置硬盘槽位，支持热插拔 ；（提供具备CMA标识的检测报告复印件佐证） 5、光驱采用模块化设计，支持不用拆机箱，即 可更换光驱；（提供具备CMA标识的检测报告复 印件佐证） 6、支持不小于7英寸触摸屏，前面板具备不少 于电源开关、录像、刻录、回放、消警5个感应 式按键； 7、支持实时视频预览与录像回放功能；支持硬 盘与光盘两种方式进行录像回放； 8、支持多种分辨率的摄像机混合接入，支持不 少于4K（3840×2160）、6MP（3392×2008） 、5MP（2592× 1920）、4MP（2560× 1440） 、1080P（1920× 1080）；（提供具备CMA标识 的检测报告复印件佐证） 9、支持多画面合成，合成画面数量不低于1/2/ 3/4/5/6/8；支持调节合成画面尺寸。 | 台 | 4 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：智能化工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 13 页 共 15 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10、支持不少于2/3/4个通道画面合成一个画中 画； 11、支持合成不少于2个合成画面分别输出，音 视频支持独立配置； 12、支持合成画面独立编码、传输、录像及刻 录，合成画面质量不低于H.265编码、4K分辨率 、60fps（提供具备CMA标识的检测报告复印件 佐证） 13、视频编码支持MPEG-4、H.264、H.265；音 频编码支持AAC、G711.A、G711.U、ADPCM，采 样率支持8KHz、32KHz、48KHz； 14、UI界面、WEB界面支持叠加用户名数字水印 ,支持水印启用和关闭。 15、支持不少于8个通道（数字+示证）同时进 行视频诊断分析； 16、支持视频画面质量检测，包含不少于场景 变化、黑白异常、对比度异常、视频抖动、条 纹干扰、人为干扰、亮度异常、视频模糊、噪 声干扰、视频偏色、画面冻结、信号缺失等12 种视频诊断算法。（提供具备CMA标识的检测报 告复印件佐证） 17、当侦测到视/音频信号丢失时，应能发出报 警信号；（提供具备CMA标识的检测报告复印件 佐证） 18、支持一张光盘刻录不低于4小时的同步录音 录像，并能确保录音录像质量； 19、支持光盘自动封盘功能； 20、支持不少于双盘直刻、循环直刻两种刻录 模式；（提供具备CMA标识的检测报告复印件佐 证） 21、支持光盘加密，支持防擦写与防拷贝；( 提供具备CMA标识的检测报告复印件佐证） 22、支持讯问结束后不高于5min刻录完毕；支 持“ 刻录失败”提示；支持换盘自动补刻；( 提供具备CMA标识的检测报告复印件佐证） 23、支持光盘刻录断电保护功能，支持断电续 刻、补刻，且刻满自动提示插入新光盘，封盘 需手动停止； 24、支持适配国产化客户端电脑，支持连接国 产化客户端进行回放；（提供具备CMA标识的检 测报告复印件佐证） 25、支持哈希校验设置选项； 26、支持校时功能； 27、支持无源开路和/或闭路信号联动开始办案 和结束办案； 28、支持笔录录入，支持笔录联动视频； 29、支持设置GB/T28181、RTSP、H.323协议； 30、支持生命体征检测设备接入，并实时叠加 至视频画面中。叠加信息至少包含血压、心率 、血氧数据信息。支持阈值设置，超过阈值 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：智能化工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 14 页 共 15 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 报警。 [工作内容] 1.本体安装 2.镜头安装 3.调试 4.试运行 |  |  |
| 26 | 031005003002 | 辅助存储装置 [项目特征] 1.名称:8T 监控级硬盘 [工作内容] 1.本体安装 2.调试 | 块 | 8 |
| 27 | 031202010001 | 服务器系统软件 [项目特征] 1.名称:北斗校时服务器 2.功能：基于 NTP（v2,v3,v4）/SNTP 协议的 时间服务器， 从 GNSS 卫星接收机获取标准的 UTC 时间信息，将这些信息在网络中传输，网 络中需要时间信号的设备如计算机，控制器等 设备就可以与标准时钟信号同步，实现网络授 时功能。标准的时钟信息通过 TCP/IP 网络传 输，支持点对点和广播传输模式 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 套 | 1 |
| 28 | CB004 | 温湿度时钟屏 [项目特征] 1. 标准时钟温湿度屏设计，具有RS485接口 静态数字显示，适于同步录音录像 采用超高精度时钟，精度可达2PPM 支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间 同步 温湿度和紧急情况报警设定及处理 12V低压供电，标配电源适配器 支持年月日、时间、星期、温度、湿度显示 支持时间调节、显示屏开关等 [工作内容] 1.安装 | 台 | 5 |
| 29 | 031202006001 | 局域网交换机 [项目特征] 1.名称:核心交换机 2.功能:24口千兆核心 [工作内容] 1.安装 2.单体调试 | 台 | 1 |
| 30 | 031202006002 | 局域网交换机 [项目特征] 1.名称:汇聚交换机 2.功能:48口千兆汇聚 | 台 | 1 |

| 分部分项工程量清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：智能化工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 15 页 共 15 页 |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [工作内容] 1.安装 2.单体调试 |  |  |
| 31 | 031005001001 | 工业计算机柜、台设备 [项目特征] 1.名称:42U服务器机柜 [工作内容] 1.本体安装 | 台 | 1 |
| 32 | 030204031001 | 小电器 [项目特征] 1.名称:16A 8位PDU插座 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 3 |
| 33 | 031101029001 | 总配线架 [项目特征] 1.名称:6类24口理线器 [工作内容] 1.安装 | 架 | 3 |
| 34 | 031101029002 | 总配线架 [项目特征] 1.名称:配线架 [工作内容] 1.安装 | 架 | 3 |
| 35 | 031202006003 | KVM切换器 [项目特征] 1.名称:KVM切换器 6进一出 [工作内容] 1.安装 2.单体调试 | 台 | 1 |
| 36 | 031103017001 | 4对双绞电缆 [项目特征] 1.规格:CAT6 [工作内容] 1.敷设、测试 | m | 1220 |
| 37 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:RVV1.0*2 [工作内容] 1.管内穿线 | m | 200 |

| - 措施项目清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：智能化工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 通用项目 |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临 时设施、扬尘污染治理) | 项 | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 | 项 | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) | 项 | 1 |
| 1.3 | 临时设施 | 项 | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 | 项 | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 | 1 |
| 3 | 二次搬运 | 项 | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |
| 6 | 施工排水 | 项 | 1 |
| 7 | 施工降水 | 项 | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时 保护设施 | 项 | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 | 项 | 1 |
| 10 | 其他 | 项 | 1 |
| 二 | 安装工程 |  |  |
| 11 | 组装平台 | 项 | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 | 项 | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 | 项 | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 | 项 | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 | 项 | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 | 项 | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设 施 | 项 | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 | 项 | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 | 项 | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 | 项 | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 | 项 | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 | 项 | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 | 项 | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 | 项 | 1 |
| 25 | 脚手架 | 项 | 1 |

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

| - 其他项目清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：智能化工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 | 1 |
| 3 | 计日工 | 项 | 1 |
| 4 | 总承包服务费 | 项 | 1 |

| - 规费、税金项目清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：智能化工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 规费 | 项 | 1 |
| 1 | 社会保障费 | 项 | 1 |
| 1.1 | 养老保险 | 项 | 1 |
| 1.2 | 失业保险 | 项 | 1 |
| 1.3 | 医疗保险 | 项 | 1 |
| 1.4 | 工伤保险 | 项 | 1 |
| 1.5 | 残疾人就业保险 | 项 | 1 |
| 1.6 | 女工生育保险 | 项 | 1 |
| 2 | 住房公积金 | 项 | 1 |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 | 项 | 1 |
| 二 | 税金 | 项 | 1 |

| - 暂列金额明细表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：智能化工程 | 专业：电气设备安装工程 | 第 1 页 共 1 页 |

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |