- 磋商内容及采购需求

本次采购标段为二云渠灌区计量设施建设安装工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

1.建筑工程

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量或 设计参数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑工程 |  |  |
| 3 | 二云渠灌区 |  |  |
| 3.1 | 计量设施 |  |  |
| 3.1.1 | 清表（厚度0.3m，弃运2km） | m³ | 996.3 |
| 3.1.2 | 土方开挖（利用） | m³ | 1819 |
| 3.1.3 | 土方回填 | m³ | 1819 |
| 3.1.4 | 土方开挖（弃运2km） | m³ | 1790 |
| 3.1.5 | 拆除混凝土排水渠（弃渣运距2km） | m³ | 17 |
| 3.1.6 | 拆除砖砌排水渠（弃渣运距2km） | m³ | 29 |
| 3.1.7 | 拆除浆砌石排水渠（弃渣运距2km） | m³ | 197 |
| 3.1.8 | 基础处理原基夯实（厚度1m） | m² | 1084 |
| 3.1.9 | C15混凝土垫层（厚度10cm） | m³ | 77 |
| 3.1.10 | 现浇C25W6F150钢筋混凝土暗涵 | m³ | 360 |
| 3.1.11 | 预制C25W6F150钢筋混凝土盖板 | m³ | 3.06 |
| 3.1.12 | 钢筋制安 | t | 3.65 |
| 3.1.13 | 聚乙烯闭孔泡沫板 | m² | 307 |
| 3.1.14 | 双组份聚氨酯密封膏 | m³ | 0.47 |
| 3.1.15 | 混凝土路面拆除（弃渣运距2km） | m³ | 31.3 |
| 3.1.16 | 路面恢复 | m² | 142.26 |
| 3.1.17 | 模板 | m² | 2484 |
| 3.2 | 计量设施上下游衔接渠道 | m | 525 |
| 3.2.1 | 清表（厚度0.3m，弃运2km） | m³ | 771.3 |
| 3.2.2 | 土方开挖（利用） | m³ | 1271 |
| 3.2.3 | 土方回填 | m³ | 1271 |
| 3.2.4 | 土方开挖（弃运2km） | m³ | 393 |
| 3.2.5 | 基础处理原基夯实（厚度1m） | m² | 958 |
| 3.2.6 | 基础处理水坠砂 | m² | 757 |
| 3.2.7 | 现浇C25W6F150钢筋混凝土暗涵 | m³ | 232 |
| 3.2.8 | 钢筋制安 | t | 2.32 |
| 3.2.9 | C15混凝土垫层（厚度10cm） | m³ | 73 |
| 3.2.10 | 砂砾石垫层 | m³ | 177 |
| 3.2.11 | 模板 | m² | 1815 |
| 3.2.12 | 聚乙烯闭孔泡沫板 | m² | 105 |
| 3.2.13 | 双组份聚氨酯密封膏 | m³ | 0.17 |
| 3.2.14 | 拆除混凝土排水渠（弃渣运距2km） | m³ | 11 |
| 3.2.15 | 拆除砖砌排水渠（弃渣运距2km） | m³ | 19 |
| 3.2.16 | 拆除浆砌石排水渠（弃渣运距2km） | m³ | 127 |
|  | 施工临时工程 |  |  |
| 1 | 施工交通工程 |  |  |
| 1.1 | 新建碎石道路 | km | 0.4 |
| 1.2 | 改建道路 | km | 0.12 |

2.机电金属工程

| 序号 | 设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 规格 | 工程量 |  |
|  |  |  | 计量单位 | 数量 |
|  | 机电设备及安装工程 |  |  |  |
| 4 | 二云渠灌区 |  |  |  |
| 4.1 | 流量监测 |  |  |  |
| 4.1.1 | 工作站 | i7 10代；CPU主频≥3.4GHz；内存：16GB；硬盘：1T+512SDD；27吋显示器。 | 台 | 1 |
| 4.1.2 | 数据采集终端 | 通信方式： 全网通4G；存储容量：存储容量不小于8M；电源电压：DC 12～16V；功耗：守候功耗＜2mA，工作电流＜70mA；信号量输入：0-5V或4-20mA；串口通讯：1路RS232、1路RS485。 | 套 | 75 |
| 4.1.3 | 超声波明渠流量 计 | 液位量程≤5m；测量精度：0.5％；分辨率：3mm/0.1%；测量范围：0.1—99999.99米/秒；工作温度：-20-80℃；可选485/232通信，MODBUS协议；防护等级：IP66 | 套 | 75 |
| 4.1.4 | 太阳能供电系统 | 太阳能电池板：100W；蓄电池：65Ah；充电保护器 | 套 | 75 |
| 4.1.5 | 设备保护箱 | 不锈钢定制400×500×220mm（长*高*深） | 个 | 75 |
| 4.1.6 | 立杆 | 3.5m镀锌钢管采用立杆直径140mm，壁厚3mm以上的钢管 | 套 | 75 |
| 4.1.7 | 防雷接地 | 接地电阻R≤10Ω | 套 | 75 |
| 4.1.8 | 电子水尺水位监 测 |  | 套 |  |
| 4.1.8.1 | 数据采集终端（ 水尺） | 串口通讯：RS485。 | 套 | 8 |
| 4.1.8.2 | 电子水尺 | 测量高度≤2m；工作温度：-20—60℃； | 套 | 8 |
| 4.1.8.3 | 太阳能供电系统 | 太阳能电池板：50W；蓄电池：40Ah；充电保护器等 | 套 | 8 |
| 4.1.8.4 | 立杆 | 3.5m镀锌钢管采用立杆直径140mm，壁厚3mm以上的钢管 | 套 | 8 |
|  | 金属结构设备及安装工程 |  |  |  |
| 3 | 二云渠灌区 |  |  |  |
| 3.1 | 标准不锈钢巴歇尔 量水槽 | 喉道宽0.3m、厚2mm 配套防盗钢支架及紧固件等 | 个 | 91 |
| 3.2 | 二维码公示牌 | 100mm×100mm不锈钢材质、含配套紧固件 | 个 | 87 |