- 磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市交通运输局西柠路运煤专线路域环境综合整治工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

1.工程名称：土建                专业：土建工程

| 序号 | 项 目 名 称 | 基数说明 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥混凝土 | 1.250厚C30混凝土路面 300厚碎石垫层 素土压实，压实系数≥0.95 | m2 | 34.06 |
| 2 | 水泥混凝土 | 1.200厚C20混凝土地面 素土压实，压实系数≥0.95 | m2 | 1719.63 |
| 3 | 混凝土树池 | 1.彩色油漆喷涂 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 C20混凝土墙 100厚C20混凝土路面 150厚碎石垫层 素土压实，压实系数≥0.95 | m | 2976.1 |
| 4 | 钢筋混凝土水渠 | 1.150厚C25混凝土水渠 20厚1:2.5防水水泥砂浆保护层 150厚C20混凝土路面 150厚碎石垫层 素土压实，压实系数≥0.95 2.850*800*150混凝土预制雨水盖板 | m | 277.1 |
| 5 | 路边硬化 | 1.200厚C20混凝土 2.宽度400mm | m | 277.6 |
| 6 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 | 1、暂定工程量（每处按6m考虑） 2、水渠与最近雨水井采用DN300双臂波纹管连接。 3、水渠每100到150与雨水井进行一处连接，连接长度以现场实际为准。 | m | 16.66 |
| 7 | 水泥混凝土 | 1.250厚C30混凝土路面 300厚碎石垫层 素土压实，压实系数≥0.95 | m2 | 367.06 |
| 8 | 混凝土树池 | 1.彩色油漆喷涂 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 C20混凝土墙 100厚C20混凝土路面 150厚碎石垫层 素土压实，压实系数≥0.95 | m | 1013 |
| 9 | 水泥混凝土 | 1.200厚C20混凝土地面 素土压实，压实系数≥0.95 | m2 | 645.63 |
| 10 | 树池15cm级配碎石 |  | m³ | 267.849 |
| 11 | 排水沟15cm级配碎石 |  | m³ | 45.804 |
| 12 | 复绿区域拆除原硬化地面，回填300厚种植土 |  | m³ | 5222.895 |
| 13 | 300厚碎石垫层 |  | m³ | 10.218 |
| 14 | 拆除混凝土面层 |  | m³ | 406.158 |
| 15 | 300厚碎石垫层 |  | m³ | 110.118 |
| 16 | 复绿区域回填300厚种植土 |  | m³ | 12801.462 |
| 17 | 树池15cm级配碎石 |  | m³ | 91.17 |
| 18 | 复绿区域回填300厚种植土 |  | m³ | 1040.454 |

2.工程名称：绿化

| 序号 | 项 目 名 称 | 基数说明 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 乔灌木 |  |  |  |
| 1 | 栽植乔木 | 1.乔木种类:樟子松1 2.乔木胸径:D=3-5cm H=1.5-2.0m 3.养护期:2年 | 株 | 1959 |
| 2 | 栽植乔木 | 1.乔木种类:樟子松2 2.乔木胸径:D=7-8cm H=3.0-3.5m 3.养护期:2年 | 株 | 112 |
| 3 | 栽植乔木 | 1.乔木种类:樟子松3 2.乔木胸径:D=10-12cm H=3.5-4.0m 3.养护期:2年 | 株 | 128 |
| 4 | 栽植乔木 | 1.乔木种类:樟子松4 2.乔木胸径:D=15-17cm H=5.5-6.5m 3.养护期:2年 | 株 | 123 |
| 5 | 栽植乔木 | 1.乔木种类:黄金榆 2.乔木胸径:D=5-7cm H=2.2-2.5m 3.养护期:2年 | 株 | 329 |
| 6 | 栽植乔木 | 1.乔木种类:新疆杨 2.乔木胸径:D=10-12cm H=4.5-5.0m 3.养护期:2年 | 株 | 344 |
| 7 | 栽植乔木 | 1.乔木种类:移栽樟子松 2.乔木胸径:D=6-8cm 3.养护期:2年 | 株 | 38 |
|  | 灌木地被 |  |  |  |
| 8 | 栽植色带 | 1.苗木种类:红叶小檗 2.苗木株高、株距:25株/平米,以不露土为准 3.养护期:2年 | m2 | 1573 |
| 9 | 栽植色带 | 1.苗木种类:圆柏 2.苗木株高、株距:12株/平米,以不露土为准。 3.养护期:2年 | m2 | 1508 |
|  | 乔灌木 |  |  |  |
| 10 | 栽植乔木 | 1.乔木种类:樟子松1 2.乔木胸径:D=3-5cm H=1.5-2.0m 3.养护期:2年 | 株 | 4783 |
| 11 | 栽植乔木 | 1.乔木种类:樟子松3 2.乔木胸径:D=10-12cm H=3.5-4.0m 3.养护期:2年 | 株 | 516 |
| 12 | 栽植乔木 | 1.乔木种类:樟子松4 2.乔木胸径:D=15-17cm H=5.5-6.5m 3.养护期:2年 | 株 | 124 |
| 13 | 栽植乔木 | 1.乔木种类:黄金榆 2.乔木胸径:D=5-7cm H=2.2-2.5m 3.养护期:2年 | 株 | 111 |
| 14 | 栽植乔木 | 1.乔木种类:新疆杨 2.乔木胸径:D=10-12cm H=4.5-5.0m 3.养护期:2年 | 株 | 111 |
| 15 | 栽植乔木 | 1.乔木种类:移栽樟子松 2.乔木胸径:D=15-17cm 3.养护期:2年 | 株 | 48 |
|  | 灌木地被 |  |  |  |
| 16 | 栽植色带 | 1.苗木种类:红叶小檗 2.苗木株高、株距:25株/平米,以不露土为准 3.养护期:2年 | m2 | 819 |
| 17 | 栽植色带 | 1.苗木种类:圆柏 2.苗木株高、株距:12株/平米,以不露土为准。 3.养护期:2年 | m2 | 789 |
| 18 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:黑麦草 | m2 | 910 |
|  | 乔灌木 |  |  |  |
| 19 | 栽植乔木 | 1.乔木种类:樟子松1 2.乔木胸径:D=3-5cm H=1.5-2.0m 3.养护期:2年 | 株 | 419 |
| 20 | 栽植乔木 | 1.乔木种类:樟子松3 2.乔木胸径:D=10-12cm H=3.5-4.0m 3.养护期:2年 | 株 | 21 |
| 21 | 栽植乔木 | 1.乔木种类:樟子松4 2.乔木胸径:D=15-17cm H=5.5-6.5m 3.养护期:2年 | 株 | 266 |
|  | 灌木地被 |  |  |  |
| 22 | 栽植色带 | 1.苗木种类:红叶小檗 2.苗木株高、株距:25株/平米,以不露土为准 3.养护期:2年 | m2 | 76 |
| 23 | 栽植色带 | 1.苗木种类:圆柏 2.苗木株高、株距:12株/平米,以不露土为准。 3.养护期:2年 | m2 | 74 |
| 24 | 灌木地被及草坪栽植区域均回填300厚种植土 |  | m³ | 1724.7 |