- 一、项目采购内容及技术要求

| 序号 | 标的 名称 | 参考图片 | 规格mm （±5mm） | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公桌 |  | 1900W*1900D*750H | ★1、贴面板材：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。 ★2、基材：采用优质环保E0级刨花板，符合GB/T 4897-2015、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准，含水率≤8%，静曲强度≥28MPa，弹性模量≥4000MPa，内胶合强度≥1.20MPa，表面胶合强度≥1.6MPa， 2h吸水厚度膨胀率≤1.5%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.03mg/m²h(72h)。 ▲3、胶粘剂：采用优质环保白乳胶，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤40g/L，总挥发性有机物≤40g/L。 4、封边用材：PVC封边条，符合QB/T 4463-2013标准，厚度：≥1.8mm，耐开裂性(耐龟裂性)≥2级，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量≤0.1 mg/L。可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)和硒(Se)均检测合格：邻苯二甲酸酯的总量≤0.01%，多溴联苯(PBB)：未检出，多溴联苯醚(PBDE)：未检出。 ▲5、采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。三合一连接件：符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。 滑轨：乙酸盐雾试验 (100小时)应达到10级、耐久性：试验次数：180000次，试验后未见断裂或缺陷，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的1%。 铰链：耐腐蚀中性盐雾试验(800小时)，达到10级；耐腐蚀乙酸盐雾试验(800小时)，达到10级，耐腐蚀铜盐加速乙酸盐雾试验(800小时)，达到10级，耐久性：试验次数：180000次，试验后未见断裂或缺陷，化学成分：碳C≤0.10%、硅 Si≤0.25%、锰 Mn≤0.35%、磷 P≤0.025%、硫 S≤0.022%、镍 Ni≤0.25%、铬 Cr≤0.24%、铜 Cu≤0.20%、氮 N≤ 0.0010% 6、1900W*1900D*750H；莫兰迪+哑灰+灰蓝 | 张 | 4 | 安技监察部/综合管理部/市场部/ 总经理办公室 |
| 2 | 办公桌 |  | 1600W*1600D*750H | ★7、贴面板材：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。 ★8、基材：采用优质环保E0级刨花板，符合GB/T 4897-2015、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准，含水率≤8%，静曲强度≥28MPa，弹性模量≥4000MPa，内胶合强度≥1.20MPa，表面胶合强度≥1.6MPa， 2h吸水厚度膨胀率≤1.5%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.03mg/m²h(72h)。 ▲9、胶粘剂：采用优质环保白乳胶，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤40g/L，总挥发性有机物≤40g/L。 10、封边用材：PVC封边条，符合QB/T 4463-2013标准，厚度：≥1.8mm，耐开裂性(耐龟裂性)≥2级，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量≤0.1 mg/L。可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)和硒(Se)均检测合格：邻苯二甲酸酯的总量≤0.01%，多溴联苯(PBB)：未检出，多溴联苯醚(PBDE)：未检出。 ★11、采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。三合一连接件：符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。 滑轨：乙酸盐雾试验 (100小时)应达到10级、耐久性：试验次数：180000次，试验后未见断裂或缺陷，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的1%。 铰链：耐腐蚀中性盐雾试验(800小时)，达到10级；耐腐蚀乙酸盐雾试验(800小时)，达到10级，耐腐蚀铜盐加速乙酸盐雾试验(800小时)，达到10级，耐久性：试验次数：180000次，试验后未见断裂或缺陷，化学成分：碳C≤0.10%、硅 Si≤0.25%、锰 Mn≤0.35%、磷 P≤0.025%、硫 S≤0.022%、镍 Ni≤0.25%、铬 Cr≤0.24%、铜 Cu≤0.20%、氮 N≤ 0.0010% 12、1600W*1600D*750H；莫兰迪+哑灰+灰蓝 | 张 | 6 | 运行副总/训练副总/财务部/ 三楼办公室 |
| 3 | 办公桌2 |  | 1400W*1200D*750H | ★13、贴面板材：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。 ★14、基材：采用优质环保E0级刨花板，符合GB/T 4897-2015、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准，含水率≤8%，静曲强度≥28MPa，弹性模量≥4000MPa，内胶合强度≥1.20MPa，表面胶合强度≥1.6MPa， 2h吸水厚度膨胀率≤1.5%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.03mg/m²h(72h)。 ▲15、胶粘剂：采用优质环保白乳胶，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤40g/L，总挥发性有机物≤40g/L。 16、封边用材：PVC封边条，符合QB/T 4463-2013标准，厚度：≥1.8mm，耐开裂性(耐龟裂性)≥2级，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量≤0.1 mg/L。可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)和硒(Se)均检测合格：邻苯二甲酸酯的总量≤0.01%，多溴联苯(PBB)：未检出，多溴联苯醚(PBDE)：未检出。 ★17、采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。三合一连接件：符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。 滑轨：乙酸盐雾试验 (100小时)应达到10级、耐久性：试验次数：180000次，试验后未见断裂或缺陷，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的1%。 铰链：耐腐蚀中性盐雾试验(800小时)，达到10级；耐腐蚀乙酸盐雾试验(800小时)，达到10级，耐腐蚀铜盐加速乙酸盐雾试验(800小时)，达到10级，耐久性：试验次数：180000次，试验后未见断裂或缺陷，化学成分：碳C≤0.10%、硅 Si≤0.25%、锰 Mn≤0.35%、磷 P≤0.025%、硫 S≤0.022%、镍 Ni≤0.25%、铬 Cr≤0.24%、铜 Cu≤0.20%、氮 N≤ 0.0010% 18、1400W*1200D*750H；莫兰迪+哑灰+灰蓝 | 张 | 18 | 安技监察部/综合管理部/市场部/三楼办公室 |
| 4 | 坐班椅 |  | 1235W*610D*630H | ★19、面料：优质牛皮，符合GB/T 16799-2018、GB 20400-2006、GB/T 35607-2017标准。摩擦色牢度：≥4级，耐光性：≥5级，涂层粘着牢度：≥9N/10mm，撕裂力：≥32N，游离甲醛含量：未检出，可分解芳香胺染料：未检出，气味：≤2级，pH：≥5.0，可萃取的重金属：铅(Pb)和镉(Cd)均检测合格。皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，具冬暧夏凉效果。 ★20、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合QB/T 2280-2016标准，密度≥50kg/m³，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥50%，拉伸强度≥250kPa，伸长率≥280%，撕裂强度≥8N/cm，干热老化后拉伸强度≥210kPa，湿热老化后拉伸强度≥230kPa，甲醛释放量≤0.02mg/m²h，TVOC≤0.02mg/m²h。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。 ▲21、曲木板：座背垫采用14mm多层曲木板热压成型，坐感舒适，板材承受压力强，经防腐、防虫化学处理。 22、底盘：带3档锁定功能逍遥底盘。 ▲23、气压棒：采用优质品牌气压棒，升降自如，升降基本无声响，升降达数万次无漏气等现象。气压棒：符合GB/T 29525-2013、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准， 经300 h中性盐雾试验后，达到10级。 24、脚架：优质五星脚架，铝合金抛光，经防腐防锈处理。 25、万向轮：尼龙纤维合成静音阻尼脚轮，移动轻快灵活，移动杂音小，耐磨性大。 26、环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。 | 把 | 10 | 安技监察部/综合管理部/市场部/总经理办公室/运行副总/训练副总/财务部/三楼办公室 |
| 5 | 班前椅 |  | 1190W*570D*610H | ★27、面料：优质双层3D网布结构，透气耐磨。 ★28、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合QB/T 2280-2016标准，密度≥50kg/m³，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥50%，拉伸强度≥250kPa，伸长率≥280%，撕裂强度≥8N/cm，干热老化后拉伸强度≥210kPa，湿热老化后拉伸强度≥230kPa，甲醛释放量≤0.02mg/m²h，TVOC≤0.02mg/m²h。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。 29、底盘：安全防爆底盘，自负重机构，钢板冲压而成。 ▲30、气压棒：采用优质品牌气压棒，升降自如，升降基本无声响，升降达数万次无漏气等现象。气压棒：符合GB/T 29525-2013、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准，经300 h中性盐雾试验后，达到10级。 31、脚架：优质五星脚架，铝合金抛光，经防腐防锈处理。 ▲32、万向轮：尼龙纤维合成静音；阻尼脚轮，移动轻快灵活，移动杂音小，耐磨性大。 | 把 | 69 | 安技监察部/综合管理部/市场部/总经理办公室/运行副总/训练副总/财务部/三楼办公室/二楼开放办公区/一楼洽谈区/消防控制室 |
| 6 | 办公椅 |  | 1220W*590D*620H | ★33、面料：优质双层3D网布结构，透气耐磨。 ★34、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合QB/T 2280-2016标准，密度≥50kg/m³，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥50%，拉伸强度≥250kPa，伸长率≥280%，撕裂强度≥8N/cm，干热老化后拉伸强度≥210kPa，湿热老化后拉伸强度≥230kPa，甲醛释放量≤0.02mg/m²h，TVOC≤0.02mg/m²h。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。 ▲35、底盘：安全防爆底盘，自负重机构，钢板冲压而成。 ▲36、气压棒：采用优质品牌气压棒，升降自如，升降基本无声响，升降达数万次无漏气等现象。气压棒：符合GB/T 29525-2013、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准，经300 h中性盐雾试验后，达到10级。 37、脚架：优质五星脚架，铝合金抛光，经防腐防锈处理。 38、万向轮：尼龙纤维合成静音；阻尼脚轮，移动轻快灵活，移动杂音小，耐磨性大。 | 把 | 18 | 安技监察部/综合管理部/市场部/总经理办公室/运行副总/训练副总/财务部/三楼办公室 |
| 7 | 单椅 |  | 680W*650D*830H | 680*650*830mm， ★39、面料：采用优质麻绒布料，符合GB 18401-2010、GB/T 35607-2017标准，甲醛含量未检出，可分解芳香胺染料未检出。手感细腻，表面柔和。适合清洗，不变形，不褪色。 ★40、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合QB/T 2280-2016标准，密度≥50kg/m³，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥50%，拉伸强度≥250kPa，伸长率≥280%，撕裂强度≥8N/cm，干热老化后拉伸强度≥210kPa，湿热老化后拉伸强度≥230kPa，甲醛释放量≤0.02mg/m²h，TVOC≤0.02mg/m²h。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。 41、腿部和框架：采用榫卯结构橡胶木框架，并经脱水处理，橡胶木：木材含水率≤10.0%；甲醛释放量未检出；防霉菌性能(防霉菌等级)：土曲霉0级、宛氏拟青霉0级、绳状青霉0级；抗菌性能抑菌率：肺炎克雷伯氏菌≥99.20%、金黄色葡萄球菌≥99.10%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)≥99.15%、铜绿假单胞菌≥99.20%、白色念珠菌≥99.20%。 42、环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。 ▲43、油漆：采用优质环保油漆，五遍底漆三遍面漆，达到表面平整，颜色均匀统一，油漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23997-2009、GB/T 4893.1-2021、GB/T 4893.2-2020、GB/T 4893.3-2020标准；耐冷液1级、耐湿热1级、耐干热1级、附着力0级；有害物质限量要求：voc含量≤295g/L、总铅(Pb)含量未检出、可溶性重金属含量-镉(Cd)含量未检出、可溶性重金属含量-铬(Cr)含量未检出、可溶性重金属含量-汞(Hg)含量未检出、苯含量未检出、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量未检出、多环芳烃总和含量未检出、游离二异氰酸酯总和含量未检出、卤代烃总和含量未检出； | 把 | 12 | 一楼洽谈区/二楼运行副总/训练副总/财务部/总经理室 |
| 8 | 3人沙发 |  | 1845W*710D*800H | 1845*710*800mm ★44、面料：采用优质麻绒布料，符合GB 18401-2010、GB/T 35607-2017标准，甲醛含量未检出，可分解芳香胺染料未检出。手感细腻，表面柔和。适合清洗，不变形，不褪色。 ★45、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合QB/T 2280-2016标准，密度≥50kg/m³，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥50%，拉伸强度≥250kPa，伸长率≥280%，撕裂强度≥8N/cm，干热老化后拉伸强度≥210kPa，湿热老化后拉伸强度≥230kPa，甲醛释放量≤0.02mg/m²h，TVOC≤0.02mg/m²h。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。 46、腿部和框架：采用榫卯结构橡胶木框架，并经脱水处理，橡胶木：木材含水率≤10.0%；甲醛释放量未检出；防霉菌性能(防霉菌等级)：土曲霉0级、宛氏拟青霉0级、绳状青霉0级；抗菌性能抑菌率：肺炎克雷伯氏菌≥99.20%、金黄色葡萄球菌≥99.10%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)≥99.15%、铜绿假单胞菌≥99.20%、白色念珠菌≥99.20%。 47、环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。 ▲48、油漆：采用优质环保油漆，五遍底漆三遍面漆，达到表面平整，颜色均匀统一，油漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23997-2009、GB/T 4893.1-2021、GB/T 4893.2-2020、GB/T 4893.3-2020标准；耐冷液1级、耐湿热1级、耐干热1级、附着力0级；有害物质限量要求：voc含量≤295g/L、总铅(Pb)含量未检出、可溶性重金属含量-镉(Cd)含量未检出、可溶性重金属含量-铬(Cr)含量未检出、可溶性重金属含量-汞(Hg)含量未检出、苯含量未检出、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量未检出、多环芳烃总和含量未检出、游离二异氰酸酯总和含量未检出、卤代烃总和含量未检出； | 个 | 37 | 一楼洽谈区/住宿区/二楼运行副总/训练副总/财务部 |
| 9 | 沙发 |  | 三人位1960W*860D*920H 单人位：860W*860D*880H | 三人位1960*860*920mm;单人位：860*860*880（2个）； ★49、面料：采用优质牛皮面料，符合GB/T 16799-2018、GB 20400-2006标准。摩擦色牢度：≥4级，耐光性：≥5级，涂层粘着牢度：≥9N/10mm，撕裂力：≥32N，游离甲醛含量：未检出，可分解芳香胺染料：未检出，气味：≤2级，pH：≥5.0，可萃取的重金属：铅(Pb)和镉(Cd)均检测合格。 ★50、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合QB/T 2280-2016标准，密度≥50kg/m³，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥50%，拉伸强度≥250kPa，伸长率≥280%，撕裂强度≥8N/cm，干热老化后拉伸强度≥210kPa，湿热老化后拉伸强度≥230kPa，甲醛释放量≤0.02mg/m²h，TVOC≤0.02mg/m²h。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。 51、腿部和框架：采用榫卯结构橡胶木框架，并经脱水处理，橡胶木：木材含水率≤10.0%；甲醛释放量未检出；防霉菌性能(防霉菌等级)：土曲霉0级、宛氏拟青霉0级、绳状青霉0级；抗菌性能抑菌率：肺炎克雷伯氏菌≥99.20%、金黄色葡萄球菌≥99.10%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)≥99.15%、铜绿假单胞菌≥99.20%、白色念珠菌≥99.20%。 52、环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。 53、油漆：采用优质环保油漆，五遍底漆三遍面漆，达到表面平整，颜色均匀统一，油漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23997-2009、GB/T 4893.1-2021、GB/T 4893.2-2020、GB/T 4893.3-2020标准；耐冷液1级、耐湿热1级、耐干热1级、附着力0级；有害物质限量要求：voc含量≤295g/L、总铅(Pb)含量未检出、可溶性重金属含量-镉(Cd)含量未检出、可溶性重金属含量-铬(Cr)含量未检出、可溶性重金属含量-汞(Hg)含量未检出、苯含量未检出、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量未检出、多环芳烃总和含量未检出、游离二异氰酸酯总和含量未检出、卤代烃总和含量未检出； | 套 | 1 | 一楼接待室1 |
| 10 | 沙发 |  | 2400W*710D*800H | 2400*710*800mm ★54、面料：采用优质麻绒布料，符合GB 18401-2010、GB/T 35607-2017标准，甲醛含量未检出，可分解芳香胺染料未检出。手感细腻，表面柔和。适合清洗，不变形，不褪色。 ★55、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合QB/T 2280-2016标准，密度≥50kg/m³，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥50%，拉伸强度≥250kPa，伸长率≥280%，撕裂强度≥8N/cm，干热老化后拉伸强度≥210kPa，湿热老化后拉伸强度≥230kPa，甲醛释放量≤0.02mg/m²h，TVOC≤0.02mg/m²h。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。 56、腿部和框架：采用榫卯结构橡胶木框架，并经脱水处理，橡胶木：木材含水率≤10.0%；甲醛释放量未检出；防霉菌性能(防霉菌等级)：土曲霉0级、宛氏拟青霉0级、绳状青霉0级；抗菌性能抑菌率：肺炎克雷伯氏菌≥99.20%、金黄色葡萄球菌≥99.10%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)≥99.15%、铜绿假单胞菌≥99.20%、白色念珠菌≥99.20%。 57、环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。 ▲58、油漆：采用优质环保油漆，五遍底漆三遍面漆，达到表面平整，颜色均匀统一，油漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23997-2009、GB/T 4893.1-2021、GB/T 4893.2-2020、GB/T 4893.3-2020标准；耐冷液1级、耐湿热1级、耐干热1级、附着力0级；有害物质限量要求：voc含量≤295g/L、总铅(Pb)含量未检出、可溶性重金属含量-镉(Cd)含量未检出、可溶性重金属含量-铬(Cr)含量未检出、可溶性重金属含量-汞(Hg)含量未检出、苯含量未检出、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量未检出、多环芳烃总和含量未检出、游离二异氰酸酯总和含量未检出、卤代烃总和含量未检出； | 个 | 1 | 二楼接总经理室 |
| 11 | 茶几 |  | 1200W*600D*450H | 1200*600*450mm ★59、台面：采用优质岩板 60、框架：采用优质冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。冷轧钢板：符合GB/T 1741-2020、QB/T 3827-1999、QB/T 4371-2012标准，经300小时乙酸盐雾试验后，达到10级、耐霉菌性能：耐霉菌性等级(防霉菌等级)-黑曲霉、耐霉菌性等级(防霉菌等级)-黄曲霉、耐霉菌性等级(防霉菌等级)-宛氏拟青霉均达到0级、抗菌性能：抑菌率-金黄色葡萄球菌≧97%，抑菌率-大肠杆菌(大肠埃希氏菌)≧96%、硬度≧4H。 | 张 | 6 | 一楼洽谈区/二楼运行副总/训练副总/财务部/总经理室/ |
| 12 | 茶几 |  | 1360W*890D*480H | 1360*890*480mm ★61、桌面基材选用优质天然大理石面，打磨抛光处理，表面平整光洁，色泽完美， 62、框架：采用优质冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。冷轧钢板：符合GB/T 1741-2020、QB/T 3827-1999、QB/T 4371-2012标准，经300小时乙酸盐雾试验后，达到10级、耐霉菌性能：耐霉菌性等级(防霉菌等级)-黑曲霉、耐霉菌性等级(防霉菌等级)-黄曲霉、耐霉菌性等级(防霉菌等级)-宛氏拟青霉均达到0级、抗菌性能：抑菌率-金黄色葡萄球菌≧97%，抑菌率-大肠杆菌(大肠埃希氏菌)≧96%、硬度≧4H。 | 张 | 1 | 一楼接待室1 |
| 13 | 茶几 |  | 1200W*600D*450H | 1200*600*450mm ★63、桌面基材选用优质天然大理石面，打磨抛光处理，表面平整光洁，色泽完美， ▲64、框架：采用优质冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。冷轧钢板：符合GB/T 1741-2020、QB/T 3827-1999、QB/T 4371-2012标准，经300小时乙酸盐雾试验后，达到10级、耐霉菌性能：耐霉菌性等级(防霉菌等级)-黑曲霉、耐霉菌性等级(防霉菌等级)-黄曲霉、耐霉菌性等级(防霉菌等级)-宛氏拟青霉均达到0级、抗菌性能：抑菌率-金黄色葡萄球菌≧97%，抑菌率-大肠杆菌(大肠埃希氏菌)≧96%、硬度≧4H。 | 张 | 4 |  |
| 14 | 洽谈桌 |  | 800W*550H | Φ800*550mm， ★65、台面：采用优质岩板 ▲66、框架：采用优质橡胶木，并经脱水处理，橡胶木：木材含水率≤10.0%；甲醛释放量未检出；防霉菌性能(防霉菌等级)：土曲霉0级、宛氏拟青霉0级、绳状青霉0级；抗菌性能抑菌率：肺炎克雷伯氏菌≥99.20%、金黄色葡萄球菌≥99.10%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)≥99.15%、铜绿假单胞菌≥99.20%、白色念珠菌≥99.20%。 | 张 | 2 | 一楼洽谈区 |
| 15 | 洽谈椅 |  | 800W*550H | Φ800*550mm，洽谈椅 ★67、面料：采用优质牛皮面料，符合GB/T 16799-2018、GB 20400-2006标准。摩擦色牢度：≥4级，耐光性：≥5级，涂层粘着牢度：≥9N/10mm，撕裂力：≥32N，游离甲醛含量：未检出，可分解芳香胺染料：未检出，气味：≤2级，pH：≥5.0，可萃取的重金属：铅(Pb)和镉(Cd)均检测合格。 ★68、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合QB/T 2280-2016标准，密度≥50kg/m³，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥50%，拉伸强度≥250kPa，伸长率≥280%，撕裂强度≥8N/cm，干热老化后拉伸强度≥210kPa，湿热老化后拉伸强度≥230kPa，甲醛释放量≤0.02mg/m²h，TVOC≤0.02mg/m²h。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。 69、框架：采用橡胶木，并经脱水处理，橡胶木：木材含水率≤10.0%；甲醛释放量未检出；防霉菌性能(防霉菌等级)：土曲霉0级、宛氏拟青霉0级、绳状青霉0级；抗菌性能抑菌率：肺炎克雷伯氏菌≥99.20%、金黄色葡萄球菌≥99.10%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)≥99.15%、铜绿假单胞菌≥99.20%、白色念珠菌≥99.20%。 70、环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。 | 把 | 8 | 一楼洽谈区 |
| 16 | 餐桌 |  | 2800W*760H | 2800*2800*760mm； 电动，含转盘，橡木和岩板相结合， ★71、台面：采用优质岩板 72、框架：采用优质橡胶木，并经脱水处理，橡胶木：木材含水率≤10.0%；甲醛释放量未检出；防霉菌性能(防霉菌等级)：土曲霉0级、宛氏拟青霉0级、绳状青霉0级；抗菌性能抑菌率：肺炎克雷伯氏菌≥99.20%、金黄色葡萄球菌≥99.10%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)≥99.15%、铜绿假单胞菌≥99.20%、白色念珠菌≥99.20%。 73、五金件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。三合一连接件：符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。 74、油漆：采用优质环保油漆，油漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23997-2009、GB/T 4893.1-2021、GB/T 4893.2-2020、GB/T 4893.3-2020标准；耐冷液1级、耐湿热1级、耐干热1级、附着力0级；有害物质限量要求：voc含量≤295g/L、总铅(Pb)含量未检出、可溶性重金属含量-镉(Cd)含量未检出、可溶性重金属含量-铬(Cr)含量未检出、可溶性重金属含量-汞(Hg)含量未检出、苯含量未检出、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量未检出、多环芳烃总和含量未检出、游离二异氰酸酯总和含量未检出、卤代烃总和含量未检出； | 张 | 1 | 一楼接待室1 |
| 17 | 餐椅 |  | 550W*590D*1180H | ★75、面料：采用优质麻绒布料，符合GB 18401-2010、GB/T 35607-2017标准，甲醛含量未检出，可分解芳香胺染料未检出。手感细腻，表面柔和。适合清洗，不变形，不褪色。 ★76、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合QB/T 2280-2016标准，密度≥50kg/m³，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥50%，拉伸强度≥250kPa，伸长率≥280%，撕裂强度≥8N/cm，干热老化后拉伸强度≥210kPa，湿热老化后拉伸强度≥230kPa，甲醛释放量≤0.02mg/m²h，TVOC≤0.02mg/m²h。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。 77、框架：采用优质橡胶木，并经脱水处理，橡胶木：木材含水率≤10.0%；甲醛释放量未检出；防霉菌性能(防霉菌等级)：土曲霉0级、宛氏拟青霉0级、绳状青霉0级；抗菌性能抑菌率：肺炎克雷伯氏菌≥99.20%、金黄色葡萄球菌≥99.10%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)≥99.15%、铜绿假单胞菌≥99.20%、白色念珠菌≥99.20%。 78、五金件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。三合一连接件：符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。 79、油漆：采用优质环保油漆，油漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23997-2009、GB/T 4893.1-2021、GB/T 4893.2-2020、GB/T 4893.3-2020标准；耐冷液1级、耐湿热1级、耐干热1级、附着力0级；有害物质限量要求：voc含量≤295g/L、总铅(Pb)含量未检出、可溶性重金属含量-镉(Cd)含量未检出、可溶性重金属含量-铬(Cr)含量未检出、可溶性重金属含量-汞(Hg)含量未检出、苯含量未检出、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量未检出、多环芳烃总和含量未检出、游离二异氰酸酯总和含量未检出、卤代烃总和含量未检出； | 把 | 16 | 一楼接待室1 |
| 18 | 餐桌 |  | 1600W*750H | Φ1600*750mm手动餐桌：橡木和岩板相结合， ★80、台面：采用优质岩板 ▲81、框架：采用优质橡胶木，并经脱水处理，橡胶木：木材含水率≤10.0%；甲醛释放量未检出；防霉菌性能(防霉菌等级)：土曲霉0级、宛氏拟青霉0级、绳状青霉0级；抗菌性能抑菌率：肺炎克雷伯氏菌≥99.20%、金黄色葡萄球菌≥99.10%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)≥99.15%、铜绿假单胞菌≥99.20%、白色念珠菌≥99.20%。 82、五金件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。三合一连接件：符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。 83、油漆：采用优质环保油漆，油漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23997-2009、GB/T 4893.1-2021、GB/T 4893.2-2020、GB/T 4893.3-2020标准；耐冷液1级、耐湿热1级、耐干热1级、附着力0级；有害物质限量要求：voc含量≤295g/L、总铅(Pb)含量未检出、可溶性重金属含量-镉(Cd)含量未检出、可溶性重金属含量-铬(Cr)含量未检出、可溶性重金属含量-汞(Hg)含量未检出、苯含量未检出、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量未检出、多环芳烃总和含量未检出、游离二异氰酸酯总和含量未检出、卤代烃总和含量未检出； | 张 | 1 | 一楼接待室2 |
| 19 | 餐桌 |  | 1600W*750H | 电动餐桌1.6米餐桌开孔含炉300/位，电磁炉十位 ★84、台面：采用优质岩板 85、框架：采用优质橡胶木，并经脱水处理，橡胶木：木材含水率≤10.0%；甲醛释放量未检出；防霉菌性能(防霉菌等级)：土曲霉0级、宛氏拟青霉0级、绳状青霉0级；抗菌性能抑菌率：肺炎克雷伯氏菌≥99.20%、金黄色葡萄球菌≥99.10%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)≥99.15%、铜绿假单胞菌≥99.20%、白色念珠菌≥99.20%。 ▲86、五金件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。三合一连接件：符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。 87、油漆：采用优质环保油漆，油漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23997-2009、GB/T 4893.1-2021、GB/T 4893.2-2020、GB/T 4893.3-2020标准；耐冷液1级、耐湿热1级、耐干热1级、附着力0级；有害物质限量要求：voc含量≤295g/L、总铅(Pb)含量未检出、可溶性重金属含量-镉(Cd)含量未检出、可溶性重金属含量-铬(Cr)含量未检出、可溶性重金属含量-汞(Hg)含量未检出、苯含量未检出、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量未检出、多环芳烃总和含量未检出、游离二异氰酸酯总和含量未检出、卤代烃总和含量未检出； | 张 | 1 | 一楼接待室3 |
| 20 | 餐椅 |  | 552W*590D*1178H | ★88、面料：采用优质西皮，符合GB/T 16799-2018、GB 20400-2006标准，摩擦色牢度：≥4级，耐光性：≥5级，涂层粘着牢度：≥8N/10mm，撕裂力：≥38N，游离甲醛：≤20mg/kg，气味：≤3级，pH：≥5.0，可萃取的重金属：铅(Pb):和镉(Cd)均检测合格，禁用偶氮染料：未检出，挥发性有机物(VOC)：未检出。 ★89、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合QB/T 2280-2016标准，密度≥50kg/m³，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥50%，拉伸强度≥250kPa，伸长率≥280%，撕裂强度≥8N/cm，干热老化后拉伸强度≥210kPa，湿热老化后拉伸强度≥230kPa，甲醛释放量≤0.02mg/m²h，TVOC≤0.02mg/m²h。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。 ▲90、框架：采用优质橡胶木，并经脱水处理，橡胶木：木材含水率≤10.0%；甲醛释放量未检出；防霉菌性能(防霉菌等级)：土曲霉0级、宛氏拟青霉0级、绳状青霉0级；抗菌性能抑菌率：肺炎克雷伯氏菌≥99.20%、金黄色葡萄球菌≥99.10%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)≥99.15%、铜绿假单胞菌≥99.20%、白色念珠菌≥99.20%。 ▲91、五金件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。三合一连接件：符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。 92、油漆：采用优质环保油漆，油漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23997-2009、GB/T 4893.1-2021、GB/T 4893.2-2020、GB/T 4893.3-2020标准；耐冷液1级、耐湿热1级、耐干热1级、附着力0级；有害物质限量要求：voc含量≤295g/L、总铅(Pb)含量未检出、可溶性重金属含量-镉(Cd)含量未检出、可溶性重金属含量-铬(Cr)含量未检出、可溶性重金属含量-汞(Hg)含量未检出、苯含量未检出、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量未检出、多环芳烃总和含量未检出、游离二异氰酸酯总和含量未检出、卤代烃总和含量未检出； | 把 | 20 | 一楼接待室2/一楼接待室3 |
| 21 | 餐桌 |  | 800W*750H | Φ800*750； ★93、台面：采用优质岩板 ▲94、框架：采用优质冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。冷轧钢板：符合GB/T 1741-2020、QB/T 3827-1999、QB/T 4371-2012标准，经300小时乙酸盐雾试验后，达到10级、耐霉菌性能：耐霉菌性等级(防霉菌等级)-黑曲霉、耐霉菌性等级(防霉菌等级)-黄曲霉、耐霉菌性等级(防霉菌等级)-宛氏拟青霉均达到0级、抗菌性能：抑菌率-金黄色葡萄球菌≧97%，抑菌率-大肠杆菌(大肠埃希氏菌)≧96%、硬度≧4H。 | 张 | 4 | 一楼餐厅 |
| 22 | 餐椅 |  | 550W*890H | ★95、多层夹板 96、脚架采用木纹转印工艺，通过一次性加热，将热转印膜上面的木纹图案转印到钢材上面，形成仿木纹装饰膜 | 把 | 16 | 一楼餐厅 |
| 23 | 长方形餐桌 |  | 1300W*600D*750H | 桌面规格：1300*600*25mm ★97、桌面：瓷砖封镀金边 98、底盘：两个Φ400钢制底盘，采用优质冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。冷轧钢板：符合GB/T 1741-2020、QB/T 3827-1999、QB/T 4371-2012标准，经300小时乙酸盐雾试验后，达到10级、耐霉菌性能：耐霉菌性等级(防霉菌等级)-黑曲霉、耐霉菌性等级(防霉菌等级)-黄曲霉、耐霉菌性等级(防霉菌等级)-宛氏拟青霉均达到0级、抗菌性能：抑菌率-金黄色葡萄球菌≧97%，抑菌率-大肠杆菌(大肠埃希氏菌)≧96%、硬度≧4H。 | 张 | 16 | 一楼餐厅 |
| 24 | 餐椅 |  | 550W*890H | 99、椅脚：由电镀不锈钢钢管压弯而成的金属脚架,钢管壁加厚，椅脚底部为塑胶垫，防滑防磨损。钢管：符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 3826-1999标准，耐腐蚀（300小时）: 300h内，样板上划道两侧3mm以外无鼓泡产生。30Oh后，划道两侧3mm外无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级，经300小时中性盐雾试验后，达到10级。 100、面料：采用优质西皮，符合GB/T 16799-2018、GB 20400-2006标准，摩擦色牢度：≥4级，耐光性：≥5级，涂层粘着牢度：≥8N/10mm，撕裂力：≥38N，游离甲醛：≤20mg/kg，气味：≤3级，pH：≥5.0，可萃取的重金属：铅(Pb):和镉(Cd)均检测合格，禁用偶氮染料：未检出，挥发性有机物(VOC)：未检出。皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，具冬暧夏凉效果。 ★101、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合QB/T 2280-2016标准，密度≥50kg/m³，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥50%，拉伸强度≥250kPa，伸长率≥280%，撕裂强度≥8N/cm，干热老化后拉伸强度≥210kPa，湿热老化后拉伸强度≥230kPa，甲醛释放量≤0.02mg/m²h，TVOC≤0.02mg/m²h。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。 ▲102、环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。 | 张 | 52 | 一楼餐厅 |
| 25 | 卡座 |  | 1575W*800H | 1575*800*；1645单卡： ★103、面料：采用优质麻绒布料，符合GB 18401-2010、GB/T 35607-2017标准，甲醛含量未检出，可分解芳香胺染料未检出。手感细腻，表面柔和。适合清洗，不变形，不褪色。 ★104、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合QB/T 2280-2016标准，密度≥50kg/m³，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥50%，拉伸强度≥250kPa，伸长率≥280%，撕裂强度≥8N/cm，干热老化后拉伸强度≥210kPa，湿热老化后拉伸强度≥230kPa，甲醛释放量≤0.02mg/m²h，TVOC≤0.02mg/m²h。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。 105、框架：采用优质橡胶木，并经脱水处理，橡胶木：木材含水率≤10.0%；甲醛释放量未检出；防霉菌性能(防霉菌等级)：土曲霉0级、宛氏拟青霉0级、绳状青霉0级；抗菌性能抑菌率：肺炎克雷伯氏菌≥99.20%、金黄色葡萄球菌≥99.10%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)≥99.15%、铜绿假单胞菌≥99.20%、白色念珠菌≥99.20%。 ▲106、五金件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。三合一连接件：符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。 107、油漆：采用优质环保油漆，油漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23997-2009、GB/T 4893.1-2021、GB/T 4893.2-2020、GB/T 4893.3-2020标准；耐冷液1级、耐湿热1级、耐干热1级、附着力0级；有害物质限量要求：voc含量≤295g/L、总铅(Pb)含量未检出、可溶性重金属含量-镉(Cd)含量未检出、可溶性重金属含量-铬(Cr)含量未检出、可溶性重金属含量-汞(Hg)含量未检出、苯含量未检出、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量未检出、多环芳烃总和含量未检出、游离二异氰酸酯总和含量未检出、卤代烃总和含量未检出； | 张 | 8 | 一楼餐厅 |
| 26 | 单桌 |  | 800W*800D*750H | 800*800*750 ★108、桌面：瓷砖封镀金边 109、底盘：两个Φ400钢制底盘，采用优质冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。冷轧钢板：符合GB/T 1741-2020、QB/T 3827-1999、QB/T 4371-2012标准，经300小时乙酸盐雾试验后，达到10级、耐霉菌性能：耐霉菌性等级(防霉菌等级)-黑曲霉、耐霉菌性等级(防霉菌等级)-黄曲霉、耐霉菌性等级(防霉菌等级)-宛氏拟青霉均达到0级、抗菌性能：抑菌率-金黄色葡萄球菌≧97%，抑菌率-大肠杆菌(大肠埃希氏菌)≧96%、硬度≧4H。 | 把 | 2 | 一楼餐厅 |
| 27 | 办公室立柜 |  | 2400W*400D*2000H | 尺寸：2000*2400*40 ★110、饰面:采用优质天然实木皮贴面，符合GB/T 13010-2020、QB/T 4463-2013标准。木皮平整度高,稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然，颜色均匀平整，厚度≥0.6mm，含水率≤9%，甲醛释放量(干燥器法)≤0.1mg/L。 111、基材:采用优质环保E0级实木多层板，符合GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010、GB/T 34722-2017标准，含水率≤8%，表面胶合强度≥1.2MPa甲醛释放量≤0.02mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.08mg/m²h(72h)，表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均检验合格。 112、胶粘剂：采用优质环保白乳胶，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。 113、封边：四周采用同色封四边处理,物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理。 114、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。油漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23997-2009、GB/T 4893.1-2021、GB/T 4893.2-2020、GB/T 4893.3-2020标准；耐冷液1级、耐湿热1级、耐干热1级、附着力0级；有害物质限量要求：voc含量≤295g/L、总铅(Pb)含量未检出、可溶性重金属含量-镉(Cd)含量未检出、可溶性重金属含量-铬(Cr)含量未检出、可溶性重金属含量-汞(Hg)含量未检出、苯含量未检出、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量未检出、多环芳烃总和含量未检出、游离二异氰酸酯总和含量未检出、卤代烃总和含量未检出； ▲115、五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达国家标准。三合一连接件：符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。 116.底脚：底部安装防水耐磨平衡底脚。 117.设计结构：上层玻璃门，下层木制门. | 个 | 9 | 一楼安技监察部/综合管理部/市场部/二楼运行副总/训练副总/总经理室/三楼办公室 |
| 28 | 铁皮柜 |  | 850W*390D*1800H | 850*1800*390mm， ★118、基材：采用≥0.8mm优质冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。冷轧钢板：符合GB/T 1741-2020、QB/T 3827-1999、QB/T 4371-2012标准，经300小时乙酸盐雾试验后，达到10级、耐霉菌性能：耐霉菌性等级(防霉菌等级)-黑曲霉、耐霉菌性等级(防霉菌等级)-黄曲霉、耐霉菌性等级(防霉菌等级)-宛氏拟青霉均达到0级、抗菌性能：抑菌率-金黄色葡萄球菌≧97%，抑菌率-大肠杆菌(大肠埃希氏菌)≧96%、硬度≧4H。 ▲119、工艺：钢板表面经酸洗、磷化、防腐、防锈处理，粉末涂料静电喷涂。对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。粉末涂料：符合HG/T 3950-2007、HG/T 2006-2022标准，色泽均匀，无异物，呈松散粉末状，抗细菌率-大肠埃希氏菌(大肠杆菌)≥93%，长霉等级-黑曲霉0级，重金属：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)：未检出 ▲120、五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达国家标准。三合一连接件：符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。 铰链：耐腐蚀中性盐雾试验(800小时)，达到10级；耐腐蚀乙酸盐雾试验(800小时)，达到10级，耐腐蚀铜盐加速乙酸盐雾试验(800小时)，达到10级，耐久性：试验次数：180000次，试验后未见断裂或缺陷，化学成分：碳C≤0.10%、硅 Si≤0.25%、锰 Mn≤0.35%、磷 P≤0.025%、硫 S≤0.022%、镍 Ni≤0.25%、铬 Cr≤0.24%、铜 Cu≤0.20%、氮 N≤ 0.0010% | 个 | 22 | 1-3楼 |
| 29 | 更衣柜 |  | 900W*500D*1850H | ★121、基材：采用≥0.8mm优质冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。冷轧钢板：符合GB/T 1741-2020、QB/T 3827-1999、QB/T 4371-2012标准，经300小时乙酸盐雾试验后，达到10级、耐霉菌性能：耐霉菌性等级(防霉菌等级)-黑曲霉、耐霉菌性等级(防霉菌等级)-黄曲霉、耐霉菌性等级(防霉菌等级)-宛氏拟青霉均达到0级、抗菌性能：抑菌率-金黄色葡萄球菌≧97%，抑菌率-大肠杆菌(大肠埃希氏菌)≧96%、硬度≧4H。 122、工艺：钢板表面经酸洗、磷化、防腐、防锈处理，粉末涂料静电喷涂。对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。粉末涂料：符合HG/T 3950-2007、HG/T 2006-2022标准，色泽均匀，无异物，呈松散粉末状，抗细菌率-大肠埃希氏菌(大肠杆菌)≥93%，长霉等级-黑曲霉0级，重金属：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)：未检出 ▲123、五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达国家标准。。锁具、拉手、三合一连接件：符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。 铰链：耐腐蚀中性盐雾试验(800小时)，达到10级；耐腐蚀乙酸盐雾试验(800小时)，达到10级，耐腐蚀铜盐加速乙酸盐雾试验(800小时)，达到10级，耐久性：试验次数：180000次，试验后未见断裂或缺陷，化学成分：碳C≤0.10%、硅 Si≤0.25%、锰 Mn≤0.35%、磷 P≤0.025%、硫 S≤0.022%、镍 Ni≤0.25%、铬 Cr≤0.24%、铜 Cu≤0.20%、氮 N≤ 0.0010% | 个 | 6 | 三楼 |
| 30 | 吧台椅 |  | 430W*460D*1100H | 124、底盘：采用优质冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。 ★125、面料：采用优质西皮，符合GB/T 16799-2018、GB 20400-2006标准，摩擦色牢度：≥4级，耐光性：≥5级，涂层粘着牢度：≥8N/10mm，撕裂力：≥38N，游离甲醛：≤20mg/kg，气味：≤3级，pH：≥5.0，可萃取的重金属：铅(Pb):和镉(Cd)均检测合格，禁用偶氮染料：未检出，挥发性有机物(VOC)：未检出。皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，具冬暧夏凉效果。 ★126、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合QB/T 2280-2016标准，密度≥50kg/m³，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥50%，拉伸强度≥250kPa，伸长率≥280%，撕裂强度≥8N/cm，干热老化后拉伸强度≥210kPa，湿热老化后拉伸强度≥230kPa，甲醛释放量≤0.02mg/m²h，TVOC≤0.02mg/m²h。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。 ▲127、曲木板：座背垫采用14mm多层曲木板热压成型，坐感舒适，板材承受压力强，经防腐、防虫化学处理。 128、环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。 129.附加功能带靠背 可旋转升降，采用优质品牌气压棒，升降自如，升降基本无声响，升降达数万次无漏气等现象。气压棒：符合GB/T 29525-2013、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准，经300 h中性盐雾试验后，达到10级。 130.尺寸：坐垫到底座高110 背靠宽430 | 把 | 3 | 一楼吧台 |
| 31 | 接待椅 |  | 480W*520D*1070H | ★131.面料：采用优质西皮，符合GB/T 16799-2018、GB 20400-2006标准，摩擦色牢度：≥4级，耐光性：≥5级，涂层粘着牢度：≥8N/10mm，撕裂力：≥38N，游离甲醛：≤20mg/kg，气味：≤3级，pH：≥5.0，可萃取的重金属：铅(Pb):和镉(Cd)均检测合格，禁用偶氮染料：未检出，挥发性有机物(VOC)：未检出。皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，具冬暧夏凉效果。 ★132、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合QB/T 2280-2016标准，密度≥50kg/m³，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥50%，拉伸强度≥250kPa，伸长率≥280%，撕裂强度≥8N/cm，干热老化后拉伸强度≥210kPa，湿热老化后拉伸强度≥230kPa，甲醛释放量≤0.02mg/m²h，TVOC≤0.02mg/m²h。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。 ▲133.框架：铝合金框架，铝合金型材：符合GB/T 5237.1-2017、QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 3826-1999标准，化学成分：Si、Cu、Mn、Cr和Zn均检测合格，抗拉强度：1#:≥200N /m㎡、2#:≥200N/ m㎡，断后伸长率：1#:≥12%、2#:≥12%，韦氏硬度：1#:≥8.5HW、2#：≥8.5HW。经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级，经300小时中性盐雾试验后，达到10级。 ▲134、曲木板：座背垫采用14mm多层曲木板热压成型，坐感舒适，板材承受压力强，经防腐、防虫化学处理。 135、环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。 136、脚架：优质五星脚架，铝合金抛光，经防腐防锈处理。 137、万向轮：尼龙纤维合成静音；阻尼脚轮，移动轻快灵活，移动杂音小，耐磨性大。 138.尺寸：高1070座位高520 | 把 | 2 | 一楼接待台 |
| 32 | 密集架 |  | 900W*560D*2400H | 尺寸：2400*560*900mm 箱体厚度0.4mm；承重100kg以上， ★139、基材：采用优质冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。冷轧钢板：符合GB/T 1741-2020、QB/T 3827-1999、QB/T 4371-2012标准，经300小时乙酸盐雾试验后，达到10级、耐霉菌性能：耐霉菌性等级(防霉菌等级)-黑曲霉、耐霉菌性等级(防霉菌等级)-黄曲霉、耐霉菌性等级(防霉菌等级)-宛氏拟青霉均达到0级、抗菌性能：抑菌率-金黄色葡萄球菌≧97%，抑菌率-大肠杆菌(大肠埃希氏菌)≧96%、硬度≧4H。 140、工艺：钢板表面经酸洗、磷化、防腐、防锈处理，粉末涂料静电喷涂。对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味。焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。粉末涂料：符合HG/T 3950-2007、HG/T 2006-2022标准，色泽均匀，无异物，呈松散粉末状，抗细菌率-大肠埃希氏菌(大肠杆菌)≥93%，长霉等级-黑曲霉0级，重金属：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)：未检出 141、五金配件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。 | 个 | 22 | 二楼资料室 |
| 33 | 工作位 |  | 1400W*1400D*1100H | 长1400宽1400高1100莫兰迪+哑灰+灰蓝 台面厚度≥25mm，辅材：厚度≥16mm； ★142. 基材：采用优质环保E0级实木颗粒板，符合GB/T 4897-2015、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准，含水率≤8%，静曲强度≥28MPa，弹性模量≥4000MPa，内胶合强度≥1.20MPa，表面胶合强度≥1.6MPa， 2h吸水厚度膨胀率≤1.5%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.03mg/m²h(72h)。 143、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。 ▲144、胶粘剂：采用优质环保白乳胶，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤40g/L，总挥发性有机物≤40g/L。 145、封边：四周采用PVC封边条，符合QB/T 4463-2013标准，厚度：≥1.8mm，耐开裂性(耐龟裂性)≥2级，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量≤0.1 mg/L。可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)和硒(Se)均检测合格：邻苯二甲酸酯的总量≤0.01%，多溴联苯(PBB)：未检出，多溴联苯醚(PBDE)：未检出。物理性能佳，严密平整，线条均匀。 ▲146、五金件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。三合一连接件：符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。 滑轨：乙酸盐雾试验 (100小时)应达到10级、耐久性：试验次数：180000次，试验后未见断裂或缺陷，下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的1%。 铰链：耐腐蚀中性盐雾试验(800小时)，达到10级；耐腐蚀乙酸盐雾试验(800小时)，达到10级，耐腐蚀铜盐加速乙酸盐雾试验(800小时)，达到10级，耐久性：试验次数：180000次，试验后未见断裂或缺陷，化学成分：碳C≤0.10%、硅 Si≤0.25%、锰 Mn≤0.35%、磷 P≤0.025%、硫 S≤0.022%、镍 Ni≤0.25%、铬 Cr≤0.24%、铜 Cu≤0.20%、氮 N≤ 0.0010% 147.桌架：采用≥60mm*30mm方管，管脚壁厚≥1.2mm厚，全部采用无缝家具专用钢管焊制而成，钢管：符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 3826-1999标准，耐腐蚀（300小时）: 300h内，样板上划道两侧3mm以外无鼓泡产生。30Oh后，划道两侧3mm外无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级，经300小时中性盐雾试验后，达到10级。 7. ≥1个抽屉，一个柜门。 148.挡板组成：铝合金架、实木颗粒板及玻璃等（以上或不限于）。铝合金型材：符合GB/T 5237.1-2017、QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 3826-1999标准，化学成分：Si、Cu、Mn、Cr和Zn均检测合格，抗拉强度：1#:≥200N /m㎡、2#:≥200N/ m㎡，断后伸长率：1#:≥12%、2#:≥12%，韦氏硬度：1#:≥8.5HW、2#：≥8.5HW。经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级，经300小时中性盐雾试验后，达到10级。 | 位 | 26 | 二楼开放办公区 |
| 34 | 卡座 |  | 550D*800H | Φ800*550mm， ★149、台面：采用优质岩板 150、框架：采用优质橡胶木，并经脱水处理，橡胶木：木材含水率≤10.0%；甲醛释放量未检出；防霉菌性能(防霉菌等级)：土曲霉0级、宛氏拟青霉0级、绳状青霉0级；抗菌性能抑菌率：肺炎克雷伯氏菌≥99.20%、金黄色葡萄球菌≥99.10%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)≥99.15%、铜绿假单胞菌≥99.20%、白色念珠菌≥99.20%。 Φ800*550mm，洽谈椅 ★151、面料：采用优质牛皮面料，符合GB/T 16799-2018、GB 20400-2006标准。摩擦色牢度：≥4级，耐光性：≥5级，涂层粘着牢度：≥9N/10mm，撕裂力：≥32N，游离甲醛含量：未检出，可分解芳香胺染料：未检出，气味：≤2级，pH：≥5.0，可萃取的重金属：铅(Pb)和镉(Cd)均检测合格。 ★152、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合QB/T 2280-2016标准，密度≥50kg/m³，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥50%，拉伸强度≥250kPa，伸长率≥280%，撕裂强度≥8N/cm，干热老化后拉伸强度≥210kPa，湿热老化后拉伸强度≥230kPa，甲醛释放量≤0.02mg/m²h，TVOC≤0.02mg/m²h。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。 ▲153、框架：采用橡胶木，并经脱水处理，橡胶木：木材含水率≤10.0%；甲醛释放量未检出；防霉菌性能(防霉菌等级)：土曲霉0级、宛氏拟青霉0级、绳状青霉0级；抗菌性能抑菌率：肺炎克雷伯氏菌≥99.20%、金黄色葡萄球菌≥99.10%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)≥99.15%、铜绿假单胞菌≥99.20%、白色念珠菌≥99.20%。 154、环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。 155.含沙发4座 | 套 | 2 | 2楼开放办公区/茶水区 |
| 35 | 会议桌 |  | 4000W*1800D*760H | 4000*1800*760mm莫兰迪+哑灰， ★156、基材：采用优质橡胶木，并经脱水处理，橡胶木：木材含水率≤10.0%；甲醛释放量未检出；防霉菌性能(防霉菌等级)：土曲霉0级、宛氏拟青霉0级、绳状青霉0级；抗菌性能抑菌率：肺炎克雷伯氏菌≥99.20%、金黄色葡萄球菌≥99.10%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)≥99.15%、铜绿假单胞菌≥99.20%、白色念珠菌≥99.20%。 ▲157、油漆：采用优质环保油漆，油漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23997-2009、GB/T 4893.1-2021、GB/T 4893.2-2020、GB/T 4893.3-2020标准；耐冷液1级、耐湿热1级、耐干热1级、附着力0级；有害物质限量要求：voc含量≤295g/L、总铅(Pb)含量未检出、可溶性重金属含量-镉(Cd)含量未检出、可溶性重金属含量-铬(Cr)含量未检出、可溶性重金属含量-汞(Hg)含量未检出、苯含量未检出、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量未检出、多环芳烃总和含量未检出、游离二异氰酸酯总和含量未检出、卤代烃总和含量未检出； 158、五金件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。三合一连接件：符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。 | 张 | 2 | 三楼会议室 |
| 36 | 折叠会议桌 |  | 1200W*400D*750H | 1200*400*750mm， ★159、基材:采用优质环保E0级实木颗粒板，符合GB/T 4897-2015、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准，含水率≤8%，静曲强度≥28MPa，弹性模量≥4000MPa，内胶合强度≥1.20MPa，表面胶合强度≥1.6MPa， 2h吸水厚度膨胀率≤1.5%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.03mg/m²h(72h)。经防虫、防腐化学处理，耐磨、耐脏、耐高温。台面板材厚度25MM,其他未注明板材厚度均为16MM。 160、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。 ▲161、胶粘剂：采用优质环保白乳胶，白乳胶：符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤40g/L，总挥发性有机物≤40g/L。 162、封边：四周采用PVC封边条，PVC封边条：符合QB/T 4463-2013标准，厚度：≥1.8mm，耐开裂性(耐龟裂性)≥2级，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量≤0.1 mg/L。可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)和硒(Se)均检测合格：邻苯二甲酸酯的总量≤0.01%，多溴联苯(PBB)：未检出，多溴联苯醚(PBDE)：未检出。物理性能佳，严密平整，线条均匀。 ▲163、五金件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。三合一连接件：符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。 164、万向轮：尼龙纤维合成静音阻尼脚轮，移动轻快灵活，移动杂音小，耐磨性大。 165、桌脚：由电镀不锈钢钢管压弯而成的金属脚架,钢管壁厚1.5MM，钢管：符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999、QB/T 3826-1999标准，耐腐蚀（300小时）: 300h内，样板上划道两侧3mm以外无鼓泡产生。30Oh后，划道两侧3mm外无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级，经300小时中性盐雾试验后，达到10级。 | 张 | 12 | 三楼多功能会议室 |
| 37 | 培训椅 |  | 550W*560D*980H | 12mm实心钢架，座椅可翻叠，三厘米前后调节， ★166、面料：靠背优质透气网布，采用优质双层3D网布结构，透气耐磨。 167、可翻折写字板，采用优质环保PP塑料，PP塑料符合：GB/T 32487-2016、GB 28481-2012标准，无裂纹、明显变形缩水、针孔、无凹陷、飞边、折皱、疙瘩、无气泡、杂质、伤痕、白印、表面光洁，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差；邻苯二甲酸酯/%（邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁酯下酯(BBP)、邻苯二甲酸-2-乙基己基酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)）：未检出，重金属：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)：未检出；多环芳烃：苯并[a]芘、16种多环芳烃(PAH)总量未检出； 168、万向轮：尼龙纤维合成静音；阻尼脚轮，移动轻快灵活，移动杂音小，耐磨性大。 169、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合QB/T 2280-2016标准，密度≥50kg/m³，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥50%，拉伸强度≥250kPa，伸长率≥280%，撕裂强度≥8N/cm，干热老化后拉伸强度≥210kPa，湿热老化后拉伸强度≥230kPa，甲醛释放量≤0.02mg/m²h，TVOC≤0.02mg/m²h。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。 | 把 | 50 | 三楼培训室1.2.3 |
| 38 | 培训桌 |  | 1600W*800D*750H | 1600W*800D*750H， ★170、饰面:采用优质天然实木皮贴面，符合GB/T 13010-2020、QB/T 4463-2013标准。木皮平整度高,稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然，颜色均匀平整，厚度≥0.6mm，含水率≤9%，甲醛释放量(干燥器法)≤0.1mg/L。 ▲171、基材:采用优质环保E0级实木多层板，符合GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010、GB/T 34722-2017标准，含水率≤8%，表面胶合强度≥1.2MPa甲醛释放量≤0.02mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.08mg/m²h(72h)，表面耐划痕、表面耐磨、表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐冷热循环、表面耐龟裂、表面耐水蒸气均检验合格。 172、胶粘剂：采用优质环保白乳胶，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。 173、封边：四周采用同色封四边处理,物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理。 174、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。油漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23997-2009、GB/T 4893.1-2021、GB/T 4893.2-2020、GB/T 4893.3-2020标准；耐冷液1级、耐湿热1级、耐干热1级、附着力0级；有害物质限量要求：voc含量≤295g/L、总铅(Pb)含量未检出、可溶性重金属含量-镉(Cd)含量未检出、可溶性重金属含量-铬(Cr)含量未检出、可溶性重金属含量-汞(Hg)含量未检出、苯含量未检出、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量未检出、多环芳烃总和含量未检出、游离二异氰酸酯总和含量未检出、卤代烃总和含量未检出； 175、五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达国家标准。三合一连接件：符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。 | 张 | 3 | 三楼培训室1.2.3 |
| 39 | 演讲台 |  | 750W*530D*1100H | ★176、饰面:采用优质天然实木皮贴面，符合GB/T 13010-2020、QB/T 4463-2013标准。木皮平整度高,稳定性好,长期使用不变形,纹理清晰自然，颜色均匀平整，厚度≥0.6mm，含水率≤9%，甲醛释放量(干燥器法)≤0.1mg/L。 177、基材:采用优质环保E0级中密度纤维板, 符合GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准，内结合强度≥1.2MPa，表面结合强度≥1.50MPa，静曲强度≥34MPa，弹性模量≥4000MPa，吸水厚度膨胀率≤0.5%，含水率≤8%，密度≤0.8g/cm³，甲醛释放量≤0.020mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.08mg/m²h(72h)。经防虫、防腐化学处理，强度大，尺寸稳定性好，握钉力强，不易变形。 178、胶粘剂：采用优质环保白乳胶，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。 179、封边：四周采用同色封四边处理,物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过刨光干燥防虫防腐等处理。 ▲180、油漆：采用优质环保油漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、渣点、附着性强，涂膜强韧，产品表面耐磨性强，色泽效果持久平整。油漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23997-2009、GB/T 4893.1-2021、GB/T 4893.2-2020、GB/T 4893.3-2020标准；耐冷液1级、耐湿热1级、耐干热1级、附着力0级；有害物质限量要求：voc含量≤295g/L、总铅(Pb)含量未检出、可溶性重金属含量-镉(Cd)含量未检出、可溶性重金属含量-铬(Cr)含量未检出、可溶性重金属含量-汞(Hg)含量未检出、苯含量未检出、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量未检出、多环芳烃总和含量未检出、游离二异氰酸酯总和含量未检出、卤代烃总和含量未检出； ▲181、五金件：采用优质五金配件，整体五金配件紧密拼接，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理，达国家标准。三合一连接件：符合GB/T 3324-2017、QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。 | 个 | 1 | 二楼动功能教室 |
| 40 | 礼堂椅 |  | 460W*450D*900H | 座椅可翻叠，三厘米前后调节， ★182、面料：靠背优质透气网布，采用优质双层3D网布结构，透气耐磨。 183、万向轮：尼龙纤维合成静音；阻尼脚轮，移动轻快灵活，移动杂音小，耐磨性大。 ★184、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合QB/T 2280-2016标准，密度≥50kg/m³，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥50%，拉伸强度≥250kPa，伸长率≥280%，撕裂强度≥8N/cm，干热老化后拉伸强度≥210kPa，湿热老化后拉伸强度≥230kPa，甲醛释放量≤0.02mg/m²h，TVOC≤0.02mg/m²h。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。 | 把 | 254 | 二楼动功能教室/ 三楼会议室 |
| 41 | 休闲桌 |  | 桌：600W*550H 椅：800H*550H | Φ600*550mm，橡木，岩板 ★185、台面：采用优质岩板 186、框架：采用优质橡胶木，并经脱水处理，橡胶木：木材含水率≤10.0%；甲醛释放量未检出；防霉菌性能(防霉菌等级)：土曲霉0级、宛氏拟青霉0级、绳状青霉0级；抗菌性能抑菌率：肺炎克雷伯氏菌≥99.20%、金黄色葡萄球菌≥99.10%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)≥99.15%、铜绿假单胞菌≥99.20%、白色念珠菌≥99.20%。 Φ800*550mm，洽谈椅 ★187、面料：采用优质牛皮面料，符合GB/T 16799-2018、GB 20400-2006标准。摩擦色牢度：≥4级，耐光性：≥5级，涂层粘着牢度：≥9N/10mm，撕裂力：≥32N，游离甲醛含量：未检出，可分解芳香胺染料：未检出，气味：≤2级，pH：≥5.0，可萃取的重金属：铅(Pb)和镉(Cd)均检测合格。 ★188、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合QB/T 2280-2016标准，密度≥50kg/m³，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥50%，拉伸强度≥250kPa，伸长率≥280%，撕裂强度≥8N/cm，干热老化后拉伸强度≥210kPa，湿热老化后拉伸强度≥230kPa，甲醛释放量≤0.02mg/m²h，TVOC≤0.02mg/m²h。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。 189、框架：采用橡胶木，并经脱水处理，橡胶木：木材含水率≤10.0%；甲醛释放量未检出；防霉菌性能(防霉菌等级)：土曲霉0级、宛氏拟青霉0级、绳状青霉0级；抗菌性能抑菌率：肺炎克雷伯氏菌≥99.20%、金黄色葡萄球菌≥99.10%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)≥99.15%、铜绿假单胞菌≥99.20%、白色念珠菌≥99.20%。 190、环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。 191.含沙发4座 | 张 | 2 | 三楼健身房 |
| 42 | 办公桌 |  | 1800W*600D*750H | 1800*600*750， ★192、基材：采用优质橡胶木，并经脱水处理，橡胶木：木材含水率≤10.0%；甲醛释放量未检出；防霉菌性能(防霉菌等级)：土曲霉0级、宛氏拟青霉0级、绳状青霉0级；抗菌性能抑菌率：肺炎克雷伯氏菌≥99.20%、金黄色葡萄球菌≥99.10%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)≥99.15%、铜绿假单胞菌≥99.20%、白色念珠菌≥99.20%。 ▲193、五金件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。三合一连接件：符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。 ▲194、油漆：采用优质环保油漆，油漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23997-2009、GB/T 4893.1-2021、GB/T 4893.2-2020、GB/T 4893.3-2020标准；耐冷液1级、耐湿热1级、耐干热1级、附着力0级；有害物质限量要求：voc含量≤295g/L、总铅(Pb)含量未检出、可溶性重金属含量-镉(Cd)含量未检出、可溶性重金属含量-铬(Cr)含量未检出、可溶性重金属含量-汞(Hg)含量未检出、苯含量未检出、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量未检出、多环芳烃总和含量未检出、游离二异氰酸酯总和含量未检出、卤代烃总和含量未检出； | 张 | 12 | 四.五.楼大房间 |
| 43 | 写字桌椅 |  | 960H*590W | ★195、面料：采用优质麻绒布料，符合GB 18401-2010、GB/T 35607-2017标准，甲醛含量未检出，可分解芳香胺染料未检出。手感细腻，表面柔和。适合清洗，不变形，不褪色。 ★196、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合QB/T 2280-2016标准，密度≥50kg/m³，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥50%，拉伸强度≥250kPa，伸长率≥280%，撕裂强度≥8N/cm，干热老化后拉伸强度≥210kPa，湿热老化后拉伸强度≥230kPa，甲醛释放量≤0.02mg/m²h，TVOC≤0.02mg/m²h。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。 197、腿部和框架：采用榫卯结构橡胶木框架，并经脱水处理，橡胶木：木材含水率≤10.0%；甲醛释放量未检出；防霉菌性能(防霉菌等级)：土曲霉0级、宛氏拟青霉0级、绳状青霉0级；抗菌性能抑菌率：肺炎克雷伯氏菌≥99.20%、金黄色葡萄球菌≥99.10%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)≥99.15%、铜绿假单胞菌≥99.20%、白色念珠菌≥99.20%。 198、环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。 ▲199、油漆：采用优质环保油漆，五遍底漆三遍面漆，达到表面平整，颜色均匀统一，油漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23997-2009、GB/T 4893.1-2021、GB/T 4893.2-2020、GB/T 4893.3-2020标准；耐冷液1级、耐湿热1级、耐干热1级、附着力0级；有害物质限量要求：voc含量≤295g/L、总铅(Pb)含量未检出、可溶性重金属含量-镉(Cd)含量未检出、可溶性重金属含量-铬(Cr)含量未检出、可溶性重金属含量-汞(Hg)含量未检出、苯含量未检出、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量未检出、多环芳烃总和含量未检出、游离二异氰酸酯总和含量未检出、卤代烃总和含量未检出； | 把 | 12 | 四.五.楼大房间 |
| 44 | 沙发 |  | 1900W*710D*790H | ★200、面料：采用优质麻绒布料，符合GB 18401-2010、GB/T 35607-2017标准，甲醛含量未检出，可分解芳香胺染料未检出。手感细腻，表面柔和。适合清洗，不变形，不褪色。 ★201、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合QB/T 2280-2016标准，密度≥50kg/m³，75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥50%，拉伸强度≥250kPa，伸长率≥280%，撕裂强度≥8N/cm，干热老化后拉伸强度≥210kPa，湿热老化后拉伸强度≥230kPa，甲醛释放量≤0.02mg/m²h，TVOC≤0.02mg/m²h。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。 202、腿部和框架：采用榫卯结构橡胶木框架，并经脱水处理，橡胶木：木材含水率≤10.0%；甲醛释放量未检出；防霉菌性能(防霉菌等级)：土曲霉0级、宛氏拟青霉0级、绳状青霉0级；抗菌性能抑菌率：肺炎克雷伯氏菌≥99.20%、金黄色葡萄球菌≥99.10%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)≥99.15%、铜绿假单胞菌≥99.20%、白色念珠菌≥99.20%。 ▲203、环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。 ▲204、油漆：采用优质环保油漆，五遍底漆三遍面漆，达到表面平整，颜色均匀统一，油漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23997-2009、GB/T 4893.1-2021、GB/T 4893.2-2020、GB/T 4893.3-2020标准；耐冷液1级、耐湿热1级、耐干热1级、附着力0级；有害物质限量要求：voc含量≤295g/L、总铅(Pb)含量未检出、可溶性重金属含量-镉(Cd)含量未检出、可溶性重金属含量-铬(Cr)含量未检出、可溶性重金属含量-汞(Hg)含量未检出、苯含量未检出、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量未检出、多环芳烃总和含量未检出、游离二异氰酸酯总和含量未检出、卤代烃总和含量未检出； | 个 | 12 | 四.五.楼大房间 |
| 45 | 1.2m床 |  | 2000W*1200D | 含床头、含床头柜 ★205、贴面板材：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。 206、基材：采用优质环保E0级刨花板，符合GB/T 4897-2015、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准，含水率≤8%，静曲强度≥28MPa，弹性模量≥4000MPa，内胶合强度≥1.20MPa，表面胶合强度≥1.6MPa， 2h吸水厚度膨胀率≤1.5%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.03mg/m²h(72h)。 ▲207、胶粘剂：采用优质环保白乳胶，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤40g/L，总挥发性有机物≤40g/L。 208、封边用材：PVC封边条，符合QB/T 4463-2013标准，厚度：≥1.8mm，耐开裂性(耐龟裂性)≥2级，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量≤0.1 mg/L。可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)和硒(Se)均检测合格：邻苯二甲酸酯的总量≤0.01%，多溴联苯(PBB)：未检出，多溴联苯醚(PBDE)：未检出。 ▲209、采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。三合一连接件：符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。 210.25公分，两用款，纯棉面料，乳胶+椰棕1.2m 床垫：符合QB/T 1952.2-2023、GB/T 6670-2008、GB/T6669-2008标准；外观性能：表面应无破损、表面应清洁、无污渍、绗缝松紧应基本一致、应无明显皱褶、应无明显设计外的色差均检测合格；阻燃性：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验、回弹性≥45%、压缩永久变形≤4%，甲醛释放量≤0.025㎎/m³、耐久性：垫面(睡眠区域中心)-试验次数:3万次无损 | 张 | 80 | 四五楼住宿区 |
| 46 | 1.8m床 |  | 2000W*1800D | 含床头、含床头柜 ★211、贴面板材：采用优质三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面。 212、基材：采用优质环保E0级刨花板，符合GB/T 4897-2015、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010标准，含水率≤8%，静曲强度≥28MPa，弹性模量≥4000MPa，内胶合强度≥1.20MPa，表面胶合强度≥1.6MPa， 2h吸水厚度膨胀率≤1.5%，甲醛释放量≤0.02mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.03mg/m²h(72h)。 213、胶粘剂：采用优质环保白乳胶，符合GB 18583-2008、GB 33372-2020标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg，总挥发性有机物≤40g/L，总挥发性有机物≤40g/L。 214、封边用材：PVC封边条，符合QB/T 4463-2013标准，厚度：≥1.8mm，耐开裂性(耐龟裂性)≥2级，耐光色牢度≥4级，甲醛释放量≤0.1 mg/L。可迁移元素(可溶性重金属)：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、砷(As)、钡(Ba)、锑(Sb)和硒(Se)均检测合格：邻苯二甲酸酯的总量≤0.01%，多溴联苯(PBB)：未检出，多溴联苯醚(PBDE)：未检出。 ▲215、采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。三合一连接件：符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。 216.25公分，两用款，纯棉面料，乳胶+椰棕1.2m 床垫：符合QB/T 1952.2-2023、GB/T 6670-2008、GB/T6669-2008标准；外观性能：表面应无破损、表面应清洁、无污渍、绗缝松紧应基本一致、应无明显皱褶、应无明显设计外的色差均检测合格；阻燃性：评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验、回弹性≥45%、压缩永久变形≤4%，甲醛释放量≤0.025㎎/m³、耐久性：垫面(睡眠区域中心)-试验次数:3万次无损 | 张 | 4 | 四五楼住宿区 |
| 47 | 圆茶几 |  | 800W*420H | 800*420 ★217、基材：采用优质橡胶木，并经脱水处理，橡胶木：木材含水率≤10.0%；甲醛释放量未检出；防霉菌性能(防霉菌等级)：土曲霉0级、宛氏拟青霉0级、绳状青霉0级；抗菌性能抑菌率：肺炎克雷伯氏菌≥99.20%、金黄色葡萄球菌≥99.10%、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)≥99.15%、铜绿假单胞菌≥99.20%、白色念珠菌≥99.20%。 ▲218、五金件：采用优质五金配件，经防锈处理，达国家标准。三合一连接件：符合QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，经100小时乙酸盐雾试验后，达到10级。 ▲219、油漆：采用优质环保油漆，油漆：符合GB 18581-2020、GB/T 23997-2009、GB/T 4893.1-2021、GB/T 4893.2-2020、GB/T 4893.3-2020标准；耐冷液1级、耐湿热1级、耐干热1级、附着力0级；有害物质限量要求：voc含量≤295g/L、总铅(Pb)含量未检出、可溶性重金属含量-镉(Cd)含量未检出、可溶性重金属含量-铬(Cr)含量未检出、可溶性重金属含量-汞(Hg)含量未检出、苯含量未检出、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量未检出、多环芳烃总和含量未检出、游离二异氰酸酯总和含量未检出、卤代烃总和含量未检出； | 张 | 44 | 四五楼住宿区 |
| 48 | 休闲椅 |  | 1850W*720D*780H | ★220、面料：采用优质麻布，柔软度好，透气性强，柔软而富于韧性厚度适中，具冬暧夏凉效果。涂层粘着牢度：≥8.6N/10mm，撕裂力：≥38.6N，游离甲醛：≤18.4mg/kg，禁用偶氮染料：未检出，挥发性有机物(VOC)：未检出。 ▲221、框架：采用喷塑粉五金脚，耐碱性，耐酸性，耐沸水性良好。 ★222、海绵：采用高弹阻燃海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。 密度≥50kg/m³，75%压缩永久变形≤5.6%，回弹率≥58%，拉伸强度≥250kPa，伸长率≥280%，撕裂强度≥8N/cm，甲醛释放量≤0.019mg/m²h，TVOC≤0.02mg/m²h。 223、弹簧：优质高强度弹簧。 ▲224、环保喷胶：采用优质环保喷胶，符合国家标准。 | 把 | 44 | 四五楼住宿区 |