- 磋商内容及采购需求

本次采购项目为采暖改造工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

采购需求：

榆林职业技术学院农学院采暖改造，包括行政办公楼更换暖气片，教学楼更换暖气片，88孔窑洞采暖管网改造及自来水改造，女生公寓更换暖气片及外立面改造，锅炉房采暖改造，室外采暖管道改造，男生公寓楼管网改造等，具体内容详见工程量清单。

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：榆林职业技术学院农学院行政办公楼-采暖 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 安装 |  |  |  |  |
| 1 | 030803001009 | 螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN20 |  |  | 个 | 95 |
| 2 | 030803001010 | 螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN25 |  |  | 个 | 190 |
| 3 | 030803005002 | 自动排气阀 1.类型:手动跑风 2.型号、规格: Φ10 |  |  | 个 | 95 |
| 4 | 030805006001 | 钢制柱式散热器 1.片数:28片 2.型号、规格:钢制柱形圆头 中心距600mm 壁厚1.8mm 内外壁防腐 |  |  | 组 | 19 |
| 5 | 030805006032 | 钢制柱式散热器 1.片数:20片 2.型号、规格:钢制柱形圆头 中心距600mm 壁厚1.8mm 内外壁防腐 |  |  | 组 | 52 |
| 6 | 030805006034 | 钢制柱式散热器 1.片数:16片 2.型号、规格:钢制柱形圆头 中心距600mm 壁厚1.8mm 内外壁防腐 |  |  | 组 | 12 |
| 7 | 030805006002 | 钢制柱式散热器 1.片数:8片 2.型号、规格:钢制柱形圆头 中心距1800mm 壁厚1.8mm 内外壁防腐 |  |  | 组 | 7 |
| 8 | 030805006033 | 钢制柱式散热器 1.片数:10片 2.型号、规格:钢制柱形圆头 中心距1800mm 壁厚1.8mm 内外壁防腐 |  |  | 组 | 5 |
| 9 | 030807001001 | 采暖工程系统调整 |  |  | 系统 | 1 |
|  |  | 拆除 |  |  |  |  |
| 10 | 030805006031 | 拆除散热器 1.片数:30片以内 |  |  | 组 | 95 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：榆林职业技术学院农学院行政办公楼-采暖 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临 时设施、扬尘污染治理) |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.3 | 临时设施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 |  |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 二次搬运 |  |  | 项 |  | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  | 项 |  | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 |  | 1 |
| 6 | 施工排水 |  |  | 项 |  | 1 |
| 7 | 施工降水 |  |  | 项 |  | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时 保护设施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  |  | 项 |  | 1 |
| 10 | 其他 |  |  | 项 |  | 1 |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |  |  |
| 11 | 组装平台 |  |  | 项 |  | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 |  |  | 项 |  | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 |  |  | 项 |  | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 |  |  | 项 |  | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 |  |  | 项 |  | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 |  |  | 项 |  | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 |  |  | 项 |  | 1 |
| 25 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：榆林职业技术学院农学院行政办公楼-采暖 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 计日工 |  |  | 项 |  | 1 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 项 |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：榆林职业技术学院农学院教学楼-采暖 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 安装 |  |  |  |  |
| 1 | 030801002001 | 钢管 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :热水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN20 5.连接形式:螺纹连接 6.给水管道消毒、冲洗 |  |  | m | 43 |
| 2 | 030803001009 | 螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN20 |  |  | 个 | 702 |
| 3 | 030803001010 | 螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN25 |  |  | 个 | 116 |
| 4 | 030803005002 | 自动排气阀 1.类型:手动跑风 2.型号、规格: Φ10 |  |  | 个 | 406 |
| 5 | 030803005003 | 自动排气阀 1.类型: 自动排气阀 2.型号、规格:DN20 |  |  | 个 | 6 |
| 6 | 030805006001 | 钢制柱式散热器 1.片数:30片 2.型号、规格:钢制柱形系列 中心距600mm |  |  | 组 | 4 |
| 7 | 030805006035 | 钢制柱式散热器 1.片数:28片 2.型号、规格:钢制柱形圆头 中心距600mm 壁厚1.8mm 内外壁防腐 |  |  | 组 | 8 |
| 8 | 030805006038 | 钢制柱式散热器 1.片数:26片 2.型号、规格:钢制柱形圆头 中心距600mm 壁厚1.8mm 内外壁防腐 |  |  | 组 | 12 |
| 9 | 030805006036 | 钢制柱式散热器 1.片数:24片 2.型号、规格:钢制柱形圆头 中心距600mm 壁厚1.8mm 内外壁防腐 |  |  | 组 | 86 |
| 10 | 030805006032 | 钢制柱式散热器 1.片数:22片 2.型号、规格:钢制柱形圆头 中心距600mm 壁厚1.8mm 内外壁防腐 |  |  | 组 | 78 |
| 11 | 030805006037 | 钢制柱式散热器 1.片数:20片 2.型号、规格:钢制柱形圆头 中心距600mm 壁厚1.8mm 内外壁防腐 |  |  | 组 | 40 |
| 12 | 030805006034 | 钢制柱式散热器 1.片数:18片 2.型号、规格:钢制柱形圆头 中心距600mm |  |  | 组 | 104 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：榆林职业技术学院农学院教学楼-采暖 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 壁厚1.8mm 内外壁防腐 |  |  |  |  |
| 13 | 030805006042 | 钢制柱式散热器 1.片数:16片 2.型号、规格:钢制柱形圆头 中心距600mm 壁厚1.8mm 内外壁防腐 |  |  | 组 | 9 |
| 14 | 030805006033 | 钢制柱式散热器 1.片数:16片 2.型号、规格:钢制柱形圆头 中心距1600mm 壁厚1.8mm 内外壁防腐 |  |  | 组 | 4 |
| 15 | 030805006039 | 钢制柱式散热器 1.片数:12片 2.型号、规格:钢制柱形圆头 中心距1600mm 壁厚1.8mm 内外壁防腐 |  |  | 组 | 4 |
| 16 | 030805006040 | 钢制柱式散热器 1.片数:10片 2.型号、规格:钢制柱形圆头 中心距1600mm 壁厚1.8mm 内外壁防腐 |  |  | 组 | 10 |
| 17 | 030805006041 | 钢制柱式散热器 1.片数:8片 2.型号、规格:钢制柱形圆头 中心距1600mm 壁厚1.8mm 内外壁防腐 |  |  | 组 | 47 |
| 18 | 030807001001 | 采暖工程系统调整 |  |  | 系统 | 1 |
|  |  | 拆除 |  |  |  |  |
| 19 | 030805006031 | 拆除散热器 1.片数:30片以内 |  |  | 组 | 406 |
| 20 | 030801002002 | 拆除DN20管 |  |  | m | 43 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：榆林职业技术学院农学院教学楼-采暖 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临 时设施、扬尘污染治理) |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.3 | 临时设施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 |  |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 二次搬运 |  |  | 项 |  | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  | 项 |  | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 |  | 1 |
| 6 | 施工排水 |  |  | 项 |  | 1 |
| 7 | 施工降水 |  |  | 项 |  | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时 保护设施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  |  | 项 |  | 1 |
| 10 | 其他 |  |  | 项 |  | 1 |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |  |  |
| 11 | 组装平台 |  |  | 项 |  | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 |  |  | 项 |  | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 |  |  | 项 |  | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 |  |  | 项 |  | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 |  |  | 项 |  | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 |  |  | 项 |  | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 |  |  | 项 |  | 1 |
| 25 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：榆林职业技术学院农学院教学楼-采暖 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 计日工 |  |  | 项 |  | 1 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 项 |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：榆林职业技术学院农学院88孔窑采暖改造-采暖 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 安装 |  |  |  |  |
| 1 | 030801002001 | 钢管 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :热水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN50 5.连接形式:螺纹连接 6.给水管道消毒、冲洗 |  |  | m | 27.5 |
| 2 | 030801002002 | 钢管 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :热水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN40 5.连接形式:螺纹连接 6.给水管道消毒、冲洗 |  |  | m | 30 |
| 3 | 030801002003 | 钢管 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :热水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN32 5.连接形式:螺纹连接 6.给水管道消毒、冲洗 |  |  | m | 28.5 |
| 4 | 030801002004 | 钢管 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :热水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:螺纹连接 6.给水管道消毒、冲洗 |  |  | m | 25 |
| 5 | 030807001001 | 采暖工程系统调整 |  |  | 系统 | 1 |
|  |  | 拆除 |  |  |  |  |
| 6 | 030801002005 | 拆除DN32-50管 |  |  | m | 86 |
| 7 | 030801002006 | 拆除DN25管 |  |  | m | 25 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：榆林职业技术学院农学院88孔窑采暖改造-采暖 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临 时设施、扬尘污染治理) |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.3 | 临时设施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 |  |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 二次搬运 |  |  | 项 |  | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  | 项 |  | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 |  | 1 |
| 6 | 施工排水 |  |  | 项 |  | 1 |
| 7 | 施工降水 |  |  | 项 |  | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时 保护设施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  |  | 项 |  | 1 |
| 10 | 其他 |  |  | 项 |  | 1 |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |  |  |
| 11 | 组装平台 |  |  | 项 |  | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 |  |  | 项 |  | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 |  |  | 项 |  | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 |  |  | 项 |  | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 |  |  | 项 |  | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 |  |  | 项 |  | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 |  |  | 项 |  | 1 |
| 25 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：榆林职业技术学院农学院88孔窑采暖改造-采暖 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 计日工 |  |  | 项 |  | 1 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 项 |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：榆林职业技术学院农学院88孔窑室外自来水改造 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外） :室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :水 3.材质:PP-R管 4.规格:De32 5.连接形式:热熔连接 6.给水管道消毒、冲洗 |  |  | m | 45 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：榆林职业技术学院农学院88孔窑室外自来水改造 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临 时设施、扬尘污染治理) |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.3 | 临时设施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 |  |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 二次搬运 |  |  | 项 |  | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  | 项 |  | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 |  | 1 |
| 6 | 施工排水 |  |  | 项 |  | 1 |
| 7 | 施工降水 |  |  | 项 |  | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时 保护设施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  |  | 项 |  | 1 |
| 10 | 其他 |  |  | 项 |  | 1 |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |  |  |
| 11 | 组装平台 |  |  | 项 |  | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 |  |  | 项 |  | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 |  |  | 项 |  | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 |  |  | 项 |  | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 |  |  | 项 |  | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 |  |  | 项 |  | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 |  |  | 项 |  | 1 |
| 25 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：榆林职业技术学院农学院88孔窑室外自来水改造 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 计日工 |  |  | 项 |  | 1 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 项 |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：榆林职业技术学院农学院88孔窑室外自来水改造- 土建 |  |  | 专业：土建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 010101002001 | 挖土方 1.土壤类别:综合土 2.挖土平均厚度:1.6m 3.弃土运距:暂不计 |  |  | m3 | 48 |
| 2 | 010103001001 | 土(石)方回填 1.土质要求:现场土 2.夯填(碾压):夯填 |  |  | m3 | 48 |
| 3 | AB001 | 破坏原有混凝土硬化 |  |  | m2 | 50.4 |
| 4 | 040203005001 | 水泥混凝土 1.15cm厚C25混凝土面层 2.20cm厚3:7灰土基层 |  |  | m2 | 50.4 |
| 5 | AB002 | 破坏原有台阶 |  |  | m2 | 5 |
| 6 | 020108003001 | 水泥砂浆台阶面 1.砖砌台阶 2.水泥砂浆台阶面 |  |  | m2 | 5 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：榆林职业技术学院农学院88孔窑室外自来水改造- 土建 |  |  | 专业：土建工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临 时设施、扬尘污染治理) |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.3 | 临时设施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费(建筑工程) |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.5 | 扬尘污染治理费(装饰工程) |  |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  | 项 |  | 1 |
| 2.1 | 人工土石方 |  |  | 项 |  | 1 |
| 2.2 | 机械土石方 |  |  | 项 |  | 1 |
| 2.3 | 桩基工程 |  |  | 项 |  | 1 |
| 2.4 | 一般土建 |  |  | 项 |  | 1 |
| 2.5 | 装饰装修 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 二次搬运 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3.1 | 人工土石方 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3.2 | 机械土石方 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3.3 | 桩基工程 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3.4 | 一般土建 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3.5 | 装饰装修 |  |  | 项 |  | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  | 项 |  | 1 |
| 4.1 | 人工土石方 |  |  | 项 |  | 1 |
| 4.2 | 机械土石方 |  |  | 项 |  | 1 |
| 4.3 | 桩基工程 |  |  | 项 |  | 1 |
| 4.4 | 一般土建 |  |  | 项 |  | 1 |
| 4.5 | 装饰装修 |  |  | 项 |  | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 |  | 1 |
| 6 | 施工排水 |  |  | 项 |  | 1 |
| 7 | 施工降水 |  |  | 项 |  | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时 保护设施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  |  | 项 |  | 1 |
| 10 | 其他 |  |  | 项 |  | 1 |
| 二 | 建筑工程 |  |  |  |  |  |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |
| 12 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |  |  |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：榆林职业技术学院农学院88孔窑室外自来水改造- 土建 |  |  | 专业：土建工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 |  |  | 项 |  | 1 |
| 三 | 装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 14 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |
| 15 | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 |  |  | 项 |  | 1 |
| 16 | 室内空气污染测试 |  |  | 项 |  | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：榆林职业技术学院农学院88孔窑室外自来水改造 -土建 |  |  | 专业：土建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 计日工 |  |  | 项 |  | 1 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 项 |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：榆林职业技术学院农学院女生公寓楼-采暖 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 安装 |  |  |  |  |
| 1 | 030803001001 | 螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN20 |  |  | 个 | 298 |
| 2 | 030803005001 | 自动排气阀 1.类型:手动跑风 2.型号、规格: Φ10 |  |  | 个 | 149 |
| 3 | 030805006001 | 钢制柱式散热器 1.片数:26片 2.型号、规格:钢制柱形圆头 中心距600mm 壁厚1.8mm 内外壁防腐 |  |  | 组 | 20 |
| 4 | 030805006002 | 钢制柱式散热器 1.片数:24片 2.型号、规格:钢制柱形圆头 中心距600mm 壁厚1.8mm 内外壁防腐 |  |  | 组 | 61 |
| 5 | 030805006003 | 钢制柱式散热器 1.片数:22片 2.型号、规格:钢制柱形圆头 中心距600mm 壁厚1.8mm 内外壁防腐 |  |  | 组 | 4 |
| 6 | 030805006004 | 钢制柱式散热器 1.片数:20片 2.型号、规格:钢制柱形圆头 中心距600mm 壁厚1.8mm 内外壁防腐 |  |  | 组 | 64 |
| 7 | 030807001001 | 采暖工程系统调整 |  |  | 系统 | 1 |
|  |  | 拆除 |  |  |  |  |
| 8 | 030805006005 | 拆除散热器 1.片数:30片以内 |  |  | 组 | 149 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：榆林职业技术学院农学院女生公寓楼-采暖 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临 时设施、扬尘污染治理) |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.3 | 临时设施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 |  |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 二次搬运 |  |  | 项 |  | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  | 项 |  | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 |  | 1 |
| 6 | 施工排水 |  |  | 项 |  | 1 |
| 7 | 施工降水 |  |  | 项 |  | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时 保护设施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  |  | 项 |  | 1 |
| 10 | 其他 |  |  | 项 |  | 1 |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |  |  |
| 11 | 组装平台 |  |  | 项 |  | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 |  |  | 项 |  | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 |  |  | 项 |  | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 |  |  | 项 |  | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 |  |  | 项 |  | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 |  |  | 项 |  | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 |  |  | 项 |  | 1 |
| 25 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：榆林职业技术学院农学院女生公寓楼-采暖 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 计日工 |  |  | 项 |  | 1 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 项 |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：榆林职业技术学院农学院女生公寓外立面改造 |  |  | 专业：土建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 010803003001 | 保温隔热墙 1.耐碱玻纤网格布 2.50mm聚苯乙烯泡沫板 |  |  | m2 | 1738.65 |
| 2 | 020201001001 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:外砖墙 2.面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 |  |  | m2 | 1738.65 |
| 3 | 020507001001 | 刷喷涂料 1.基层类型:一般抹灰面 2.涂料品种、刷喷遍数:无光外用丙烯酸涂料 |  |  | m2 | 1738.65 |
| 4 | BB001 | 拆除落水管 |  |  | m | 80 |
| 5 | 010702004001 | 屋面排水管 1.排水管品种、规格、品牌、颜色:塑料(PVC) 2.横式出水口及水落斗:8处 |  |  | m | 80 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：榆林职业技术学院农学院女生公寓外立面改造 |  |  | 专业：土建工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临 时设施、扬尘污染治理) |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.3 | 临时设施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费(建筑工程) |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.5 | 扬尘污染治理费(装饰工程) |  |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  | 项 |  | 1 |
| 2.1 | 人工土石方 |  |  | 项 |  | 1 |
| 2.2 | 机械土石方 |  |  | 项 |  | 1 |
| 2.3 | 桩基工程 |  |  | 项 |  | 1 |
| 2.4 | 一般土建 |  |  | 项 |  | 1 |
| 2.5 | 装饰装修 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 二次搬运 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3.1 | 人工土石方 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3.2 | 机械土石方 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3.3 | 桩基工程 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3.4 | 一般土建 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3.5 | 装饰装修 |  |  | 项 |  | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  | 项 |  | 1 |
| 4.1 | 人工土石方 |  |  | 项 |  | 1 |
| 4.2 | 机械土石方 |  |  | 项 |  | 1 |
| 4.3 | 桩基工程 |  |  | 项 |  | 1 |
| 4.4 | 一般土建 |  |  | 项 |  | 1 |
| 4.5 | 装饰装修 |  |  | 项 |  | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 |  | 1 |
| 6 | 施工排水 |  |  | 项 |  | 1 |
| 7 | 施工降水 |  |  | 项 |  | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时 保护设施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  |  | 项 |  | 1 |
| 10 | 其他 |  |  | 项 |  | 1 |
| 二 | 建筑工程 |  |  |  |  |  |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |
| 12 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |  |  |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：榆林职业技术学院农学院女生公寓外立面改造 |  |  | 专业：土建工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 |  |  | 项 |  | 1 |
| 三 | 装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 14 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |
| 15 | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 |  |  | 项 |  | 1 |
| 16 | 室内空气污染测试 |  |  | 项 |  | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：榆林职业技术学院农学院女生公寓外立面改造 |  |  | 专业：土建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 计日工 |  |  | 项 |  | 1 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 项 |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：榆林职业技术学院农学院锅炉房-采暖 |  |  | 专业：工业管道工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 安装 |  |  |  |  |
| 1 | 030601004001 | 钢管 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :热水 3.材质:无缝钢管 4.规格:DN200 5.连接形式:焊接连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 手工除锈后，刷樟丹两道， 50mm厚橡塑保温。 7.给水管道消毒、冲洗 、压力试验 |  |  | m | 18 |
| 2 | 030607003001 | 低压法兰阀门 1.阀门类型、材质、型号、规格:截止阀 DN2 00 2.法兰结构、材质、规格、焊接方式:碳钢平焊 法兰 |  |  | 个 | 4 |
| 3 | 030109001001 | 离心式泵 1.名称:立式离心泵 (配控制柜） 2.型号:45KW |  |  | 台 | 4 |
| 4 | 030204018001 | 总配电箱 |  |  | 台 | 1 |
| 5 | 030807001001 | 采暖工程系统调整 |  |  | 系统 | 1 |
|  |  | 拆除 |  |  |  |  |
| 6 | 030801002001 | 拆除DN100管 |  |  | m | 18 |
| 7 | 030109001002 | 拆除立式离心泵 （配控制柜） |  |  | 台 | 4 |
| 8 | 030204018002 | 总配电箱 |  |  | 台 | 1 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：榆林职业技术学院农学院锅炉房-采暖 |  |  | 专业：工业管道工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临 时设施、扬尘污染治理) |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.3 | 临时设施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 |  |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 二次搬运 |  |  | 项 |  | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  | 项 |  | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 |  | 1 |
| 6 | 施工排水 |  |  | 项 |  | 1 |
| 7 | 施工降水 |  |  | 项 |  | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时 保护设施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  |  | 项 |  | 1 |
| 10 | 其他 |  |  | 项 |  | 1 |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |  |  |
| 11 | 组装平台 |  |  | 项 |  | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 |  |  | 项 |  | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 |  |  | 项 |  | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 |  |  | 项 |  | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 |  |  | 项 |  | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 |  |  | 项 |  | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 |  |  | 项 |  | 1 |
| 25 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：榆林职业技术学院农学院锅炉房-采暖 |  |  | 专业：工业管道工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 计日工 |  |  | 项 |  | 1 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 项 |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：榆林职业技术学院农学院室外-采暖 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 安装 |  |  |  |  |
| 1 | 030801002001 | 钢管 1.安装部位（室内、外） :室外地沟 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :水 3.材质:预制保温无缝钢管 4.规格:DN200 5.连接形式:焊接 6.给水管道消毒、冲洗 |  |  | m | 114 |
| 2 | 030801002002 | 钢管 1.安装部位（室内、外） :室外地沟 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :水 3.材质:预制保温无缝钢管 4.规格:DN100 5.连接形式:焊接 6.给水管道消毒、冲洗 |  |  | m | 225 |
| 3 | 030803003001 | 焊接法兰阀门 1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN100 |  |  | 个 | 4 |
| 4 | 030803003002 | 焊接法兰阀门 1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN80 |  |  | 个 | 2 |
| 5 | 030803001001 | 螺纹阀门 1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN25 |  |  | 个 | 2 |
| 6 | 030807001001 | 采暖工程系统调整 |  |  | 系统 | 1 |
|  |  | 拆除 |  |  |  |  |
| 7 | 030801002003 | 拆除DN50-100管 |  |  | m | 366 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：榆林职业技术学院农学院室外-采暖 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临 时设施、扬尘污染治理) |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.3 | 临时设施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 |  |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 二次搬运 |  |  | 项 |  | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  | 项 |  | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 |  | 1 |
| 6 | 施工排水 |  |  | 项 |  | 1 |
| 7 | 施工降水 |  |  | 项 |  | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时 保护设施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  |  | 项 |  | 1 |
| 10 | 其他 |  |  | 项 |  | 1 |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |  |  |
| 11 | 组装平台 |  |  | 项 |  | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 |  |  | 项 |  | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 |  |  | 项 |  | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 |  |  | 项 |  | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 |  |  | 项 |  | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 |  |  | 项 |  | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 |  |  | 项 |  | 1 |
| 25 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：榆林职业技术学院农学院室外-采暖 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 计日工 |  |  | 项 |  | 1 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 项 |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：榆林职业技术学院农学院室外-土建 |  |  | 专业：土建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 010101002001 | 挖土方 1.土壤类别:综合土 2.挖土平均厚度:1.8m 3.弃土运距:暂不计 |  |  | m3 | 468 |
| 2 | 010306002001 | 室外不靠墙地沟1000*1200 |  |  | m | 130 |
| 3 | 010412008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 1.圆钢10以内:1.06t 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:商砼 |  |  | m3 | 42.64 |
| 4 | 010103001001 | 土(石)方回填 1.土质要求:现场土 2.夯填(碾压):人铺机压 |  |  | m3 | 312 |
| 5 | AB001 | 破坏原有混凝土硬化 |  |  | m2 | 20.7 |
| 6 | 040203005001 | 水泥混凝土 1.15cm厚C25混凝土面层 2.20cm厚3:7灰土基层 |  |  | m2 | 20.7 |
| 7 | AB002 | 破坏原有台阶 |  |  | m2 | 6.48 |
| 8 | 020108003001 | 水泥砂浆台阶面 1.砖砌台阶 2.水泥砂浆台阶面 |  |  | m2 | 6.48 |
| 9 | AB003 | 破坏原有平铺转面层 |  |  | m2 | 23.22 |
| 10 | 040203006001 | 块料面层 1.平铺砖面层 |  |  | m2 | 23.22 |
| 11 | AB004 | 破坏原有散水 |  |  | m2 | 102.2 |
| 12 | 010407002001 | 恢复原有散水 1. 60厚C15混凝土面层撒1： 1水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层 3. 素土夯实向外坡4% |  |  | m2 | 102.2 |
| 13 | 010303003001 | 砖砌检查井 1.规格、尺寸:1.8*1.8*2M 2.100厚C15混凝土垫层 3.240厚砖砌井壁，防水砂浆抹面 4.预制混凝土盖板 5.井盖及防坠网 |  |  | 座 | 5 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：榆林职业技术学院农学院室外-土建 |  |  | 专业：土建工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临 时设施、扬尘污染治理) |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.3 | 临时设施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费(建筑工程) |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.5 | 扬尘污染治理费(装饰工程) |  |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  | 项 |  | 1 |
| 2.1 | 人工土石方 |  |  | 项 |  | 1 |
| 2.2 | 机械土石方 |  |  | 项 |  | 1 |
| 2.3 | 桩基工程 |  |  | 项 |  | 1 |
| 2.4 | 一般土建 |  |  | 项 |  | 1 |
| 2.5 | 装饰装修 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 二次搬运 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3.1 | 人工土石方 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3.2 | 机械土石方 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3.3 | 桩基工程 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3.4 | 一般土建 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3.5 | 装饰装修 |  |  | 项 |  | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  | 项 |  | 1 |
| 4.1 | 人工土石方 |  |  | 项 |  | 1 |
| 4.2 | 机械土石方 |  |  | 项 |  | 1 |
| 4.3 | 桩基工程 |  |  | 项 |  | 1 |
| 4.4 | 一般土建 |  |  | 项 |  | 1 |
| 4.5 | 装饰装修 |  |  | 项 |  | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 |  | 1 |
| 6 | 施工排水 |  |  | 项 |  | 1 |
| 7 | 施工降水 |  |  | 项 |  | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时 保护设施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  |  | 项 |  | 1 |
| 10 | 其他 |  |  | 项 |  | 1 |
| 二 | 建筑工程 |  |  |  |  |  |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |
| 12 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |  |  |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：榆林职业技术学院农学院室外-土建 |  |  | 专业：土建工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 |  |  | 项 |  | 1 |
| 三 | 装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 14 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |
| 15 | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 |  |  | 项 |  | 1 |
| 16 | 室内空气污染测试 |  |  | 项 |  | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：榆林职业技术学院农学院室外-土建 |  |  | 专业：土建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 计日工 |  |  | 项 |  | 1 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 项 |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：垃圾外运 |  |  | 专业：土建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | AB001 | 垃圾外运15km |  |  | m3 | 195.4 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：垃圾外运 |  |  | 专业：土建工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临 时设施、扬尘污染治理) |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.3 | 临时设施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费(建筑工程) |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.5 | 扬尘污染治理费(装饰工程) |  |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  | 项 |  | 1 |
| 2.1 | 人工土石方 |  |  | 项 |  | 1 |
| 2.2 | 机械土石方 |  |  | 项 |  | 1 |
| 2.3 | 桩基工程 |  |  | 项 |  | 1 |
| 2.4 | 一般土建 |  |  | 项 |  | 1 |
| 2.5 | 装饰装修 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 二次搬运 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3.1 | 人工土石方 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3.2 | 机械土石方 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3.3 | 桩基工程 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3.4 | 一般土建 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3.5 | 装饰装修 |  |  | 项 |  | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  | 项 |  | 1 |
| 4.1 | 人工土石方 |  |  | 项 |  | 1 |
| 4.2 | 机械土石方 |  |  | 项 |  | 1 |
| 4.3 | 桩基工程 |  |  | 项 |  | 1 |
| 4.4 | 一般土建 |  |  | 项 |  | 1 |
| 4.5 | 装饰装修 |  |  | 项 |  | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 |  | 1 |
| 6 | 施工排水 |  |  | 项 |  | 1 |
| 7 | 施工降水 |  |  | 项 |  | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时 保护设施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  |  | 项 |  | 1 |
| 10 | 其他 |  |  | 项 |  | 1 |
| 二 | 建筑工程 |  |  |  |  |  |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |
| 12 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |  |  |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：垃圾外运 |  |  | 专业：土建工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 |  |  | 项 |  | 1 |
| 三 | 装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 14 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |
| 15 | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 |  |  | 项 |  | 1 |
| 16 | 室内空气污染测试 |  |  | 项 |  | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：垃圾外运 |  |  | 专业：土建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 计日工 |  |  | 项 |  | 1 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 项 |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：榆林职业技术学院农学院男生公寓-采暖 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 安装 |  |  |  |  |
| 1 | 030801002001 | 钢管 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :给水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN100 5.连接形式:螺纹连接 6.给水管道消毒、冲洗 |  |  | m | 30 |
| 2 | 030801002002 | 钢管 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :给水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN80 5.连接形式:螺纹连接 6.给水管道消毒、冲洗 |  |  | m | 129 |
| 3 | 030801002003 | 钢管 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :给水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN50 5.连接形式:螺纹连接 6.给水管道消毒、冲洗 |  |  | m | 29 |
| 4 | 030801002004 | 钢管 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :给水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN40 5.连接形式:螺纹连接 6.给水管道消毒、冲洗 |  |  | m | 24 |
| 5 | 030801002005 | 钢管 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :给水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN32 5.连接形式:螺纹连接 6.给水管道消毒、冲洗 |  |  | m | 24 |
| 6 | 030801002006 | 钢管 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :给水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:螺纹连接 6.给水管道消毒、冲洗 |  |  | m | 14 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：榆林职业技术学院农学院男生公寓-采暖 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 7 | 030801002007 | 钢管 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水） :给水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN20 5.连接形式:螺纹连接 6.给水管道消毒、冲洗 |  |  | m | 11 |
| 8 | 030803003001 | 焊接法兰阀门 1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN70 |  |  | 个 | 2 |
| 9 | CB001 | 楼板打洞 |  |  | 个 | 3 |
| 10 | CB002 | 墙体打洞及穿墙套管DN50 |  |  | 个 | 20 |
| 11 | CB003 | 部分管道保温 |  |  | 项 | 1 |
| 12 | 030807001001 | 采暖工程系统调整 |  |  | 系统 | 1 |
|  |  | 拆除 |  |  |  |  |
| 13 | 030801002008 | 拆除DN80管 |  |  | m | 25 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：榆林职业技术学院农学院男生公寓-采暖 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临 时设施、扬尘污染治理) |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.3 | 临时设施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 |  |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 二次搬运 |  |  | 项 |  | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  | 项 |  | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 |  | 1 |
| 6 | 施工排水 |  |  | 项 |  | 1 |
| 7 | 施工降水 |  |  | 项 |  | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时 保护设施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  |  | 项 |  | 1 |
| 10 | 其他 |  |  | 项 |  | 1 |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |  |  |
| 11 | 组装平台 |  |  | 项 |  | 1 |
| 12 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 13 | 压力容器和高压管道的检验 |  |  | 项 |  | 1 |
| 14 | 焦炉施工大棚 |  |  | 项 |  | 1 |
| 15 | 焦炉烘炉、热态工程 |  |  | 项 |  | 1 |
| 16 | 管道安装后的充气保护措施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 17 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 18 | 现场施工围栏 |  |  | 项 |  | 1 |
| 19 | 长输管道临时水工保护措施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 20 | 长输管道施工便道 |  |  | 项 |  | 1 |
| 21 | 长输管道跨越或穿越施工措施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 22 | 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 23 | 长输管道工程施工队伍调遣 |  |  | 项 |  | 1 |
| 24 | 格架式抱杆 |  |  | 项 |  | 1 |
| 25 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：榆林职业技术学院农学院男生公寓-采暖 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 计日工 |  |  | 项 |  | 1 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 项 |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：预留金 |  |  | 专业：土建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：预留金 |  |  | 专业：土建工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临 时设施、扬尘污染治理) |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.3 | 临时设施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费(建筑工程) |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.5 | 扬尘污染治理费(装饰工程) |  |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  | 项 |  | 1 |
| 2.1 | 人工土石方 |  |  | 项 |  | 1 |
| 2.2 | 机械土石方 |  |  | 项 |  | 1 |
| 2.3 | 桩基工程 |  |  | 项 |  | 1 |
| 2.4 | 一般土建 |  |  | 项 |  | 1 |
| 2.5 | 装饰装修 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 二次搬运 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3.1 | 人工土石方 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3.2 | 机械土石方 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3.3 | 桩基工程 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3.4 | 一般土建 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3.5 | 装饰装修 |  |  | 项 |  | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  | 项 |  | 1 |
| 4.1 | 人工土石方 |  |  | 项 |  | 1 |
| 4.2 | 机械土石方 |  |  | 项 |  | 1 |
| 4.3 | 桩基工程 |  |  | 项 |  | 1 |
| 4.4 | 一般土建 |  |  | 项 |  | 1 |
| 4.5 | 装饰装修 |  |  | 项 |  | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 |  | 1 |
| 6 | 施工排水 |  |  | 项 |  | 1 |
| 7 | 施工降水 |  |  | 项 |  | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时 保护设施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  |  | 项 |  | 1 |
| 10 | 其他 |  |  | 项 |  | 1 |
| 二 | 建筑工程 |  |  |  |  |  |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |
| 12 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |  |  |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：预留金 |  |  | 专业：土建工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 |  |  | 项 |  | 1 |
| 三 | 装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 14 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |
| 15 | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 |  |  | 项 |  | 1 |
| 16 | 室内空气污染测试 |  |  | 项 |  | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：预留金 |  |  | 专业：土建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 计日工 |  |  | 项 |  | 1 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 项 |  | 1 |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：前期费用 |  |  | 专业：土建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | AB001 | 工程设计费 |  |  | 项 | 1 |
| 2 | AB002 | 施工监理费 |  |  | 项 | 1 |
| 3 | AB003 | 预算编制费 |  |  | 项 | 1 |
| 4 | AB004 | 招标代理服务费 |  |  | 项 | 1 |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：前期费用 |  |  | 专业：土建工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临 时设施、扬尘污染治理) |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.3 | 临时设施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.4 | 扬尘污染治理费(建筑工程) |  |  | 项 |  | 1 |
| 1.5 | 扬尘污染治理费(装饰工程) |  |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  | 项 |  | 1 |
| 2.1 | 人工土石方 |  |  | 项 |  | 1 |
| 2.2 | 机械土石方 |  |  | 项 |  | 1 |
| 2.3 | 桩基工程 |  |  | 项 |  | 1 |
| 2.4 | 一般土建 |  |  | 项 |  | 1 |
| 2.5 | 装饰装修 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 二次搬运 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3.1 | 人工土石方 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3.2 | 机械土石方 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3.3 | 桩基工程 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3.4 | 一般土建 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3.5 | 装饰装修 |  |  | 项 |  | 1 |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  | 项 |  | 1 |
| 4.1 | 人工土石方 |  |  | 项 |  | 1 |
| 4.2 | 机械土石方 |  |  | 项 |  | 1 |
| 4.3 | 桩基工程 |  |  | 项 |  | 1 |
| 4.4 | 一般土建 |  |  | 项 |  | 1 |
| 4.5 | 装饰装修 |  |  | 项 |  | 1 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 项 |  | 1 |
| 6 | 施工排水 |  |  | 项 |  | 1 |
| 7 | 施工降水 |  |  | 项 |  | 1 |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时 保护设施 |  |  | 项 |  | 1 |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  |  | 项 |  | 1 |
| 10 | 其他 |  |  | 项 |  | 1 |
| 二 | 建筑工程 |  |  |  |  |  |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  |  | 项 |  | 1 |
| 12 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |  |  |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：前期费用 |  |  | 专业：土建工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 |  |  | 项 |  | 1 |
| 三 | 装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 14 | 脚手架 |  |  | 项 |  | 1 |
| 15 | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 |  |  | 项 |  | 1 |
| 16 | 室内空气污染测试 |  |  | 项 |  | 1 |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：前期费用 |  |  | 专业：土建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 项 |  | 1 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  | 项 |  | 1 |
| 3 | 计日工 |  |  | 项 |  | 1 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 项 |  | 1 |