| 志丹县地下水动态监测站网仪器参数清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 |
| 一（1） | 一体化压力式地下水水位监测仪 | 1、工作电源、电压 地面分站电池：7.2V. 2、工作电流 工作电流（不含通讯模块）：≤100mA； 工作电流（含通讯模块）：≤300mA 休眠状态工作电流：≤100μA。 休眠状态工作电流: 平均值≤10µA 3、传输方式 a)上传数据给上级设备（主站）方式：GPRS/GSM； 通信方式: 4G全网通，支持中国移动、联通、电信 网络频段 LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 b)采集下级设备（传感器）数据方式：RS485,波特率1200bps。 支持波特率1200-230400；数据位:8、7；停止位：1、2；校验位：奇、偶、无校验 4、分站端口 a)电源输入口：2路； b)GSM模块输入输出端口： 1路； 可控电源输出 1路 输出供电电压，最大电流1A 数字量输入 2路 支持2~36V高电平检测 模拟电压输入 1路 支持0-36V电压采集 模拟电流输入 1路 支持0-20ma采集 c)信号采集输入口数量：1路，RS485； 2路，频率信号。 5、精度 a)频率测量精度：±0.05%；分辨率：1Hz b)电池电压测量精度：±0.1%；分辨率：0.1V 扩展功能 1) 支持二次开发定制； 2) 支持进行固件升级； | 套 | 32 |
| 一（2） | 传感器参数 | 1、工作电压及电流 工作电压：（6～10）VDC； 5~36V 工作电流：≤30 mA。 2、测量范围 压力传感器：（0.00～10.00）MPa； 温度传感器：（0.00～100.00）℃。 压力传感器：（0.00～20.00）MPa； 温度传感器：（-10.00～100.00）℃。 3、基本误差 压力传感器：不超过±0.05 MPa； 温度传感器：不超过±2.5 ℃。 压力传感器：不超过±0.01 MPa； 温度传感器：不超过±1 ℃。 4、输出信号制式 数字信号：传输速率为1200bps，电平不小于3V。 数字信号：传输速率为1200-19200bps 5、传感器到电源的距离：2km； 传感器到电源的距离：2.5km； 6、引压接口：M20×1.5外螺纹； 7、参数：Ui:12.2V,Ii:255mA,Li：0μH，Ci：0μF。 | 米 | 1580 |
| 二 | 智能数据收发装置 | 供电电源:220VAC 与主站通讯方式:RS232 与主站通讯方式:RS232/RS485 RS232通讯距离：15米 通讯距离：50米 数据传输方式:GSM 数据传输方式:4G 通讯速率:9600bps | 台 | 1 |
| 三 | 主站服务器 | 1*Hygon G5 7390 CPU模块 2 * 32GB 2Rx4 DDR4-3200 CAS-22-22-22 RDIMM内存模块 2*4T 7.2K 3.5通用硬盘模块(CMCTO); G5 2U X8X16X8 PCIE3 Riser(槽位1/2)模块(CTO&BTO); 阵列卡 无缓存; G2超级电容模块(CTO&BTO); 4端口1GE电接口OCP3.0网卡(CTO&BTO); 1 * 550W交流&240V高压直流电源模块 6 * G5 2U 6038风扇模块(CTO&BTO); G5 2U滚珠滑轨(CTO&BTO) 3*5*9 | 台 | 1 |