项目内容具体技术指标要求：

| 指标项目 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1、研究内容 | 1.1复杂城市环境下的高精度电波传播模型研究 | - 针对城市环境中复杂天线形式及阵列规模等因素，建立天线模型，确保天线的精确计算。 - 针对城市环境多径传播场景，建立高精度电波传播计算模型。 - 研究天线模型与高精度电波传播模型的接口算法，实现二者的协同求解。 |
|  | 1.2超宽带实时电磁感知技术研究 | - 研制电磁信号测量与校准装置，实现超宽带范围电磁信号精确感知。 - 研制高效数据传输与处理网络，实现城市街区电磁数据的快速获取、传输与分析。 |
|  | 1.3基于仿真与实测融合的电磁态势表征方法研究 | - 研究复杂城市环境下电磁数据的采集、清洗及预处理方法。建立数据质量评估体系，对清洗与预处理后的数据进行质量检测，确保数据的可靠性。 - 研究态势计算结果数据与监测数据的在线融合计算方法，实现真实电磁环境的准确重构，建立可供实际应用使用的电磁环境基础数据集。 |
|  | 1.4典型场景下的潜在干扰预警研究 | - 针对复杂城市环境下设台审批场景，研究如何使用电磁态势数据对频率指配冲突进行预警。 - 针对重大活动保障中的用频冲突问题，研究如何使用电磁态势数据对频率指配冲突进行预警。 |
| 2、指标要求 | 2.1 | - 计算与感知频段范围：30MHz-6GHz；实时感知最大带宽≥25MHz；分辨率带宽：10Hz-10MHz。 |
|  | 2.2 | - 电磁态势准确度：计算融合数据与实际测量结果趋势基本一致，场强预测均方根误差视距场景不超过7dB，非视距场景不超过9dB。 |
|  | 2.3 | - 融合电磁态势刷新速度：≤60s(1km*1km城市区域)。 |
|  | 2.4 | - 支持设台审批及重大活动保障中的频率指配冲突预警。 |