采购需求

- 一、项目概况： 按照平安医院建设相关要求，为解决人员流动频繁带来的出入管理低效、重点区域安全管控不足等问题，需安装人脸识别系统。

- 二、采购内容： - 智能视频监控一体机 1台 - 2、希捷16TB硬盘 4块 - 3、人员布控系统 1块 - 4、视频摄像机系统通道授权 - 5、智能物联综合管理平台 1台 - 6、原有平台硬件升级 4条

- 三、技术要求： - 智能视频监控一体机 - 1、主处理器：64位高性能多核处理器 - 2、操作系统：国产操作系统 - 3、GPU：设备内置32颗高性能GPU，单颗GPU算力22TOPS（int8），每颗GPU最多可虚拟成4个智能引擎，每个智能引擎支持最多单独运行一类算法（以具体算法的加载要求为准） - 4、后智能分析：支持最大选配16类算法；后智能分析支持实时模式和分时轮巡模式切换，在分时轮巡模式下，依据算法能力不同，可配置分时视频分析和轮巡视频分析；支持展示所有安装的算法及版本，展示算法状态，可对已安装的算法进行手动更新 - 5、高空抛物：配套高空抛物摄像机，支持高空抛物轨迹显示 - 6、人脸检测（前智能）：配套前智能摄像机，支持384路200万或384路400万分辨率前智能 - 7、人脸识别（前智能）：配套前智能摄像机，支持384路200万或384路400万分辨率前智能 - 8、结构化（前智能）：配套前智能摄像机，支持384路200万或384路400万分辨率前智能 - 9、通用行为分析（前智能）：配套前智能摄像机，支持384路200万或384路400万分辨率前智能 - 10、人数统计：配套前端摄像机，支持绊线人数统计；区域人数统计；排队人数统计；拥堵检测 - 11、接入路数：384路 - 12、网络带宽：1280Mbps接入、1280Mbps存储、1280Mbps转发 - 13、分辨率：32MP；24MP；16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p； - 14、解码能力：2路24MP，3路24MP(24fps)，4路16Mp(25fps)，7路12MP (20fps)，7路8MP (30fps)，14路8MP (15fps)，9路6MP(30fps)，11路5MP(30fps)，13路5MP (25fps)，14路4MP (30fps)，22路4MP (20fps)，18路3MP (30fps)，22路3MP (25fps)，14路1080p (60fps)，28路1080p (30fps)，63路720p (30fps) - 15、音频输入：1路 - 16、音频输出：1路 - 17、报警输入：16路 - 18、报警输出：8路 - 19、硬盘接口：24个；SATA；单盘最大24TB - 20、电源接口：1+1冗余电源 - 21、外观形态：4U机架 - 22、供电方式：100–127/200–240VAC，50/60Hz，4.5/2A（×2） - 23、净重：24.50kg - 24、产品尺寸：机箱：446mm×543.4mm×175mm（宽×深×高）；最大尺寸：482.6mm（含挂耳）×543.4mm×175mm（宽×深×高） - 25、工作温度：0℃～+45℃ - 26、储存温度：-20℃～+70℃ - 27、工作湿度：10%～90%RH（无凝结） - 28、储存湿度：5%～95%RH（无凝结） - 29、认证：CCC：GB17625.1, GB4943.1, GB/T9254.1 委托检测：GB 20815 型式检测：GB/T 28181 节能：CQC3135 - 30、▲支持利用大模型进行算法生成以及配置预警功能，输入指定文本可自定义生成算法，可选择通道部署自定义算法模型，实现定时抓图/事件图片分析，相似度达到阈值时及时触发报警，支持联动录像抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC 报警输出、门禁、语音提示以及日志记录。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） - 31、▲支持以图搜图，支持批量上传 50 张人脸图片，并同时对 10 张目标人脸进行相似图片（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） - 32、▲搜索；支持智能关联可信度高的人脸图片进行二次检索，将关联的人脸和人体的以图搜图的结果同时显示。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） - 33、★须与原有大华平台及相关磁盘阵列无缝对接 - 34、包含安装调试和相关的所有材料 - 希捷16TB硬盘 - 1、单盘容量：16TB - 2、缓存：512MB - 3、转速：7200RPM - 4、硬盘接口：SATA - ★具备与原有大华平台及相关设备无缝对接 - 人员布控系统 - 1、人像采集 - （1）支持H5人脸采集，提供H5人脸采集URL、二维码、配套域名集成微信公众号等方式，便于项目集成，通过H5可打开人脸采集/更新界面，采集前自带需用户确认隐私保护声明 - （2）支持人员人脸图特征值提取 - （3）支持人脸图、证件照等图片处理记录管理 - 2、人员管理 - （1）支持人员信息及人脸照片的增、删、改等基础人脸库的操作及日志记录 - （2）支持批量导入人员信息及人脸照片 - （3）支持对单个和批量导入的人脸照片进行质量检测并反馈结果 - 3、算法管理 - （1）支持图片质量检测、人脸身份核验算法启用、停用 - （2）支持图片质量检测、人脸身份核验算法信息新增 - （3）支持图片质量检测、人脸身份核验算法授权方式管理 - （4）支持以日期、算法简称为条件的调用记录查询 - 4、开放数据 - （1）支持开放数据权限及授权账号新增、修改、删除 - （2）支持以第三方名称、授权账号为条件的开放权限查询 - （3）支持以日期、第三方名称/授权账号/调用IP/调用接口为条件的接口调用记录查询、Excel导出 - （4）支持zip、rar压缩包格式待溯源人员图片导入、溯源结果（本库、非本库、无溯源信息）判定 - 5、★须与原有大华平台及相关磁盘阵列无缝对接 - 视频摄像机系统通道授权（原有视频摄像机系统增加通道授权） - 1、功能参数： - 实时预览：支持窗口分割、浏览/抓图、快速录像、轮巡、鱼眼模式、音频/对讲等功能 - 报警类型：支持热成像报警、雷达报警、小区场景报警、水利报警等报警 - 云台控制：支持云台抢占、云台锁定；支持云台八方向控制，支持守望功能 - 录像回放：支持录像查询及显示、回放控制、录像下载、录像存储等功能 - 视频上墙：支持即时上墙；支持上墙轮巡计划；支持屏幕开关、电视墙任务支持开窗，分割，清屏功能；支持上墙回显；支持开启所有屏幕通道轮巡 - 云存储：支持录像云存储，对通道根据时间进行配额配置 - 热成像：支持热成像预览实时测温；支持热图分析 - 流媒体：支持视频流转发，录像回放和下载，发送RTSP协议实时码流；支持HLS/FLV/RTMP协议码流转发 - ★须与原有大华平台无缝对接 - 2、性能参数： - 大华设备：单节点最大支持接入4000个视频设备或1万路通道 - 主动注册：单节点最大支持接入3000个视频设备或6000路通道 - GB28181：单节点最大支持接入2000个视频设备或4000路通道 - ONVIF：单节点最大支持接入2000个视频设备或4000路通道 - 解码器：单节点最大支持接入解码设备200个 - 分布式最大数量：50个 - 智能物联综合管理平台 - 1、尺寸：2U机架式服务器机箱 - 2、处理器：1颗国产化X86 CPU，16核，2.8GHz - 3、内存：配置64G内存（2根32GB DDR5 ECC 内存条）提供4个DDR5内存插槽， 支持RDIMM内存，支持ECC，最大单根支持64G - 4、硬盘：配置2块4T 3.5吋 SATA热插拔机械硬盘最大支持12块3.5吋/2.5吋SSD/SAS/SATA硬盘 - 5、电源：2个550W交流电源模块，支持热插拔，支持1+1冗余AC100－240V，50/60Hz，7.0－3.5A支持直流输入 - 6、风扇：4个热插拔风扇模组 - 7、RAID卡：HBA卡/无缓存，支持RAID 0/1/10/1E - 8、★与现场现有的32G服务器（大华品牌）做分布式部署 - 9、包含安装调试和相关的所有材料和所有数据接口费用 - 原有平台硬件升级 - 1、原有平台加装4条32GB 企业级内存条 - 2、★须与原有大华平台完全兼容

四、服务要求： 1、项目验收合格后，每年不低于4次的例行维护及巡检。例行维护内容包括：软件的功能增强性维护等应用软件系统扩充升级（其中包括系统维护、跟踪检测），保证系统正常运行。 2、在质保期内对售后服务需求提供10分钟内响应，1小时内到达现场实施维修。24小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由供货商提供同类型备品、备件等。