| 序号 | 商品名称 | 数量 | 单位 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要物品储藏柜 | 2 | 台 | 外观尺寸：1800mm*850mm*450mm 材质：柜体≥0.8mm冷轧钢 工艺：表层环保静电喷涂 认证方式：人脸识别或者密码 液晶显示屏：≥4寸彩色显示屏信息展示 人脸识别设备（配置不低于）： （1）处理器（CPU）：STM32F103VE（ST高级数字处理器） （2）结构：采集与处理一体化结构 （3）上电启动方式：自动感应触发上电 （4）存储器：片内存储（可扩展存储器） （5）人脸容量：≥100张(可扩展) （6）认假率：≤0.001%(安全等级为5时) （7）拒真率：≤0.1% (安全等级为5时) （8）输入时间：≤0.1秒 （9）比对时间：≤0.1秒 （10）比对方式： 1：1 1：N （11）安全等级: 1-10级（可自定义） （12）通讯波特率: 9600-115200bps （13）电源:适配 （14）工作温度： -20°C 至60°C （15）相对湿度： 40%RH-85%RH（无凝露） 常规技术指标： 电源电压：AC110V—AC240V 50HZ | 用于会见楼，可刷脸打开柜门存储个人物品，24格为一台 |
| 2 | 探照装置 | 8 | 个 | 产品功率灯具：200W 云台：≤20W 输入电压：AC220V 发光色温：6000K 出光角度：≤6° 照射距离：≥1000m 旋转角度：0-350°，-35°~35° 旋转速度水平：8°/s ，垂直1°/s 产品功能：自动巡航 控制方式：无线遥控 工作环境：-10℃-45℃ 防护等级：≥IP65 安装方式：支架固定式安装1.2 产品要求： 即开即亮，点亮即刻达到亮度峰值，无需等待； 专业光学设计，出光角度小（3-6°）； 远射同时兼顾范围照明； 强光致盲，高光效、远距离； 无线遥控云台，可实现远程灯具开关、转动控制； 需提供检测报告 | 武警哨楼使用，可手动调节光照远近 |
| 3 | # 无人机反制枪 | 1 | 把 | 拦截距离≥1000m 干扰频段900MHz、1.5GHz、2.4GHz、5.2G、5.8GHz 干扰方向：定向式干扰 工作时长：全频段干扰≥30min 供电方式：快速插拔锂电池（电池可更换） 显示方式显示器：显示设备状态、电池状态、工作模式、 防护等级：≥IP65 工作温度：-20℃~+70℃ 需提供检测报告 此项为核心产品 | 对900MHz、1.5GHz、2.4GHz、5.2G、5.8GHz信号无人机均可进行驱离或击落 |
| 4 | 催泪瓦斯快拔器 | 10 | 把 | 快拔式催泪喷射器： 1、击发器主体和快拔套材料采用进口杜邦PA66注塑成型， 2、快速催泪击发器尺寸（不含快拔套，催泪器）：击发器重量：≤170克（不含催泪瓦斯）。击发器快拔套（含互换腰板）重量：≤190克 。 3、快速催泪击发器的有效使用范围是5米，快拔套采用防抢设计，食指解锁，每次拔出需按下释放键击发器才能拔出，快拔套可以在不借用任何工具的情况下，一只手持快拔套一只手持后板反向扭动，可以360度调整角度。 连接快拔套的板可以直接快速扣在腰带和背心上。 需提供击发器外观和实用专利. |  |
| 5 | 新标伸缩警棍 | 200 | 根 | 1、伸缩警棍由小管组件、中管组件、握把组件和开关组件组成； 2、尺寸：收回长度224mm±0.5mm,伸展长度508mm±0.5mm,握把外径26.5mm±0.05mm,中管外径20.5mm±0.05mm，小管外径16mm±0.05mm； 3、质量：基础型伸缩警棍质量≤320g； 4、伸缩性能：伸缩警棍应能通过手拉或甩动的方式顺畅伸展，各节棍体应锁定稳固；按压解锁按键回推，应能顺畅收回； 5、温度适应性：伸缩警棍在-40℃~60℃条件下，握把橡胶套应无粘连、变形或龟裂； 产品符合《GA 886-2018 公安单警装备 伸缩警棍》的要求，出具公安部检测报告 | 轻质新标甩棍 |
| 6 | 单警腰带 | 200 | 条 | - 1、符合《GA 890-2018 多功能腰带》相关技术要求； ▲2、质量：警用多功能腰带XL码全套标配质量(不含选配件)应≤1.0kg；（需要提供具有CNAS或CMA标识的第三方机构出具的检测报告并加盖投标人公章作为佐证材料） ▲3、性能要求：腰带钎子插拔6000次后，警棍套旋转6000次后，警棍套警棍插拔6000次后，催泪喷射器套旋转6000次后，都能正常使用；（需要提供具有CNAS或CMA标识的第三方机构出具的检测报告并加盖投标人公章作为佐证材料） ②抗拉性能：斜挂带卡扣在扣合状态下，施加700 N的拉力并保持30s,卡扣未破损，并能正常使用；装具套缝合抗拉性能：装具套在开口缝合部位施加550N的拉力并保持30s，不应撕裂；腰带钎子在扣合状态下，施加1500N的拉力并保持30s，钎子不应脱出或破损，并能正常使用。警棍套抗拉性能：对警棍套施加1500N的拉力并保持30s,能正常使用。催泪喷射器套抗拉性能：对催泪喷射器套施加1500N的拉力并保持30s，能正常使用；（需要提供具有CNAS或CMA标识的第三方机构出具的检测报告并加盖投标人公章作为佐证材料） ▲4、多功能腰带中“尼龙机织带”材料438dtex/96F宽35mm，厚度1.5mm，断裂强力大于或等于4600N；材料429dtex/48F宽30mm，厚度1.2mm，断裂强力大于或等于4600N执行标准（提供符合FZ/T65002-1995执行标准带CNAS或CMA标识的检验报告复印件加盖公章作为佐证材料） ▲5、多功能腰带中“锦丝搭扣带”25mm,扣合强度＞14.5N/cm² 耐用扣合强度＞8.5N/cm² 撕揭强度＞1.3N/cm²（提供符合GA 732-2007《警服材料 锦丝搭扣带》带CNAS或CMA标识的检验报告复印件加盖公章作为佐证材料） ▲6、本产品生产厂家或投标供应商具有产品责任保险，且保险金额不低于1000万元【提供保险单复印件加盖公章或承诺中标后购买（提供承诺函）】。 | 新标单警腰带含快拔套件 |
| 7 | 警笛 | 230 | 只 | 结构与外观：口哨应采用无滚珠结构发声，产品由金属哨体、挂绳（含挂钩）组成。产品外表应光滑、无可视瑕疵凹坑、凸起、气泡、毛刺、尖角、锈蚀、严重划伤等缺陷，字样标识应用激光雕刻，图案、文字标识清晰完整，挂绳应无挂丝、无织造瑕疵。 包装：每套口哨哨体及挂绳应同时封装在吸塑包装内，包装上应作出产品信息标识，标识内容应包含产品名称、型号、规格、生产日期、制造商信息。 尺寸：哨体长度应≥79mm，最大处直径应≤20mm；挂绳（含挂钩）长度应≥470mm，宽度应≥10mm。 质量：口哨（含挂绳）重量应≤30g。 颜色：哨体颜色应为黑色，图案、字样标识应为金属基底色，挂绳为黑色。 材质：口哨材质应无异味。 声级：口哨发声量不小于115dB（A） ▲哨体表面涂层要求：表面涂层经300h人工老化后不应起泡、不脱落、不开裂、不粉化、不发霉、不生锈，变色≤1级，失光≤1级 （需在检测报告中体现） ▲提供国家级产品质量监督检验中心出具的油漆涂层性能的检测报告复印件加盖制造商公章。（报告应具有CNAS和CMA标识）。 |  |
| 8 | 连体铐 | 20 | 副 | 结构：由金属手铐、螺扣型金属脚镣和中间连接链组成。 规格尺寸：中间连接链宽度：15mm±5mm，长度70cm±5cm 质量：连体手铐脚镣的质量≤3.0kg 连接强度：对中间连接链施加2200N纵向静拉力，保持30S，试验过程中金属连接链不产生变形或裂缝。 技术参数（手铐） 外观：样品表面作氧化处理，光滑无毛刺，色彩均匀、无剥落起泡等缺陷；铐体和扇梁形状左右一致，无明显扭曲变形；铐体及扇梁的边角圆滑整齐，三排齿的齿形完整无缺损；左、右铐体上均无硬印；铐体与扇梁铆接处晃动量为0.12mm。 结构：金属手铐由左、右铐体和三排齿的扇梁、链坐、链环、钥匙组成。 尺寸：L:52~56mm（链环） H:55±2mm（扇梁与铐体铆接处到铐体） B:82±2mm（铐体到扇梁）; 锁齿零件尺寸与标样一致，片簧零件长度尺寸为10.52mm 颜色：金属手铐铐体表面颜色为铄金色，左右铐体颜色一致，无明显色差，扇梁为亚光银色。 标识：产品代号及编号、字体为黑体、字高3.5mm 质量：金属手铐质量≤255g 灵活性：金属手铐的钥匙应能从正、反两面插入锁孔解除反锁和开启手铐。金属手铐的钥匙能插入反锁定位锁孔实现手铐反锁，反锁定位拨片运行灵活、顺畅，金属手铐的扇梁转动灵活无阻滞 反锁定位效果：金属手铐在锁闭并反锁定位状态下施加1500 N静压力，不出现啮合松动或失效现像。 防拨性能：金属手铐的三个锁齿应相互独立，在拨动任意一个锁齿时，其余两个锁齿联动。金属手铐在锁闭状态下，防拨净工作时间均达到2min 。 强度：金属手铐啮合牢固可靠，不被逆向拉开。金属手铐在锁闭状态下，施加2200N的纵向静拉力并保持30s，试验过程中金属手铐不被拉开，试验后铐体上没有永久性变形或裂纹，符合灵活性的要求。金属手铐在锁闭状态下，施加220N的横向静拉力开保持30s，试验过程中金属手铐不被打开，试验后铐体上不应有永久性变形或裂纹，应符合灵活性的要求。对金属手铐的扇梁铆钉施加2940N的静压力，保持30s，试验后固定连接件不松脱，符合灵活性的要求。对金属手铐的钥匙施加3Nm的扭矩，保持30s，试验后钥匙不出现变形、断裂，符合灵活性的要求。金属手铐在锁闭状态下，对铐体施加15Nm的扭矩，保持30s，试验后铐体与扇齿不脱离，符合灵活性的要求。 耐用程度：金属手铐用钥匙正常开启、锁闭为一个循环,7000次循环(每1000次循环后反锁定位1次)后，金属手铐啮合牢固可靠，不被逆向拉开，对金属手铐施加2200N 纵向静拉力，保持30s，试验过程中金属手铐不被拉开，试验后铐体上不出现有永久性变形或裂纹，符合灵活性的要求 跌落可靠性能：金属手铐分别以水平横放、链环朝上两只铐体垂直向下、链环直向下两只铐体朝上3种状态，从1.5m高度处，自由跌落至水泥地面后，符合灵活性的要求。 耐腐蚀：金属手铐耐腐蚀等级为9级，连续喷雾时间为12h 技术参数（脚镣） 一般要求 金属脚镣外表面光滑,无棱角、毛刺、起泡和脱落等现象,各连接部位圆滑。 金属脚镣的左、右镣体形状一致,无明显穹曲变形。 金属脚僚的镣体腕口尺寸能调节. 金属脚镣的连接部位牢固、可靠。 金属脚镣能使用特制工具进行锁闭。 金属脚镣锁闭后,其锁闭机构不超出镣体外表面 标志 产品代号；执行标准；生产日期清晰可见 尺寸： L: 650mm±5mm H:850mm±5mm B:800mm±5mm 重量： 2.15KG±0.5KG 灵活度： 金属脚镣的启闭灵活、无阻滞。开启工具为专用工具，开启工具与螺口配合紧密。 防开启性能： 金属脚镣的防开启工作时间能达到5min 强度： 对金属脚镣施加3000N的纵向、横向静拉力，保持30S，金属脚镣不被打开，不产生变形或裂缝，金属脚镣能正常开启和锁闭。 耐用度 金属脚镣的工作次数≥3000次循环； 漆膜附着力： 金属脚镣的涂漆部件的漆膜附着力≥2级； 耐腐蚀性： 金属脚镣耐腐蚀等级≥6级，喷雾周期为8h； 耐跌落性能： 金属脚镣属于锁闭状态，将金属脚镣分别以水平横放、链条朝上两只镣体垂直向下、链条垂直向下两只镣体朝上3种状态，自1.5M高度处于自由落体至水泥地面3次，试验后，能正常使用。 耐碰撞性能： 金属脚镣属于锁闭状态，经过峰值加速度10g，脉冲时间16ms、沿镣体中心线方向及其垂直方向各1000次的碰撞，试验后，能正常使用。 需提供具有资质的第三方公司提供的检测报告。 |  |
| 9 | 警用防爆盾牌 | 50 | 面 | 1.防护面积：≥0.45㎡； 2.要求：产品透明度高，重量轻，抗冲击力强，坚固耐用，能抵御尖锐器械、酸类的袭击，防护能力强，安装固定牢靠，是执法人员执行任务时的优良防护装备。 3.盾牌宽度：≥500mm； 4.重量：≤4kg。 ▲5.盾牌主体材质应为聚碳酸酯材质，并具有阻燃功能 主体材质应牢固可靠，力学性能应符合以下要求： 5.1 拉伸屈服强度≥60MPa ▲5.2拉伸弹性模量≥2200MPa 5.3弯曲强度≥60MPa 5.4弯曲弹性模量≥2200MPa 5.5邵氏硬度≥80HA 5.6负荷变形温度≥125℃ ▲5.7线膨胀系数≤6.5x10-5 ▲6、提供国家级产品质量监督检验中心出具的聚碳酸酯材质的检验报告复印件加盖制造商公章（检测报告受检单位应与盾牌制造商单位名称一致）。 ★7、需提供公安部检验报告复印件加盖生产厂家公章； ★8、产品保险金额≥1000万元，需提保险单复印件加盖生产厂家公章； |  |
| 10 | 防爆PC棍 | 60 | 根 | 长度600 mm 约“60公分” 材质聚碳酸酯（PC） 实心/硬质，韧性好 重量：≤1.1 kg 执行标准参考GA1124-2023（长警棍） 抽检项目含敲打次数、横向拉力等 |  |
| 11 | 电击枪子弹 | 5 | 发 | 尺寸：弹匣50mm*29mm*32mm(±lmm ) VolgerpRx-6适配电击弹 重量：50g±5g 射程：不小于10m,导线长度应大于 12.5m。 发射动力：火药 初始速度：40~50m/s 射程兼容性：同一弹种即可满足10米以内所有射程，不需要因射击距离不同更换弹种。 命中率：10m内射击(含10m)命中率达到 90%以上 | 电击实弹 |
| 12 | 电击枪子弹 | 5 | 发 | VolgerpRx-6适配电击训练弹，符合制爆器安装。 | 电击训练弹 |
| 13 | 应急处突装备架 | 2 | 台 | 尺寸2000mm*2000mm*600mm 承重 ≥300kg 冷轧钢板 立柱：≥40mm*80mm*0.9mm 横梁≥40mm*60mm*0.8mm 层板 ≥0.4mm | 简易应急装备架，监门用 |
| 14 | 催泪喷射器 | 200 | 支 | 1、竖喷型催泪喷射器应由保险盖、扭簧、转轴、喷嘴、压套、支撑套、支撑盖、内罐、囊袋组件、催泪剂溶液、外罐等零部件组成;催泪剂为合成辣椒素； 2、尺寸：高188.5mm±2mm，筒身最大外径为40mm±0.5mm，外罐外径为37.5mm±0.5mm； 3、颜色：主体颜色为黑色，喷嘴颜色为白色，催泪剂溶液颜色为蓝色； 4、质量：185g±15g； 5、喷射性能：催泪喷射器连续喷射应为定向射流状，喷射距离应大于或等于4m，有效喷射时间大于或等于7s，完全喷射后剩余溶液量不大于7ml。催泪喷射器有效喷射3s后，放置8h后再进行喷射，喷射距离应大于或等于3m,喷射距离达到3m的时间应大于或等于4s，完全喷射后剩余溶液量小于或等于7ml； 6、稳定性能：催泪喷射器在老化试验后产品表面无剥落，不解体、不泄露、不爆裂； 7、承压安全性能：催泪喷射器经980N承压试验后，应不解体、不泄露、不爆裂； 8、振动和跌落可靠性：催泪喷射器带包装条件下经加速度幅值2m/s²，频率为5Hz~55Hz振动试验后，不解体、不泄露、不爆裂，保险盖和喷嘴应不松脱；经振动试验后的催泪喷射器以正立、倒置和横放三种姿态，从1.5m高度自由跌落至水泥地面，各试验一次，应不解体、不泄露、不爆裂，且喷射性能符合要求； 9、温度适应性：催泪喷射器在-30℃~55℃环境下，应不解体、不泄露、不爆裂，且符合喷射性能要求； 10、产品符合GA 884-2018《公安单警装备 催泪喷射器》的要求，出具公安部检测报告 | 新标竖喷 |