扫描NV探针显微镜

产品参数：

1）微波控制系统

▲1.微波输出频段：0.7 GHz ~4.0 GHz

2.微波输出功率：≥10 W

3.微波源功率精度：≤0.5 dB

2）光学聚焦系统

▲1.激光中心波长：532 nm ±10 nm

2.激光功率：≥2 W

▲3.视野范围：≥2 mm×2 mm

4.荧光收集范围：650 nm ~800 nm

5.扫描范围：≥6.5 mm × 6.5 mm × 10 mm

6.负载：≤58.8N

7.刻度：0.01 mm

8.物镜倍数：≥5x

9.物镜工作距离：≥37.5 mm

10.物镜数值孔径：≥0.14

3）脉冲控制系统

▲1.时序精度：≤1 ns

2.最小脉宽：≤7.5 ns

3.最大脉宽：≥2 s

4.脉冲通道数：≥8

4）磁场系统

▲1.三轴线圈:磁场大小：0 Gauss~20 Gauss

5）扫描金刚石量子传感器

▲1. NV色心金刚石：≥2块

2. 尺寸：≥ 2mm ×2mm ×0.5mm

▲3.磁测量灵敏度：≤5 μT/Hz1/2·μm

4.动态范围：100 nT~10 mT

5.空间分辨率：≤900 nm

- 交变退磁模块

1.退磁场峰值: ≥2000 高斯

2.最小交变场间隔：≤10高斯

3.需具备施加ARM 和 pARM功能

4.退磁单元磁屏蔽层≥3层

5.需适用边长为20mm的立方样品或直径为25mm，高为22mm的圆柱样品

- 热退磁模块

1.样品容量：≥90（标准古地磁样品φ25mm × L22mm)

▲2.最高加热温度：≥800℃

3.残余磁场：5nT

4.温度分辨率：0.1℃

8）仪器控制软件

1.实验控制软件一套：实现仪器控制、磁学成像和数据输出功能，提供明场成像，荧光成像，ISO-B，Full-B成像，Full-B序列编辑（分频功能）功能。

2.数据处理软件一套：主要用于处理和查看实验结果，可以和控制软件并行运行

9）上位机

Windows，Intel i7，≥64GB memory; ≥1T SSD storage，显卡单精度浮点运算能力不低于19 TFLOPS