一、项目概况

建设天地车人一体化移动源排放监控平台，具体建设内容包括：(1)升级融合移动源监管数据中心；(2)升级加强重污染天气应急管控；(3)建设移动源可视化一张图；(4)建设AI监管模型应用；(5)建设检测机构积分管理；(6)采购安装800套重型柴油车远程在线监控设备（OBD）； 采购安装200套非道路移动机械NOx传感器。

- 二、技术要求

- 软件系统需满足升级融合移动源监管数据中心、升级加强重污染天气应急管控、建设移动源可视化一张图、建设AI监管模型应用、建设检测机构积分管理业务监管需求。

| 序号 | 项目 | 功能配置描述 | 执行标准 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 升级融合移动源监管数据中心 | 实现移动源数据集约化、移动源数据资源共享、新增数据资源融合、移动源统一数据中台，建立移动源数据标签体系。 | - / | 1 | 项 |
| - 2 | 升级加强重污染天气应急管控 | 实现技术核查系统开发、企业门禁监控系统升级、非道路移动机械检测平台升级及现场检查APP。 | - / | 1 | 项 |
| - 3 | 建设移动源可视化一张图 | 实现柴油车移动监管专题图、非道路移动机械监管专题图、机动车排放检测与遥感监测专题图、柴油车异常加油专题图、空气质量与移动源排放智能分析专题图与移动源排放综合监管数据可视化系统。 | - / | 1 | 项 |
| - 4 | 建设AI监管模型应用 | 实现移动源在线管控、多维度预警与智能分析能力、超标车辆智能识别、检测站违规行为识别、IM作弊链识别、移动源传感器模型识别、机器学习模型构建等。 | - / | 1 | 项 |
| - 5 | 建设检测机构积分管理 | 实现检测站联网备案管理、检测机构自检系统、检测机构积分考核、记分规则智能配置、检测移动端。 | - / | 1 | 项 |
| - 6 | 采购安装重型柴油车远程在线监控设备（OBD） | 包含安装，至少包含两年流量费、两年质保。 1）终端使用4G LTE模块；支持全网通网络。 - 支持对OBD系统指示灯点亮功能。 - 终端支持对整车数据的采集和上报。 - 支持标准要求的高精度定位功能，定位精度小于1m等。 - 支持终端保温存储，支持盲区补报； - 支持批量终端多种远程升级。 - 协议满足《重型汽车污染物排放限值与测试方法（中国第六阶段）》（GB17691-2018），并根据技术指南已实现协议数据扩展，可完全满足系统和平台要求。 | - 《重型汽车污染物排放限值与测试方法（中国第六阶段）》（GB17691-2018） | 800 | 套 |
| - 7 | 采购安装非道路移动机械NOx传感器 | 应包含安装，应至少包含一年质保。 工作温度：TW -40-125 排气温度：Tgas 200-850 电源电压：Ubat 10.8-16 NOX范围：NOX 0-2000 NOX精度：CNOx ±10（≤100ppm） / ±10%（>100ppm） NOX响应时间：τ33<−>66 1300 | - 《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB 36886-2018） | 200 | 套 |
| - 8 | 应用系统集成 | - 1)机动车排放检测监控系统数据集成； - 机动车排放遥感监测系统数据集成； - 非道路移动机械管理系统数据集成； - 陕西省空气质量发布系统数据集成。 | - / | 1 | 项 |

三、商务要求

1、服务期限：签订合同之日起180个日历日内完成

2、服务地点：咸阳市机动车排气污染检测防治中心

3、付款条件：合同签订后，甲方支付乙方合同总额的40%,乙方开具全额发票给甲方。合同建设内容完工，经甲方初步验收合格投入试运行后，甲方支付乙方合同总额的40%。试运行结束，经甲方终验合格后，甲方支付乙方合同总额的20%。

4、质量标准： 硬件设备需符《重型汽车污染物排放限值与测试方法（中国第六阶段）》（GB17691-2018）、《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）、《非道路移动机械排放远程监控技术规范》（HJ1322-2023）标准；

5、售后服务要求

（1）应用软件开发及系统集成质保期不少于1年，质保期内免费提供漏洞修复、功能优化等服务；

（2）与现有系统的数据集成接口，质保期内免费维护，确保数据交互稳定性；

（3）硬件设备质保期内包含免费流量服务、免费维修及更换服务。

6、其他商务要求（包装和运输、保险等）

供应商需根据本项目采购硬件设备的特性，遵循 “防潮、防震、防压、防损、便于装卸” 原则进行专业包装，确保设备在运输、存储及装卸过程中无损坏、无性能故障，软件资料无丢失、无污损。

7、采购项目的其他要求

（1）合同签订时须同步签署《数据保密协议》，明确保密期限（至少3年，自项目终验合格之日起计算）；

（2）供应商需建立内部保密制度，限定数据访问权限，不得向第三方泄露或用于本项目以外用途。

8、未经采购人同意，中标供应商不得将承包项目分包或转包，否则，视为中标供应商违约，采购人有权解除服务合同。