	序号
	设备名称
	参数
	单位
	数量

	1
	400W筒型摄像机
	传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度：彩色：0.005 Lux
宽动态：数字宽动态
焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85°
6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54°
8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50°
12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31°
红外波长范围：850 nm
防补光过曝：支持
补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯
补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m
最大分辨率：2560 × 1440
视频压缩标准：主码流：H.265/H.264/Smart264/Smart265
子码流：H.265/H.264
音频：1个内置麦克风
网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复
供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护
电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W
	台
	53

	2
	摄像机支架
	标配
	个
	53

	3
	摄像机延长支架6米
	定制
	个
	2

	4
	4对双绞线缆
	五类网线
	米
	4240

	5
	主电源线
	RVV3*4
	米
	1008

	6
	支电源线
	RVV2*1.0
	米
	2442

	7
	光纤线缆
	室外6芯
	米
	1880

	8
	熔纤盒
	国产
	个
	15

	9
	尾纤
	国产
	条
	45

	10
	光纤终端盒
	ODF24口
	台
	3

	11
	光纤熔接
	冷熔
	芯
	45

	12
	插线板
	国产
	个
	15

	13
	水晶头
	国标
	盒
	2

	14
	接入交换机
	8口
	台
	15

	15
	64路硬盘录像机
	2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源
【硬件规格】
存储接口：8个SATA接口，可满配12TB硬盘
视频接口：2×HDMI，2×VGA
网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：16路报警输入，4路报警输出
串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口
USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0
【产品性能】
输入带宽：320Mbps
输出带宽：160Mbps
接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持16×1080P
显示能力：最大支持4K+1080P异源输出
	台
	1

	16
	监控专用硬盘
	8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM
AllFrame AI全帧技术，提升用户AI视频分析检索体验
空气盘， CMR传统磁记录
传输速率267 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧
高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐
满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求
支持5年有限质保服务
适用海拔高度范围-305m至3050m
标称容量：8TB
外形规格：3.5-inch
接口类型：SATA
刻录技术：CMR
转速：7200RPM
缓存：256MB
最大读取速度：267MB/s
接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s
平均读写功率（W）：7.3W
加载/卸载周期：600,000
MTBF：2,000,000
年负荷（TB/年）：550TB
工作状态温度(°C)：0-65℃
尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H) 
	块
	8

	17
	解码器
	超高清解码器
• 支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入
视频输出
•  支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力为单口260 W
•  支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出
视频编解码
•  采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码
•  支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换
•  最大支持3200w分辨率解码，具有128个解码通道，支持64路200W，或128路720P视频同时解码上墙
•  支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示
电视墙功能
•  支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持4个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/4/6/8/9/16/25/36窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组
•  支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过smartwall客户端进行桌面投屏上墙
•  支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作
•  支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作
视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG
解码分辨率：最高3200W像素
视频解码通道：128
视频解码能力：H.264/H.265：支持4路3200 W，或4路2400 W，或8路1200 W，或16路800 W，或20路600W，或32路400W，或64路1080P，或128路720P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力）
MJPEG：8路1080P及以下分辨率实时解码 
单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25,36
场景数量：64 
视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz
视频输出接口类型：8路HDMI 1.4，支持4K 
视频输入接口：2路HDMI 1.4
视频输入分辨率：3840 × 2160@30 Hz（仅奇数口）,1920 × 1080@50 Hz,1920 × 1080@60 Hz, 1280 × 720@50/60 Hz 
音频输入接口：2路HDMI内嵌 
音频输出接口：8路HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 
音频解码格式：G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM 
产品尺寸（宽x高x深）：440 mm × 44.5 mm × 320.8 mm
机箱接口：RJ45 10M/100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口*2； 光口 100base-FX/1000base-X*2， 支持光电自适应；报警输入*8；报警输出*8；232接口 *1（RJ45）；485接口*1；USB 2.0接口*2
净重：≤ 5.20 Kg
功耗：＜70 W 
	台
	1

	
	
	
	
	

	18
	汇聚交换机
	2个光口+8个电口
	台
	3

	19
	8口PDU
	机柜标配
	个
	1

	20
	光纤收发器
	一光一电
	对
	15

	21
	光纤机架
	14槽
	台
	1

	22
	弱电箱
	国标
	台
	15

	23
	跳线
	2M
	条
	30

	24
	配管
	KBG2.0
	根
	100

	25
	理线架
	标配
	个
	2

	26
	云桌面IDV电脑
	1、处理器采用板载设计，采用国产兆芯（ZX-E）开先KX-U6780A处理器，八核，主频2.7GHz，8MB二级缓存，16纳米制程，70W功耗；
2、内存：配置8GB DDR4 UDIMM内存，配置≥2个内存插槽；
3、显卡：配置集成显卡；
4、硬盘：≥512GB M.2接口NVME协议SSD，最高可支持1TB SSD，最大支持2块3.5英寸机械硬盘扩展，单块容量最大2T；
5、23寸显示包
电子教室：用于教师电子教学
云桌面：实现桌面操作系统和应用环境的集中控制、集中管理、应用环境随需供应、个性化桌面配置、远程运维以及提高系统安全性
	台
	16

	27
	云PAD
	1.处理器：国产芯片 （核数≥8核，主频≥2.7GHz）
2.内存+存储不低于：6GB+128GB
3.网络支持：5G、Wi-Fi 、蓝牙
4.系统：支持本地系统独立断网使用。
5.摄像头不低于：前/后500万，支持闪光灯
6.屏幕：≥10.95寸，分辨率≥1920*1200， IPS显示屏，10点触控
7.接口：≥1*Type-C (支持充电、US3.0数据，DP输出）、≥1*5G SIM槽（支持全网通）
8.电池：≥8000mA，支持≥20W快充
9.尺寸不低于：256mm x 168mm x 7.95mm （长×宽×厚）
10.喇叭：内置4*1W
11.磁吸键盘保护套。
12.支持一键切换本地系统与云电脑系统。
	台
	80

	28
	宿舍楼及教学楼无线覆盖
	无线网络覆盖区域，宿舍楼覆盖3层至7层，教学楼覆盖3层至6层；
1、POE交换机：数量4台，交换容量：52Gbps；包转发率：38.69Mpps；24个10/100/1000BASE-T以太网端口,2个千兆SFP,PoE+（PoE：370W）,交流供电
2、无线控制器：数量1台，10个千兆电口+2个万兆光口;转发能力：10Gbps；最大可管理128个AP，本次配置32个无线授权
3、吸顶AP：数量24个，Wi-Fi 6（802.11ax）标准的无线接入点产品。内置智能天线。支持2×2 MIMO，2.4GHz和5GHz双频同时提供业务，整机速率可达1.775Gbps。
4、高密度AP：数量8个，Wi-Fi 6（802.11ax）标准的无线接入点产品。内置智能天线，采用三射频设计，整机速率可达6.575Gbps。
5、光模块：10块；
	套
	1

	29
	防火墙
	1、国产化版本增加功能：漏洞扫描、内网终端联动（计算机安全管控客户端需单独订购）、集中管理平台联动、漏扫联动、核心资产管控，适用于国产化替代场景需求；
2、全系列产品主要功能：业务应用感知、web分类、入侵攻击阻断、专线负载均衡、病毒防护、敏感信息保护、黑白名单功能、威胁情报云查、紧急安全通知、危险报文阻断、危险链接阻断、带宽管理、定期安全报告、VPN(IPSEC+SSL)远程办公加密连接(无限授权用户）；
3、应用识别：支持识别2000+应用；
4、入侵防御：8000+种特征的攻击检测和防御；
5、上网行为管理-URL过滤：2100万条URL规则；
6、病毒库：本地库数量1240万+（含僵木蠕检测，恶意软件检测）；
	台
	1

	30
	网络带宽
	1000M
	条
	2


