一、采购内容及技术要求

1.项目概述

本项目建设一台矿用钻机模拟实验平台，用于高精度模拟真实钻机的钻进作业。平台核心功能为实现双钻机协同、多自由度运动与核心作业动作模拟，具体包括：

双工位独立作业：两台钻机均可独立在平台上进行前后（Y轴）、左右（X轴）移动。

全位姿调整：每台钻机具备左右偏摆、前后俯仰的旋转自由度，实现精准的打钻位姿调整。

核心功能复现：完整模拟真实钻机的夹持、推进、旋转等核心工作动作。

2.系统机械结构与运动范围

实验台主要由机械结构系统、驱动系统与控制系统三大部分组成。机械主体采用高刚性工业铝型材及高精度滚珠丝杠模组搭建，确保整体结构的稳定性与运动的精确性。

2.1 平台直线运动轴

实验台具备三个直线运动，具体参数如下：

| 运动轴 | 传动形式 | 行程mm | 重复定位精度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前后（Y轴） | 丝杠模组 | 800 | ±0.01mm | 控制搭载设备沿导轨作纵向移动 |
| 左右（X轴） | 丝杠模组 | 800 | ±0.01mm | 控制整体平台作横向移动 |
| 上下（Z轴） | 丝杠模组 | 500 | ±0.01mm | 实现钻机单元的垂直升降 |

2.2 钻机旋转运动自由度

每台钻机通过旋转平台与伺服电缸实现角度调整，具体参数如下：

| 运动单元 | 传动形式 | 角度范围 | 定位精度 | 重复定位精度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 左侧钻机左右偏摆 | 旋转平台 | 10°~-50° | ±0.5 arc/min | ≤15arc/sec | 实现左侧钻机的大范围横向姿态调整 |
| 右侧钻机左右偏摆 | 旋转平台 | -10°~50° | ±0.5 arc/min | ≤15arc/sec | 实现右侧钻机的大范围横向姿态调整 |
| 2台钻机前后俯仰 | 伺服电缸 | ±15° |  | ±0.01mm | 实现钻机钻进角度的纵向微调 |

- 3.核心功能与性能指标

3.1核心功能模拟

动作模拟：能高保真地完全模拟真实钻机的夹持、推进、旋转等核心作业循环，动作逻辑与物理特性贴近实际工况。

3.2推进系统性能：

3.2.1推进机构：采用滚珠丝杠模组。

3.2.2推进行程：≥500mm。

3.2.3推进速度：最大速度≥10 m/min，并支持在0至最大值范围内连续、无级调速。

3.3旋转系统性能：

旋转速度：钻杆主轴最大旋转速度≥550 r/min，并支持在0至最大值范围内连续、无级调速。

- 4.运动控制系统设计方案

4.1驱动系统配置

为保证高精度控制与动态响应性能，所有运动轴均采用伺服系统驱动，伺服电机与驱动器具体参数如下：

| 运动轴/功能单元 | 伺服电机功率W | 转速r/min | 电压等级V | 驱动器额定输出电流A | 驱动器转矩控制精度 | 安全保护功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平台X/Y轴移动 | 750 | 3000 | 220 | 5.5 | ±2 | 过电流、过电压、电压不足、过载、主电路检测异常、散热器过热、过速、编码器异常等保护CPU 异常、参数异常保护 |
| 平台Z轴升降 | 750 | 3000 | 220 | 5.5 | ±2 |  |
| 钻机单元推进 | 200 | 3000 | 220 | 1.6 | ±2 |  |
| 钻机左右偏摆 | 750 | 3000 | 220 | 5.5 | ±2 |  |
| 钻机前后俯仰 | 400 | 3000 | 220 | 2.8 | ±2 |  |
| 钻机动力头旋转 | 100 | 3000 | 220 | 1.6 | ±2 |  |

4.2控制系统架构

4.2.1控制核心：采用高性能可编程控制器（PLC）作为系统主站，负责所有运动轴的轨迹规划、逻辑控制与安全联锁。

4.2.2网络通讯：控制器与驱动器之间通过EtherCAT工业以太网总线进行高速实时通讯，确保指令同步与数据交换的精确性和稳定性。

- 5.技术与系统要求

5.1高精度高重复性：采用“伺服电机+绝对值编码器+滚珠丝杠”的驱动方案，结合EtherCAT总线控制，确保系统极高的定位精度和运动稳定性。

5.2卓越的动态响应性能：全伺服驱动配合高速实时工业以太网，保证系统快速的动态响应与平滑的运动控制，满足复杂动作序列的要求。