       汉滨初中长春校区二期功能部室采购项目

汉滨初中长春校区二期功能部室采购项目

一标段（物理实验室仪器及装置）

招 标 文 件

项目编号：SXSD2025-AK-103
采购单位：汉滨区汉滨初级中学（长春校区）

代理机构：陕西顺德招标代理有限责任公司
二零二五年十一月

目    录

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  商务及合同主要条款

第四章  采购内容及技术参数

第五章  投标文件基本格式

第一章  招标公告
项目概况

汉滨初中长春校区二期功能部室采购项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）获取招标文件，并于2025年11月24日 09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况
项目编号：SXSD2025-AK-103

项目名称：汉滨初中长春校区二期功能部室采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：3,681,358.78元

采购需求：

合同包1(物理实验室仪器及装置):

合同包预算金额：653,738.23元

合同包最高限价：653,738.23元

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	1-1
	其他试验仪器及装置
	物理实验室仪器及装置
	1(批)
	详见采购文件
	653,738.23


本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后，乙方按照甲方电话或微信订单通知，于 30 个日历日内，完成订单货物的配送、安装、调试工作。

合同包2(化学实验室仪器及装置):

合同包预算金额：907,213.20元

合同包最高限价：907,213.20元

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	2-1
	其他试验仪器及装置
	化学实验室仪器及装置
	1(批)
	详见采购文件
	907,213.20


本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同履行期限：合同签订后，乙方按照甲方电话或微信订单通知，于 30 个日历日内，完成订单货物的配送、安装、调试工作。

合同包3(其他部室设备):

合同包预算金额：2,120,407.35元

合同包最高限价：2,120,407.35元

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	3-1
	其他试验仪器及装置
	其他部室设备
	1(批)
	详见采购文件
	2,120,407.35


本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同履行期限：合同签订后，乙方按照甲方电话或微信订单通知，于 30 个日历日内，完成订单货物的配送、安装、调试工作。

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(物理实验室仪器及装置)落实政府采购政策需满足的资格要求如下

、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
    （2）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
    （3）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
    （4）、《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
    （5）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
    （6）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
    （7）、《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；
    （8）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；
    （9）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）。

    合同包2(化学实验室仪器及装置)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:同合同包1

合同包3(其他部室设备)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:同合同包1
3.本项目的特定资格要求：

合同包1(物理实验室仪器及装置)特定资格要求如下:

具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
   （2）投标供应商应授权合法的人员参加投标：法定代表人直接参加投标，须出具法定代表人身份证；法定代表人授权代表参加投标，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证（非法人投标供应商参照执行）；
   （3）信用记录：提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写，提供原件）。经查，投标人未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“税收违法黑名单”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单 ”中的禁止参加政府采购活动期间；
   （4）财务状况报告：提供2024年度财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前半年内基本存款账户开户银行出具的资信证明；
   （5）税收缴纳证明：自2025年01月01日以来已缴纳的至少一个月的缴税凭证。依法免税的供应商应提供相关文件证明；
   （6）社会保障资金缴纳证明：提供2025年01月01日以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；
   （7）本项目不接受联合体投标，需出具非联合体投标声明。

合同包2(化学实验室仪器及装置)特定资格要求如下:

同合同包1

合同包3(其他部室设备)特定资格要求如下:

同合同包1

三、获取招标文件

时间：2025年11月03日至2025年11月07日，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 17:00:00 （北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）

方式：在线获取

售价： 0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年11月24日09时00分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）

开标地点：安康市公共资源交易中心307开标室（安康不见面开标大厅）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜
注：网上报名与文件下载：

（1）投标供应商使用捆绑陕西省公共资源交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击“我要投标”并完善相关投标信息；

（2）请在文件发售时间以内将加盖原色鲜章的单位介绍信或者授权委托书（备注经办人联系电话及电子邮箱）、报名成功网页截图、营业执照复印件和报名人身份证复印件扫描成PDF文件，发送至采购代理机构邮箱(786938596@qq.com)，并及时联系采购代理机构检查报名资料；

（3）本项目采用电子化投标方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；

（4）电子投标文件技术支持：4009280095、4009980000；

（5）未及时下载招标文件或未经采购代理公司确认的将会影响后续开评标活动。如未进行线上操作，导致无法参与投标的，责任自负；

（6）本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式。投标人须使用数字认证证书对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标前，供应商需登录网络开标大厅，登 录 网 址http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login。（遇到问题及时联系客服400928009）开标时，按照工作人员要求进行远程解密，如因供应商自身原因造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：汉滨区汉滨初级中学

地址：汉滨初级中学（长春校区）汉滨区安康市汉滨区建民办长岭村一组

联系方式：15091517166

2.采购代理机构信息

名称：陕西顺德招标代理有限责任公司

地址：安康市汉滨区香溪路天宝康郡2-1-401室

联系方式：0915-3322979

3.项目联系方式

项目联系人：成工

电话：0915-3322979、18292538909

 陕西顺德招标代理有限责任公司 

                              2025年11月02日

第二章  投标须知
一、 总 则

本次采购依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号）、《陕财办采资〔2016〕53号》文件及省市现行有关法律法规执行。

1．采购人、采购代理机构、监督管理机构

1.1 采   购   人：汉滨区汉滨初级中学（长春校区）
1.2 采购代理机构：陕西顺德招标代理有限责任公司
1.3 监督管理机构：汉滨区财政局

2．合格的投标人、合格的服务

2.1 合格的投标人

2.1.1 凡是依照《中华人民共和国公司法》注册、具有法人资格、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求具备的条件、并具备国家规定的相关该行业必备资质，有能力提供本次货物和服务的制造商或授权供应商均可投标。

2.1.2资质要求：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）投标供应商应授权合法的人员参加投标：法定代表人直接参加投标，须出具法定代表人身份证；法定代表人授权代表参加投标，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证（非法人投标供应商参照执行）；

（3）信用记录：提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写，提供原件）。经查，投标人未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“税收违法黑名单”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单 ”中的禁止参加政府采购活动期间；

（4）财务状况报告：提供2024年度财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前半年内基本存款账户开户银行出具的资信证明；

（5）税收缴纳证明：自2025年01月01日以来已缴纳的至少一个月的缴税凭证。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

（6）社会保障资金缴纳证明：提供2025年01月01日以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；

（7）本项目不接受联合体投标，需出具非联合体投标声明。
注：投标人要保证在投标文件中仍有上述资质复印件并加盖公章。评审时，若评标委员会认为有必要查验上述资格证明文件时（缺少其中任何一项或有一项达不到要求、包括证件的有效性、是否进行年检、是否在有效期内等），投标人不得拒绝，否则按不合格处理。
2.1.3 投标人参加本次招标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，在参加政府采购活动中未被监督管理机构列入“不良行为记录名单”。

2.1.4 投标人必须从采购代理机构购买招标文件并登记备案，未从采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加投标。

2.1.5 本项目不接受联合体投标。

2.2 合格的货物与服务。

2.2.1 投标所用货物及其有关服务，均应来自上述2.1条款所规定的合格投标人。

2.2.2 货物系指投标人按招标文件规定，向采购人提供的符合招标文件要求的相关的货物。

2.2.3 服务系指招标文件规定的，投标人须承担的与投标货物有关的辅助服务,如包装、运输、售后服务以及其他类似的义务。

3．投标费用
投标人应承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。

二、招标文件

4．招标文件构成

招标文件包括下列内容：

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  拟签订合同条款

第四章  采购内容与技术参数 

第五章  投标文件基本格式

5．招标文件的澄清和修改

5.1 采购人或招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在陕西省政府采购网上发布变更公告，并以书面形式通知所有购买招标文件并登记备案的投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 投标人对招标文件若有疑问要求澄清，应在投标截止期五日前，按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理机构，招标代理机构对投标人的澄清要求均以书面形式予以答复，并将根据澄清要求涉及的范围把书面答复送达给相关的每一个购买招标文件并登记备案的投标人。

5.3 采购人可以视招标具体情况，延长投标截止时间和开标时间。在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有购买招标文件并登记备案的投标人，并在陕西省政府采购网发布变更公告。
6.招标文件的解释权归采购代理机构及采购单位。
三、投标文件的编制

7．编制要求

7.1 投标人应认真阅读招标文件的所有内容，严格按照招标文件的要求编制和提交投标文件，并保证所提交的全部资料的真实性，使投标文件对招标文件做出实质性响应。如果投标人在投标文件中没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其投标按废标处理。

7.2 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函均应以中文书写。

8．投标文件构成和格式

8.1 投标人编写的投标文件应包括，但不限于下列部分，请按招标文件提供的相应格式并依照下列顺序编写：

一   投标响应函

二   投标报价表

三   供应商资格证明文件

四   分项报价表

五   货物说明一览表

六   技术规格响应偏离表

七   商务响应偏离表

八   招标文件确认书

九   投标方案说明及售后服务承诺

十   项目业绩一览表

十一  供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺 

8.2投标人应按照本须知第8.1条的内容及第五章提供的格式编写投标文件，不得缺少招标文件要求填写的表格或提交的资料。

8.3 投标人应将投标文件按本须知第8.1条规定的顺序编排、并应编制目录，逐页标注连续页码。

9．投标报价

9.1 投标报价是指是设备到达使用地点，达到正常使用条件下的所有费用，包括设备的报价及所发生的运杂费（含保险）、现场安装调试费及进口设备国家按现行税收政策征收的一切税费等，以招标文件的内容和要求作为投标依据；

9.2 投标单位应在投标文件中的分项报价表上，标明所投设备的供应价、安装调试费、运杂费、等其它费用。

9.3 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

9.4 本项目采用电子化投标，不接受纸质投标文件。投标单位应确保电子投标文件能够正常打开，因投标单位自身原因导致电子投标文件无法打开，导致废标或未中标，投标单位自行承担责任。
9.5 本项目（一标段）采购预算为：陆拾伍万叁仟柒佰叁拾捌元贰角叁分（￥：653,738.23 元），投标报价大于或等于本采购预算按废标处理；

9.6 供应商不得以低于成本的报价参加投标，供应商的投标报价明显低于其他供应商的报价，经评标委员会质询后不能在规定时间内说明理由，或说明理由经评标委员会认为不成立，则按无效标处理。
10.电子化投标报价步骤

10.1、电子文件下载

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子投标文件（*.SXSZF）;（未完成网上投标成功的或未在规定时间内在平台上下载文件的，无法完成后续流程）

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子投标文件（*.SXSTF），使用旧版电子投标文件制作的电子投标响应文件，系统将拒绝接收。

10.2、电子投标文件需要使用专用软件打开、浏览

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(8.0.0.36)》，下载网址：http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20180827/c8c8fb15-a7cc-4011-a244-806289d7cf3b.html，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子投标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》,下载网址：

http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20170821/c3afa05b-f5e6-4e64-9fb0-e397ef73413d.html；

10.3、制作电子投标响应文件

电子投标响应文件同样需要使用上述“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”软件（升级至最新版本）进行编制，使用该客户端制作电子投标响应文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标响应文件。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术具备热线：4009280095、4009980000。

10.4、递交电子投标响应文件

电子投标响应文件可于提交投标响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标响应文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

10.5、文件开启与解密

开标时，供应商须使用电子投标响应文件加密时所用的数字认证证书（CA锁）在开标室的解密机上自行解密电子投标响应文件。

11．投标保证金：本项目无需缴纳保证金。

12．投标有效期

12.1 投标有效期为开标之日起九十（90）个日历日（中标人的投标文件有效期与合同有效期一致）。投标人的投标有效期比招标文件规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

12.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购人可征得投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应为书面形式提交。

13．投标文件的制作和签署

13.1 投标文件封面应由法定代表人或其委托代理人签章并加盖公章。由委托代理人签字的，在投标文件中须同时提交法定代表人授权委托书。

13.1 除投标人对投标文件错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标人的法人或其授权代表在修改处签字并加盖公章后才有效。

13.2投标文件因表述不清所引起的后果由投标人负责。

四、投标文件的递交

14.投标单位所上传的电子投标文件，应符合安康市公共资源交易平台要求的（*.SXSTF）格式

15．投标截止日期

15.1 供应商应在不迟于招标文件中规定的投标截止时间将响应文件上传至安康市公共资源交易平台网站上。

15.2 招标代理机构可以按本须知第5.3条规定，通知因修改招标文件而适当延长投标截止期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16．投标响应文件的上传

16.1 供应商应在投标截止期前上传电子投标响应文件，未在投标截止期前上传导致无法解密电子投标响应文件，由供应商自行承担责任。
17．投标文件的修改和撤回    

17.1 投标人在递交投标文件后，投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件。但投标人必须在规定的投标截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到招标代理机构。

17.2 在投标截止日期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.3 从投标截止期始至招标文件确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

18．开标

18.1采购代理机构将在招标公告规定的时间和地点组织公开开标，开标会议邀请所有投标人派代表参加，投标人须委派代表携带相关证件参加并签名报到以证明其出席。

18.2条规定在开标时宣读的全部内容。

19．评标委员会

19.1 采购人及招标代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及有关规定组建评标委员会。

19.2 评标委员会由采购人代表及评审专家组成，专家从陕西省政府采购网专家库中随机抽取产生。

19.3 评标委员会负责评标工作，对投标文件进行审查和评估，并向采购人提交书面评审意见。

20．评标过程的保密性

20.1 公开开标后，直至发布中标公告时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均属保密范围，评标委员会及招标工作人员不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

20.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向评标委员会或采购人及招标代理机构施加任何影响，其投标将按废标处理。

21、投标文件的澄清

21.1 在评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可分别要求投标人对其投标文件进行澄清或说明，有关澄清或说明的要求和答复应以书面形式提交。澄清和说明的内容不得超出投标文件的范围或改变投标文件实质性内容。

22．投标文件的初审

22.1 评标委员会将审查资格证明文件是否齐全有效，文件签署是否合格。 

22.2 评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和技术要求，没有重大偏离或保留的投标。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受，但这种接受将影响投标人的综合得分。评标委员会只根据投标文件本身的内容确定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

22.3 如发现下列情况之一的，其投标将按废标处理：

1) 投标文件无投标人公章、无法定代表人签字并盖章或签字人无法定代表人有效授权书的；

2) 超出经营范围投标的；

3) 提供的必备资格证明文件不全、无效或达不到招标文件规定要求的；

4) 投标有效期不足的；

5) 不满足“采购内容与技术要求”中主要性能参数、功能要求和超出偏差范围的，包括未提供货物详细技术资料而导致评标委员会无法确定货物技术指标和质量的；

6) 投标人不接受22.6条规定的；

7) 投标文件附有采购人不能接受的条件的；

8) 投标人提供虚假证明，开具虚假业绩的，除按无效标处理外，还将上报政府采购管理部门按照有关规定进行处罚；

22.4 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

22.5 评标委员会将只对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

1）投标报价表中内容与投标文件投标分项报价表内容不一致的，应以投标报价表为准；  

2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

22.6 评标委员会将按上述修正错误的原则调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将按废标处理。

23．投标文件的详细评审

23.1 评标委员会将按照第22条规定只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行详细的评价和比较。

23.2 评标方法：综合评分法。

评价和比较以响应文件为依据，对所有实质上响应的投标人进行评审赋分。投标人综合得分为合计得分（满分100分）。

23.3 评分细则：

评审总分值为100分，具体分值如下：

	序号
	评审要素
	分值
	赋分标准

	1
	投标报价
	30分
	以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分30分,其他供应商的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30

	2
	商务评审
	5分
	经过有效性和符合性审核合格的单位，对付款、服务、成果交付等商务要求进行响应，完全响应且逐项详细说明的计5分，未做详细响应的，按响应程度计0～4分。

	3
	总体方案
	6分
	针对本项目制订总体方案：方案描述详细，架构完整，对项目需求和具体情况理解充分，设备选型科学合理并由详细的说明，货物来源渠道正规，能充分体现项目需求，计6分；有基本的总体方案和说明，但未贴合项目实际情况进行详细论述，设备选型没有具体的内容和说明，未提供货物来源渠道正规的证明文件，计3分；总体方案不完整，对项目理解不充分，货物来源渠道不明，设备质量无法保障的，计1分；

	4
	技术响应评审
	28分
	技术指标清晰，符合国家的标准和有关规定，技术资料齐全，对所投主要核心产品须提供包括但不限于测试报告、官网功能截图等证明材料，并附上相关图片彩页。技术要求和参数全部响应招标文件中技术要求的计28分，每出现一项负偏离扣2分，扣完为止；

	5
	项目实施

组织方案
	10分
	项目实施组织方案全面、描述准确、科学合理、可操作性强，规范可行，能够保证项目全面高效按期完成，包括项目组织管理（人员配置计划）、项目实施（包括设备供货、安装调试、试运行、测试、验收等内容）、工作进度计划、文档管理等四个方面，

每项总分为2.5分；每项具体评审得分如下：

（1）方案描述详细，针对项目情况有具体的分析阐述，包括具体实施细节及措施等，提供完善的实施组织方案，保障设备的正常交付，计2.5分；

（2）方案内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述或内容中未包括具体实施细节及措施，计1.5分；

（3）方案内容不完整，未提供具体的供货组织措施，计0.5分；

（4）缺项则计0分；

	6
	产品质量保证
	6分
	①供应商具有产品来源合法的证明文件（包括但不限于销售协议、销售合同、厂家授权书等）得0-3分，不提供不得分。

②能针对本项目提出具体可行的质量保证措施和承诺，有明确的承诺和质量保证措施且具体切实可行的计3分，质量保证措施和承诺有偏离，不满足项目要求，计1分；没有质量保证措施或承诺计0 分。

	7
	服务保障
	10分
	具备健全的售后维保服务及相关机构，能够保证及时提供售后服务和维修，售后服务方案详细、具体可行，包含：

①具备完善的人员配置；②技术服务及措施；③售后服务网点整体情况；④具备专业的售后服务评价体系，包括集成服务和运维服务；⑤售后服务承诺及保障措施；

共五项内容，每项总分为2分；

每项具体评审得分如下：

（1）方案描述详细，针对项目情况有具体的分析阐述，提供标准服务体系，包括具体实施细节及措施等，最大限度的提供完善的售后及培训服务，计2分；

（2）方案内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述或内容中未包括具体实施细节及措施，计1分；

（3）方案内容不完整，未提供具体的售后措施及承诺，计0.5分；

（4）缺项则计0分；

	8
	培训方案
	5分
	对采购人技术人员的操作，维修、保养等方面进行专业培训，须列出具体培训工作的响应方案并编制详细的响应说明（响应说明需包含培训人数、培训时间、培训内容，保证使用人员正常操作设备的各种功能）有详细的培训计划方案（包括：培训人数、培训时间、培训内容等）
（1）方案描述详细，针对项目情况有具体的分析阐述，包括具体实施细节及措施等，计5分；

（2）方案内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述或内容中未包括具体实施细节及措施，计3分；

（3）方案内容不完整，未提供具体的内容及措施，计1分；

（4）缺项则计0分；


23.4 投标人的招标响应文件中必须提供与以上评分因素相关的证明材料。如果发现有弄虚作假的，评标委员会将取消其招标资格。

23.5 评标委员会对进入详细评审的投标人进行综合评分，根据得分由高到低，推荐出三名以上中标候选单位。

23.6评标委员会根据原始招标记录和招标成交结果编写评标报告，报采购人。

23.7、本项目需要落实的政府采购政策

23.7.1 投标企业政府采购政策

（1）中小企业落实政府采购政策
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。则参与政府采购活动时，货物和服务项目对小型和微型企业产品的价格给予10%-20%的价格扣除，工程项目给予6%-10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小微企业制造货物，也有大型、中型企业制造货物的，不享受政府采购价格扣除优惠政策。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，货物和服务项目可给予联合体或者大中型企业的报价2%-3%的扣除，工程项目为1%—2%的扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

参加政府采购活动的中小企业应提供《中小企业声明函》原件。未提供上述声明函原件的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。实际价格扣除比例以本章中的约定为准（23.7.3条）
23.7.2 投标产品政府采购政策

（1）节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007] 51号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。

（2）环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。

（3）投标投标单位在投标文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占投标报价总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从中国政府采购网上下载的网页公告等），未提供节能、环保、环境标志产品优惠明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予优惠。

（4）若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

（5）同一标段的节能、环保、环境标志产品部分优惠只对属于清单内的非强制类产品进行优惠，强制类产品不给予优惠。

（6）节能、环保、环境标志产品不重复优惠；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复优惠。

（7）获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖投标单位公章并注明“与原件一致”，否则不予优惠。

23.7.3 价格优惠比例

（1）投标企业优惠比例
符合招标文件规定的小微企业、监狱企业优惠条件的投标单位，价格给予10%的扣除（不重复优惠，最高为10%），用扣除后的价格参与评审。

（2）投标产品优惠比例
投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，符合招标文件要求的，价格给予6%的扣除（不重复优惠，最高为6%），用扣除后的价格参与评审。

23.7.4关于融资的政府采购政策

供应商为中小企业的，可依据《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）申请信用融资，供应商获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。并根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，银行根据供应商的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件。银行为参与政府采购融资的供应商提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。具体可登陆http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shananxi（陕西省政府采购信用融资平台）查看办理。
24．其他

24.1 拒绝商业贿赂

投标人必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式见第五章）编制在投标文件中，同时保证投标文件正、副本中都有且一致。

24.2 招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人应当报告财政管理部门，由财政管理部门按照以下原则处理：
（1）招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，同意采取竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购；
（2）招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的，应予废标，并责成采购人及招标代理机构依法重新招标。

25、公开招标拟转为竞争性谈判程序

招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构依据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第二十七条第二款规定并经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购，具体程序如下：

25.1、谈判小组

（1）原公开招标组建的评标委员会现转为谈判小组。

（2）谈判小组负责谈判工作，对谈判响应文件进行审查和评估，并向采购人提交书面评审报告，推荐中标候选人。

25.2、谈判程序： 

谈判的全过程分为第一次谈判报价（原参加公开招标的投标供应商的投标报价作为第一次谈判报价）、资质审查、谈判过程、第二次谈判报价、最终评审等阶段，第二次谈判报价采取集中报价形式。

通过资质审查合格的各供应商，只有在谈判响应文件（原参加公开招标的投标供应商的投标文件作为谈判响应文件）及谈判承诺符合谈判文件要求和满足技术、商务需要的才有投标报价和评审的机会。谈判小组按其最终承诺和报价内容，推荐中标候选单位排序。

   （1）第一次报价：原参加公开招标的投标供应商的投标报价作为第一次谈判报价

   （2）符合性评审：主要对各供应商资格以及谈判响应文件进行商务和技术符合性的审定。

   （3）谈判过程：谈判小组应在符合性评审的基础上对各供应商的谈判响应文件认真阅读，并对采购内容等有关要求进行谈判

① 谈判方案（原投标方案）

② 售后服务措施

③ 综合评定，推荐候选中标单位。

④ 谈判澄清：采购代理机构有权就谈判响应文件中有疑义之处或前后表述不一致的问题，向供应商提出询问或澄清。供应商必须在谈判文件规定的时间内派技术和商务人员进行澄清，有关澄清的内容应以书面形式（包括电传、传真）提交，并由供应商法定代表人或被授权人签名确认。

   （4）第二次谈判报价

通过资质审查合格，供应商的谈判响应文件及谈判承诺符合谈判文件要求和满足技术、商务需要的，在规定的时间内报出第二次谈判报价。

   （5）最终评审

谈判小组根据符合采购需求、质量和服务，以综合评审有效报价（第二次谈判报价）最低者推荐为中标第一候选人，其次低价者第二候选人，以此类推。若中标候选人的报价相同时，谈判小组将分别依次序以：技术方案、商务响应的优劣的原则，确定中标候选人排序。

25.3、谈判小组根据原始谈判记录和谈判结果编写谈判结果报告，报采购人。

六、授予合同

26．中标通知书

26.1采购代理机构在收到采购人的中标复函后，将在陕西省政府采购网上发布中标公告，并在规定时间向中标人发出中标通知书。

26.2 中标通知书是合同的组成部分。

27．中标服务费

中标人应在接到中标通知书时，依据国家发展计划委员会计价格〔2011〕534号文件规定的收取标准及相应的计算办法,向陕西顺德招标代理有限责任公司缴纳中标服务费。

28．签订合同

28.1中标人在收到中标通知书后三十日内，与采购人签订合同。

28.2 如果中标人没有按照上述第27条或第28.1条规定执行，采购人将有充分理由取消该中标决定。在此情况下，采购人可将合同授予综合得分排序名列下一个的投标人，或重新招标。

29．其他

29.1投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购人应当报告财政管理部门，由财政管理部门按照以下原则处理：
招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的，同意采取公开招标、竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购； 

（2）招标文件存在不合理条款的，招标公告时间及程序不符合规定的，应予废标，并责成采购人及招标代理机构依法重新招标。
在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，可以比照前款规定执行。

29.2 拒绝商业贿赂

29.2.1投标人必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式见第五章 附件）编制在投标文件中，同时保证投标文件正、副本中都有且一致。
30. 询问、质疑与投诉

30.1 询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

30.2 质疑

30.2.1 供应商认为招标文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人、采购代理机构提出质疑，具体时限为：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日起七个工作日内；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

30.2.2 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.2.3 供应商必须按照财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》及其制作说明提出质疑。

30.2.4 供应商提出质疑应当提交必要的证明材料，证据来源必须合法，采购人、采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。质疑函内容不得含有虚假、恶意成分。对捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得的证明材料，滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，采购人、采购代理机构将驳回。

30.2.5 供应商可以委托代理人进行质疑，须提交授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章（鲜章）。

30.2.6 供应商应在法定期限内以书面形式提出质疑，联系人：成工，联系方式：18292538909，地址：陕西顺德招标代理有限责任公司（安康市汉滨区香溪路天宝康郡2-1-401室）

30.3 投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可按《政府采购法》第55条和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第17条等有关规定执行。
 商务及合同主要条款

合 同 编 号： 

甲方（采购方）：汉滨区汉滨初级中学（长春校区） 

乙方（供货方）：

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规之规定，以及招标文件、投标文件规定条款和中标供应商承诺书、中标通知书等，甲、乙双方同意签订汉滨初中长春校区二期功能部室采购项目一标段（物理实验室仪器及装置）供货合同。

合同标的

	序
号
	产品名称
	规格
	单位
	数
量
	单价

（元）
	总价

（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	...
	......
	......
	..
	..
	
	
	

	人民币合计金额（大写）：

（小写）

	说明：合计金额包括货物价款、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用，甲方不再支付任何费用。


第二条 质量保证

2.1乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量，必须符合国家、行业现行的设计、安全、质量等相关标准规范要求，与招标文件、投标文件和承诺相一致。

2.2乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 知识版权

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

第四条 包装和运输

4.1乙方采用包装方式必须符合包装和运输的有关标准，包装应为制造商出厂时的原包装（特殊约定除外），每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

4.2运输方式及费用负担

由乙方负责运输至交货地点或者甲方指定地点，运输费用及安全均由乙方负责承担。由乙方负责卸车及就位，费用及安全均由乙方负责承担。

第五条 交付和验收

5.1交货时间：合同签订后，乙方按照甲方电话或微信订单通知，于30个日历日内，完成订单货物的配送、安装、调试工作。

5.2指定履约人员：甲方指定  
为代表，组织甲方相关人员检验、接收货物，签收（或送达）合同履行资料。乙方指定 
  代表乙方交付货物，签收（或送达）合同履行资料。上述指定人员如需变更，应以书面形式于变更之日通知对方。非指定人员签署的履行资料，在结算时甲方不予认可。

5.2安装调试：乙方负责在货物到达甲方交货地点或者指定地点 7 日内到甲方现场调试服务，遵守安全、文明规定，服从项目管理单位的管理，承担安全文明施工责任和成品保护责任。安装调试期间，若发生任何不安全事件(人员、产品、设施)，乙方负责承担。

5.3验收标准：依照本合同约定的货物技术标准条款执行。货物的技术标准（或质量要求）：按照技术协议约定内容；技术协议没有约定的，按照国家标准执行；国家标准没有要求的，按照行业标准执行；行业标准没有要求的，按照行业惯例或行业习惯执行。

5.3.1所有系统产品、材料到达安装调试现场 2 个工作日内，甲方组织专业人员或部门对乙方交付的产品进行初步验收。系统产品、材料不符合相关国家、行业及约定标准或没有按规定提供约定的证明文件的，甲方拒绝接受。此项验收仅为货物初步验收，并不免除乙方承担的质量责任。未经甲方验收合格乙方擅自安装的，一切责任由乙方自行承担。

5.3.2乙方交付时应向甲方提交以下证明材料和文件：产品合格证、原厂证明、产品出厂检测报告等质量证明文件。

5.3.3安装调试完成后，乙方通知甲方组织验收。验收合格后，甲乙双方签署货物验收单，验收时间以验收单上签署的时间为准，验收结果以该项目验收单结论为准。甲方对验收有异议的或者经整改仍验收不合格的，现场向乙方提出， 乙方应自收到甲方书面异议后 5 个工作日内及时予以解决。

5.4技术培训

乙方应在使用操作和维修技术方面及应用向甲方提供培训，直至正确使用、熟练操作。

第六条 货款结算

6.1本合同以人民币付款。

合同总价款： 
 
元，大写 
 
，本合同执行期间， 合同单价不变，该价格已经包含本合同第一条约定的所有费用。

6.2结算方式：银行承兑汇票或电汇。

6.3付款条件： 

合同签订后，采购人向供应商支付合同总价的40%，供货安装调试完成采购人向供应商支付总价的30%，预留总价的30%验收合格一次性付清；

第七条 售后服务

7.1乙方应按国家相关法规及招标文件、投标文件对售后服务的要求和响应提供服务，所有产品质保期为 3 年。质保期，自甲乙双方签署货物验收单的次日起算。

7.2质保期内，乙方将定期派员对甲方使用的货物进行检测，应保证货物处于正常使用状态；提供技术具备；进行系统免费升级；更换非人为因素损坏的零配件。

7.3质保期内，如出现 5 次（含）以上非人为因素引起的故障，影响甲方使用，乙方负责在 10 个工作日内免费更换相同新产品。

7.4如因产品质量或原始标（警）示不清等原因，导致甲方损失，或造成甲方操作人员、第三方人员人身伤害，乙方应依法予以赔偿。

第八条 合同的变更、终止与转让

8.1甲乙双方除非事先得到对方的书面同意或本合同另有约定，任何一方不得将合同项下的任何权利、义务、责任转让给任何第三方，不得擅自变更、中止或终止本合同。

8.2乙方逾期未完成约定义务超过 5 个工作日，甲方有权单方解除本合同。

8.3乙方履行本合同约定义务时，未达到甲方要求，修改或整改超过 2  次， 仍然无法达到甲方要求，甲方有权单方解除本合同。

第九条 违约责任

9.1甲方没有按本合同约定的时间和数额支付合同约定款项的，收到书面催付 15 日后按迟延支付金额的 1‰ （日）的标准向乙方支付违约金。

9.2乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货部分总价款每日 1‰向甲方支付违约金，由甲方从待付价款中直接扣除；逾期超过约定日期 15 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。

9.3乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付本合同约定总价款 10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

9.4乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及招标文件规定的标准的，甲方有权拒收该货物，乙方应按本合同总价款的 10%向甲方支付违约金。乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可以单方面解除合同。

9.5乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

第十条 不可抗力

10.1“不可抗力”是指所有超出本合同双方控制范围的事件，该事件应不可预见，或虽然可以预见，但通过合理努力无法阻止或避免其发生，且这类事件发生于本合同签字之后，并且阻止任何一方全部或部分履行本合同。

10.2由于不可抗力事件，致使任何一方不能履行其在本合同下的义务，该方不承担由此给另一方造成的损失；该方应及时通知另一方其不能履行或延迟履行合同义务的原因，并应尽快向另一方提供有关发生不可抗力的证明文件，按事故对本合同的影响程度，双方协商是否终止本合同，或部分免除本合同的义务。

第十一条 争议解决办法

11.1因货物质量问题发生争议，由质量技术监督部门或质量技术监督部门指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。鉴定费用由乙方预付，货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

11.2合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由相关部门调解解决，协商或调解不成的，可以向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第十二条 其他

12.1招投标文件、承诺书以及合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.2本合同未尽事宜，由甲乙双方协商后产生书面文件，作为本合同的补充条款，具备与本合同同等法律效力。

12.3对本合同内容的任何修改和变更需要用书面形式，并经双方签字盖章确认后生效。

12.4甲乙双方须共同遵守《协议书》的有关规定，诚信经营、合法经营。

12.5本合同一式五份，甲方肆份，乙方壹份。本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

附件：

1.产品整套完整资质文件

2.法定代表人授权书(含身份证正面扫描件)

3.产品配置清单

4.产品技术参数响应偏离表

5.售后服务承诺

6.中标通知书

7.购销廉洁协议书

8.政府采购项目货物（服务）验收入库报告单

	甲方（章）

年
月
日
	乙方（章）

年
月
日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人（签字）：
	法定代表人（签字）：

	授权代表（签字）：
	授权代表（签字）：

	电话：
	电话：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：


第四章  采购内容及技术参数
一、采购内容：汉滨初中长春校区二期功能部室采购项目一标段（物理实验室仪器及装置）
二、采购预算：陆拾伍万叁仟柒佰叁拾捌元贰角叁分（￥：653,738.23元）投标报价大于或等于本采购预算按废标处理；

三、技术参数要求：教师演示台、实验桌、准备台为主要核心产品。

	汉滨初中长春校区二期功能部室采购项目一标段（物理实验室仪器及装置）汇总表

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	物理吊装实验室（56座）
	1
	间

	2
	物理吊装实验室（56座）
	1
	间

	2
	物理准备室
	1
	间

	3
	物理仪器
	1
	间


	56座物理吊装实验室1

	序号
	名称
	技术参数、规格、功能
	数量
	单位

	教师演示区域

	1
	教师演示台
	1、规格≥2400*700*850mm
2、台面：台面采用≥25mm厚金属树脂高能理化板，且符合如下参数要求：
（1）化学性能检测：耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、氢氧化钾、液溴、乙酸氨、柠檬酸、红药水、石脑油、丙酮等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。
（2）物理性能检测：符合：弹性模量≥9700MPa；含水率：≤0.9%；尺寸稳定性：横向≤0.11%、纵向≤0.08%；表面耐磨性能:≥1200r,未出现磨损点;表面耐湿热性能：五级无明显变化；浸渍剥离性能:贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；耐光色牢度性能:>4级;漆膜附着力:六级:切割边缘完全平滑，网格内无脱落等不低于16项检测。
（3）环保性能检测：符合甲醛释放量<0.005 mg/M3；符合4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.2、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。
（4）抗菌性能检测：符合：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。
（5）防霉性能检测：符合：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。
（6）抗老化性检测：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。
1、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。
2、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用采用1.0优质一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。
3、柜门：双包结构，柜门内部填充蜂窝隔音棉。
4、门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。
5、滑轨：三节静音滑轨滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。
6、拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体，造型独特美观。
7、脚垫：ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。                                          
	1
	张

	3
	教师椅
	规格：≥500*500*800mm靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。
	1
	把

	学生实验区域

	1
	实验桌
	规格：≥1200*600*780mm
台面:一体化陶瓷台面，台面经过上釉工艺处理，具有耐高温（长时间耐温≥1300度）、耐刻刮、防静电、耐腐蚀、防垢易清洁、防霉、防水等最佳物理性能和化学性能，四周边缘采用≥35mm厚工程塑料一体注塑成型进行包边，减少桌体间机械碰撞。底部选用≥16mm优质中纤三聚氰胺双饰面板，整体采用改性PP材料模具注塑成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。学生面包边高度为≥35mm，厚度不小于2.5mm。挡水条高度不低于50mm，挡水条整体包边高度为≥85mm，厚度不小于2.5mm。侧边有高度不低于35mm，长≥270mm的包边，和挡水条整体相连，挡水条整体呈"Π"型三面包围。
台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。
桌身：由桌腿、立柱、支撑柱、上拉管、 挡水条组成。
桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。
上腿（分左右脚）规格：≥长583*宽60*高88mm。
下腿（分左右脚）规格：≥长565*宽68*高102mm，下脚边缘厚度≥3.5mm，下角底部贴有防滑垫≥60*40mm、底部卡槽内镶嵌注塑升降脚，直径40mm10mm内自由升降。
下脚正反面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观。
立柱：立柱采用椭圆型铝镁合金材质 ，尺寸≥50mmX110mm，采用丝杆上下联通连接。
上拉管：29*29扇形钢管经高温粉体烤漆处理。后横梁上侧设有≥15X55mm挡水条
下横梁固定拉杆20*80mm金属拉杆。
材料采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。
书包斗:尺寸≥430X270X160mm采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。两个书包斗中间设有学生电源盒≥260X185X140mm，方便学生使用。
	28
	张

	4
	实验凳
	1.规格:≥300*440-500mm;2.凳脚材质:4个凳脚采用≥34*16*1.1MM椭圆形钢管一次性折弯成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象,整体美观大方.4脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,5.凳子可螺旋升降。
	56
	条

	智能控制系统

	1
	智能控制柜
	1、整体尺寸约为：450mm×200mm×900㎜(±5㎜)；箱体厚度为1.2㎜SPCC冷轧钢板，表面光滑，不易变形，强度高等特点，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，具有防腐性高。
2、控制箱体内分二段式结构设计，柜上端为电气设备安装层，下端为控制操作屏系统
3、2P电源总开关一组，学生总控2P漏电保护器一组，220V电源插座三组，
4、摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）。
5、电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室220V高压及0-30V低压进行单独或分组控制。
6、照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制。
	1
	台

	2
	智能控制屏
	规格：≥10寸高分辨率工业安卓屏，集中控制系统，可执行各选项控制（配一启动按钮开关和一急停开关）1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制；3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制
	1
	套

	3
	app吊装控制系统
	定制。微信小程序APP集中控制系统，可执行各选项控制1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制；3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制；
	1
	项

	4
	温湿度探测系统
	定制。系统控制箱内配置精密温湿度传感器，实时监测室内的温度和湿度，实时显示当前环境的温度和湿度，为舒适的室内环境提供实时数据参考 
	1
	项

	顶部集成供给系统
	
	

	1
	吊装主体框架
	定制。采用标准模块化组成，1200*550*195mm为一组；外形及材质：主框架采用航空飞碟式设计1.8MM-3mm厚铝合金模具成型表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，舱体下部采用镀锌钢板配色成型，左右装饰条采用实验室专用铝合金模具型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀，光泽度好，美观大方。
	15
	套

	2
	智能摇臂升降系统
	定制。动力采用为直流24V减速低压电机，连接杆采用≥70*55*1.8mm专用铝合金模具一体成型，功能模块采用模具一体成型，形状为椭圆形设计，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，可配网络同时可以扩展多媒体控制。系统自带障碍物保护功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动复位；摇臂在运动的过程中供应模块的电源处于断电状态
	15
	个

	3
	电源供应模块
	220V。接收智能化控制系统控制，内含新国标5孔插座。可以分组或独立控制电源供给。
	15
	组

	4
	
	0-24V。1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制；2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用4寸液晶显示电源学生交直流电压 ；3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。当学生按举手按钮时，教师控制端语音播报定位学生位置序号.
	15
	组

	5
	
	采用485网络模块接口。
	15
	组

	6
	急停装置
	定制。在系统出现故障时紧急制动，确保实验操作时的安全性。
	15
	组

	7
	智能照明
	定制。规格：1200*80MM 接收智能化控制系统控制，采用LED灯珠，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。
	15
	套

	8
	吊装端头
	整体采用ABS材料，抗老化、易清洁；模具一体成型。
	6
	个

	9
	供电线路
	定制。2.5mm²，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线（国标免检产品）。
	1
	项

	10
	系统调试
	标准。1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式；
2、系统结构调试；
3、系统控制调试；
4、供电系统调试；
5、照明系统调试。
	1
	套

	11
	系统安装辅件
	定制。采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。主要辅件有：三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。
	1
	项


	56座物理吊装实验室2

	序号
	名称
	技术参数、规格、功能
	数量
	单位

	教师演示区域

	1
	教师演示台
	1、规格≥2400*700*850mm
2、台面：台面采用≥25mm厚金属树脂高能理化板，且符合如下参数要求：
（1）化学性能检测：耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、氢氧化钾、液溴、乙酸氨、柠檬酸、红药水、石脑油、丙酮等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。
（2）物理性能检测：符合：弹性模量≥9700MPa；含水率：≤0.9%；尺寸稳定性：横向≤0.11%、纵向≤0.08%；表面耐磨性能:≥1200r,未出现磨损点;表面耐湿热性能：五级无明显变化；浸渍剥离性能:贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；耐光色牢度性能:>4级;漆膜附着力:六级:切割边缘完全平滑，网格内无脱落等不低于16项检测。
（3）环保性能检测：符合甲醛释放量<0.005 mg/M3；符合4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.2、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。
（4）抗菌性能检测：符合：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。
（5）防霉性能检测：符合：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。
（6）抗老化性检测：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。
1、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。
2、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用采用1.0优质一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。
3、柜门：双包结构，柜门内部填充蜂窝隔音棉。
4、门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。
5、滑轨：三节静音滑轨滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。
6、拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体，造型独特美观。
7、脚垫：ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。                                          
	1
	张

	3
	教师椅
	规格：≥500*500*800mm靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。面料为优质网布格.依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方，骨架钢管电镀，气动升降。
	1
	把

	学生实验区域

	1
	实验桌
	规格：≥1200*600*780mm
台面:一体化陶瓷台面，台面经过上釉工艺处理，具有耐高温（长时间耐温≥1300度）、耐刻刮、防静电、耐腐蚀、防垢易清洁、防霉、防水等最佳物理性能和化学性能，四周边缘采用≥35mm厚工程塑料一体注塑成型进行包边，减少桌体间机械碰撞。底部选用≥16mm优质中纤三聚氰胺双饰面板，整体采用改性PP材料模具注塑成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强。学生面包边高度为≥35mm，厚度不小于2.5mm。挡水条高度不低于50mm，挡水条整体包边高度为≥85mm，厚度不小于2.5mm。侧边有高度不低于35mm，长≥270mm的包边，和挡水条整体相连，挡水条整体呈"Π"型三面包围。
台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。
桌身：由桌腿、立柱、支撑柱、上拉管、 挡水条组成。
桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。
上腿（分左右脚）规格：≥长583*宽60*高88mm。
下腿（分左右脚）规格：≥长565*宽68*高102mm，下脚边缘厚度≥3.5mm，下角底部贴有防滑垫≥60*40mm、底部卡槽内镶嵌注塑升降脚，直径40mm10mm内自由升降。
下脚正反面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观。
立柱：立柱采用椭圆型铝镁合金材质 ，尺寸≥50mmX110mm，采用丝杆上下联通连接。
上拉管：29*29扇形钢管经高温粉体烤漆处理。后横梁上侧设有≥15X55mm挡水条
下横梁固定拉杆20*80mm金属拉杆。
材料采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。
书包斗:尺寸≥430X270X160mm采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。两个书包斗中间设有学生电源盒≥260X185X140mm，方便学生使用。
	28
	张

	4
	实验凳
	1.规格:≥300*440-500mm;2.凳脚材质:4个凳脚采用≥34*16*1.1MM椭圆形钢管一次性折弯成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象,整体美观大方.4脚垫:采用PP加耐磨纤维质塑料,5.凳子可螺旋升降。
	56
	条

	智能控制系统

	1
	智能控制柜
	1、整体尺寸约为：450mm×200mm×900㎜(±5㎜)；箱体厚度为1.2㎜SPCC冷轧钢板，表面光滑，不易变形，强度高等特点，钣金折弯成型，表面经酸洗磷化处理，静电喷涂环保粉末高温处理工艺，无有害物质，具有防腐性高。
2、控制箱体内分二段式结构设计，柜上端为电气设备安装层，下端为控制操作屏系统
3、2P电源总开关一组，学生总控2P漏电保护器一组，220V电源插座三组，
4、摇臂控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）。
5、电源控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室220V高压及0-30V低压进行单独或分组控制。
6、照明控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室照明进行单独或分组控制。
	1
	台

	2
	智能控制屏
	规格：≥10寸高分辨率工业安卓屏，集中控制系统，可执行各选项控制（配一启动按钮开关和一急停开关）1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制；3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制
	1
	套

	3
	app吊装控制系统
	定制。微信小程序APP集中控制系统，可执行各选项控制1、摇臂控制：对全室摇臂进行单独或分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止），具有防卡，防夹功能2、电源控制：对全室220V进行单独或分组控制；3、照明控制：对全室照明进行单独或分组控制；
	1
	项

	4
	温湿度探测系统
	定制。系统控制箱内配置精密温湿度传感器，实时监测室内的温度和湿度，实时显示当前环境的温度和湿度，为舒适的室内环境提供实时数据参考 
	1
	项

	顶部集成供给系统
	
	

	1
	吊装主体框架
	定制。采用标准模块化组成，1200*550*195mm为一组；外形及材质：主框架采用航空飞碟式设计1.8MM-3mm厚铝合金模具成型表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，舱体下部采用镀锌钢板配色成型，左右装饰条采用实验室专用铝合金模具型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀，光泽度好，美观大方。
	15
	套

	2
	智能摇臂升降系统
	定制。动力采用为直流24V减速低压电机，连接杆采用≥70*55*1.8mm专用铝合金模具一体成型，功能模块采用模具一体成型，形状为椭圆形设计，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，可配网络同时可以扩展多媒体控制。系统自带障碍物保护功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动复位；摇臂在运动的过程中供应模块的电源处于断电状态
	15
	个

	3
	电源供应模块
	220V。接收智能化控制系统控制，内含新国标5孔插座。可以分组或独立控制电源供给。
	15
	组

	4
	
	0-24V。1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制；2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用4寸液晶显示电源学生交直流电压 ；3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。当学生按举手按钮时，教师控制端语音播报定位学生位置序号.
	15
	组

	5
	
	采用485网络模块接口。
	15
	组

	6
	急停装置
	定制。在系统出现故障时紧急制动，确保实验操作时的安全性。
	15
	组

	7
	智能照明
	定制。规格：1200*80MM 接收智能化控制系统控制，采用LED灯珠，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。
	15
	套

	8
	吊装端头
	整体采用ABS材料，抗老化、易清洁；模具一体成型。
	6
	个

	9
	供电线路
	定制。2.5mm²，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线（国标免检产品）。
	1
	项

	10
	系统调试
	标准。1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式；
2、系统结构调试；
3、系统控制调试；
4、供电系统调试；
5、照明系统调试。
	1
	套

	11
	系统安装辅件
	定制。采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。主要辅件有：三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。
	1
	项


	物理准备室

	序号
	货物名称
	规格参数
	单位
	数量

	1
	准备桌
	规格：≥2400*1200*780mm
台面：台面采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板，且符合如下参数要求：
（1）化学性能检测：耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、氢氧化钾、液溴、乙酸氨、柠檬酸、红药水、石脑油、丙酮等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。
（2）物理性能检测：表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。
（3）环保性能检测：符合甲醛释放量<0.005 mg/M3；符合4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.8、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。
（4）抗菌性能检测：符合：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。
（5）防霉性能检测：符合：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。
（6）燃烧性能检测：符合：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；
（7）烟气毒性检测：烟气毒性等级 t1 级：ZA3（达到准安全三级ZA3）。
（8）抗老化性检测：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。
桌身：由桌腿、立柱、支撑柱、上拉管、 挡水条组成。
桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接。
上腿（分左右脚）规格：≥长583*宽60*高88mm。
下腿（分左右脚）规格：≥长565*宽68*高102mm，下脚边缘厚度3.5mm，下角底部贴有防滑垫60*40mm、底部卡槽内镶嵌注塑升降脚，直径40mm10mm内自由升降。
下脚正反面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观。
立柱：立柱采用椭圆型铝镁合金材质 ，尺寸≥50mmX110mm，采用丝杆上下联通连接。
上拉管：29*29扇形钢管经高温粉体烤漆处理。后横梁上侧设有15X55mm挡水条
下横梁固定拉杆:15*95mm，壁厚≥1.2mm。
材料采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。
	张
	2

	2
	PP仪器柜
	规格：≥1000×500×2000mm
柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。
下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。
上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。
层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根≥15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。
拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。
门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。
螺丝：不锈钢304材质。
	个
	32


	物理仪器采购清单

	序号
	编号
	名称
	产品参数
	数量
	单位

	1
	1
	计算机
	
	
	

	2
	01002
	计算机数据采集处理系统
	运用计算机数据采集处理系统进行实验探究，通过多种传感器、软件等，实现实验研究的多样化，提升实验结果形式的多样性，发展数据收集、结果分析的能力，具体配置如下：
1、电压传感器（1只）：量程：-20～20V，分辨率0.01V。传感器具有2个M5螺纹孔；可以通过USB连接线直接与计算机通讯。
2、多量程光照度传感器（1只）：①量程1：0～180000Lux，分辨率1Lux；量程2：：0～100000Lux，分辨率0.1Lux；量程3：：0～50000Lux，分辨率0.05Lux。②接口为Type-C接口，连接传感器无需辨认方向。③自带不少于2个不同方位M5螺纹孔。④自带5个功能按键；可以通过按键进行量程选择、调零、开始、暂停等操作。⑤可以通过USB连接线直接与计算机通讯。备注：为确保产品质量，需提供相应满足本项目技术参数要求的证明材料（包括不限于检测报告、官网功能截图等证明材料，并附上相关图片彩页）。
3、力传感器（2只）：量程：-50N~+50N  分辨率：0.01N；传感器具有2个M5螺纹孔；可以通过USB连接线直接与计算机通讯。
4、位移传感器（1只）：量程：0~200cm    分辨率：0.1cm；传感器具有2个M5螺纹孔；可以通过USB连接线直接与计算机通讯。
5、磁感应传感器（1只）：量程：-84mT~+84mT      分辨率：0.1 mT； 传感器具有2个M5螺纹孔；可以通过USB连接线直接与计算机通讯。
6、压强传感器（1只）：量程：0~400kPa，分辨率：0.1kPa，传感器具有2个M5螺纹孔；可以通过USB连接线直接与计算机通讯。
7、声音传感器（1只）：量程：20－10,000 Hz；传感器具有2个M5螺纹孔；可以通过USB连接线直接与计算机通讯。
8、温度传感器（1只）：量程：-50℃~+200℃，分辨率：0.01℃；传感器具有2个M5螺纹孔；可以通过USB连接线直接与计算机通讯。
9、光电门传感器（2只）：分辨率： 0.01mS/ ；传感器具有2个M5螺纹孔；可以通过USB连接线直接与计算机通讯。
10、微电流传感器（1只）：量程：-30μA~+30μA，分辨率：0.01μA；传传感器具有2个M5螺纹孔；可以通过USB连接线直接与计算机通讯。
12、电流传感器（1只）：量程：-3A～3A，分辨率0.01A。传传感器具有2个M5螺纹孔；可以通过USB连接线直接与计算机通讯。
13、数据分析软件（1套）：支持多通道并行采集，支持不少于20通道并行采集；自动识别新插入传感器并自动运行；支持自由设置传感器初始状态；支持多种数据显示方式(包括数字、曲线、混合、列表)；具有多种采集模式（自动采集和手动采集，自动采集频率可选）；针对实验过程比较漫长的实验，自定义采集间隔时间，并采集的两组的间隔时间有倒计时功能；表格视图，可以添加常量和变量，变量可以选择指数，递增和递减的方式；可以添加常用公式和自定义公式；表格视图支持添加无属性常驻变量，方便进行多次进行同一个实验时进行数据的对比，同时配备选中自动统计功能；采集到的数据可以进行数据导出保存、加载导入和统计等；进行多组实验对比，无需重启软件，可以将上一组实验数据通过添加保留列保存在同一个列表中；开始下一组实验数据采集；数据分析可以选择XY轴，可以将2组实验数据添加在一个坐标轴中分；屏幕上的曲线图可上下、左右平移或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析；数据分析可以显示点集、曲线和混合；可以标记点、选择点和截取线段等方式进行曲线操作；支持对曲线大小，颜色，标签等内容的自定义更改；支持添加标签，可以选择标签字体大小和颜色、放置位置；具有多种数据分析功能包括拟合、积分、微分、计算频率等；具有多曲线模式，可以多种曲线同时采集同时分析；传感器界面支持裁剪部分曲线并暂存，方便快速采集多组数据；支持多段曲线原样输出，多段曲线对齐等功能，方便快速对比实验结果；数据分析支持单曲线自适应，全曲线自适应大小变化；本着复杂实验操作简单化的原则，提供实验报告模板并支持导出，配备实验操作说明手册等等；支持断续采集，防止因意外操作不得不终止实验时，无需重新开启采集；支持对选中的数据进行复制，可复制到除本软件以外的任何地方；无需借助第三方软件，可以直接将实验报告上传到教师端。
14、通用连接套件（1套）：用来转接和固定传感器，方便与铁架台等传统设备固定。配套A款转接器1个、B款转接器1个、延长杆1根、手拧螺丝4个。延长杆为≥150mm，固定产品不会弯曲，实验效果好。手拧螺丝螺帽直径≥20mm，方便直接徒手固定产品。
15、铝合金箱及各种配件（1套）：铝合金精美演示箱1个，能实现探究设备的分类存放，设备用软、硬质海绵卡槽固定；传感器使用说明书一套；传感器数据线4条。软件u盘1个。
	1
	台

	3
	01011
	计算器
	函数型，滑盖式。参数：1.双行显示屏，上行显示计算式，下行显示计算结果。2.有基本算术运算、存储器计算、分数计算、百分比计算、科学函数计算、统计计算、度分秒计算等功能。3.有自动关机功能、应保留普通计算器的其他功能。4.机壳及键盘用安全可靠的材质制成，按键弹动灵活，接触良好，触摸手感舒适。5.计算器外形尺寸不小于156mm×82mm×18mm。
	20
	个

	4
	2
	一般
	
	
	

	5
	02001
	钢制黑板
	1、尺寸及要求：不小于850mm×600mm，双面，黑板提手在长边边框中间安装牢靠，挂起或提拿时无明显歪斜；
2、钢制双面黑板，书写面为镀锌冷轧钢板制造，两钢板间为人造板，并与金属板粘结牢固；
3、无镜面反光，色泽均匀；
4、允许用绿白两用书写板代替；
5、使用普通或无尘粉笔时，应手感流畅、充实，笔迹清晰，经反复擦试无明显遗留粉笔痕迹。
	4
	个

	6
	02002
	打孔器
	1、产品为手持式打孔器，要求用优质钢材制造，刀刃硬度不低于HRC55；四件套；
2、空心结构，一端带柄，一端有刃，刃口平整、锋利；
3、空管与手柄焊接牢固，使用中不得脱柄。
	4
	套

	7
	02011
	直联泵
	采用旋片式油封单级泵。
	4
	台

	8
	02012
	旋片式真空泵
	1、仪器油箱隔层处理，排气口设置油气分离装置，无喷油；
2、工作电压220V，50Hz；抽气速率3CFM，电机功率1/4HP，真空度5Pa，加油量220ml；
3、采用优质钢材，防锈处理。
	4
	台

	9
	02014
	抽气筒
	1、供中学物理实验中作抽气、打气使用；
2、极限抽气压力≤6.7×103Pa（50mmHg）；
3、最低打气压力≥2.9×105Pa；
4、活塞碗要求材质挺实，碗外表面较柔软，耐磨密封性良好。
	4
	个

	10
	02015
	打气筒
	产品由气筒、踏脚、活塞、活塞杆、手柄、橡胶管、气针夹等组成。
	4
	个

	11
	02016
	抽气盘
	1、本套仪器由抽气盘、塑料钟罩、电铃、橡胶密封圈等组成；
2、钟罩的外径为≥170mm,属高强度透明塑料制品，透明度良好。
	4
	套

	12
	02020
	仪器车
	1、规格尺寸不小于：590mm×400mm×800mm；
2、仪器车额定载重量为60kg，上、下层托盘承载重量均不小于60kg；
3、采用双层结构，有上、下二层托盘，不锈钢材料；
4、车架用不锈钢管制成；
5、万向轮部件可以绕固定管作360º旋转；在仪器车载重为额定值时，车轮应转动灵活，并且万向轮的方向也能自动调整，无卡阻现象。
	4
	辆

	13
	02022
	水准器（水平尺、水平仪）
	1、产品由水准泡及其主体组成；
2、主体由塑料制成，工作面应平滑，其平面度应小于0.1mm；
3、水准泡为普通式管状水准泡；
4、水准泡应安装牢固，应清洁透明，刻线清晰均匀，气泡移动平稳，无跳动和停滞现象。
	4
	个

	14
	02023
	充磁器
	1、该仪器具有充磁、退磁功能；
2、工作电压为交流220V±10%，额定电流3A。
	4
	台

	15
	02051
	放大镜
	1、由凸透镜、透镜框及手柄组成；
2、凸透镜放大倍率：5×；
3、透镜应无明显条纹；
4、透镜框应能牢靠地夹持透镜。
	50
	个

	16
	02075
	酒精喷灯
	结构为座式。金属制作，壁厚≥1mm，火焰温度可达900摄氏度。
1、主要由壶体、燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆组成；
2、壶体外形尺寸：容量250ml；
3、喷管与壶体连接螺纹、壶体密封盖无漏气现象；
4、焊接部位应焊接牢固、光滑。
	10
	个

	17
	02101
	听诊器
	1、本产品为普通医用听诊器；
2、听诊器传音应清晰；
3、耳环弹片应用弹簧钢制成；
4、耳环的弹力应适宜，弹性良好；
5、听诊器导管材料必须用乳胶导管，抗拉强度＞17MPG，伸长率＞700％。
	4
	个

	18
	02103
	注射器
	1、规格：≥100mL，塑料制成；
2、密封性好，滑动灵活；
3、刻度标线规整、清晰。
	20
	个

	19
	02115
	透明盛液筒
	1、外形尺寸：高300mm±5mm，直径100mm±2mm，壁厚≥2mm；2、口部圆正，底部平整，表面无凸凹平现象；3、标尺在筒体壁上的竖直方向，毫米刻度。4、产品为透明塑料注塑成型。
	7
	个

	20
	02124
	塑料水槽
	产品为半透明塑料注塑成型。外形尺寸：≥260mm×192mm×103mm,水槽表面无瑕疵。
	4
	个

	21
	02125
	碘升华凝华管
	1、产品的造型为密封的T型玻璃瓶；
2、玻璃瓶用95号玻璃制成，
3、玻璃瓶应光洁透明，无波纹和疵病，密封完好无裂缝、砂眼。
	30
	个

	22
	3
	支架
	
	
	

	23
	03001
	物理支架
	产品为组合式，由A型底座、立杆（2根，长杆70cm，短杆50cm）、烧杯夹、万向夹、铁环、圆托盘、吊钩等组成。
	3
	套

	24
	03002
	方座支架（铁架台）
	1、产品由底座、立杆及附件组成；
2、方座支架的底座钢板制成；
3、立杆直径φ9.5mm；
4、立杆长595mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直；
5、附件由大、小铁圈各一只，铁制十字夹2只，试管夹一只构成。
	36
	套

	25
	03003
	多功能实验支架（方座支架）（铁架台）
	产品为组合式，由A型底座、立杆（2根，长杆≥70cm，短杆≥50cm）、铁环、烧瓶夹、小A型底座、滴定夹、圆盘等组成。
	3
	套

	26
	03004
	升降台
	1、本产品由上面板、下底板及旋转轴、手轮等组成。
2、升降范围不小于150mm，载重不小于10KG，工作台上面板≥150mm×150mm，下底板≥180mm×180mm。
	3
	台

	27
	03006
	三脚架
	1、由铁环和3只脚组成；
2、三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。
	28
	个

	28
	03007
	泥三角
	1、金属丝外套石棉筒；
2、等边三角形的单边长不小于55㎜。
	30
	个

	29
	03013
	旋转架
	1、仪器由底座、支杆、旋转体构成；
2、底座支杆用塑料制成，表面平整、光滑、无毛刺、无变形。
	4
	套

	30
	4
	电源
	
	
	

	31
	04001
	学生电源
	1．输出电压：1.5V－9V直流稳压输出，每1.5V一档共六档。2.额定电流：1.5A。3.空载电压偏调：±（1％U标＋0.1V）。4.电压稳定性：输入电压在198V－242V间变化，在满载时各档输出电压变化量不大于0.1V。5.负载稳定性：输入电压保持220V不变，负载电流在0至满载范围内变化，各档输出电压变化量不大于1％U标＋0.1V。6.纹波电压：电源电压保持220V，满载时各档纹波电压不大于3mv（有效值）。7.过载保护：当输出电流在额定输出电流值的1.05－1.5倍间自动关断输出。8.短路保护：
	40
	台

	32
	04004
	教学电源
	1.输出电压：交流输出：2V－12V，每2V一挡；共六档；额定输出电流：5A。2.直流稳压输出，1.5V－12V，分1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V六档；额定输出电流：2A。3.直流大电流短时输出：40A，8秒自动关断。4.交流输出：a.各档空载电压不大于1.05 U标＋0.3V； b.各档满载电压不小于0.95 U标－0.3V。5.直流稳压输出：a. 电压偏调：±（2％U标＋0.1V） b. 电压稳定性：输入电压在198V－242V件变化，在满载时各档输出电压变化量不大于2％U标＋0.1V。
	10
	台

	33
	04007
	蓄电池
	1、额定电压：6V。2、额定容量：4Ah  。 3、密封式，免维护  
	6
	台

	34
	04008
	调压变压器
	单相，干式自冷，输入电压：220V，输出电压：0～220V，最大负载：2000W。
	4
	台

	35
	04009
	电池充电器
	单充阀控式铅蓄电池或单充可调内阻电池或组合式。
	4
	台

	36
	04010
	电池盒
	1、仪器可放置1节1号电池；
2、各触点使用镀铜材料；要求接触良好，整体结构结实牢固；
3、可串并联。
	120
	个

	37
	04011
	感应圈
	1、规格：电子开关式，输出高压10~100kV，输出连续可调；
2、高压连续工作时间：15分钟；
3、放电火花距离10mm~100mm；
4、消耗功率：≤120W；
5、供电电源：220V/50HZ。
	4
	台

	38
	1
	测量
	
	
	

	39
	10
	长度
	
	
	

	40
	10001
	演示直尺
	1、用木材制作，表面平整、挺直、无毛刺，木材材质应无节疤、无裂纹、无伤痕，并经过脱脂干燥处理，含水率≤18％。
2、漆层平整清洁、色调美观、厚薄均匀、有足够的附着力，在主要表面上不得有流挂、针孔、气泡等缺陷。
3、刻线和数字排列整齐端正，刻线粗细一致；
4、尺寸：1000mm。
	4
	把

	41
	10002
	专用直尺
	1、量程1m，m、dm、cm、mm四种单位，起点零刻度线；
2、木质材质，刻度清晰，不容易磨损；
3、刻线和数字排列整齐端正；刻线粗细应一致；尺面上线或数字允许有不明显的局部微糊或缺断；
4、选用无节疤、无裂纹并经脱脂干燥处理的木材制造，尺面漆层均匀、整洁，表面无伤痕，据断面无毛刺，边角倒钝；卡脚移动无卡死或脱落现象。
	30
	把

	42
	10004
	钢直尺
	200mm碳钢材质，200mm×25mm×0.5mm，分度值0.5mm。
	30
	把

	43
	10005
	钢卷尺
	由尺带、尺盒组成；量程为0mm～2000mm；最小刻度值为1mm，每厘米处的刻线是毫米刻线长的2倍并标有相应数字；刻线均匀、清晰；尺带由不锈钢制成，弹性适宜，进出灵活，有止动装置；尺盒可为塑料制成。
	4
	盒

	44
	10009
	布卷尺
	1、量程30米；分度值1cm；
2、主要构件：尺盒、摇柄和尺带、首端装有金属拉环的整条尺带；金属拉环应灵活、牢固可靠，不得锈蚀；尺带拉出或用摇柄收卷尺带时，应轻便灵活，无卡阻现象；
3、在每1m内，分米分度线纹应标上以厘米为单位计数的数值，米分度线纹应自零点算起，10m以后，可以只标注数值；尺的零点线纹可在金属拉环的内侧，也可在离尺端至少15cm处，终点线纹离尺盒口至少为20cm；尺面刻度清晰，涂脂附着力强。
	4
	盒

	45
	10010
	游标卡尺
	1、产品为有效量程不小于150mm、测量精度0.05mm；
2、具有内测、外测、深度等测量功能；采用不锈钢材料制造，表面抛光处理；
3、刻度清晰，无断线、缺划；有计量标志。
	4
	把

	46
	10011
	外径千分尺(螺旋测微器)
	1、产品为有效量程为25mm，测量精度为0.01mm的测砧为固定式的千分尺；
2、采用钢材制造，表面抛光处理，其中砧头用优质钢材制造；
3、刻度清晰，无断线、缺划。
	2
	只

	47
	11
	质量
	
	
	

	48
	11001
	物理天平
	1、最大称量500g，分度值0.02g；
2、制动机构的支承螺钉、托架，应能保证升降平稳，以保持横梁的再现性；天平开启或停动后，吊耳悬挂系统不得倾斜、晃动；梁体不得有扭动，指针不得有前后跳针和带针现象；
3、横梁应具有足够的刚性和硬度，表面应进行防腐蚀处理，但不允许涂调和漆；
4、底座塑料制成应具有足够的强度和稳度。
	4
	台

	49
	11002
	学生天平
	1、最大称量200g，感量0.02g；
2、制动机构的支承螺钉、托架，应能保证升降平稳，以保持横梁的再现性；天平开启或停动后，吊耳悬挂系统不得倾斜、晃动，梁体不得有扭动，指针不得有前后跳针和带针现象；
3、横梁应具有足够的刚性和硬度，表面应进行防腐蚀处理，但不允许涂调和漆。
	4
	台

	50
	11004
	托盘天平
	1、最大称量200g，分度值0.2g；
2、称量允许误差为±0.5d(分度值)；
3、砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量；
4、冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。
	32
	台

	51
	11005
	托盘天平
	1、最大称量500g，分度值0.5g；
2、称量允许误差为±0.5d(分度值)；
3、砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量；
4、冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。
	4
	台

	52
	11010
	电子天平
	100g，0.001g。
	4
	台

	53
	11021
	组合钩码
	1、规格10g×1，20g×2，50g×2，200g×2，下卧沟，上下沟面垂直；
2、上、下勾开口方向相互垂直；
3、采用纯度99.6%，粒度≥80＃的铁基粉或其它钢材；
4、钩上、下勾的连线应通过钩码主体的轴线；钩码表面应有防腐镀层。
	39
	套

	54
	12
	时间
	
	
	

	55
	12003
	电子停表
	1、外包装采用防潮、防尘的硬纸盒包装，盒面与盒体采用纽扣式联接。数据可精确到0.01s；
2、秒表计时带有简易计时、分段计时、两段时间显示，带暂停按钮；
3、秒表具有每小时报时，每日定时响闹及自动重响功能，可显示时间，12及24小时制式，日历、星期、防水、防震结构等功能。
	40
	块

	56
	12010
	节拍器
	电子节拍器。产品由节拍（音响视听）、节拍速度及速度/节拍调节构成。1.节拍速度在20～200拍/分的范围内持续可调。2.外接电源DC9V－12V。3.用三位数码管显示节拍的速度，4.节拍调节可依次显示2/4、3/4、4/4、6/8。5.仪器外壳采用全塑料制成，带支撑架，外壳尺寸：195mm×175mm×70mm。
	4
	只

	57
	12011
	沙漏
	透明塑料材质。
	2
	个

	58
	13
	温度
	
	
	

	59
	13001
	温度计
	1、感温物质：红液；2、全长：≥290mm；3、测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。
	5
	支

	60
	13003
	温度计
	1、感温物质：红液；2、全长：≥290mm；3、测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。
	40
	支

	61
	13004
	演示温度计
	1、量程：-40～50℃，分度值1℃。
2、产品由红色玻璃温度计表芯和塑料刻度板组成。
3、温度计的感温泡应有透明保护套。
4、玻璃温度计表芯毛细管内红色液柱应无间断现象。
	8
	只

	62
	13011
	电子体温计
	1．显示范围32～42.9℃。2．测量时间：口腔1min、液下3min。3.电池为扭扣电池。4.蜂鸣提示：温度稳定约10秒鸣响。5.警示功能：高于37.81℃自动报警。
	4
	支

	63
	13020
	寒暑表
	1、由塑料材料镶嵌玻璃棒芯组成；
2、面板标有：摄氏-40℃～50℃；华氏-30℉～120℉；
3、玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。
	4
	只

	64
	14
	力
	
	
	

	65
	14001
	条形盒测力计
	1、产品为组装式，10N；
2、产品必配部件:壳体1个、弹簧1个、面板1块、带钩指针1个、提手1个；
3、壳体由塑料制作；
4、弹簧：由金属制成，表面防锈处理；
5、面板：由金属制成，防锈处理。
	40
	个

	66
	14002
	条形盒测力计
	1、产品为组装式，5N；
2、产品必配部件:壳体1个、弹簧1个、面板1块、带钩指针1个、提手1个；
3、壳体由塑料制作；
4、弹簧：由金属制成，表面防锈处理；
5、面板：由金属制成，防锈处理。
	40
	个

	67
	14003
	条形盒测力计
	1、产品为组装式，2.5N；
2、产品必配部件:壳体1个、弹簧1个、面板1块、带钩指针1个、提手1个；
3、壳体由塑料制作；
4、弹簧：由金属制成，表面防锈处理；
5、面板：由金属制成，防锈处理。
	4
	个

	68
	14004
	条形盒测力计
	1、产品为组装式，1N；
2、产品必配部件:壳体1个、弹簧1个、面板1块、带钩指针1个、提手1个；
3、壳体由塑料制作；
4、弹簧：由金属制成，表面防锈处理；
5、面板：由金属制成，防锈处理。
	4
	个

	69
	14005
	圆筒测力计
	1、由外筒、内管、弹簧、端盖、提环、挂钩等组成；零点可调；
2、量程：0～5N（牛顿）。
3、分度值为0.1N，零点平均示差不大于1／4分度。
	9
	个

	70
	14006
	圆筒测力计
	1、由外筒、内管、弹簧、端盖、提环、挂钩等组成；零点可调；
2、量程：0～1N（牛顿）；
3、分度值为0.02N，回零允差不大于1／4分度值。
	9
	个

	71
	14011
	平板测力计
	1、产品由可调节指针1个、刻度板1个、钩杆1个、弹簧1个组成；
2、可调节指针由塑料制成，表面平整，光滑无毛刺；
3、量程：0～5N；最小分度值0.1N；
4、刻度板塑料制。
	3
	个

	72
	14011
	演示测力计
	1、由刻度板、弹簧、指针、拉杆、悬挂定位装置等组成；指针可调；
2、量程：0～2N；最小分度值0.1N；
3、示值允差不大于全量程的4％，回零允差不大于分度值的1/4。
	4
	个

	73
	15
	电
	
	
	

	74
	15001
	演示电表
	1、本仪器可作检流计、测量直流电压、电流用；并作为研究磁电式电表结构原理的直观教具；
2、电表采用磁电式表头，有零位调节钮（可调到中间）。
3、量程范围：100µA－0+100µA。
	14
	只

	75
	15002
	数字演示电表
	1、半直流/交流电压、电流，检流；
2、4-1/2位数码管。
	14
	只

	76
	15006
	电能表
	1、准确度等级为直流电压、电流2.5级，交流电压为电流5.0级，电阻为2.5级；
2、灵敏度为直流≥20kΩ/V，交流≥9kΩ/V。
	2
	只

	77
	15007
	绝缘电阻表
	1、用于测量各种电机、电缆、变压器、电讯元器件、家用电器和其他电气设备的绝缘电阻；
2、额定电压：500V，允差±10%；
3、准确度：10级。
	4
	只

	78
	15008
	直流电流表
	1、误差等级2.5级，量程0.6A、3A；
2、标度盘：标度盘正面为无光白色，色调柔和，刻度线条平直不间断，清晰鲜明，色差明显；表面清洁平整；
3、指针：指针应挺直，涂色与标度盘颜色的色差要明显。
	41
	只

	79
	15009
	直流电压表
	1、等级指数2.5级，量程3V、15V；
2、标度盘：标度盘正面为无光白色，色调柔和，刻度线条平直不间断，清晰鲜明，色差明显；表面清洁平整；
3、指针：指针应挺直，涂色与标度盘颜色的色差要明显。
	41
	只

	80
	15010
	灵敏电流计
	1、由测量结构、测量路线、外壳等组成；测量机构采用磁电系仪表结构、标度盘；
2、准确度等级：2.5级。
	41
	只

	81
	15011
	多用电表
	1、本品为整流系，轴尖轴承支承式、指针式电表；
2、准确度等级：直流电流、电压、电阻测量档均为2.5级；
3、电压灵敏度：直流为20kΩ/V，交流为9kΩ/V；
4、阻尼时间：不超过4s；绝缘电阻不小于20MΩ；
5、转换开关各档位定位正确，无错位，转动时手感好；
7、电表指针挺直，机械调零时可在零刻度左右移动；
8、产品所附测量表笔及电池应完好有效。
	4
	只

	82
	15012
	投影电流表
	1、测量范围：-0.2~0-0.6A、-1A~0~3A，最小分度：0.02A，0.1A；
2、测量精度：2.5级；
3、阻尼时间：≤4S；
4、防外磁场：Ⅲ级。
	4
	只

	83
	15013
	投影电压表
	1、测量范围：-1V~0~3V、-5V~0~15V；最小分度：0.1V,0.5V；
2、测量精度：2.5级；
3、阻尼时间：≤4S；
4、防外磁场：Ⅲ级。
	4
	只

	84
	15014
	投影检流计
	1、测量范围：-0.1mA~0~+0.1mA、-1mA~0~+1mA；
2、测量精度：2.5级；
3、阻尼时间：≤4S；
4、防外磁场：Ⅲ级。
	4
	只

	85
	15020
	教学示波器
	1、垂直系统频率响应：直流DC~5MHz≤3dB，交流10Hz~5MHz≤3dB；
2、偏转因素：20mVp-p／格，误差±10%；
3、输入阻容：1MΩ∥45PF。
	2
	台

	86
	16
	其它
	
	
	

	87
	16001
	密度计（比重计）
	1、标准温度20℃，温度范围0～70℃；
2、密度范围：1.000～2.000g/cm³；
3、在液体中倾斜度不大于0.2分度值；
4、密度计各部位无严重内应力集中现象，无影响强度及密度测量的玻璃缺陷。
	4
	支

	88
	16002
	密度计（比轻计）
	1、标准温度20℃，温度范围10～70℃；
2、密度范围：0.700～1.000g/cm³；
3、在液体中倾斜度不大于0.2分度值；
4、密度计各部位无严重内应力集中现象，无影响强度及密度测量的玻璃缺陷。
	4
	支

	89
	16004
	湿度计
	双指针式、全塑料外壳，带座可悬挂。1.由温度刻度、湿度刻度、透明罩、指针等组成。2. 产品为圆形指针式温度计，外径130mm。3. 温度指示范围：-25℃～50℃，测量误差不大于5%。4.湿度指示范围：20%RH~100%RH。 5. 指针转动灵活，无卡滞现象，刻度清晰，字迹清楚。
	4
	个

	90
	16008
	空盒气压计
	1、多膜盒，读数范围80-106kPa，分度值0.25kPa；
2、空盒表面应光洁，无碰伤、划伤，焊接处无缝隙，漏气等缺陷；空盒中心与拉杆应同轴，多膜盒垂直放置，各膜盒连接牢固、互相平行；
3、刻度盘表面应平整，无划伤，刻线和数字均匀清晰，可见度好；
4、指针应平直，以轴心孔为支点，二端平衡，指针与刻度盘表面平行。
	2
	台

	91
	2
	专用仪器
	
	
	

	92
	21
	力学
	
	
	

	93
	21001
	圆柱体组
	1、适用于中学物理教学实验测定物质的密度和比热用；
2、铜、铁、铝柱体各1只。
	46
	套

	94
	21002
	立方体组
	1、产品为单件盒装，由铜块1个、铁块1个、铝块1个、木块1个组成；
2、立方块表面平整光滑。
3、木材采用优质环保木料，表面环保油漆涂层精制而成。其余采用优质金属材质，防锈处理。
	40
	套

	95
	21003
	运动和力实验器
	1、由平面板500mm、短斜面200mm、小车、钢球1个、玻璃球1个、毛巾1块、布1块组成；
2、平面板材质为木质。
	28
	套

	96
	21004
	惯性演示器
	1、产品供中学物理演示物体的惯性；
2、产品由钢球、支架、底座、塑料片、弹簧等组成。
	4
	套

	97
	21005
	摩擦计
	由水平板、斜面板、小车、过渡塑料片、毛巾，布，小球2个(金属球、塑料球），硬盒组成。水平板和斜面板用合页连接，宽度和厚度尺寸要一致，宽度118mm，厚度12mm。水平板长度525mm，斜面板长200mm，小车为塑料制品，尺寸不小于110mm×75mm×40mm，金属球直径为16mm；塑料球直径为15mm。
	28
	套

	98
	21006
	螺旋弹簧组
	1、选用优质弹簧钢丝材料绕制，5个为一组，拉力限量分别为5N、3N、2N、1N、0.5N，表面镀镍处理，弹簧上端为圆环，下端有三角片、勾杆、指杆组成；
2、弹簧钢度选取分别：5N为0.025N/mm、3N为0.015N/mm、2N为0.01N/mm、1N为0.005N/mm、0.5N为0.002N/mm。
	4
	套

	99
	21007
	阿基米德原理实验器
	本产品由塑料圆柱体重物、带有刻线的塑料圆形盛液筒、带有刻度的溢水杯组成。
	28
	套

	100
	21009
	液体压强与深度关系实验器
	1、由钢丝绕成的螺旋弹簧5种一组组成。2、5种螺旋弹簧拉力限量分别为：5N，3N，2N，1N，0.5N。弹簧直径分别为：1mm、0.9mm、0.8mm、0.6mm、0.5mm。
	40
	个

	101
	21010
	连通器
	1、本产品由玻璃连通器和底座两部分组成；
2、外形：尺寸不小于170×150mm；
3、玻璃件选用钠钙玻璃或硼硅玻璃；
4、玻璃件壁厚约1.0mm；
5、底座要平稳，表面光滑无划痕。
	2
	个

	102
	21011
	帕斯卡球
	1、产品主要由圆管、空心球、活塞、活塞杆、手柄组成；
2、圆管选用工程塑料材质，空心球塑料材质。
	4
	个

	103
	21012
	浮力原理演示器
	本产品由透明容器和沉浮器组成。
	4
	套

	104
	21013
	物体浮沉条件演示器
	1、产品盛液筒、浮体及附件组成；
2、产品用于演示物体的沉浮条件，应能说明如下问题：a、浸入液体里的物体受到向上的浮力；b、浸入液体里的物体的浮、沉与液体密度的关系；c、浸入液体里的物体的浮、沉与物体密度的关系；
3、产品外观整洁，表面无凹痕、划伤、变形、毛刺、霉斑等缺陷；
4、浮体在液体中可处于漂浮、悬浮或下沉状态；浮体处于任一状态时均不应倾斜。
	4
	套

	105
	21014
	潜水艇浮沉演示器
	1、产品由透明球体、配重块、吸排气筒等组成；
2、透明球体直径≥70mm；
3、吸排气筒容量：0～20mL；
4、透明塑胶管长度≥23cm；
5、各处配合无漏气现象。
	2
	套

	106
	21015
	液体内部压强实验器
	1、产品由承压盒、胶膜、胶管、支杆、调节机构等组成；
2、承压盒侧面处有滑轮，底部有扎线凹槽，支杆成L型，短向顶部有一凹柄。
	30
	套

	107
	21016
	微小压强计
	1、仪器由示教板、U型玻璃管、透明三通接头组成；
2、示教板用优质工程塑料制作，彩色丝网双边印刷，刻度15-10-0-10-15，分度值0.5；
3、U型玻璃管规格Φ4mm。
	30
	台

	108
	21017
	液体对器壁压强演示器
	产品由透明的圆管和圆缸组成。
	2
	台

	109
	21019
	马德堡半球
	1、产品由两个附有拉手的铸铁半球组成；
2、铸铁件其中一个半球上装有开关和抽气管咀。
	2
	套

	110
	21021
	压力和压强演示器
	1、产品有压强小桌、海绵块组成；
2、压强小桌为塑料制品，应精制美观。
	2
	盒

	111
	21022
	流体流速与压强关系演示器
	由快慢流速管(1支)、 U形管(2个) 、滴管 (1支) 、 示教板、乳胶管、底座组成。示教板为铁制，表面烤白漆，规格：440mm×280mm。底座为铁制，表面烤黑漆，规格（长×宽×高）：440mm×120mm×18mm。
	2
	套

	112
	21030
	杠杆
	木制品。1.本产品由杠杆、轴、挂具2个、调平装置组成。2.杠杆外形尺寸：500mm×25mm×7.5mm，两端金属包边，中心孔为铜镶件，两端有调节丝杆和调平螺母，调节范围不小于20mm。3.杠杆尺正面印刷毫米单位刻线，最小刻线为1mm，每1厘米印一长线并注数字。4.挂具为塑料制，下端有挂孔。5.轴为金属制，表面电镀，直径5mm，长80mm。
	30
	套

	113
	21031
	演示滑轮组
	单滑轮，三并滑轮，三串滑轮各2个，挂钩为金属制成。
	2
	组

	114
	21032
	滑轮组
	1、由单滑轮2个、二并滑轮2个组成；
2、滑轮用优质工程塑料制作，轮轴、框架用塑料制作。
	28
	组

	115
	21033
	滚摆
	滚摆由摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。
	2
	个

	116
	21034
	离心轨道
	1、离心轨道供中学物理演示物体在竖直的环形轨道上的运动；
2、离心轨道由球体（钢球）、底座、塑料弹夹、环形轨道等组成；
3、底座无裂缝，无明显翘曲，放置平稳；表面平整光洁，无脱漆漏漆现象；
4、轨道成形规则圆滑；焊接牢固；表面镀铬应光洁，无锈蚀；无松动现象；
5、当球体在轨道上运动时不得有阻滞、跳动或出轨；
6、球体应圆滑，表面光洁无麻点，钢球镀铬无锈蚀和剥落。
	2
	套

	117
	21037
	飞机升力原理演示器
	1、产品由机翼模型、风机、底座、滑杆等组成；
2、用风机正对机翼前沿吹风应能使机翼上升。
	2
	套

	118
	21038
	手摇离心转台
	手摇离心转台是一种简单的手动动力机械，凡转动的实验大多可用它来带动。
	2
	台

	119
	22
	振动和波、热学
	
	
	

	120
	22001
	音叉
	1、512Hz,产品由音叉、共鸣箱、音叉槌组成；
2、音叉用钢或合金铝加工制造，发音部分呈“U”形，“U”形下方的叉柄能插入并紧固在共鸣箱上。当敲击音叉时，音叉不能松动。音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。每支音叉配共鸣箱一个。
	30
	套

	121
	22002
	音叉
	1、256HZ,产品由音叉、共鸣箱、音叉槌组成；
2、音叉用钢或合金铝加工制造，发音部分呈“U”形，“U”形下方的叉柄能插入并紧固在共鸣箱上。当敲击音叉时，音叉不能松动。音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。每支音叉配共鸣箱一个。
	30
	套

	122
	22003
	发音齿轮
	1、产品由三片齿板、转动轴组成，附振动片；
2、齿轮用钢材制成；
3、三片齿板按顺序装在转动轴上，装配应牢固端正，不得有松动现象；
4、三片齿板表面镀铬，其余表面镀锌。
	2
	个

	123
	22005
	纵波演示器
	1、本产品由支架、衬布、附件、连接杆等部件组成；
2、支架应有足够的强度；
3、振子为柱体或球体金属件。
4、弹簧钢片应有足够的长度和钢度，表面防锈处理。
	2
	套

	124
	22007
	声传播演示器
	1、由面板、透明圆筒、发声系统、接收系统、抽气系统等组成；
2、面板：有支撑脚且能放置平稳，面板主面有发声、媒质、接收的标志；
3、透明圆筒有密封端盖，并有抽气装置。
	2
	套

	125
	22202
	内聚力演示器
	本产品由刮削器和带吊钩的两铅柱组成；刮削器由塑料支架和刀片构成。
	2
	套

	126
	22203
	空气压缩引火仪
	1、产品为组合式；
2、手柄为塑料制品；
3、连杆为金属制品，防锈处理；
4、端差为塑料制品。
	2
	个

	127
	22204
	爆燃器（引燃器）
	1、由透明圆盖、底座、电子点火部件、线控点火开关组成；
2、演示效果明显、直观。
	2
	套

	128
	22205
	机械能热能互变演示器
	1、产品由导热管、塞盖、弓形夹、摩擦绳等组成，表面抛光处理。
	2
	套

	129
	22206
	金属线膨胀演示器
	1、由支架、金属棒、酒精槽、显示机构组成；
2、铜、铁、铝三根金属棒水平并放；
3、支架一端设有调节螺丝，与传动机构配合，在常温下能将指针调至零位。
	2
	个

	130
	22207
	固体缩力演示器
	1、由实验棍棒、底座、紧缩手把、酒精盒等组成；
2、度棒用炭素钢制成，表面防锈处理。
	2
	个

	131
	22208
	热传导演示器
	1、由底座、支架、蓄热块和导热杆组成；
2、蓄热块是一个铝块，左边是铜、铁、铝三根导热杆，等粗等长，都有三个分布均匀的凹坑。相对于蓄热块，导热杆呈辐射状分布。
	2
	个

	132
	22209
	双金属片
	1、双金属片由约0.5mm厚的两种金属片制成；
2、双金属片用铝铆钉铆合，常温下主体平直；
3、手柄为木质。
	2
	个

	133
	22210
	气体做功内能减少演示器
	产品由盒体（内置微电流放大器），盒盖上有输入、调零、开关、电源指示灯和外接演示电表接线柱，热敏电阻封在≥100ml注射器内组成。
	2
	套

	134
	22213
	纸盘扬声器
	1、扬声器的阻抗8Ω，功率5W。2、扬声器无杂音，演示效果明显。3、外径：≥165mm。
	2
	台

	135
	22214
	超声波清洗机(超声波清洗器)
	仪器可进行超声波清洗、杀菌、分解等。主要参数：电源电压：220V  50Hz，工作频率：40kHz。清洗容积：250ml；外形尺寸：≥185mm×105mm×110mm。
	2
	台

	136
	23
	静电、电流
	
	
	

	137
	23001
	玻棒(附丝绸)
	教师用
1、产品包括：硬质玻棒（或有机玻棒）2根，丝绸1块；
2、玻棒（或有机玻棒）；
3、玻棒表面应无斑痕、气孔，烧制。
	2
	对

	138
	23003
	胶棒(附毛皮)
	教师用
1、产品包括：硬橡胶棒（或聚碳酸脂棒）2根，毛皮1块；
2、硬橡胶棒（或聚碳酸脂棒）；
3、胶棒、聚碳酸脂棒表面要光洁；
4、毛皮为经过鞣制的猫皮、兔皮、羊羔皮等。
	2
	对

	139
	23005
	箔片验电器
	教师用
1、本产品由外壳、导电杆、箔片及中位卡组成；
2、外壳应牢固、平整、底座平稳，透光部分应光洁透明，无气泡及划痕；
3、圆球或圆盘、导电杆及中位片用金属制成，镀铬抛光后，表面光洁无毛刺；安装后应紧固无松动及歪斜现象；
4、导电杆与外壳间应有绝缘套管，安装后应无明显缝隙。
	2
	对

	140
	23007
	指针验电器
	1、本产品由两只灵敏度相同的指针验电器组成。
2、壳体应连接牢固；
3、导电杆用金属制成，镀铬抛光后，表面应光洁无毛刺。
	2
	对

	141
	23008
	感应起电机
	1、摇柄转速120转／分，
2、在温度为-10～40℃范围，
3、起电盘采用有机玻璃板制成。
	2
	台

	142
	23010
	小灯座
	1、仪器由底板、冷冲接插件、接线柱组成；
2、接线柱为螺丝式；
3、底板用优质PVC工程塑料制作。
	125
	个

	143
	23011
	单刀开关
	1、由底座，接线柱，闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成。2、底座：黑色塑料，尺寸：≥74mm×34mm×10mm  ,工作电压不超过36V，工作电流不超过6A。3.各金属部件采用铜质材料制成。
	125
	个

	144
	23012
	滑动变阻器
	1、技术规格：电阻20Ω，额定电流2A；
2、电阻值误差应小于10％；
3、滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整；
4、电阻线绝缘层承受不低于1.5kV的电压不被击穿，滑动变阻器承受1.5kV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象；
5、在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象；
6、瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹；
7、常温常湿条件下绝缘电阻应大于20MΩ；
8、滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头应圆滑，压力均匀，滑动应顺畅；滑动头在电阻线上滑动时，电阻值应均匀变化，不得有间断跳跃现象。
	60
	个

	145
	23013
	滑动变阻器
	1、技术规格：电阻50Ω，额定电流1.5A；
2、电阻值误差应小于10％；
3、滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整；
4、电阻线绝缘层承受不低于1.5kV的电压不被击穿，滑动变阻器承受1.5kV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象；
5、在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象；
6、瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹；
7、常温常湿条件下绝缘电阻应大于20MΩ；
8、滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头应圆滑，压力均匀，滑动应顺畅；滑动头在电阻线上滑动时，电阻值应均匀变化，不得有间断跳跃现象。
	4
	个

	146
	23014
	滑动变阻器
	1、技术规格：电阻5Ω，额定电流3A；
2、电阻值误差应小于10％；
3、滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整；
4、电阻线绝缘层承受不低于1.5kV的电压不被击穿，滑动变阻器承受1.5kV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象；
5、在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象；
6、瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹；
7、常温常湿条件下绝缘电阻应大于20MΩ；
8、滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头应圆滑，压力均匀，滑动应顺畅；滑动头在电阻线上滑动时，电阻值应均匀变化，不得有间断跳跃现象。
	4
	个

	147
	23018
	电阻圈
	1、电阻圈的电阻丝应采用精密电阻合金丝（如康铜线、锰铜线、新康铜线等）绕制；表面氧化处理；
2、每组包含以下三种规格的电阻圈各一只：5Ω额定电流1.5A，10Ω额定电流1.0A，15Ω额定电流0.6A；
3、接线端钮应为金属材料，连线后其接触电阻不应大于0.1Ω；
4、电阻圈阻值的基本误差不大于1%；
5、电阻圈在额定电流下工作2h后，各性能指标仍能达到规定要求；
6、电阻圈在无包装状态下，从1m高处自由落下到水泥地面无明显损伤；
7、外观的质量要求：绕线平整、间距均匀、使用中或使用后不得松动；氧化层不得脱落，支座不得出现灼焦现象。
	32
	组

	148
	23019
	电阻定律演示器
	1、电学仪器，供中学演示金属导体电阻定律用。2、木质底板尺寸：≥1050mm×130mm×15mm， 3、 三种金属导线 分别为：铜丝（Φ0.5mm），铁丝（Φ0.5mm），镍铬丝（Φ0.5mm）2个组成。4、三种线的有效长度均为1000mm。  
	4
	台

	149
	23020
	电阻定律实验器
	1、仪器由示教板、接线柱、电阻丝、铜丝、铁丝组成。
2、各标记点安装红、黑接线柱。
	49
	台

	150
	23022
	教学电阻箱
	1、电阻箱阻值调节范围0～9999.9Ω；
2、采用胶木密封结构箱体；
3、电阻用高稳定镀锰合金线，以无感式（双线并绕）绕于瓷管上，并经浸漆、老化处理；
4、阻值调节旋钮转动灵活，档位清晰，各档阻值准确。
	2
	个

	151
	23030
	演示线路实验板
	初中演示组
	3
	套

	152
	23033
	单刀双掷开关
	底座、接线柱，闸刀，刀座，双刀承和绝缘手柄组成。开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。底座为塑料注塑成型,尺寸:≥77mm×35mm×9mm。各金属部件采用铜质材料制成。
	32
	个

	153
	23034
	双刀双掷开关
	底座、接线柱，双闸刀，刀座，双刀承和绝缘手柄组成。开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。底座为塑料注塑成型,尺寸:75mm×53mm×10mm。各金属部件采用铜质材料制成。
	4
	个

	154
	23035
	焦耳定律演示器
	1、该实验器可以验证焦耳定律，其演示介质是空气；灵敏度高，操作方便，效果明显，供学生分组使用；
2、由密闭容器、气门螺帽、连接软管、U形玻璃管、高度标尺等组成；
3、电源电压：DC：0～6V；
4、工作电流：＜2A；
5、标准电阻：4Ω±0.5Ω。
	4
	套

	155
	23036
	焦耳定律实验器
	产品由演示板、贮气盒两只，电阻：5Ω线绕电阻、玻璃管2根等组成。1、电源电压：直流稳压6V；电流小于2A。2、演示板采用塑料注塑成型，颜色为白色，外形尺寸≥290mm×245mm×4mm；演示板上印刷有刻度线，每5mm为短刻线、10mm为长刻线，并标有数字，刻线数量不小于13条。3、贮气盒采用透明塑料制，尺寸：≥78mm×78mm×30mm。4、在10分钟内，演示效果明显。
	42
	套

	156
	23037
	保险丝作用演示器
	1、交流12V；
2、三根保险丝组成，正面有相应的实验电路图，电路图绘制应正确、清晰、不易脱落。
	4
	套

	157
	24
	电磁、电子
	
	
	

	158
	24001
	条形磁铁
	1、D-CG-LT-180，磁感应强度应不小于0.07T；
2、教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色；
3、N、S字母的颜色为蓝色或白色；
4、试验后磁感应强度不小于第1条的要求。
	40
	对

	159
	24002
	蹄形磁铁
	1、D-CG-LU-80型，磁感应强度应不小于0.055T；
2、教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色；N、S字母的颜色为蓝色或白色；
3、试验后磁感应强度不小于第1条的要求。
	4
	个

	160
	24003
	磁感线演示器
	1、本仪器由铁粉盒、生铁粉、磁铁组成；
2、铁粉盒用塑料制作，内腔呈长方形；
3、生铁粉选用颗粒状，质量不少于3G；
4、磁铁N、S板标示明显。
	4
	套

	161
	24004
	立体磁感线演示器
	产品为组合式，由六块含有小指针的透明塑料板与两块圆形镂空透明塑料板组装而成，含蹄形磁铁1个，条形磁铁1个。
	4
	套

	162
	24005
	磁感线演示板
	可投影，产品主要由含铁针演示板1块、条形磁铁1个组成。
	4
	套

	163
	24006
	电流磁场演示器
	1、仪器由直线电流磁场演示器、环形电流磁场演示器、螺线管电流磁场演示器等构成；
2、输入电流2.5A；
3、演示器的线圈骨架和底座用全透明有机玻璃制作，切割面和表面必须光洁、明亮，不得有明显创痕、伤疤等缺陷。
	4
	套

	164
	24007
	菱形小磁针
	每组包含菱形小磁针不小于16支。
	28
	套

	165
	24008
	磁针
	1、翼型；底座直径≥70mm，磁性指针长≥140mm；
2、磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落；指北极为红色，指南极为白色或蓝色。
	28
	对

	166
	24009
	演示原副线圈
	1、演示原副线圈由原线圈、副线圈、软铁芯三部分组成。
2、演示原副线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁，演示副线因底座平整，直立于平面时不应晃动。
	4
	套

	167
	24010
	原副线圈
	1、原副线圈由原线圈、副线圈、软铁芯三部分组成；
2、原副线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁，副线圈因底座平整，直立于平面时不应晃动。
	39
	套

	168
	24011
	蹄形电磁铁
	1、工作电压：直流，6V；
2、由一个U形铁芯，两个线圈和衔铁组成。铁芯插在线圈内，可以拆下。铁芯和衔铁装有铁钩可以悬挂。
	4
	组

	169
	24013
	电铃
	1、产品供中学物理教学中讲述及演示直流电铃的结构和工作原理，配合抽气装置，还可以做空气传声试验；
2、电铃由电磁铁、衔铁、铁铃、衬板和底座组成；
3、工作电压：直流3V~6V。
	4
	个

	170
	24015
	电磁继电器
	本产品由底座和接线柱及电子继电器组成。
	36
	个

	171
	24017
	左右手定则演示器
	1、左右手定则演示器由底座、撑杆、接线板（棒）、方形线圈组成；
2、底座用非金属材料制成。
	2
	个

	172
	24018
	小型电动机实验器
	1、模型主要由机架、转子、转轴螺钉、磁钢、磁钢架、换向器、电刷、接线柱、扳手、连接导线组成；
2、机架用优质工程塑料制作，换向器、电刷用磷铜制作，连接导线两端为Y型线夹。
	38
	个

	173
	24019
	手摇交直流发电机
	1、本机两个电刷放在整流子两端时，输出为交流电，放在整流子中间时，输出为直流电；
2、转子线圈用Ф0.47～0.49mm高强度漆包线，平绕440匝，误差±5%，转子外表刷绝缘清漆；
3、磁铁两极应有明确的表示色,红色为N极,蓝色为S极；
4、电枢转轴,由元钢制成,电枢支架上两轴孔的不同轴度≤0.1mm,转手与极靴的距离≤1.5mm,无碰撞和磨擦；
5、本机底座平面无变形,裂缝,四脚平放,不晃动,漆面应光洁,均匀,美观大方；
6、底板上各紧固件不得松动,转动部分应灵活,均匀,杂音小。
	2
	个

	174
	24020
	电机原理说明器（电机原理演示器）
	卧式，包括定子、转子线圈、集流环和换向器、电刷、底座等；定子与转子串励，额定工作电压应为24V；在额定工作电压下连续工作1h，温升应不高于55℃；导体与机座之间的绝缘电阻≥10MΩ。
	2
	个

	175
	24022
	低频信号发生器
	1、20Hz～20kHz，可分几个频段，连续可调，有电压和功率输出，功率输出不低于5W；
2、正弦波电压输出不小于3.5V。
	2
	台

	176
	24024
	能的转化演示器
	1、可演示机械能、化学能、电能、热能、光能的转化；
2、产品由演示主板、风扇示教板、音乐示教板、发光管示教板、电磁铁示教板、光电流示教板组成；
3、产品能够做以下实验：⑴机械能与电能相互转换；⑵机械能→电能→风能、声能、光能、磁能的转化；⑶电能转换为风能、声能、光能、热能、磁能的实验；⑷太阳能转换风能、声能的实验；
4、各实验模块应组合方便，实验效果明显。
	2
	套

	177
	25
	光学﹑原子物理
	
	
	

	178
	25001
	光具盘
	产品由圆形光盘、光源、狭缝、光学零件等组成的磁吸附式光具盘。
	2
	套

	179
	25002
	凹面镜
	1、本仪器由凹面镜、镜框、支架、镜座等组成；
2、凹面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹；
3、反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层。
	2
	个

	180
	25003
	凸面镜
	1、本仪器由面镜、镜框、支架、镜座等组成；
2、凸面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹；
3、反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层。
	2
	个

	181
	25004
	玻璃砖
	1、玻璃砖为非等腰梯形，两底角分别为60°和45°；
2、玻璃砖用光学玻璃或普通玻璃磨制，其折射率应在1.50～1.55范围内；
3、可以用脱脂棉、纱布清洁。
	30
	块

	182
	25005
	光具座
	由铝铸件支架、Φ16双元柱导轨、滑块、标尺、透镜(f=50，Φ30、f=100，Φ40)，(f=300，Φ50、f=-75，Φ30)、白屏毛玻璃屏、“1”字屏，屏夹、及4支插杆等零部件组成。
	40
	套

	183
	25007
	三棱镜
	1、产品由三棱镜、支柱、底座等组成；
2、三棱镜体外形为正三棱柱，相邻两角为60±0.5°。
	40
	个

	184
	25008
	白光的色散与合成演示器
	1、产品由三棱镜2个（一对）、光源、光屏及底座等组成；
2、两块棱镜应配对；
3、三棱镜的顶角为60±0.5°，非工作面磨砂。应有保护性倒角。
	2
	套

	185
	25010
	平面镜成像实验器
	1、由平面镜、平面镜支架、三角板、塑料蜡烛组成。
2、表面镀层应致密、均匀、与镜面有足够的结合强度，平面镜既能反射又有一定透光能力。
	32
	套

	186
	25011
	光的传播、反射、折射实验器
	1、产品为组装式，主要由Z型玻璃棒、半导体激光光源、平面镜、水槽、光盘等组成；
2、Z型玻璃棒用透明玻璃制作，尖点为球状。表面光洁，无气泡、毛刺现象。
	42
	套

	187
	25014
	光的反射折射演示器
	本仪器主要由演示屏、反射镜、折射镜、光源座光源和底座等组成。
	2
	套

	188
	3
	模型
	
	
	

	189
	31
	物理
	
	
	

	190
	31002
	轴承模型
	本模型为滚珠轴承塑料注塑成型，可拆卸。
	2
	个

	191
	31003
	抽水机模型
	吸取式抽水机模型由水槽、底板、缸筒、活塞、活塞环、进水管、进水阀、出水阀、出水嘴、缸盖、吊杆、立柱、压杠、手柄组成。
	2
	个

	192
	31004
	离心水泵模型
	1、产品由泵体总成（泵体、叶轮、透明窗、进水出水口）、驱动机构、底座和进（含底阀）、出水管等组成。
2、驱动机构采用齿轮转动；底座采用塑料制作。
	2
	个

	193
	31005
	液压机模型
	由大缸体、小缸体、角式截止阀、底座和压力弹簧构成。
	2
	个

	194
	31006
	水轮机模型
	1、产品为轴流式水轮机模型；
2、产品由水槽、套管、滚动轴承、叶轮、导水槽、传动轴、传动轮、橡皮塞、支脚等组成，主要部件由硬塑料制成，各部件比例适当，位置正确，连接牢固，工作稳定可靠；
3、叶轮转动灵活，无跳动卡滞现象。叶轮直径≥55mm。
	2
	套

	195
	31008
	汽油机模型
	1、工作电压：直流1.5V～2V；
2、模型应示汽油机的进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮凸轮总成、飞轮、灯光控制器等；
3、模型在演示时，四个冲程工作过程动作准确、前后衔接，并配有指示灯。
	2
	个

	196
	31009
	柴油机模型
	1、工作电压：直流1.5V～2V；
2、模型应示柴油机的进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、油针、齿轮凸轮总成、飞轮、灯光控制器等组成。
	2
	个

	197
	31010
	磁分子模型
	外形长方体，全透明塑料盒，下底安插二十四枚钢针，排列成四行，每行六枚，钢针上安放二十四枚小磁针片，每枚小磁针都可绕钢针自由转动。
	2
	套

	198
	31011
	电机模型
	1、模型为立式，
2、工作电压：DC3～6V。
	4
	个

	199
	31012
	电话原理模型
	1、产品主要由面板、送话器、受话器及指示灯等组成；板面上印有电路及声波、振动波示意图，图形清晰醒目；发声片振动动作灵活，吸附紧密，释放可靠；工作额定电压：DC6～8V；
2、演示板上有原理图；
3、仪器无变形，无损伤，部件安装端正牢固，振动膜振动灵活可靠，面板能垂直放置，仪器绕组平整、整齐。
	3
	个

	200
	31013
	照相机模型（模型，针孔相机模型）
	该模型由镜头（毛玻璃、透明玻璃）、机身、光屏组成。
	2
	个

	201
	5
	挂图、软件及资料
	
	
	

	202
	51
	物理
	
	
	

	203
	510
	教学挂图(图片)
	
	
	

	204
	51001
	物质的形态和变化挂图
	1、5幅；
2、纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜；
3、印刷：四色彩色胶印；
4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；
5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。
	2
	套

	205
	51002
	物质的属性挂图
	1、2幅；
2、纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜；
3、印刷：四色彩色胶印；
4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；
5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。
	2
	套

	206
	51003
	物质的结构与物体的尺度挂图
	1、1幅；
2、纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜；
3、印刷：四色彩色胶印；
4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；
5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。
	2
	套

	207
	51004
	新材料及其应用教学挂图（新材料及其应用挂图）
	1、1幅；
2、纸张规格：纸张不低于128g铜版纸；
3、印刷：四色彩色胶印；
4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；
5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。
	2
	套

	208
	51005
	多种多样的运动形式挂图
	1、1幅；
2、纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜；
3、印刷：四色彩色胶印；
4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；
5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。
	2
	套

	209
	51006
	机械运动和力挂图
	1、15幅；
2、纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜；
3、印刷：四色彩色胶印；
4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；
5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。
	4
	套

	210
	51007
	声和光挂图
	1、9幅；
2、纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜；
3、印刷：四色彩色胶印；
4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；
5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。
	4
	套

	211
	51008
	电和磁挂图
	1、14幅；
2、纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜；
3、印刷：四色彩色胶印；
4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；
5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。
	4
	套

	212
	51009
	能量、能量的转化和转移挂图
	1、1幅；
2、纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜；
3、印刷：四色彩色胶印；
4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；
5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。
	2
	套

	213
	51010
	机械能挂图
	1、2幅；
2、纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜；
3、印刷：四色彩色胶印；
4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；
5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。
	2
	套

	214
	51011
	内能挂图
	1、4幅；
2、纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜；
3、印刷：四色彩色胶印；
4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；
5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。
	3
	套

	215
	51012
	电磁能挂图
	1、10幅；
2、纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜；
3、印刷：四色彩色胶印；
4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；
5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。
	3
	套

	216
	51013
	能量守恒挂图
	1、2幅；
2、纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜；
3、印刷：四色彩色胶印；
4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；
5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。
	2
	套

	217
	51014
	能源与可持续发展挂图
	1、3幅；
2、纸张规格：纸张不低于105克铜版纸，覆膜；
3、印刷：四色彩色胶印；
4、图形：教学挂图应图像清晰，色泽自然鲜明，位置准确；
5、图片印刷套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印；网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好；墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正、接版准确，色调深浅一致；文字印刷压力适度，全图前后轻重一致；全图前后墨色一致，浓淡适度符合要求；版面端正，正反套印准确；文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎；无脏污、破损；无野墨；成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头；耐碱折正，书面平服，无皱折。
	2
	套

	218
	51401
	初中物理实验教学指导书（初中物理实验参考书）
	符合新课标要求。
	2
	套

	219
	51402
	初中物理实验仪器手册
	符合新课标要求。
	2
	套

	220
	6
	玻璃仪器（实验室玻璃仪器）
	
	
	

	221
	60
	计量
	
	
	

	222
	60001
	量筒
	1、标称容量：10mL；
2、透明钠钙玻璃材质；
3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；
4、量杯放在平台上，不应摇晃；
5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；
6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。
	30
	个

	223
	60002
	量筒
	1、标称容量：50mL，
2、透明钠钙玻璃材质；
3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；
4、量杯放在平台上，不应摇晃；
5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；
6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。
	2
	个

	224
	60003
	量筒
	1、标称容量：100mL；
2、透明钠钙玻璃材质；
3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；
4、量杯放在平台上，不应摇晃；
5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；
6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。
	60
	个

	225
	60012
	量杯
	1、标称容量：250mL；
2、透明钠钙玻璃材质；
3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；
4、量杯放在平台上，不应摇晃；
5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；
6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。
	2
	个

	226
	61
	加热
	
	
	

	227
	61002
	试管
	1、高硼硅玻璃材质；
2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ15mm，试管高≥150mm；
3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；
4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。
	60
	支

	228
	61007
	试管
	1、高硼硅玻璃材质；
2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ30mm，试管高≥200mm；
3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；
4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。
	5
	支

	229
	61023
	烧杯
	1、高硼硅玻璃材质；
2、规格：250mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；
3、放在平台上不应旋转或摇晃；
4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	60
	个

	230
	61024
	烧杯
	1、高硼硅玻璃材质；
2、规格：500mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；
3、放在平台上不应旋转或摇晃；
4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。
	17
	个

	231
	61034
	圆底烧瓶（烧瓶）
	1、高硼硅玻璃材质；
2、规格：圆底，500mL；
3、细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃；
4、烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在。
	25
	个

	232
	61037
	烧瓶
	1、高硼硅玻璃材质；
2、规格：平底，250mL；
3、细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃；
4、烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在，不允许有明显的能目测的铁锈、铁屑存在。
	15
	个

	233
	62
	一般
	
	
	

	234
	62001
	酒精灯
	1、透明钠钙玻璃材质，由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成；
2、规格：≥150mL；
3、玻璃仪器，正视应无色；或仅有玻璃本身的微浅黄绿色；
4、玻璃仪器的口部都应经圆口（熔光）、卷边或磨砂处理；
5、应力：应力仪观察下呈紫红色或部分扩散状蓝色；
6、厚薄均匀，玻璃仪器的底部应平整，放在平台上不应旋转或摇晃；
7、酒精灯塞子塞不紧是正常的，塞紧了是危险的。
	40
	个

	235
	62032
	漏斗
	1、规格：90mm；
2、漏斗口径：90mm±2mm；厚度：约2mm；
3、口边光滑平整，无毛边、缺口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口；
4、壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3~5mm。
	15
	个

	236
	62070
	平底管
	≥Φ12mm×150mm
	2
	支

	237
	62071
	T形管（T形试管）
	1、高硼硅玻璃材质；
2、规格：直径Φ7－8mm，直通管长度100mm，垂直管长度50mm；
3、灯工焊接牢固，口部平整熔光处理。
	5
	个

	238
	64
	材料和配套用品
	
	
	

	239
	64005
	镊子
	不锈钢，圆嘴。
	2
	个

	240
	64032
	石棉网
	1、产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成；
2、金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸漏金属网面；
3、整体应平整、美观，不翘角。
	30
	个

	241
	64052
	玻璃管
	1、透明钠钙玻璃材质；
2、外径：φ7mm～φ8mm；
3、理化性能：耐水等级：4级，耐碱等级：1～3级，耐酸等级：2～3级；
4、应力：紫红色或扩散状淡蓝；
5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色；
6、玻管厚薄均匀，不能出现大小头。
	500
	克

	242
	64063
	乳胶管
	1、产品用优质乳胶制造；
2、产品内径为5～6mm，壁厚1mm。
	2
	米

	243
	64088
	蒸发皿
	1、实验用加热仪器60mm，陶瓷制造；
2、口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪；
3、蒸发皿的形状应规整，不得有裂纹和妨碍使用的熔洞、斑点、缺釉等缺陷；
4、吸水率：不大于0.3%；
5、釉的耐酸性：带釉蒸发皿内表面釉的损失量不大于0.01mg/cm²；
6、釉的高温粘结性：将带釉蒸发皿加热至900℃时，不出现釉粘结现象；
7、热稳定性：产品在高于室温230℃至室温的水中热交换一次，不出现裂痕或色斑；
8、按使用温度可分为：带釉蒸发皿和无釉蒸发皿。带釉蒸发皿使用温度不高于1000℃，无釉蒸发皿使用温度不高于1250℃。
	32
	个

	244
	8
	其它实验材料和工具
	
	
	

	245
	80
	实验材料
	
	
	

	246
	80101
	电工材料
	鳄鱼夹、香蕉插头、电阻丝、导线等
	3
	套

	247
	80102
	电子元件(工业产品)
	线绕电阻（5Ω4W1只、10Ω4W1只、20Ω4W1只）、电阻(100Ω、200Ω、1KΩ、2KΩ、10KΩ、20KΩ、47KΩ、100KΩ、220KΩ)、电容（0.01pf、510pf、100pf、0.02pf、0.1Mf各一）、电感2.5Mf、光敏电阻、干簧管、二极管（2AP9、4001各二）、发光二极管（Φ5、Φ8各二）、三极管（3AX、3AG、9013、9014、9018）、电解电容（10uf、100uf二只、470uf）、可控硅、小话筒、可变电阻47KΩ、电位器470KΩ、旋钮Φ6Φ4.5各一、可变电容203pf、功率放大集成电路一套、音乐集成电路、喇叭8Ω、磁棒天线、导线（60、100、150、200mm长各10根）、小灯座2个、灯泡、电池盒5号二只、开关（拨动式、按键式）、接线夹10个、松香、焊锡丝、电铬铁、连接板、螺批（十字、一字）。吸塑定位纸盒包装。
	40
	套

	248
	80105
	一般材料
	锌片、铜片、磁性橡胶片、小钢球、乒乓球2个、大头针、回形针、保险管(1A、2A、3A、5A各2只)、焊锡、松香、橡皮泥2块、绝缘胶布、透明胶带、小蜡烛、塑料板、灯芯、玻璃板、毛巾、擦布、橡皮筋10根、气球2个、塑料袋、纸板2张。吸塑定位纸盒包装。
	7
	套

	249
	80106
	彩色透光片
	仪器由红、蓝、绿三种颜色透光片组成
	28
	套

	250
	80107
	颜料的三原色
	仪器由品红、黄、蓝三种颜料组成。
	28
	套

	251
	80108
	甲电池
	1、物理分组实验用；
2、1.5V。
	90
	个

	252
	80109
	干电池（1号电池）
	原电池型号为 R20，无汞。每组2个。
	90
	组

	253
	80110
	电珠(小灯泡)
	≥3.8V、0.3A
	28
	个

	254
	
	小制作材料
	
	
	

	255
	80131
	照相机模型（模型，针孔相机模型）
	光学。塑料外壳，光学玻璃组成。
1、产品由镜头、机身及光屏组成；
2、镜头为光学玻璃，可伸缩；
3、光屏为毛玻璃和平板玻璃组成。
	4
	套

	256
	80132
	简易潜望镜、望远镜、显微镜
	产品由简易潜望镜、望远镜、显微镜组成。
1、简易潜望镜由硬板纸印刷制；
2、望远镜为双筒，焦距可调节；
3、显微镜为200倍，全塑料制。
	4
	套

	257
	80133
	日晷仪、七色板、水三棱镜、水透镜
	1、产品由日晷仪、七色板、水三棱镜、水透镜组成；
2、日晷仪由晷面、刻度板、晷针组成，全塑料制；
3、七色板面上印有七种颜色；
4、水三棱镜为透明塑料制；
5、水透镜为玻璃制。
	2
	套

	258
	80134
	不倒翁(抛掷装置、小蒸汽轮机)
	产品由不倒翁、抛掷装置、小蒸汽轮机构成。
1、不倒翁为塑料制品，底部为半圆，上部为企鹅模型；
2、抛掷装置由带圆环的圆盘（可挂），和抛掷箭（头部为强磁）组成，圆盘为3道彩色圆环，抛掷箭为塑料制品；
3、小蒸汽轮机为组装式，由底板、叶轮、玻璃瓶、喷咀、蜡烛等组成，底座、叶轮采用塑料制成。
	2
	套

	259
	80135
	小乐器橡皮筋吉他鸣笛排箫
	1、产品由橡皮筋吉他、鸟笛、排萧组成；
2、橡皮筋吉他由塑料注塑成型；
3、鸟笛为拉动式；
4、排萧由塑料制成。
	2
	套

	260
	80136
	机翼模型、潜艇模型
	产品由机翼模型、潜艇模型构成。
1、机翼模型为组装式，由机身、尾钩、水平尾翼、主翼左、主翼右、橡筋、塑料片、定形片、螺旋桨等组成；
2、潜水艇采用塑料注塑成型。
	2
	套

	261
	80137
	验电器、电磁铁、简单电动机
	产品由验电器、电磁铁、简单电动机构成。
1、验电器：一对装；
2、产品由透明外壳、导电杆、箔片组成；
3、箔片成条形，片体平整，无卷曲；
4、外壳采用透明塑料注塑成型，表面光洁明亮，无划痕。
	2
	套

	262
	80138
	二极管收音机、有线电报机与收报机
	产品为电子元件散装式。
1、主要由三极管、二极管、可变电容、电位器、电阻、电容器、电池盒、导线、多功能实验板等组成；
2、元件固定在泡沫板上并有标签。
	2
	套

	263
	80139
	太阳能净水器
	1、产品由塑料外壳、内装过滤器构成；
2、外壳采用塑料注塑成型，成圆柱形，上端为有进出水口。
	5
	套

	264
	
	科技活动材料
	
	
	

	265
	80151
	滚上体，秤，陀螺
	产品由滚上体，秤，陀螺三种组成。
1、滚上体由导轨及滚轮构成，导轨由塑料手柄及两根电镀的钢丝组成，滚体为塑料制；
2、秤为圆筒式；
3、陀螺由策鞭和带锥端的木质旋转体组成。
	2
	套

	266
	80152
	浮沉子，喷泉，虹吸管，帕斯卡圆桶
	1、产品由浮沉子，喷泉，虹吸管，帕斯卡圆桶组成；
2、浮沉子由塑料制成，可打开装配重；
3、喷泉采用喷水壶；
4、虹吸管为透明塑料；
5、圆桶为不锈钢制。
	2
	套

	267
	80153
	趣味静电材料
	1、产品由验电器、胶棒附毛皮、玻棒附丝绸组成。
2、验电器：一对装，产品由透明外壳、导电杆、圆球及箔片组成。
	2
	套

	268
	80154
	风筝，降落伞
	产品由玩具风筝、降落伞组成。
1、风筝由布制和骨架构成。
2、降落伞由塑料制成的小人体模型和塑料纸制成的伞组成。
	2
	套

	269
	80155
	组合面镜、哈哈镜、简易变焦透镜、万花筒
	结构、制做、使用
	2
	套

	270
	80156
	船闸模型、飞机、火箭模型，潜艇模型
	产品由船闸模型、飞机模型、火箭模型、潜水艇模型组成。
1、船闸模型由透明水槽、闸门构成，水槽和闸门均采用塑料注塑成型，闸门安放在水槽中部，水槽中部为滑槽；
2、飞机选用直升机模型，材料为泡沫上印有彩色图案，并有剪切印；
3、火箭材料为泡沫上印有彩色图案，并有剪切印。
4、潜艇采用塑料注塑成型，配打气装置及连接乳胶管。
	2
	套

	271
	80157
	简单机器人
	物理探究实验用。
	20
	套

	272
	80158
	半导体致冷器
	1、致冷、发电两用；
2、半导体制冷片1片，散热片1只。
	2
	套

	273
	80159
	频闪观察器
	1、物理探究实验用；
2、产品为带孔的圆盘，圆盘可自动转动，固定片有相同孔径的圆孔。
	2
	套

	274
	81
	工具
	
	
	

	275
	81001
	测电笔（低压测电器）
	1、全长≥157mm，由测电头、绝缘手柄组成，测量范围：交流12V-220V；
2、刀杆材料选用优质CR-V钢，全硬热处理，达到CE标准；手柄绝缘性能良好。
	30
	支

	276
	81002
	一字螺丝刀
	长≥205mm,6寸，45号碳钢。
	30
	支

	277
	81003
	十字螺丝刀
	长≥205mm,6寸，45号碳钢。
	30
	支

	278
	81004
	尖嘴钳
	1、型号规格：长≥160mm；
2、采用45号高碳钢精工铸造，整体精抛光、热处理，钳口高频淬火，硬度45～48HRC，PVC全新材料，环保手柄。
	30
	把

	279
	81005
	电工刀
	不小于200mm,采用3CR-13硬质钢材料制造,刃部硬度大于52HRC,采用胶质手柄,坚固耐磨。
	10
	把

	280
	81006
	手摇钻孔器（手摇打孔器、手摇钻）
	手摇式，不小于300mm,可装0-7mm钻头。
	2
	个

	281
	81007
	木锉
	全长≥260mm
	2
	个

	282
	81008
	木工锯
	规格≥350mm
	2
	把

	283
	81009
	手锤（杠锤）
	0.5kg，木柄，总长≥300mm。
	2
	把

	284
	
	斜口钳
	金属材质
	10
	把

	285
	81013
	剥线钳
	塑制手柄，≥150mm
	2
	把

	286
	81014
	钢丝钳
	材质：45#高碳钢锻造，规格不小于：长165mm。
	2
	把

	287
	81015
	手锤（杠锤）
	0.5kg，木柄，总长≥300mm。
	2
	把

	288
	81016
	錾子
	平口錾，钢制，口宽≥12mm，錾体长≥100mm，手柄长≥100mm。
	2
	个

	289
	81017
	锉刀
	平面锉刀，规格为≥145mm，单支装，沾塑手柄。
	2
	个

	290
	81018
	三角锉
	工作范围长≥175mm；注塑手柄。
	3
	个

	291
	81019
	什锦锉
	铁制，6件套，长≥140mm。
	2
	套

	292
	81020
	活扳手
	1、材质：优质中碳钢；
2、规格：200mm；活动扳手。
	4
	把

	293
	81021
	铁皮剪
	1、材料：优质钢，铁皮剪刀，规格为10寸（250mm长）；
2、手柄为沾塑手柄，防滑性好。
	3
	把

	294
	81022
	角尺
	直角尺。1、尺体采用钢材料制成，双面刻度，刻度清晰，刻度尺寸为250mm，最小刻度为1mm。2、手柄采用铝制，尺寸：105mm*40mm*12mm。
	2
	个

	295
	81023
	高度游标卡尺
	材质为不锈钢，规格为0-300mm。
	4
	个

	296
	81024
	电烙铁
	≥60W，20W，橡胶线。
	3
	套

	297
	81025
	平口钳
	JB/T54481-1999高精度机用平口钳,材质：45#高碳钢锻造，规格：80mm。
	2
	个

	298
	81026
	台钻
	电机功率：350W；
钻头夹：φ1～φ13mm；
转速级别：5级；
转速范围：600~2600转/分钟。
	2
	台

	299
	81027
	手电钻
	产品有电机、主轴、卡装头、电机开关、手柄等组成，可使用钻头直径为0~10mm。
	2
	台

	300
	81028
	钻头
	φ1mm～φ13mm。
	7
	套

	301
	81031
	砂轮机
	单相或三相，砂轮直径125mm,额定频率50HZ，输入功率250W，转速3000r/min，含安全护板
	2
	台

	302
	81034
	投影片绘制工具
	十二色油性彩色颜料、美工刀、三角板、圆规、小毛笔、橡皮擦等组成。
	2
	套

	303
	82
	安全防护用具
	
	
	

	304
	82001
	工作服
	1、材质：涤卡；颜色为白色；
2、工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力；
3、产品应做工精细，产品外观无破损、斑点、污物等缺陷；
4、产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性、牢固性和和舒适感。
	20
	件

	305
	82002
	护目镜
	1、用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工)；
2、护目镜镜片由高级光学树脂（聚碳酸酯）制成，透光率高，应达到97％，强度好，防摔，能遮挡各种强光、射线等辐射，且耐腐蚀，无屈光度；
3、镜片无波纹、无结瘤、疵点、无划伤等缺陷。
	20
	个

	306
	82006
	手套
	忌有机溶剂，化学实验防护用品，手套经浸塑处理，应耐酸、耐碱、耐油。
	8
	双


注：以上为采购清单内相关设备详细参数，已注明的主要核心产品需提供相应参数的证明文件资料并加盖制造商鲜章予以证明。设备采购清单中提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
供应商的投标文件中须提供与以上评分因素相关的证明材料。如果发现有弄虚作假的，评标委员会将取消其投标资格。

四、工期及实施地点

1、合同签订后，乙方按照甲方电话或微信订单通知，于 30 个日历日内，完成订单货物的配送、安装、调试工作；

2、实施地点：采购人指定地点；

五、其他要求

1、投标供应商对所投产品须提供相关资料（包括品牌、型号、规格、技术指标等）、功能陈述并附上相关图片、彩页或检测报告等资料。对复制粘贴招标文件某项参数表而与投标产品厂商参数不对应的，或者未提供所对应参数的相关图片、彩页或检测报告等资料的，而导致评标委员会不能准确判断该项技术参数的响应性，则不得分。

2、评标委员会对于技术参数响应的判断标准，是指投标文件是否满足招标文件的要求：技术参数低于或不满足招标文件，或不具有招标文件所要求的性能，或技术参数响应与所提供的的证明材料不符等，则视为不响应技术参数要求。

第五章 投标文件基本格式
汉滨初中长春校区二期功能部室采购项目

一标段（物理实验室仪器及装置）

投 标 文 件
项目编号：SXSD2025-AK-103

投 标 人（盖章）：                            

法人或委托人（签章）：                        
日    期：                                    

目录

一   投标响应函

二   投标报价表

三   供应商资格证明文件
四   分项报价表

五   货物说明一览表

六   技术规格响应偏离表

七   商务响应偏离表
八   招标文件确认书

九   投标方案说明及售后服务承诺
十   项目业绩一览表
十一  供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺
一、投标响应函

陕西顺德招标代理有限责任公司：

根据贵方为  （采购项目名称）  招标采购货物及服务的招标公告 （项目编号），签字代表 （姓名、职务） 经正式授权并代表投标人   （投标人名称、地址）   ，提交投标电子文件1份。

在此，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物投标总价为  人民币金额数（同时用汉字大写和数字表示的投标总价） 。

2．投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3．投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4．本投标有效期为       个日历日（中标人的投标文件有效期延长为与合同有效期一致）。

5．投标人完全理解并同意贵方在招标文件中的有关拒绝招标的条款。

6．同意向贵方提供可能要求的，与本次投标有关的任何证据或资料。我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标委员会的评标结论和定标结果。

7．若我方获得中标，我方保证按有关规定向贵方支付中标服务费。

8．与本招标有关的一切正式往来信函请寄：

投标人名称（公章）：                                

详   细   地   址：                                

邮   政   编   码：                                

电             话：                                

传             真：                                
开   户   银   行：                                

帐             号：                                
  年    月    日

二、投标报价表（开标一览表）

 项目编号：SXSD2025-AK-103

	报价内容

项目名称
	投标总报价

（元）
	交货期

（日历天）
	质保期

（年）

	汉滨初中长春校区二期功能部室采购项目一标段（物理实验室仪器及装置）
	
	
	

	总报价：人民币（大写）                                   ￥:        元

	备注：表内报价内容以元为单位。


备注:

以上报价必须包括货物的价格及与其相关的各项税费、运输、装卸、包装、验收等一切费用。

投标人（盖章）：                    
法定代表人或授权代理人签字：         
日期：       年      月      日

三、供应商资格证明文件（复印件并加盖公章）

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）投标供应商应授权合法的人员参加投标：法定代表人直接参加投标，须出具法定代表人身份证；法定代表人授权代表参加投标，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证（非法人投标供应商参照执行）；

（3）信用记录：提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写，提供原件）。经查，投标人未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“税收违法黑名单”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单 ”中的禁止参加政府采购活动期间；

（4）财务状况报告：提供2024年度财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前半年内基本存款账户开户银行出具的资信证明；

（5）税收缴纳证明：自2025年01月01日以来已缴纳的至少一个月的缴税凭证。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

（6）社会保障资金缴纳证明：提供2025年01月01日以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；

（7）本项目不接受联合体投标，需出具非联合体投标声明。

法定代表人授权委托书和法定代表人证明书模板：
法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于中华人民共和国的      （供应商名称）      的在下面签字的     （法定代表人姓名、职务）     代表本公司授权的在下面签字的    （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就项目编号为 （项目编号） 的      (采购项目名称)      的谈判，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年      月     日签字生效，特此声明。

	法人代表签字：                      

（公章）：

年   月   日
	（法人代表身份证复印件）


	代理人（被授权委托人）签字：                       
职务：                              

年   月   日
	（被授权人身份证复印件）


法定代表人证明书

	致：陕西顺德招标代理有限责任公司

	企

业

法

人
	企业名称
	

	
	法定地址
	

	
	邮政编码
	

	
	工商登记机关
	

	
	税务登记机关
	

	
	机构代码证号
	

	法定代表人
	姓名
	
	性别
	

	
	职务
	
	联系电话
	

	
	传真
	

	法定代表人身份证复印件
	（粘贴处）
	法定代表人（签字或盖章）

	
	
	（公章）

年  月  日 


（注：参会人员非公司法定代表人的，适用法定代表人授权委托书；参会人员为公司法定代表人的，适用法定代表人证明书。）

供应商信用记录书面声明函（格式）
陕西顺德招标代理有限责任公司： 
我方作为《项目名称》（项目编号：      ）第    标段的投标供应商，

在此郑重声明： 
1、在参加本次政府采购活动前 3 年内的经营活动中____（填“没有” 
或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经 
营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采 
购活动，但应提供期限届满的证明材料。 
2、我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。 
3、我方______（填“未被列入”或“被列入”）税收违法黑名单。 
4、我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失 
信行为记录名单。
如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。 
特此声明。 
供应商：名称（加盖公章） 
日期： 
年  月  日 
备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。
四、分项报价表

供应商名称（盖章）：                 采购项目编号：            
	序号
	货物名称
	数量
	品牌及型号
	制造商
	产地
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合  计
	人民币：                          元

（大写）：                         


供应商授权代表签字：                   职 务：         日 期：             
注：

1、投标报价以人民币为结算货币，须包括产品价款、附件、配件、备品备件、途中运输费、装卸费、安装调试费、维护费、培训费、技术资料费、保险费、税费及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应缴费用等完成本投标文件要求范围内的全部工作内容所需的所有费用。    

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

五、货物说明一览表

   供应商名称（盖章）：                      项目编号：            
	序号
	货物名称（含主要部件）
	制造商
	产 地
	型号
	规格参数

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：①本表须如实逐项填写，不得空缺。空缺将视为没有实质性响应招标文件。
供应商授权代表签字：                   职 务：         日 期：        
六、技术规格响应偏离表

	序号
	招标文件需求
	投标文件参数规格、配置
	偏离度
	技术证明材料页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、请按所投项目的实际技术参数，逐条对应招标文件的“技术参数和要求”认真填写本表。偏差说明填写：优于、等于、低于。

2、所投产品证明材料投标单位需注明页码。
投标人：（盖章）              

法定代表人或授权代理人签字：     

日期：     年   月    日

七、商务响应偏离表

供应商名称(盖章)：                   项目编号：             

	序号
	招标文件要求
	投标文件响应
	备  注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商授权代表签字：                   职 务：             日 期：           

注：此表在不改变表式的情况下可自行制作。

八、招标文件确认书

   本单位对汉滨初中长春校区二期功能部室采购项目一标段（物理实验室仪器及装置）招标文件相关的修正内容、答疑内容均无异议。 

    供应商（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

               日     期：
九、投标方案说明及售后服务承诺

供应商根据第二章23.3项对响应文件的详细评审的要求、第三章商务条款、第四章采购内容及技术要求，根据自身情况自行撰写。
十、项目业绩一览表

项目名称：汉滨初中长春校区二期功能部室采购项目一标段（物理实验室仪器及装置）
	序号
	委托方名称
	项目名称
	合同签约日期
	投资额
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人应填写“项目业绩一览表”，并附上符合评分标准要求的业绩证明材料复印件。如果合同金额为外币，应以合同币种按中标时的汇率或项目建设完成时的汇率换算成人民币计价（以合同签订日期为准）。

十一、政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺： 

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。 

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。 

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、中标。 

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。 

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。 

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。 

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。 

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。 
9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。 
    承诺单位：　　                            　（盖章） 
    全权代表：　　　　　     　　　           　（签章） 
    地　　址：                                  
邮    编：　　                         　　 
  电　　话：　　　                　    　　　
　　　　　　　　　　　　　　         

  年 　 　月 　　 日
                                         

                          
 （附件）其他证明材料

其他证明材料非供应商必备证明材料，仅作为评审的参考因素，未提供或提供有瑕疵仅做扣分处理，不影响投标人投标资格。

提供政府采购政策货物（产品）的证明材料（如有）

（没有的此项可删除）

       附件1：中小企业声明函

附件2：“节能产品”、“环境标志产品”证明材料
附件3：残疾人福利性单位声明函

附件1、（非中小企业可删除。）★供应商对身份声明的真实性负责，提供《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标（成交），依照《政府采购法》有关规定追究相应责任。
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于（工业）行业； 制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为    万元， 属于    （中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ， 属于（工业）行业； 制造商为（企业名称）， 从业人员    人， 营业收入为     万元， 资产总额为    万元， 属于    （中型企业、小型企业、 微型企业）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报
说明：不提供的，在评审时不享受政府采购优惠政策。
附件2：

“节能产品”、“环境标志产品”证明材料（没有可删除）
说明：1、供应商提供的产品属于该情形，应按第二章供应商须知第2.7款、第14.2款规定提供相关证明材料，并在《分项明细报价表》中提供相应数据。

2、本表仅适用于涉及提供产品的服务项目，未按上述要求提供、填写的，未提供证明材料，评审时不予以考虑。

附件3：

残疾人福利性单位声明函（没有可删除）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：填写前请认真阅读（财库〔2017〕 141号）文件，并如实填写，享受价格折扣的企业如成交，此声明函 将随成交结果一同公示如实填写，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。不提供的，在评审时不享受政府采购优惠政策。非残疾人福利性单位此表可删除。
                                                                                                                    陕西顺德招标代理有限责任公司                                           陕西省安康市汉滨区香溪路天宝康郡2-1-401室 

