采购需求

本次采购项目为神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）第三幼儿园挡墙维修工程项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 040303015001 | 混凝土挡墙墙身 H=6.2m | 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C20毛石混凝土 2.泄水孔材料品种、规格:PVC塑料管 Φ100mm 3.滤水层要求:砂砾透水层-费用汇总计入 | m3 | 1496.34 |
| 2 | 010505017001 | 挡土墙模板 | 挡土墙模板 | m2 | 1299 |
| 3 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.混凝土强度等级：C15 | m3 | 85.52 |
| 4 | 010502003002 | 筏形基础 | 1.名称：筏板基础 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 99.97 |
| 5 | 010505002001 | 基础模板 | 基础模板 | m2 | 64.8 |
| 6 | 040901001001 | 筏板基础钢筋 | 筏板基础钢筋 | t | 10.86 |
| 7 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10黏土实心砖 2.墙体类型:围墙 3.墙体厚度:240mm | m3 | 19.44 |
| 8 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 墙面变形缝 | m | 41.2 |
| 9 | 050201012001 | 排水沟 暗沟 | 1.排水沟材料:200mm厚C15混凝土垫层；200mm厚C30混凝土；20mm厚1：:25防水砂浆 2.排水沟截面尺寸:0.7m*0.7m 3.排水沟盖板种类、规格:钢筋混凝土盖板 | m | 81 |
| 10 | 050201012002 | 排水沟 排水沟 | 1.排水沟材料:200mm厚C15混凝土垫层；200mm厚C30混凝土；20mm厚1：:25防水砂浆 2.排水沟截面尺寸:0.7m*0.7m 3.排水沟盖板种类、规格:钢筋混凝土篦子 | m | 81 |
| 11 | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN110mm | m | 105.6 |
| 12 | 031001006002 | 塑料管 | 1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN50mm | m | 284 |
| 13 | 040203008001 | 块料面层 | 1、60mm厚水泥砖 | m2 | 174 |
| 14 |  | 挡墙背砂砾石滤层 | 挡墙背砂砾石滤层 | m3 | 25.92 |
| 15 |  | 拆除六角砖铺装 | 拆除六角砖铺装 | m3 | 13.66 |
| 16 |  | 人工开挖土方 | 人工开挖土方 | m3 | 1024.4 |
| 17 |  | 人工回填土方 | 人工回填土方 | m3 | 1024.4 |
| 18 |  | 机械开挖土方 | 机械开挖土方 | m3 | 4097.6 |
| 19 |  | 机械回填土方 | 机械回填土方 | m3 | 4097.6 |
| 20 |  | 土方外运（运距25km） | 土方外运（运距25km） | m3 | 2561 |
| 21 |  | 拆除原有毛石挡墙 | 拆除原有毛石挡墙 | m3 | 954 |
| 22 |  | 成品铁艺围栏 | 成品铁艺围栏 | m2 | 134.42 |
| 23 |  | 碎砾石垫层 | 碎砾石垫层 | m3 | 10.56 |