# 1、项目基本情况

## 为进一步传承和保护国家级非物质文化遗产“西安鼓乐”，支持传统乐社规范化建设，提升乐社专业演出效果及传承水平，现拟采购一批符合西安鼓乐传统形制的演出服装，保障6家传统乐社的日常排练、公开演出及文化传承活动需求。

## 2、采购需求概况

## （1）设计:设计六套服饰，每套服装分男女款。以唐风为统一设计基调，结合六家传统乐社的风格特质与艺术特色，为其分别设计专属演出服装，通过差异化设计语言凸显各乐社的审美偏好与演奏场景需求，实现“基调统一而个性鲜明”的视觉呈现。通过“唐风基调+乐社个性”的设计策略，使六套服装既能共同传递西安鼓乐的历史文化底蕴，又能精准匹配各乐社的艺术定位与演出场景，强化乐社辨识度助力非遗传承的视觉化表达。

风格统一：以唐风为核心设计基调，体现唐代服饰“雍容大气、飘逸灵动”的美学特征。

个性差异化：为6家乐社分别设计专属服饰（分男女款），通过色彩体系、主题纹样、配饰细节区分乐社特色（如A社侧重“丝路元素”，B社突出“宫廷雅乐”等）。

场景适配：需同时满足室内排练（舒适性）、室外演出（耐候性）、舞台表演（视觉冲击力）等多场景需求。

## （2）品类:包含西安鼓乐传统演出所需的上衣、下装、头饰、配饰、鞋履等全套服饰(分性别、角色设计)。

（3）制作数量:一种风格款式制作约30套左右(具体数量及角色分配以乐社人员统计数据为准)，六种款式共制作200套。

## （4）采购品类及数量

| 品类 | 包含内容 | 数量（套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 演出服装 | 上衣、下装、头饰、配饰、鞋（分性别） | 200 |  |
| 设计服务 | 6家乐社服饰效果图、纸样、工艺说明 | 1项 | 根据每家乐社具体情况设计 |

## 3、主要功能

## （1）保障演出效果:演出服装需符合西安鼓乐历史文化内涵，通过传统形制、纹样及色彩设计，提升舞台视觉呈现力，便于舞台行动，展现非遗艺术的传统美学

## （2）提升传承能力:服装材质及工艺需满足长期排练、演出及日常存放需求，支持乐社开展常态化传承教学活动。

## 4、采购标准

- （1）材质要求:面料选择应兼具舒适性、透气性及耐用性；刺绣、印染工艺需符合西安鼓乐传统纹样规范(如祥云、花卉、传统图腾等)，色彩还原度高，不易褪色

- （2）形制要求:严格参照西安鼓乐历史文献及现存传统服饰形制设计，符合不同演奏角色的身份特征，确保文化真实性。(以唐制为主)

- （3）适配性要求:根据乐社人员体型数据定制，尺寸精准，穿着合身，便于演奏动作施展(如乐器操作、肢体配合等)。

- （4）耐用性要求:缝线牢固，配饰(如纽扣、流苏等)不易脱落，可耐受>50次常规清洗及长期舞台使用

## 5、材质要求。

## （1）面料分类及参数

| 服饰部位 | 推荐面料类型 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 女装 | 雪纺、提花面料、合成纤维面料、欧根纱、棉麻、真丝棉混纺等面料） | 克重130-150g/㎡，抗皱等级≥3级（GB/T3819-1997），色牢度耐洗≥4级（GB/T3921-2008） |
| 男装 | 雪纺、提花面料 | 密度≥120×68根/英寸，色牢度耐光≥4级（GB/T 3921-2008），垂坠系数≥2.5cm |
| 装饰 | 局部使用刺绣拼接手法、传统图案数码印花装饰等。 | 无裂纹，色差≤ΔE2.0（CIE LAB标准），金属配件耐盐雾测试≥24小时 |
| 发套 | 女装做整体唐风发饰头套，搭配仿金银饰品装饰、珍珠装饰等 | 头套效果逼真，易带易整理 |
| 幞头、抹额 | 男装幞头做整体帽，搭配与服装相融合的抹额 | 帽子支撑饱满，易整理，可调节 |
| 鞋履 | 千层底布鞋/刺绣织锦鞋面 | 鞋底厚度≥8mm，防滑系数≥0.6（GB/T 22807-2008），鞋面透气孔密度≥4个/cm² |

## （2）辅料要求

缝线：采用高强度涤纶线（断裂强度≥5N），关键部位（如袖口、腰围）需双线车缝。

拉链/纽扣：隐藏式尼龙拉链（顺滑度≥5000次无卡顿），金属纽扣需通过盐雾测试≥48小时。

## （3）形制要求（唐制为核心）

- 3.1男装形制

| 款式 | 细节规范 |
| --- | --- |
| 上衣 | 圆领袍（袖宽35-40cm，便于乐器演奏），下摆开衩至膝上10cm，腰节处收省（±2cm误差），内搭水衣 |
| 下装 | 条纹小口袴（裤脚收口直径≤20cm），腰部配皮质蹀躞带（可调节长度），内搭水裤 |
| 头饰 | 幞头（硬壳内衬，高度15-18cm），配乐社专属纹样抹额 |

（4）女装形制

| 款式 | 细节规范 |
| --- | --- |
| 上衣 | 对襟襦裙（胸围放量10-12cm），袖型为“琵琶袖”（袖口宽25cm，袖根宽40cm） |
| 下装 | 高腰破裙（裙摆展开度≥180°），裙腰高度距腰线3-5cm，避免束缚演奏动作 |
| 头饰 | 高髻假发（高度25-30cm），配珠花、步摇（流苏长度≤15cm，避免晃动干扰演奏） |

## （5）纹样与色彩要求

5.1主题纹样设计（举例）

| 乐社差异化方向 | 统一唐风元素 | 专属纹样示例 | 工艺要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐社A（丝路风） | 祥云纹（边框统一） | 骆驼、葡萄纹 | 机绣（针脚密度≥9针/cm²） |
| 乐社B（宫廷风） | 宝相花（基底统一） | 龙凤呈祥（局部贴金工艺） | 织锦提花（图案完整度≥98%） |
| 乐社C（文人风） | 回纹（袖口统一） | 梅兰竹菊（水墨印染） | 数码印花（分辨率≥300dpi） |

5.2色彩标准

主色调：以唐代“紫、绯、绿、青”为基础色系。

色彩搭配：参考唐代色系及纹样，每套服饰主要色彩不超过4种（主色1+辅助色2+点缀色）搭配唐代纹样印花和刺绣，避免高饱和色冲突。

## （6）耐用性与适配性

耐用性：

面料耐洗次数≥50次（参照GB/T 8629-2017标准洗涤），缩水率≤3%。

刺绣/印花部位经摩擦测试≥4级（GB/T 3920-2008），无脱落、开裂。

定制化适配：

- 需上门采集6家乐社共200人精准尺寸（含肩宽、袖长、腰围等15项数据），提供试穿样衣（修改次数≥2次）。

6、样品提交：需提供1套完整样衣（含配饰）及面料小样（A4大小）。男女各一套。

7、报价要求：包含设计费、材料费、制作费、运输费（含税全包价）、审计费等一切费用。