汉中市秦巴东部片区森林消防队伍能力提升改造项目物资装备采购包2
	类别
	序号
	装备名称
	参数
	单位
	数量

	无人机
	1
	红外航拍无人机
	符合 GB 42590-2023要求
1、工作环境温度：-10°C 至 40°C；存放环境温度：-30°C 至 60°C；

2、影像传感器有效像素：≥4800 万；

3、最大抗风速：≥11m/s；

4、最长飞行时间：≥45 分钟；

5、裸机重量：≤1250g；

6、热成像相机像元间距：≤12 微米；

7、热成像相机帧率：≥30 赫兹；

8、热成像相机镜头：DFOV：45°、等效焦距≥40 毫米、光圈：≥f/1.0

9、热成像相机数字变焦：≥28 倍；

10、云台最大控制转速（俯仰）：≥100°/s；

11、视频直播：≥2000 分钟/月；

12、存储空间：≥500GB；

13、建模功能

（1）RTK 位置精度：RTK 固定解时，水平：1 cm + 1 ppm；垂直：1.5 cm + 1 ppm；

（2）支持GPS、BDS、GLO、GAL等多卫星系统；

14、飞机自带2块电池，备用1块电池；

15、配备野外充电装置；

16、四旋翼；

17、符合CAAC 适航审定要求

18、需提供针对本产品的专业培训（含参训人员的食宿费用）每架飞机默认参训人员为飞行操控手2人。

19、提供一年保险
	台
	7

	
	2
	应急机场无人机
	符合GB 42590-2023、GB 31241-2022要求

机巢：

1、部署方式：固定 / 车载双模式，支持移动作业 

2、环境适应：-30°C 至 50°C，防护等级≥IP55

3、自主能力：7×24 小时无人值守，自动充电维护  

4、感知系统：全方位环境传感器 + 双摄像头监控  

5、数据传输 20MB/s 下载速率，支持有线 / 4G 连接

6、支持 "即插即充"，无人机降落自动对接充电 

7、极速响应：10 秒内完成开盖、自检、起飞流程

配套无人机：

8、垂直起降，最大半径≥15km 作业

9、 -20°C 至 50°C，防护等级≥IP55

10、最长≥50分钟自主飞行，精准航线执行

11、集成多光谱传感器（如可见光、热成像、激光测距等）

12、支持空中中继通信功能

其他配置：

1、飞机自带2块电池，备用1块电池；

2、四旋翼；

3、符合CAAC 适航审定要求

4、需提供针对本产品的专业培训（含参训人员的食宿费用）每架飞机默认参训人员为飞行操控手2人。

5、提供一年保险
	台
	2

	
	3
	运载无人机
	符合CAAC 适航审定要求
二、重量数据：
1、空机重量≤42KG；
2、最大起飞重量≥90KG。
三、载重与续航：
1、双电模式最大载重≥25KG，满载续航≥18分钟、航程≥15千米；
2、单电模式最大载重≥35KG，满载续航≥9分钟、航程≥7千米；
3、双电空载悬停≥25分钟，空载最大飞行距离≥25千米。
四、飞行性能：
1、最大飞行速度≥18m/s；
2、最大抗风≥10m/s；
3、最大飞行海拔≥6000米；
4、工作环境温度 - 20°C 至 45°C。 
五、其他配置：
1、配备前后有源相控阵雷达和上下双目视觉系统；
2、支持货箱和空吊两种负载模式。

3、飞机自带2块电池，备用1块电池；

4、配备野外充电装置；

5、四轴八旋翼；

6、需提供针对本产品的专业培训（含参训人员的食宿费用）每架飞机默认参训人员为飞行操控手2人。

7、提供三年保险。
	台
	13


