采购需求

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号分析仪 | 台 | 1 | 核心产品 |
| 2 | 逻辑分析仪 | 台 | 1 |  |
| 3 | 频谱仪 | 台 | 1 |  |
| 4 | 示波器 | 台 | 1 |  |
| 5 | 信号源 | 台 | 1 |  |
| 6 | USRP | 台 | 4 |  |

二、技术参数

| 序号 | 产品名称 | 技术参数指标 | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号分析仪 | 1、▲频率范围至少覆盖900HZ～65GHz 2、▲具备两端口相位噪声分析功能 3、▲具备≥2端口矢量网络分析功能 4、▲支持≥65GHz频谱分析 5、中频带宽范围：至少覆盖1 Hz～30 MHz 6、动态范围：≥107dB（100MHz～65GHz） 7、相位噪声：≤-110dBc/Hz（1GHz，@10kHz频偏） 8、频率分辨率：≤0.1Hz 9、最大测量点数：≥200000 10、配备≥65GHz校准件以及≥65GHz专用测试线缆 | 信号分析仪1台，校准件等测试附件1套、 专用测试线缆1套、 |
| 2 | 逻辑分析仪 | 1、▲输入信号通道数≥136通道，配备对应通道数量的逻辑探头 2、最大状态时钟速率≥700MHz 3、▲最大状态数据率≥1.4Gbit/s 4、高速定时缩放速率内存深度≥256K 5、最大定时时钟速率≥10GHz 6、▲最大存储深度:≥128M(全通道) 7、具备自动眼图扫描功能。 8、▲ADC分辨率≥12位，高分辨率模式≥16位 9、▲采样率≥50GS/s 10、配备控制主机以及分析软件，软件可完全分析136通道逻辑分析以及电压信号采集。 | 逻辑分析仪1套，上位机1套、 分析软件1套 |
| 3 | 频谱仪 | 1、▲工作模式:支持实时分析模式和扫频分析模式 2、频率范围至少覆盖:5kHz～26.5GHz 3、时钟参考稳定度:≤1ppm/年 4、显示平均噪声电平:DANL≤-165dBm 5、RBW分辨率带宽至少覆盖1Hz～10MHz 6、电平测量不确定度：≤0.8dB 7、实时带宽≥80MHz 8、包含近场探头频率≥3GHz 9、配置LAN、USB、HDMI等远程接口，可支持通过IP地址直接访问设备界面并进行远程操控支持网络打印 10、输入电平：≥+25 dBm，直流电压：≥50V | 频谱分析仪一台，测试线缆1套、转接器1套、近场探头和EMI测试软件1套 |
| 4 | 示波器 | 1、模拟通道数:≥4通道 2、模拟带宽:≥13GHz 3、采样率:≥40GSa/s(全通道采样率 ≥40Sa/s) 4、最大存储深度：≥500M 5、▲配备带宽≥13GHz的高速差分探头 6、配备抖动眼图分析功能软件 7、接口：USB3.0 Host*2、USB3.0 Device*1、LAN*1、AUX输出、10M时钟输出输入、HDMI、探头补偿输出等 8、硬件实时波形录制：≥2000000帧 9、时基范围：20 ps/div～1 ks/div 10、▲具备频率计与电压表功能 | 示波器1台， 差分探头1根、 EMI测试附件一套、分析软件一套 |
| 5 | 信号源 | 1、频率范围至少覆盖9kHz～12GHz 2、频率分辨率≤0.01Hz 3、相位偏移分辨率≤0.01° 4、▲射频输出通道数≥2通道，每通道可独立控制，每通道性能一致 5、通道间相位稳定度:±1°(其他通道相对于通道1，频率10GHz，温度变化≤1°) 6、通道间隔离度≥80dB@10GHz 7、时钟参考温度稳定度≥500ppb 8、频率切换速度≤3ms，功率切换速度(固定频率)≤3ms 9、仪器初始校准时钟参考精度±100ppb 10、支持HDMI等高清显示输出接口 | 信号源1台，测试线缆1套 |
| 6 | USRP | 1、频率范围至少覆盖 1MHZ～7.2GHz 2、支持4发4收 3、▲每通道带宽≥400MHZ 4、控制主机固态存储≥500GB SSD，内存≥32GB 5、▲内部包含FPGA芯片指标不低于 Xilinx RFSoC XCZU28DR 6、支持开源软件及图形化编程方式，如MATLAB、GNU Radio、LabVIEW等 7、IQ采样率≥ 500MS/s 8、ADC分辨率：≥12位，DAC分辨率：≥14位 9、内置4核及以上ARM 处理器 10、支持RFNoC FPGA 开发框架 11、≥2个QSFP28接口（10/100 GbE, Aurora） | USRP主机4台，连接线缆4套、控制主机4台 |

三、培训要求

安装调试及技术培训，培训人数不低于5人，次数不低于3次。确保使用人能熟悉产品货物和正确使用。