工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管道 |  |  |
| 1 | 040501001001 | 混凝土管 1.钢筋混凝土管III级钢承口，D=1200 | m | 60.01 |
| 2 | 040303002001 | 混凝土基础 1.C20混凝土 | m3 | 73.03 |
|  |  | 顶管 106.95+149.22 |  |  |
| 3 | 040501012001 | 顶管 1.钢筋混凝土管III级钢承口，D=1200 | m | 256.17 |
|  |  | 检查井 6座 |  |  |
| 4 | 040504002001 | 现浇混凝土井 1.H取平均高度3.7m 2.做法参图集06MS201-3--38 | 座 | 5 |
| 5 | 040504002002 | 跌水井 1.定型井名称图号:20S515-295 2.井深：H取平均深度H=1.9M 3.管径=1200，跌落0.77m | 座 | 1 |
|  |  | 集水沟 9.6m |  |  |
| 6 | 050201012001 | 集水沟 | m | 9.6 |
|  |  | 长寿路集水沟 12m |  |  |
| 7 | 050201012002 | 集水沟 | m | 12 |
|  |  | 出水口 (06MS201-9--5) |  |  |
| 8 | 040303001001 | 混凝土垫层 1.C15混凝土垫层 | m3 | 4.84 |
| 9 | 040303002002 | 混凝土基础 1.C30混凝土基础 | m3 | 16.84 |
| 10 | 040303005001 | 混凝土墩(台)身 1.C30混凝土墙身 | m3 | 94.41 |
| 11 | 040901001001 | 钢筋 | t | 1.386 |
|  |  | 路面破坏及恢复 |  |  |
| 12 | 040203006002 | 沥青混凝土 1.细粒式沥青混凝土厚4cm(AC-13) | m2 | 659 |
| 13 | 040203004001 | 粘层 1.洒粘层油0.5kg/m2 | m2 | 659 |
| 14 | 040203006003 | 沥青混凝土 1.中粒式沥青混凝土厚6cm(AC-20) | m2 | 659 |
| 15 | 040203005001 | 封层 1.封层（同步碎石）1.0kg/m2 | m2 | 659 |
| 16 | 040203003001 | 透层 1.洒透层油1kg/m² | m2 | 659 |
| 17 | 040202014001 | 水泥稳定碎(砾)石 1.基层水泥稳定碎石厚20cm(水泥5%) | m2 | 659 |
| 18 | 040202014002 | 水泥稳定碎(砾)石 1.底基层水泥稳定碎石厚18cm(水泥4%) | m2 | 659 |
| 19 | 040202002001 | 水泥稳定土 1.封层水泥稳定土厚18cm(水泥5%) | m2 | 659 |
| 20 | 040203007001 | 水泥混凝土 1.150厚C25混凝土面层 2.150厚级配碎石 3.压实士基(重型标准) | m2 | 566.17 |
| 21 | 040204001001 | 人行道块料铺设 1.60厚面包砖，扫縫10，粗砂灌缝 2.30厚1:5千硬性水泥砂浆 3.100厚C15混凝土素土夯实(≥95%) | m2 | 504.76 |
| 22 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 1.混凝土800*150*350 | m | 150 |
| 23 | 041001002001 | 拆除人行道 1.拆除旧面包砖地面 | m2 | 504.76 |
| 24 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石 1.拆除旧混凝土道牙 | m | 150 |
|  |  | 消力池1200*900*300 |  |  |
| 25 | 040504002003 | 消力池 1.1200*900*300，详见图纸 | 座 | 1 |
|  |  | 透视围墙 115m |  |  |
| 26 | 010501001001 | 基础垫层 1.C15混凝土 | m3 | 9.09 |
| 27 | 010401001001 | 砖基础 | m3 | 31.33 |
| 28 | 010401002001 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体厚度:370 | m3 | 25.53 |
|  |  | 拆除并恢复挡水墙10m |  |  |
| 29 | 010501001002 | 基础垫层 1.C15混凝土 | m3 | 0.79 |
| 30 | 010401001002 | 砖基础 | m3 | 2.72 |
| 31 | 010401002002 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体厚度:370 | m3 | 2.96 |
| 32 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 1.20mm厚水泥砂浆抹面 2.白色丙烯酸涂料 | m2 | 8 |
|  |  | 拆除并恢复臭柏绿化 |  |  |
| 33 | 050103009001 | 栽植花卉/地被植物 1.臭柏，苗高＞60cm<36株/㎡ | m2 | 200.5 |
| 34 |  | 破除沥青路面 | m3 | 65.9 |
| 35 |  | 破除路面基层 | m3 | 369.04 |
| 36 |  | 管道土方开挖 | m3 | 996.95 |
| 37 |  | 管道土方回填 | m3 | 923.914 |
| 38 |  | 100厚级配砂石 | m3 | 3.42 |
| 39 |  | 150厚级配碎石垫层 | m3 | 84.9255 |
| 40 |  | 水泥路面破坏（含基层） | m3 | 169.851 |
| 41 |  | 拆除人行道混凝土垫层 | m3 | 50.476 |
| 42 |  | 拆除透视围墙 | m3 | 65.37 |
| 43 |  | 铁艺围栏 | m2 | 218.5 |
| 44 |  | 拆除挡水墙 | m3 | 6.47 |