| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 1 | 台 | 整机质量≥12800kg 额定功率≥85KW/2200rpm形式为4缸、涡轮增压， 排量≥2.999L 挖掘机：斗容≥0.55m³ ,爬坡能力：35 ° 铲斗挖掘力≥73.5kN 斗体材质为高强度耐磨钢 |
| 2 | 拖拉机 | 1 | 套 | 驱动方式:四驱 气缸数： 四缸 标定功率≥50kW 排放标准第四阶段 挡位数（前进/倒退） ：8+2 |
| 3 | 旋耕机 |  |  | 结构形式:悬挂式 配套动力范围≥30-50kW 工作幅宽(mm)≥1600 耕深(cm)：12-16 结构质量(kg): ≥360 执行标准:GB/T5668-2017 |
| 4 | 播种机 | 1 | 台 | 结构形式：悬挂式 重量(kg) ≥340 配套动力(kw)≥20-35 播种行数≥12 基本行距(mm)≥150(可调） 最大播肥量(可调)30-60kg/亩 最大播种量(可调)33kg/亩 播种(肥)深度≥20-50mm |
| 5 | 履带收割机 | 1 | 台 | 发动机功率≥95kW 喂入量≥6kg/s（可根据作物类型调整误差 ±5%） 割台工作宽幅≥2200mm，支持快速更换适配不同作物的割台（如玉米割台） |
| 6 | 洒水车 | 1 | 台 | 发动机：马力≥143，排量≥2300ml，符合国六排放标准，动力输出稳定适配整车作业需求变速箱：档位数量≥6 档，换挡平顺，传动效率≥90%，适配整车动力系统及作业工况 水泵： 自吸式离心泵，扬程≥50m， 自吸高度≥6.5m，流量满足罐体 7 方容积的洒水作业需求，接口适配整车管路 总质量： ≥4495kg，整备质量:≤4000kg，额定质量: ≥350kg（需满足7方罐体满载时的质量要求），罐体容积7方，材质为优质碳钢或不锈钢，防腐蚀性能达标 |
| 7 | 硫酸钾 复合肥 | 8 | 吨 | 水溶性氧化钾总养分≥45%，粉末结晶状，氯离子≤2.0%，硫含量≥15.0%，氮含量≥3.0%，执行标准：GB/T20406-2017。 |
| 8 | 农药 | 90 | 瓶 | 吡唑醚菌酯成分≥25%，剂型：悬浮剂，单瓶规格：100g/瓶 |
| 9 | 油葵种子 | 250 | 袋 | 油葵种，具备有效的农业部登记编号（登记类型符合当地种植要求） ，执行标准：发芽率≥90.0%，纯度≥95.0%，净度≥97.0%， 水分≤9.0%，抗病性符合当地主要病虫害防控标准，适宜采购地区气候及土壤条件 单袋规格：200g/袋 |
| 10 | 土地平整 | 100 | 亩 | 清除及外运地上附着物（乔木、树根等），深翻土地80 公分疏松土壤， 以满足后期农业种植的需要。 |