快速检测能力提升计划二期项目实施方案

点位布局

## 会同区教体局，根据1期建设以及运行经验，拟建10个校园食品安全快检室以及3个放心食安快检点。

| ## 点位名称 | ## 地址 |
| --- | --- |
| ## 延安实验小学 | ## 桥沟街道双拥大道 |
| ## 区五中 | ## 凤凰山街道北大街 |
| ## 新区二中 | ## 新区肤施大道 |
| ## 新区四中 | ## 新区井冈山路南段 |
| ## 博文中学 | ## 河庄坪镇井家湾村 |
| ## 无锡实验中学 | ## 肤施街道办方塔路15路 |
| ## 培文中学 | ## 小砭沟村香庭花园旁 |
| ## 东关小学 | ## 东关大街 |
| ## 区十三幼 | ## 双拥大道延长石油小区 |
| ## 职业技术学院 | ## 枣园路555号院 |
| ## 华润万家（中心街） | ## 凤凰广场B区1-4层 |
| ## 东盛市场 | ## 东关大街 |
| ## 迎宾市场 | ## 东滨路 |

| 1.装修部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 装修用途 |
|  |  | 延安无锡实验学校食品安全快检室建设方案 |  |  |  |  |  |
|  |  | （一）实验室基础装修配置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶 | 原始铝扣板拆除 | 平方米 | 23 |  |  | 遮蔽线路弥补原建筑结构不足，美化实验室。 |
|  |  | 铝扣板龙骨拆除工费 | 平方米 | 23 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板材料/成品装饰带（铝合金成品收边条）含保护膜 | 平方米 | 23 |  |  |  |
|  |  | 主材U型轻钢龙骨 | 平方米 | 23 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板施工工费 | 平方米 | 23 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板边条美容胶施工 | 平方米 | 23 |  |  |  |
| 2 | 隔墙 | 18mm石膏板，（龙牌、泰山、）含保护膜 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 轻钢龙骨，龙牌、泰山 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 骨架结构施工 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 石膏板单层施工 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 石膏板隔墙回填隔音棉 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 隔音棉材料 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 隔墙门洞预留/门洞加固 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 石膏板二层施工（背面刷白乳胶） | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 隔墙单面墙板安装 | 平方米 | 18 |  |  |  |
| 3 | 成品门 | 套装门安装/锁具安装/美容胶收口/缝隙回填 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 集成墙板 | 集成墙板材料/12mm防水石膏板/（含保护膜） | 平方米 | 75 |  |  | 隔热，防水，防火，防潮隔音，易擦洗，保温，绿色环保。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 平方米 | 75 |  |  |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 平方米 | 75 |  |  |  |
|  |  | 墙板施工 | 平方米 | 75 |  |  |  |
|  |  | 阴角收口安装/阳角收口安装 | 平方米 | 75 |  |  |  |
| 5 | 地脚线 | 木质踢脚线 | 米 | 28 |  |  | 保护墙体，便于清洁，遮挡缝隙，视觉过渡以及装饰作用。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 米 | 28 |  |  |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 米 | 28 |  |  |  |
|  |  | 地脚线施工 | 米 | 28 |  |  |  |
|  |  | 底脚线阴阳角收口/底脚线平接 | 米 | 28 |  |  |  |
| 6 | 实验操作边台 | 规格：高850mm，按学校房间尺寸，进行定制；1.台面：≥12.7mm实芯理化板。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染、防水、防火的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。2.台面颜色：绿色3.产品结构：铝木结构4.台身用材：桌体结构为内槽式铝合金框架结构,框架立柱：壁厚≥1.0mm、截面尺寸≥50mm×50mm棱角为椭圆形。横梁：壁厚≥0.8mm、截面尺寸≥40mm×40mm；铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。5.柜身：背板及吊板采用厚度不低于16mm的实验室专用三聚氰胺板制作。6.组装：接缝严密，连接牢固，无松动现象。7.连接件：ABS专用连接组装件；8.板材贴面：其他位置采用三聚氰胺板进行贴面。9.板材封边：可见截面均经过PVC封边，贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。外露截面PVC边条厚度不低于2mm，并进行倒角处理。密封性好、外形美观、经久耐用。 | 张 | 1 |  |  | 说明：按学校房间尺寸，进行定制 |
| 7 | 全钢通风橱 | 1、规格：根据学校场地大小定制，不低于1500mm（L）×850mm（W）×2350mm（H）2、质量标准：通风柜选用≥1.0mm厚冷轧镀锌钢板，表面经环氧树脂静电喷涂；上下推拉可停止在任意高度；所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉；外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料；通风柜结构坚固，由双层框架支持；3、排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流；扰流板和内衬材料一致，扰流板支架由非金属材料构成；4、通风柜其他内衬材料：通风柜内部其他材料双面都有环氧树脂喷涂，耐酸碱及有机溶剂腐蚀，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料；5、配件：通风柜配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀；通风柜里面的配件（龙头喷嘴）由黄铜构成，外面环氧树脂喷涂；6、通风柜照明：照明罩内部白色，高反射的塑料材质；照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封；照明亮度：≥80Lux；7、电源：三线接地插座，220V，10A；8、风机：通风柜配有PP防腐离心风机，防腐耐酸碱；功率≥0.3kW；转速：≥1450r/min；排风量：2000-2200m³/h；噪音：≤65dB；9、触控式控制面板：控制内容：风机、风阀角度、照明等。 | 套 | 1 |  |  | 阻止排除实验过程中产生的有害气体。 |
| 8 | 塑胶地板（2.6mm厚 | 塑胶地板PVC材质2.6mm | 平方米 | 22 |  |  | 吸音降噪，耐磨，易清洗，遇水发涩，防滑性好，耐污染，脚感舒适。 |
|  |  | 塑胶地板专用水性胶水 | 平方米 | 22 |  |  |  |
|  |  | 塑胶地板铺设人工费 | 平方米 | 22 |  |  |  |
|  |  | 界面剂 | 平方米 | 22 |  |  |  |
|  |  | 自流平 | 平方米 | 22 |  |  |  |
|  |  | 自流平施工费 | 平方米 | 22 |  |  |  |
|  |  | 塑胶地板焊线 | 平方米 | 22 |  |  |  |
|  |  | 处理地面基层清理 | 平方米 | 22 |  |  |  |
|  |  | 玻璃胶 | 平方米 | 22 |  |  |  |
| 9 | 照明灯 | LED防炫平板灯600mm*600mm/安装及拆除旧灯 | 套 | 4 |  |  |  |
| 10 | 试剂架 | 1.规格：根据场地尺寸，和实验台匹配，需定制。2.材质：整体采用铝合金材质，表面彩色静电喷涂。3.设计：置物台台面四周应设置围档，防止物品滑落，架体为长方形铝合金型材，比例适中，与桌面安装稳固。试剂架内嵌220V电源插座不少于4套，受控于教师端总电源，可实现分组、单独开闭管理；同时内置隐蔽式生物光源一套，光源要求为LED发光体，并做防潮保护，光源正常开启状态下除能够正常提供实验室所需光强照度外，不能直射实验人员的眼睛，并能够独立于试剂架220V电源插座外实现教师一键开闭。 | 个 | 1 |  |  | 说明：根据场地尺寸，和试验台匹配，需定制。 |
| 11 | 电源线盒 | 1、插座电源：内含不少于4路220V电源插座输出，额定电流≥5A，具有过流短路保护功能。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 滴水架 | 1.整体规格≥445mm（L）×150mm（W）×310mm（H）2.工艺：ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。平台正面设有至少6个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 台下盆、水池、水龙头 | 实验室专用PP材料水池，台下盆/水龙头为三联实验水龙头辅材 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 试剂柜 | 1、规格：根据学校场地尺寸进行调整，不低于900mm（L）×450mm（W）×1800mm（H）。2、材质：整体选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。3、结构：整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。4、底板：规格≥1000mm×478mm×63mm，壁厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。5、侧板：规格≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。6、背板：规格≥998mm×915mm×30mm，整板采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。7、柜门：规格≥934mm×500mm，外框采用增强PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。8、层板：规格≥910mm×400mm,采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置2个层板，下层柜配置1个层板；层板下方内置2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求。 | 个 | 1 |  |  | 说明：根据场地尺寸定制 |
| 15 | 实验凳 | A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型2、尺寸：30cm×3cm。B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管2、尺寸:40*20*1.9mm3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。D：实验凳整体高度：450-500mm，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 16 | 空调 | 壁挂式空调1.5P | 台 | 1 |  |  |  |
| 17 | 铜管 | 延长空调铜管 | 米 | 5 |  |  |  |
| 18 | 空调支架 | 支架/打孔/加长膨胀螺丝 | 个 | 1 |  |  |  |
| 19 | 样品柜 | 两门冰箱，冷藏和冷冻功能用于存放样本和试剂 | 个 | 1 |  |  | 标准品，试剂盒冷冻冷藏 |
| 20 | 水电改造 | 水电材料 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 原始墙体地面拆除 | 项 | 1 |  |  | 根据学校布局需求改造 |
|  |  | 拆除旧电路工费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电预埋开槽 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电基层保护回填 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 下水改造 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电施工工费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 21 | 实验室美化 | 标示牌（门牌、功能牌）、实验室规章制度牌、操作规范牌（pvc+亚克力） | 套 | 1 |  |  | 提供引导，传达信息，提醒安全，规范操作。 |
| 22 | 保洁/清洁垃圾费 | 保洁卫生/清理垃圾 | 平方米 | 23 |  |  |  |
| 23 | 管理培训费 | 仪器设备使用培训一年2次，如果人员更换等随时进行单人员培训项目前期提供7×8小时驻场服务，派遣1名具备2年以上经验的工程师常驻检测中心，负责日常巡检、试剂操作指导、设备维护。非驻场时间提供24小时应急电话支持，紧急情况24小时内到达现场。现场培训及驻场售后，现场培训安排4至5位技术人员协同参与；驻场售后安排1至2位技术人员。 | 次/年 | 2 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 延安第五中学食品安全快检室建设方案 |  |  |  |  |  |
|  |  | （一）实验室基础装修配置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶 | 原始铝扣板拆除 | 平方米 | 19 |  |  | 遮蔽线路弥补原建筑结构不足，美化实验室。 |
|  |  | 铝扣板龙骨拆除工费 | 平方米 | 19 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板材料/成品装饰带（铝合金成品收边条）含保护膜 | 平方米 | 19 |  |  |  |
|  |  | 主材U型轻钢龙骨 | 平方米 | 19 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板施工工费 | 平方米 | 19 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板边条美容胶施工 | 平方米 | 19 |  |  |  |
| 2 | 隔墙 | 18mm石膏板，（龙牌、泰山、）含保护膜 | 平方米 | 22 |  |  |  |
|  |  | 轻钢龙骨，龙牌、泰山 | 平方米 | 22 |  |  |  |
|  |  | 骨架结构施工 | 平方米 | 22 |  |  |  |
|  |  | 石膏板单层施工 | 平方米 | 22 |  |  |  |
|  |  | 石膏板隔墙回填隔音棉 | 平方米 | 22 |  |  |  |
|  |  | 隔音棉材料 | 平方米 | 22 |  |  |  |
|  |  | 隔墙门洞预留/门洞加固 | 平方米 | 22 |  |  |  |
|  |  | 石膏板二层施工（背面刷白乳胶） | 平方米 | 22 |  |  |  |
|  |  | 隔墙单面墙板安装 | 平方米 | 22 |  |  |  |
| 3 | 成品门 | 套装门安装/锁具安装/美容胶收口/缝隙回填 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 集成墙板 | 集成墙板材料/12mm防水石膏板/（含保护膜） | 平方米 | 80 |  |  | 隔热，防水，防火，防潮隔音，易擦洗，保温，绿色环保。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 平方米 | 80 |  |  |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 平方米 | 80 |  |  |  |
|  |  | 墙板施工 | 平方米 | 80 |  |  |  |
|  |  | 阴角收口安装/阳角收口安装 | 平方米 | 80 |  |  |  |
| 5 | 地脚线 | 木质踢脚线 | 米 | 30 |  |  | 保护墙体，便于清洁，遮挡缝隙，视觉过渡以及装饰作用。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 米 | 30 |  |  |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 米 | 30 |  |  |  |
|  |  | 地脚线施工 | 米 | 30 |  |  |  |
|  |  | 底脚线阴阳角收口/底脚线平接 | 米 | 30 |  |  |  |
| 6 | 实验操作边台 | 规格：高850mm，按学校房间尺寸，进行定制；1.台面：≥12.7mm实芯理化板。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染、防水、防火的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。2.台面颜色：绿色3.产品结构：铝木结构4.台身用材：桌体结构为内槽式铝合金框架结构,框架立柱：壁厚≥1.0mm、截面尺寸≥50mm×50mm棱角为椭圆形。横梁：壁厚≥0.8mm、截面尺寸≥40mm×40mm；铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。5.柜身：背板及吊板采用厚度不低于16mm的实验室专用三聚氰胺板制作。6.组装：接缝严密，连接牢固，无松动现象。7.连接件：ABS专用连接组装件；8.板材贴面：其他位置采用三聚氰胺板进行贴面。9.板材封边：可见截面均经过PVC封边，贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。外露截面PVC边条厚度不低于2mm，并进行倒角处理。密封性好、外形美观、经久耐用。 | 张 | 1 |  |  | 说明：按学校房间尺寸，进行定制 |
| 7 | 全钢通风橱 | 1、规格：根据学校场地大小定制，不低于1500mm（L）×850mm（W）×2350mm（H）2、质量标准：通风柜选用≥1.0mm厚冷轧镀锌钢板，表面经环氧树脂静电喷涂；上下推拉可停止在任意高度；所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉；外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料；通风柜结构坚固，由双层框架支持；3、排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流；扰流板和内衬材料一致，扰流板支架由非金属材料构成；4、通风柜其他内衬材料：通风柜内部其他材料双面都有环氧树脂喷涂，耐酸碱及有机溶剂腐蚀，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料；5、配件：通风柜配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀；通风柜里面的配件（龙头喷嘴）由黄铜构成，外面环氧树脂喷涂；6、通风柜照明：照明罩内部白色，高反射的塑料材质；照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封；照明亮度：≥80Lux；7、电源：三线接地插座，220V，10A；8、风机：通风柜配有PP防腐离心风机，防腐耐酸碱；功率≥0.3kW；转速：≥1450r/min；排风量：2000-2200m³/h；噪音：≤65dB；9、触控式控制面板：控制内容：风机、风阀角度、照明等。 | 套 | 1 |  |  | 阻止排除实验过程中产生的有害气体。 |
| 8 | 塑胶地板（2.6mm厚 | 塑胶地板PVC材质2.6mm | 平方米 | 19 |  |  | 吸音降噪，耐磨，易清洗，遇水发涩，防滑性好，耐污染，脚感舒适。 |
|  |  | 塑胶地板专用水性胶水 | 平方米 | 19 |  |  |  |
|  |  | 塑胶地板铺设人工费 | 平方米 | 19 |  |  |  |
|  |  | 界面剂 | 平方米 | 19 |  |  |  |
|  |  | 自流平 | 平方米 | 19 |  |  |  |
|  |  | 自流平施工费 | 平方米 | 19 |  |  |  |
|  |  | 塑胶地板焊线 | 平方米 | 19 |  |  |  |
|  |  | 处理地面基层清理 | 平方米 | 19 |  |  |  |
|  |  | 玻璃胶 | 平方米 | 19 |  |  |  |
| 9 | 照明灯 | LED防炫平板灯600mm*600mm/安装及拆除旧灯 | 套 | 4 |  |  |  |
| 10 | 试剂架 | 1.规格：根据场地尺寸，和实验台匹配，需定制。2.材质：整体采用铝合金材质，表面彩色静电喷涂。3.设计：置物台台面四周应设置围档，防止物品滑落，架体为长方形铝合金型材，比例适中，与桌面安装稳固。试剂架内嵌220V电源插座不少于4套，受控于教师端总电源，可实现分组、单独开闭管理；同时内置隐蔽式生物光源一套，光源要求为LED发光体，并做防潮保护，光源正常开启状态下除能够正常提供实验室所需光强照度外，不能直射实验人员的眼睛，并能够独立于试剂架220V电源插座外实现教师一键开闭。 | 个 | 1 |  |  | 说明：根据场地尺寸，和试验台匹配，需定制。 |
| 11 | 电源线盒 | 1、插座电源：内含不少于4路220V电源插座输出，额定电流≥5A，具有过流短路保护功能。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 滴水架 | 1.整体规格≥445mm（L）×150mm（W）×310mm（H）2.工艺：ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。平台正面设有至少6个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 台下盆、水池、水龙头 | 实验室专用PP材料水池，台下盆/水龙头为三联实验水龙头辅材 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 试剂柜 | 1、规格：根据学校场地尺寸进行调整，不低于900mm（L）×450mm（W）×1800mm（H）。2、材质：整体选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。3、结构：整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。4、底板：规格≥1000mm×478mm×63mm，壁厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。5、侧板：规格≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。6、背板：规格≥998mm×915mm×30mm，整板采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。7、柜门：规格≥934mm×500mm，外框采用增强PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。8、层板：规格≥910mm×400mm,采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置2个层板，下层柜配置1个层板；层板下方内置2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求。 | 个 | 1 |  |  | 说明：根据场地尺寸定制 |
| 15 | 实验凳 | A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型2、尺寸：30cm×3cm。B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管2、尺寸:40*20*1.9mm3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。D：实验凳整体高度：450-500mm，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 16 | 空调 | 壁挂式空调1.5P | 台 | 1 |  |  |  |
| 17 | 铜管 | 延长空调铜管 | 米 | 5 |  |  |  |
| 18 | 空调支架 | 支架/打孔/加长膨胀螺丝 | 个 | 1 |  |  |  |
| 19 | 样品柜 | 两门冰箱，冷藏和冷冻功能用于存放样本和试剂 | 个 | 1 |  |  | 标准品，试剂盒冷冻冷藏 |
| 20 | 水电改造 | 水电材料 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 原始墙体地面拆除 | 项 | 1 |  |  | 根据学校布局需求改造 |
|  |  | 拆除旧电路工费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电预埋开槽 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电基层保护回填 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 下水改造 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电施工工费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 21 | 实验室美化 | 标示牌（门牌、功能牌）、实验室规章制度牌、操作规范牌（pvc+亚克力） | 套 | 1 |  |  | 提供引导，传达信息，提醒安全，规范操作。 |
| 22 | 保洁/清洁垃圾费 | 保洁卫生/清理垃圾 | 平方米 | 19 |  |  |  |
| 23 | 管理培训费 | 仪器设备使用培训一年2次，如果人员更换等随时进行单人员培训项目前期提供7×8小时驻场服务，派遣1名具备2年以上经验的工程师常驻检测中心，负责日常巡检、试剂操作指导、设备维护。非驻场时间提供24小时应急电话支持，紧急情况24小时内到达现场。现场培训及驻场售后，现场培训安排4至5位技术人员协同参与；驻场售后安排1至2位技术人员。 | 次/年 | 2 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 延安东盛商城食品安全快检室建设方案 |  |  |  |  |  |
|  |  | （一）实验室基础装修配置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶 | 原始铝扣板拆除 | 平方米 | 20 |  |  | 遮蔽线路弥补原建筑结构不足，美化实验室。 |
|  |  | 铝扣板龙骨拆除 | 平方米 | 20 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板材料/成品装饰带（铝合金成品收边条）含保护膜 | 平方米 | 20 |  |  |  |
|  |  | 主材U型轻钢龙骨 | 平方米 | 20 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板施工 | 平方米 | 20 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板边条美容胶施工 | 平方米 | 20 |  |  |  |
| 2 | 集成墙板 | 集成墙板材料/12mm防水石膏板/（含保护膜） | 平方米 | 39 |  |  | 隔热，防水，防火，防潮隔音，易擦洗，保温，绿色环保。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 平方米 | 39 |  |  |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 平方米 | 39 |  |  |  |
|  |  | 墙板施工 | 平方米 | 39 |  |  |  |
|  |  | 阴角收口安装/阳角收口安装 | 平方米 | 39 |  |  |  |
| 3 | 地脚线 | 木质踢脚线 | 米 | 20 |  |  | 保护墙体，便于清洁，遮挡缝隙，视觉过渡以及装饰作用。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 米 | 20 |  |  |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 米 | 20 |  |  |  |
|  |  | 地脚线施工 | 米 | 20 |  |  |  |
|  |  | 底脚线阴阳角收口/底脚线平接 | 米 | 20 |  |  |  |
| 4 | 实验操作边台 | 规格：高850mm，按学校房间尺寸，进行定制；1.台面：≥12.7mm实芯理化板。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染、防水、防火的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。2.台面颜色：绿色3.产品结构：铝木结构4.台身用材：桌体结构为内槽式铝合金框架结构,框架立柱：壁厚≥1.0mm、截面尺寸≥50mm×50mm棱角为椭圆形。横梁：壁厚≥0.8mm、截面尺寸≥40mm×40mm；铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。5.柜身：背板及吊板采用厚度不低于16mm的实验室专用三聚氰胺板制作。6.组装：接缝严密，连接牢固，无松动现象。7.连接件：ABS专用连接组装件；8.板材贴面：其他位置采用三聚氰胺板进行贴面。9.板材封边：可见截面均经过PVC封边，贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。外露截面PVC边条厚度不低于2mm，并进行倒角处理。密封性好、外形美观、经久耐用。 | 张 | 1 |  |  | 说明：按学校房间尺寸，进行定制 |
| 5 | 全钢通风橱 | 1、规格：根据学校场地大小定制，不低于1500mm（L）×850mm（W）×2350mm（H）2、质量标准：通风柜选用≥1.0mm厚冷轧镀锌钢板，表面经环氧树脂静电喷涂；上下推拉可停止在任意高度；所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉；外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料；通风柜结构坚固，由双层框架支持；3、排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流；扰流板和内衬材料一致，扰流板支架由非金属材料构成；4、通风柜其他内衬材料：通风柜内部其他材料双面都有环氧树脂喷涂，耐酸碱及有机溶剂腐蚀，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料；5、配件：通风柜配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀；通风柜里面的配件（龙头喷嘴）由黄铜构成，外面环氧树脂喷涂；6、通风柜照明：照明罩内部白色，高反射的塑料材质；照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封；照明亮度：≥80Lux；7、电源：三线接地插座，220V，10A；8、风机：通风柜配有PP防腐离心风机，防腐耐酸碱；功率≥0.3kW；转速：≥1450r/min；排风量：2000-2200m³/h；噪音：≤65dB；9、触控式控制面板：控制内容：风机、风阀角度、照明等。 | 套 | 1 |  |  | 阻止排除实验过程中产生的有害气体。 |
| 6 | 塑胶地板（2.6mm厚 | 塑胶地板PVC材质 | 平方米 | 20 |  |  | 吸音降噪，耐磨，易清洗，遇水发涩，防滑性好，耐污染，脚感舒适。 |
|  |  | 塑胶地板专用水性胶水 | 平方米 | 20 |  |  |  |
|  |  | 塑胶地板铺设人工费 | 平方米 | 20 |  |  |  |
|  |  | 界面剂 | 平方米 | 20 |  |  |  |
|  |  | 自流平 | 平方米 | 20 |  |  |  |
|  |  | 自流平施工费 | 平方米 | 20 |  |  |  |
|  |  | 塑胶地板焊线 | 平方米 | 20 |  |  |  |
|  |  | 处理地面基层清理 | 平方米 | 20 |  |  |  |
|  |  | 玻璃胶 | 平方米 | 20 |  |  |  |
| 7 | 照明灯 | LED防炫平板灯600mm*600mm/安装及拆除旧灯 | 套 | 4 |  |  |  |
| 8 | 试剂架 | 1.规格：根据场地尺寸，和实验台匹配，需定制。2.材质：整体采用铝合金材质，表面彩色静电喷涂。3.设计：置物台台面四周应设置围档，防止物品滑落，架体为长方形铝合金型材，比例适中，与桌面安装稳固。试剂架内嵌220V电源插座不少于4套，受控于教师端总电源，可实现分组、单独开闭管理；同时内置隐蔽式生物光源一套，光源要求为LED发光体，并做防潮保护，光源正常开启状态下除能够正常提供实验室所需光强照度外，不能直射实验人员的眼睛，并能够独立于试剂架220V电源插座外实现教师一键开闭。 | 个 | 1 |  |  | 说明：根据场地尺寸，和实验台匹配，需定制。 |
| 9 | 电源线盒 | 1、插座电源：内含不少于4路220V电源插座输出，额定电流≥5A，具有过流短路保护功能； | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 滴水架 | 1.整体规格≥445mm（L）×150mm（W）×310mm（H）2.工艺：ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。平台正面设有至少6个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 台下盆、水池、水龙头 | 实验室专用PP材料水池，台下盆/水龙头为三联实验水龙头辅材 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 试剂柜 | 1、规格：根据学校场地尺寸进行调整，不低于900mm（L）×450mm（W）×1800mm（H）。2、材质：整体选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。3、结构：整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。4、底板：规格≥1000mm×478mm×63mm，壁厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。5、侧板：规格≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。6、背板：规格≥998mm×915mm×30mm，整板采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。7、柜门：规格≥934mm×500mm，外框采用增强PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。8、层板：规格≥910mm×400mm,采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置2个层板，下层柜配置1个层板；层板下方内置2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求 | 个 | 1 |  |  | 说明：根据场地尺寸定制 |
| 13 | 实验凳 | A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型2、尺寸：30cm×3cm。B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管3、尺寸:40*20*1.9mm3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。D：实验凳整体高度：450-500mm，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 14 | 空调 | 壁挂式空调1.5P | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 铜管 | 延长空调铜管 | 米 | 5 |  |  |  |
| 16 | 空调支架 | 支架/打孔/加长膨胀螺丝 | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 | 样品柜 | 两门冰箱，冷藏和冷冻功能用于存放样本和试剂 | 个 | 1 |  |  | 标准品，试剂盒冷冻冷藏 |
| 18 | 水电改造 | 水电材料 | 项 | 1 |  |  | 根据学校布局需求改造 |
|  |  | 原始墙体地面拆除 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 拆除旧电路工费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电预埋开槽 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电基层保护回填 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 下水改造 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电施工工费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 实验室美化 | 标示牌（门牌、功能牌）、实验室规章制度牌、操作规范牌（pvc+亚克力） | 套 | 1 |  |  | 提供引导，传达信息，提醒安全，规范操作。 |
| 20 | 拆除玻璃墙面 | 拆除两侧钢化玻璃墙及人工清运 | 平方米 | 20 |  |  |  |
| 21 | 保洁/清洁垃圾费 | 保洁卫生/清理垃圾 | 平方米 | 20 |  |  |  |
| 22 | 管理培训费 | 仪器设备使用培训一年2次，如果人员更换等随时进行单人员培训项目前期提供7×8小时驻场服务，派遣1名具备2年以上经验的工程师常驻检测中心，负责日常巡检、试剂操作指导、设备维护。非驻场时间提供24小时应急电话支持，紧急情况24小时内到达现场。现场培训及驻场售后，现场培训安排4至5位技术人员协同参与；驻场售后安排1至2位技术人员。 | 次/年 | 2 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 延安实验小学食品安全快检室建设方案 |  |  |  |  |  |
|  |  | （一）实验室基础装修配置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶 | 原始铝扣板拆除 | 平方米 | 18 |  |  | 遮蔽线路弥补原建筑结构不足，美化实验室。 |
|  |  | 铝扣板龙骨拆除工费 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板材料/成品装饰带（铝合金成品收边条）含保护膜 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 主材U型轻钢龙骨 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板施工工费 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板边条美容胶施工 | 平方米 | 18 |  |  |  |
| 2 | 隔墙 | 18mm石膏板，（龙牌、泰山、）含保护膜 | 平方米 | 35 |  |  |  |
|  |  | 轻钢龙骨，龙牌、泰山 | 平方米 | 35 |  |  |  |
|  |  | 骨架结构施工 | 平方米 | 35 |  |  |  |
|  |  | 石膏板单层施工 | 平方米 | 35 |  |  |  |
|  |  | 石膏板隔墙回填隔音棉 | 平方米 | 35 |  |  |  |
|  |  | 隔音棉材料 | 平方米 | 35 |  |  |  |
|  |  | 隔墙门洞预留/门洞加固 | 平方米 | 35 |  |  |  |
|  |  | 石膏板二层施工（背面刷白乳胶） | 平方米 | 35 |  |  |  |
|  |  | 隔墙单面墙板安装 | 平方米 | 35 |  |  |  |
| 3 | 成品门 | 套装门安装/锁具安装/美容胶收口/缝隙回填 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 集成墙板 | 集成墙板材料/12mm防水石膏板/（含保护膜） | 平方米 | 85 |  |  | 隔热，防水，防火，防潮隔音，易擦洗，保温，绿色环保。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 平方米 | 85 |  |  |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 平方米 | 85 |  |  |  |
|  |  | 墙板施工 | 平方米 | 85 |  |  |  |
|  |  | 阴角收口安装/阳角收口安装 | 平方米 | 85 |  |  |  |
| 5 | 地脚线 | 木质踢脚线 | 米 | 30 |  |  | 保护墙体，便于清洁，遮挡缝隙，视觉过渡以及装饰作用。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 米 | 30 |  |  |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 米 | 30 |  |  |  |
|  |  | 地脚线施工 | 米 | 30 |  |  |  |
|  |  | 底脚线阴阳角收口/底脚线平接 | 米 | 30 |  |  |  |
| 6 | 实验操作边台 | 规格：高850mm，按学校房间尺寸，进行定制；1.台面：≥12.7mm实芯理化板。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染、防水、防火的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。2.台面颜色：绿色3.产品结构：铝木结构4.台身用材：桌体结构为内槽式铝合金框架结构,框架立柱：壁厚≥1.0mm、截面尺寸≥50mm×50mm棱角为椭圆形。横梁：壁厚≥0.8mm、截面尺寸≥40mm×40mm；铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。5.柜身：背板及吊板采用厚度不低于16mm的实验室专用三聚氰胺板制作。6.组装：接缝严密，连接牢固，无松动现象。7.连接件：ABS专用连接组装件；8.板材贴面：其他位置采用三聚氰胺板进行贴面。9.板材封边：可见截面均经过PVC封边，贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。外露截面PVC边条厚度不低于2mm，并进行倒角处理。密封性好、外形美观、经久耐用。 | 张 | 1 |  |  | 说明：按学校房间尺寸，进行定制 |
| 7 | 全钢通风橱 | 1、规格：根据学校场地大小定制，不低于1500mm（L）×850mm（W）×2350mm（H）2、质量标准：通风柜选用≥1.0mm厚冷轧镀锌钢板，表面经环氧树脂静电喷涂；上下推拉可停止在任意高度；所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉；外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料；通风柜结构坚固，由双层框架支持；3、排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流；扰流板和内衬材料一致，扰流板支架由非金属材料构成；4、通风柜其他内衬材料：通风柜内部其他材料双面都有环氧树脂喷涂，耐酸碱及有机溶剂腐蚀，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料；5、配件：通风柜配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀；通风柜里面的配件（龙头喷嘴）由黄铜构成，外面环氧树脂喷涂；6、通风柜照明：照明罩内部白色，高反射的塑料材质；照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封；照明亮度：≥80Lux；7、电源：三线接地插座，220V，10A；8、风机：通风柜配有PP防腐离心风机，防腐耐酸碱；功率≥0.3kW；转速：≥1450r/min；排风量：2000-2200m³/h；噪音：≤65dB；9、触控式控制面板：控制内容：风机、风阀角度、照明等。 | 套 | 1 |  |  | 阻止排除实验过程中产生的有害气体。 |
| 8 | 塑胶地板（2.6mm厚 | 塑胶地板PVC材质2.6mm | 平方米 | 16 |  |  | 吸音降噪，耐磨，易清洗，遇水发涩，防滑性好，耐污染，脚感舒适。 |
|  |  | 塑胶地板专用水性胶水 | 平方米 | 16 |  |  |  |
|  |  | 塑胶地板铺设人工费 | 平方米 | 16 |  |  |  |
|  |  | 界面剂 | 平方米 | 16 |  |  |  |
|  |  | 自流平 | 平方米 | 16 |  |  |  |
|  |  | 自流平施工费 | 平方米 | 16 |  |  |  |
|  |  | 塑胶地板焊线 | 平方米 | 16 |  |  |  |
|  |  | 处理地面基层清理 | 平方米 | 16 |  |  |  |
|  |  | 玻璃胶 | 平方米 | 16 |  |  |  |
| 9 | 照明灯 | LED防炫平板灯600mm*600mm/安装及拆除旧灯 | 套 | 4 |  |  |  |
| 10 | 试剂架 | 1.规格：根据场地尺寸，和实验台匹配，需定制。2.材质：整体采用铝合金材质，表面彩色静电喷涂。3.设计：置物台台面四周应设置围档，防止物品滑落，架体为长方形铝合金型材，比例适中，与桌面安装稳固。试剂架内嵌220V电源插座不少于4套，受控于教师端总电源，可实现分组、单独开闭管理；同时内置隐蔽式生物光源一套，光源要求为LED发光体，并做防潮保护，光源正常开启状态下除能够正常提供实验室所需光强照度外，不能直射实验人员的眼睛，并能够独立于试剂架220V电源插座外实现教师一键开闭。 | 个 | 1 |  |  | 说明：根据场地尺寸，和试验台匹配，需定制。 |
| 11 | 电源线盒 | 1、插座电源：内含不少于4路220V电源插座输出，额定电流≥5A，具有过流短路保护功能。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 滴水架 | 1.整体规格≥445mm（L）×150mm（W）×310mm（H）2.工艺：ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。平台正面设有至少6个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 台下盆、水池、水龙头 | 实验室专用PP材料水池，台下盆/水龙头为三联实验水龙头辅材 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 试剂柜 | 1、规格：根据学校场地尺寸进行调整，不低于900mm（L）×450mm（W）×1800mm（H）。2、材质：整体选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。3、结构：整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。4、底板：规格≥1000mm×478mm×63mm，壁厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。5、侧板：规格≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。6、背板：规格≥998mm×915mm×30mm，整板采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。7、柜门：规格≥934mm×500mm，外框采用增强PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。8、层板：规格≥910mm×400mm,采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置2个层板，下层柜配置1个层板；层板下方内置2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求。 | 个 | 1 |  |  | 说明：根据场地尺寸定制 |
| 15 | 实验凳 | A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型2、尺寸：30cm×3cm。B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管2、尺寸:40*20*1.9mm3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。D：实验凳整体高度：450-500mm，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 16 | 空调 | 壁挂式空调1.5P | 台 | 1 |  |  |  |
| 17 | 铜管 | 延长空调铜管 | 米 | 5 |  |  |  |
| 18 | 空调支架 | 支架/打孔/加长膨胀螺丝 | 个 | 1 |  |  |  |
| 19 | 样品柜 | 两门冰箱，冷藏和冷冻功能用于存放样本和试剂 | 个 | 1 |  |  | 标准品，试剂盒冷冻冷藏 |
| 20 | 水电改造 | 水电材料 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 原始墙体地面拆除 | 项 | 1 |  |  | 根据学校布局需求改造 |
|  |  | 拆除旧电路工费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电预埋开槽 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电基层保护回填 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 下水改造 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电施工工费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 21 | 实验室美化 | 标示牌（门牌、功能牌）、实验室规章制度牌、操作规范牌（pvc+亚克力） | 套 | 1 |  |  | 提供引导，传达信息，提醒安全，规范操作。 |
| 22 | 保洁/清洁垃圾费 | 保洁卫生/清理垃圾 | 平方米 | 18 |  |  |  |
| 23 | 管理培训费 | 仪器设备使用培训一年2次，如果人员更换等随时进行单人员培训项目前期提供7×8小时驻场服务，派遣1名具备2年以上经验的工程师常驻检测中心，负责日常巡检、试剂操作指导、设备维护。非驻场时间提供24小时应急电话支持，紧急情况24小时内到达现场。现场培训及驻场售后，现场培训安排4至5位技术人员协同参与；驻场售后安排1至2位技术人员。 | 次/年 | 2 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 宝塔区第十三幼儿园食品安全快检室建设方案 |  |  |  |  |  |
|  |  | （一）实验室基础装修配置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶 | 原始铝扣板拆除 | 平方米 | 26 |  |  | 遮蔽线路弥补原建筑结构不足，美化实验室。 |
|  |  | 铝扣板龙骨拆除 | 平方米 | 26 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板材料/成品装饰带（铝合金成品收边条）含保护膜 | 平方米 | 26 |  |  |  |
|  |  | 主材U型轻钢龙骨 | 平方米 | 26 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板施工 | 平方米 | 26 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板边条美容胶施工 | 平方米 | 26 |  |  |  |
| 2 | 集成墙板 | 集成墙板材料/12mm防水石膏板/（含保护膜） | 平方米 | 60 |  |  | 隔热，防水，防火，防潮隔音，易擦洗，保温，绿色环保。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 平方米 | 60 |  |  |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 平方米 | 60 |  |  |  |
|  |  | 墙板施工 | 平方米 | 60 |  |  |  |
|  |  | 阴角收口安装/阳角收口安装 | 平方米 | 60 |  |  |  |
| 3 | 地脚线 | 木质踢脚线 | 米 | 25 |  |  | 保护墙体，便于清洁，遮挡缝隙，视觉过渡以及装饰作用。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 米 | 25 |  |  |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 米 | 25 |  |  |  |
|  |  | 地脚线施工 | 米 | 25 |  |  |  |
|  |  | 底脚线阴阳角收口/底脚线平接 | 米 | 25 |  |  |  |
| 4 | 实验操作边台 | 规格：高850mm，按学校房间尺寸，进行定制；1.台面：≥12.7mm实芯理化板。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染、防水、防火的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。2.台面颜色：绿色3.产品结构：铝木结构4.台身用材：桌体结构为内槽式铝合金框架结构,框架立柱：壁厚≥1.0mm、截面尺寸≥50mm×50mm棱角为椭圆形。横梁：壁厚≥0.8mm、截面尺寸≥40mm×40mm；铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。5.柜身：背板及吊板采用厚度不低于16mm的实验室专用三聚氰胺板制作。6.组装：接缝严密，连接牢固，无松动现象。7.连接件：ABS专用连接组装件；8.板材贴面：其他位置采用三聚氰胺板进行贴面。9.板材封边：可见截面均经过PVC封边，贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。外露截面PVC边条厚度不低于2mm，并进行倒角处理。密封性好、外形美观、经久耐用。 | 张 | 1 |  |  | 说明：按学校房间尺寸，进行定制 |
| 5 | 全钢通风橱 | 1、规格：根据学校场地大小定制，不低于1500mm（L）×850mm（W）×2350mm（H）2、质量标准：通风柜选用≥1.0mm厚冷轧镀锌钢板，表面经环氧树脂静电喷涂；上下推拉可停止在任意高度；所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉；外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料；通风柜结构坚固，由双层框架支持；3、排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流；扰流板和内衬材料一致，扰流板支架由非金属材料构成；4、通风柜其他内衬材料：通风柜内部其他材料双面都有环氧树脂喷涂，耐酸碱及有机溶剂腐蚀，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料；5、配件：通风柜配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀；通风柜里面的配件（龙头喷嘴）由黄铜构成，外面环氧树脂喷涂；6、通风柜照明：照明罩内部白色，高反射的塑料材质；照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封；照明亮度：≥80Lux；7、电源：三线接地插座，220V，10A；8、风机：通风柜配有PP防腐离心风机，防腐耐酸碱；功率≥0.3kW；转速：≥1450r/min；排风量：2000-2200m³/h；噪音：≤65dB；9、触控式控制面板：控制内容：风机、风阀角度、照明等。 | 套 | 1 |  |  | 阻止排除实验过程中产生的有害气体。 |
| 6 | 塑胶地板（2.6mm厚 | 塑胶地板PVC材质 | 平方米 | 26 |  |  | 吸音降噪，耐磨，易清洗，遇水发涩，防滑性好，耐污染，脚感舒适。 |
|  |  | 塑胶地板专用水性胶水 | 平方米 | 26 |  |  |  |
|  |  | 塑胶地板铺设人工费 | 平方米 | 26 |  |  |  |
|  |  | 界面剂 | 平方米 | 26 |  |  |  |
|  |  | 自流平 | 平方米 | 26 |  |  |  |
|  |  | 自流平施工费 | 平方米 | 26 |  |  |  |
|  |  | 塑胶地板焊线 | 平方米 | 26 |  |  |  |
|  |  | 处理地面基层清理 | 平方米 | 26 |  |  |  |
|  |  | 玻璃胶 | 平方米 | 26 |  |  |  |
| 7 | 照明灯 | LED防炫平板灯600mm*600mm/安装及拆除旧灯 | 套 | 4 |  |  |  |
| 8 | 试剂架 | 1.规格：根据场地尺寸，和实验台匹配，需定制。2.材质：整体采用铝合金材质，表面彩色静电喷涂。3.设计：置物台台面四周应设置围档，防止物品滑落，架体为长方形铝合金型材，比例适中，与桌面安装稳固。试剂架内嵌220V电源插座不少于4套，受控于教师端总电源，可实现分组、单独开闭管理；同时内置隐蔽式生物光源一套，光源要求为LED发光体，并做防潮保护，光源正常开启状态下除能够正常提供实验室所需光强照度外，不能直射实验人员的眼睛，并能够独立于试剂架220V电源插座外实现教师一键开闭。 | 个 | 1 |  |  | 说明：根据场地尺寸，和实验台匹配，需定制。 |
| 9 | 电源线盒 | 1、插座电源：内含不少于4路220V电源插座输出，额定电流≥5A，具有过流短路保护功能； | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 滴水架 | 1.整体规格≥445mm（L）×150mm（W）×310mm（H）2.工艺：ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。平台正面设有至少6个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 台下盆、水池、水龙头 | 实验室专用PP材料水池，台下盆/水龙头为三联实验水龙头辅材 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 试剂柜 | 1、规格：根据学校场地尺寸进行调整，不低于900mm（L）×450mm（W）×1800mm（H）。2、材质：整体选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。3、结构：整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。4、底板：规格≥1000mm×478mm×63mm，壁厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。5、侧板：规格≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。6、背板：规格≥998mm×915mm×30mm，整板采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。7、柜门：规格≥934mm×500mm，外框采用增强PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。8、层板：规格≥910mm×400mm,采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置2个层板，下层柜配置1个层板；层板下方内置2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求 | 个 | 1 |  |  | 说明：根据场地尺寸定制 |
| 13 | 实验凳 | A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型2、尺寸：30cm×3cm。B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管3、尺寸:40*20*1.9mm3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。D：实验凳整体高度：450-500mm，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 14 | 空调 | 壁挂式空调1.5P | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 铜管 | 延长空调铜管 | 米 | 5 |  |  |  |
| 16 | 空调支架 | 支架/打孔/加长膨胀螺丝 | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 | 样品柜 | 两门冰箱，冷藏和冷冻功能用于存放样本和试剂 | 个 | 1 |  |  | 标准品，试剂盒冷冻冷藏 |
| 18 | 水电改造 | 水电材料 | 项 | 1 |  |  | 根据学校布局需求改造 |
|  |  | 原始墙体地面拆除 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 拆除旧电路工费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电预埋开槽 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电基层保护回填 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 下水改造 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电施工工费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 实验室美化 | 标示牌（门牌、功能牌）、实验室规章制度牌、操作规范牌（pvc+亚克力） | 套 | 1 |  |  | 提供引导，传达信息，提醒安全，规范操作。 |
| 20 | 保洁/清洁垃圾费 | 保洁卫生/清理垃圾 | 平方米 | 26 |  |  |  |
| 21 | 管理培训费 | 仪器设备使用培训一年2次，如果人员更换等随时进行单人员培训项目前期提供7×8小时驻场服务，派遣1名具备2年以上经验的工程师常驻检测中心，负责日常巡检、试剂操作指导、设备维护。非驻场时间提供24小时应急电话支持，紧急情况24小时内到达现场。现场培训及驻场售后，现场培训安排4至5位技术人员协同参与；驻场售后安排1至2位技术人员。 | 次/年 | 2 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 延安培文实验学校食品安全快检室建设方案 |  |  |  |  |  |
|  |  | （一）实验室基础装修配置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶 | 原始铝扣板拆除 | 平方米 | 19 |  |  | 遮蔽线路弥补原建筑结构不足，美化实验室。 |
|  |  | 铝扣板龙骨拆除 | 平方米 | 19 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板材料/成品装饰带（铝合金成品收边条）含保护膜 | 平方米 | 19 |  |  |  |
|  |  | 主材U型轻钢龙骨 | 平方米 | 19 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板施工 | 平方米 | 19 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板边条美容胶施工 | 平方米 | 19 |  |  |  |
| 2 | 集成墙板 | 集成墙板材料/12mm防水石膏板/（含保护膜） | 平方米 | 81 |  |  | 隔热，防水，防火，防潮隔音，易擦洗，保温，绿色环保。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 平方米 | 81 |  |  |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 平方米 | 81 |  |  |  |
|  |  | 墙板施工 | 平方米 | 81 |  |  |  |
|  |  | 阴角收口安装/阳角收口安装 | 平方米 | 81 |  |  |  |
| 3 | 地脚线 | 木质踢脚线 | 米 | 28 |  |  | 保护墙体，便于清洁，遮挡缝隙，视觉过渡以及装饰作用。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 米 | 28 |  |  |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 米 | 28 |  |  |  |
|  |  | 地脚线施工 | 米 | 28 |  |  |  |
|  |  | 底脚线阴阳角收口/底脚线平接 | 米 | 28 |  |  |  |
| 4 | 实验操作边台 | 规格：高850mm，按学校房间尺寸，进行定制；1.台面：≥12.7mm实芯理化板。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染、防水、防火的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。2.台面颜色：绿色3.产品结构：铝木结构4.台身用材：桌体结构为内槽式铝合金框架结构,框架立柱：壁厚≥1.0mm、截面尺寸≥50mm×50mm棱角为椭圆形。横梁：壁厚≥0.8mm、截面尺寸≥40mm×40mm；铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。5.柜身：背板及吊板采用厚度不低于16mm的实验室专用三聚氰胺板制作。6.组装：接缝严密，连接牢固，无松动现象。7.连接件：ABS专用连接组装件；8.板材贴面：其他位置采用三聚氰胺板进行贴面。9.板材封边：可见截面均经过PVC封边，贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。外露截面PVC边条厚度不低于2mm，并进行倒角处理。密封性好、外形美观、经久耐用。 | 张 | 1 |  |  | 说明：按学校房间尺寸，进行定制 |
| 5 | 全钢通风橱 | 1、规格：根据学校场地大小定制，不低于1500mm（L）×850mm（W）×2350mm（H）2、质量标准：通风柜选用≥1.0mm厚冷轧镀锌钢板，表面经环氧树脂静电喷涂；上下推拉可停止在任意高度；所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉；外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料；通风柜结构坚固，由双层框架支持；3、排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流；扰流板和内衬材料一致，扰流板支架由非金属材料构成；4、通风柜其他内衬材料：通风柜内部其他材料双面都有环氧树脂喷涂，耐酸碱及有机溶剂腐蚀，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料；5、配件：通风柜配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀；通风柜里面的配件（龙头喷嘴）由黄铜构成，外面环氧树脂喷涂；6、通风柜照明：照明罩内部白色，高反射的塑料材质；照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封；照明亮度：≥80Lux；7、电源：三线接地插座，220V，10A；8、风机：通风柜配有PP防腐离心风机，防腐耐酸碱；功率≥0.3kW；转速：≥1450r/min；排风量：2000-2200m³/h；噪音：≤65dB；9、触控式控制面板：控制内容：风机、风阀角度、照明等。 | 套 | 1 |  |  | 阻止排除实验过程中产生的有害气体。 |
| 6 | 塑胶地板（2.6mm厚 | 塑胶地板PVC材质 | 平方米 | 19 |  |  | 吸音降噪，耐磨，易清洗，遇水发涩，防滑性好，耐污染，脚感舒适。 |
|  |  | 塑胶地板专用水性胶水 | 平方米 | 19 |  |  |  |
|  |  | 塑胶地板铺设人工费 | 平方米 | 19 |  |  |  |
|  |  | 界面剂 | 平方米 | 19 |  |  |  |
|  |  | 自流平 | 平方米 | 19 |  |  |  |
|  |  | 自流平施工费 | 平方米 | 19 |  |  |  |
|  |  | 塑胶地板焊线 | 平方米 | 19 |  |  |  |
|  |  | 处理地面基层清理 | 平方米 | 19 |  |  |  |
|  |  | 玻璃胶 | 平方米 | 19 |  |  |  |
| 7 | 照明灯 | LED防炫平板灯600mm*600mm/安装及拆除旧灯 | 套 | 4 |  |  |  |
| 8 | 试剂架 | 1.规格：根据场地尺寸，和实验台匹配，需定制。2.材质：整体采用铝合金材质，表面彩色静电喷涂。3.设计：置物台台面四周应设置围档，防止物品滑落，架体为长方形铝合金型材，比例适中，与桌面安装稳固。试剂架内嵌220V电源插座不少于4套，受控于教师端总电源，可实现分组、单独开闭管理；同时内置隐蔽式生物光源一套，光源要求为LED发光体，并做防潮保护，光源正常开启状态下除能够正常提供实验室所需光强照度外，不能直射实验人员的眼睛，并能够独立于试剂架220V电源插座外实现教师一键开闭。 | 个 | 1 |  |  | 说明：根据场地尺寸，和实验台匹配，需定制。 |
| 9 | 电源线盒 | 1、插座电源：内含不少于4路220V电源插座输出，额定电流≥5A，具有过流短路保护功能； | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 滴水架 | 1.整体规格≥445mm（L）×150mm（W）×310mm（H）2.工艺：ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。平台正面设有至少6个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 台下盆、水池、水龙头 | 实验室专用PP材料水池，台下盆/水龙头为三联实验水龙头辅材 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 试剂柜 | 1、规格：根据学校场地尺寸进行调整，不低于900mm（L）×450mm（W）×1800mm（H）。2、材质：整体选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。3、结构：整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。4、底板：规格≥1000mm×478mm×63mm，壁厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。5、侧板：规格≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。6、背板：规格≥998mm×915mm×30mm，整板采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。7、柜门：规格≥934mm×500mm，外框采用增强PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。8、层板：规格≥910mm×400mm,采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置2个层板，下层柜配置1个层板；层板下方内置2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求 | 个 | 1 |  |  | 说明：根据场地尺寸定制 |
| 13 | 实验凳 | A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型2、尺寸：30cm×3cm。B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管3、尺寸:40*20*1.9mm3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。D：实验凳整体高度：450-500mm，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 14 | 空调 | 壁挂式空调1.5P | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 铜管 | 延长空调铜管 | 米 | 5 |  |  |  |
| 16 | 空调支架 | 支架/打孔/加长膨胀螺丝 | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 | 样品柜 | 两门冰箱，冷藏和冷冻功能用于存放样本和试剂 | 个 | 1 |  |  | 标准品，试剂盒冷冻冷藏 |
| 18 | 水电改造 | 水电材料 | 项 | 1 |  |  | 根据学校布局需求改造 |
|  |  | 原始墙体地面拆除 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 拆除旧电路工费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电预埋开槽 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电基层保护回填 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 下水改造 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电施工工费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 实验室美化 | 标示牌（门牌、功能牌）、实验室规章制度牌、操作规范牌（pvc+亚克力） | 套 | 1 |  |  | 提供引导，传达信息，提醒安全，规范操作。 |
| 20 | 保洁/清洁垃圾费 | 保洁卫生/清理垃圾 | 平方米 | 19 |  |  |  |
| 21 | 管理培训费 | 仪器设备使用培训一年2次，如果人员更换等随时进行单人员培训项目前期提供7×8小时驻场服务，派遣1名具备2年以上经验的工程师常驻检测中心，负责日常巡检、试剂操作指导、设备维护。非驻场时间提供24小时应急电话支持，紧急情况24小时内到达现场。现场培训及驻场售后，现场培训安排4至5位技术人员协同参与；驻场售后安排1至2位技术人员。 | 次/年 | 2 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 延安新区二中食品安全快检室建设方案 |  |  |  |  |  |
|  |  | （一）实验室基础装修配置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶 | 原始铝扣板拆除 | 平方米 | 18 |  |  | 遮蔽线路弥补原建筑结构不足，美化实验室。 |
|  |  | 铝扣板龙骨拆除 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板材料/成品装饰带（铝合金成品收边条）含保护膜 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 主材U型轻钢龙骨 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板施工 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板边条美容胶施工 | 平方米 | 18 |  |  |  |
| 2 | 集成墙板 | 集成墙板材料/12mm防水石膏板/（含保护膜） | 平方米 | 43 |  |  | 隔热，防水，防火，防潮隔音，易擦洗，保温，绿色环保。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 平方米 | 43 |  |  |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 平方米 | 43 |  |  |  |
|  |  | 墙板施工 | 平方米 | 43 |  |  |  |
|  |  | 阴角收口安装/阳角收口安装 | 平方米 | 43 |  |  |  |
| 3 | 地脚线 | 木质踢脚线 | 米 | 23 |  |  | 保护墙体，便于清洁，遮挡缝隙，视觉过渡以及装饰作用。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 米 | 23 |  |  |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 米 | 23 |  |  |  |
|  |  | 地脚线施工 | 米 | 23 |  |  |  |
|  |  | 底脚线阴阳角收口/底脚线平接 | 米 | 23 |  |  |  |
| 4 | 实验操作边台 | 规格：高850mm，按学校房间尺寸，进行定制；1.台面：≥12.7mm实芯理化板。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染、防水、防火的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。2.台面颜色：绿色3.产品结构：铝木结构4.台身用材：桌体结构为内槽式铝合金框架结构,框架立柱：壁厚≥1.0mm、截面尺寸≥50mm×50mm棱角为椭圆形。横梁：壁厚≥0.8mm、截面尺寸≥40mm×40mm；铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。5.柜身：背板及吊板采用厚度不低于16mm的实验室专用三聚氰胺板制作。6.组装：接缝严密，连接牢固，无松动现象。7.连接件：ABS专用连接组装件；8.板材贴面：其他位置采用三聚氰胺板进行贴面。9.板材封边：可见截面均经过PVC封边，贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。外露截面PVC边条厚度不低于2mm，并进行倒角处理。密封性好、外形美观、经久耐用。 | 张 | 1 |  |  | 说明：按学校房间尺寸，进行定制 |
| 5 | 全钢通风橱 | 1、规格：根据学校场地大小定制，不低于1500mm（L）×850mm（W）×2350mm（H）2、质量标准：通风柜选用≥1.0mm厚冷轧镀锌钢板，表面经环氧树脂静电喷涂；上下推拉可停止在任意高度；所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉；外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料；通风柜结构坚固，由双层框架支持；3、排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流；扰流板和内衬材料一致，扰流板支架由非金属材料构成；4、通风柜其他内衬材料：通风柜内部其他材料双面都有环氧树脂喷涂，耐酸碱及有机溶剂腐蚀，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料；5、配件：通风柜配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀；通风柜里面的配件（龙头喷嘴）由黄铜构成，外面环氧树脂喷涂；6、通风柜照明：照明罩内部白色，高反射的塑料材质；照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封；照明亮度：≥80Lux；7、电源：三线接地插座，220V，10A；8、风机：通风柜配有PP防腐离心风机，防腐耐酸碱；功率≥0.3kW；转速：≥1450r/min；排风量：2000-2200m³/h；噪音：≤65dB；9、触控式控制面板：控制内容：风机、风阀角度、照明等。 | 套 | 1 |  |  | 阻止排除实验过程中产生的有害气体。 |
| 6 | 塑胶地板（2.6mm厚 | 塑胶地板PVC材质 | 平方米 | 18 |  |  | 吸音降噪，耐磨，易清洗，遇水发涩，防滑性好，耐污染，脚感舒适。 |
|  |  | 塑胶地板专用水性胶水 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 塑胶地板铺设人工费 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 界面剂 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 自流平 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 自流平施工费 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 塑胶地板焊线 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 处理地面基层清理 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 玻璃胶 | 平方米 | 18 |  |  |  |
| 7 | 照明灯 | LED防炫平板灯600mm*600mm/安装及拆除旧灯 | 套 | 4 |  |  |  |
| 8 | 试剂架 | 1.规格：根据场地尺寸，和实验台匹配，需定制。2.材质：整体采用铝合金材质，表面彩色静电喷涂。3.设计：置物台台面四周应设置围档，防止物品滑落，架体为长方形铝合金型材，比例适中，与桌面安装稳固。试剂架内嵌220V电源插座不少于4套，受控于教师端总电源，可实现分组、单独开闭管理；同时内置隐蔽式生物光源一套，光源要求为LED发光体，并做防潮保护，光源正常开启状态下除能够正常提供实验室所需光强照度外，不能直射实验人员的眼睛，并能够独立于试剂架220V电源插座外实现教师一键开闭。 | 个 | 1 |  |  | 说明：根据场地尺寸，和实验台匹配，需定制。 |
| 9 | 电源线盒 | 1、插座电源：内含不少于4路220V电源插座输出，额定电流≥5A，具有过流短路保护功能； | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 滴水架 | 1.整体规格≥445mm（L）×150mm（W）×310mm（H）2.工艺：ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。平台正面设有至少6个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 台下盆、水池、水龙头 | 实验室专用PP材料水池，台下盆/水龙头为三联实验水龙头辅材 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 试剂柜 | 1、规格：根据学校场地尺寸进行调整，不低于900mm（L）×450mm（W）×1800mm（H）。2、材质：整体选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。3、结构：整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。4、底板：规格≥1000mm×478mm×63mm，壁厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。5、侧板：规格≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。6、背板：规格≥998mm×915mm×30mm，整板采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。7、柜门：规格≥934mm×500mm，外框采用增强PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。8、层板：规格≥910mm×400mm,采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置2个层板，下层柜配置1个层板；层板下方内置2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求 | 个 | 1 |  |  | 说明：根据场地尺寸定制 |
| 13 | 实验凳 | A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型2、尺寸：30cm×3cm。B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管3、尺寸:40*20*1.9mm3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。D：实验凳整体高度：450-500mm，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 14 | 空调 | 壁挂式空调1.5P | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 铜管 | 延长空调铜管 | 米 | 5 |  |  |  |
| 16 | 空调支架 | 支架/打孔/加长膨胀螺丝 | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 | 样品柜 | 两门冰箱，冷藏和冷冻功能用于存放样本和试剂 | 个 | 1 |  |  | 标准品，试剂盒冷冻冷藏 |
| 18 | 水电改造 | 水电材料 | 项 | 1 |  |  | 根据学校布局需求改造 |
|  |  | 原始墙体地面拆除 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 拆除旧电路工费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电预埋开槽 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电基层保护回填 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 下水改造 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电施工工费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 实验室美化 | 标示牌（门牌、功能牌）、实验室规章制度牌、操作规范牌（pvc+亚克力） | 套 | 1 |  |  | 提供引导，传达信息，提醒安全，规范操作。 |
| 20 | 保洁/清洁垃圾费 | 保洁卫生/清理垃圾 | 平方米 | 18 |  |  |  |
| 21 | 管理培训费 | 仪器设备使用培训一年2次，如果人员更换等随时进行单人员培训项目前期提供7×8小时驻场服务，派遣1名具备2年以上经验的工程师常驻检测中心，负责日常巡检、试剂操作指导、设备维护。非驻场时间提供24小时应急电话支持，紧急情况24小时内到达现场。现场培训及驻场售后，现场培训安排4至5位技术人员协同参与；驻场售后安排1至2位技术人员。 | 次/年 | 2 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 延安新区四中食品安全快检室建设方案 |  |  |  |  |  |
|  |  | （一）实验室基础装修配置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶 | 原始铝扣板拆除 | 平方米 | 18 |  |  | 遮蔽线路弥补原建筑结构不足，美化实验室。 |
|  |  | 铝扣板龙骨拆除 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板材料/成品装饰带（铝合金成品收边条）含保护膜 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 主材U型轻钢龙骨 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板施工 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板边条美容胶施工 | 平方米 | 18 |  |  |  |
| 2 | 集成墙板 | 集成墙板材料/12mm防水石膏板/（含保护膜） | 平方米 | 76 |  |  | 隔热，防水，防火，防潮隔音，易擦洗，保温，绿色环保。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 平方米 | 76 |  |  |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 平方米 | 76 |  |  |  |
|  |  | 墙板施工 | 平方米 | 76 |  |  |  |
|  |  | 阴角收口安装/阳角收口安装 | 平方米 | 76 |  |  |  |
| 3 | 地脚线 | 木质踢脚线 | 米 | 29 |  |  | 保护墙体，便于清洁，遮挡缝隙，视觉过渡以及装饰作用。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 米 | 29 |  |  |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 米 | 29 |  |  |  |
|  |  | 地脚线施工 | 米 | 29 |  |  |  |
|  |  | 底脚线阴阳角收口/底脚线平接 | 米 | 29 |  |  |  |
| 4 | 实验操作边台 | 规格：高850mm，按学校房间尺寸，进行定制；1.台面：≥12.7mm实芯理化板。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染、防水、防火的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。2.台面颜色：绿色3.产品结构：铝木结构4.台身用材：桌体结构为内槽式铝合金框架结构,框架立柱：壁厚≥1.0mm、截面尺寸≥50mm×50mm棱角为椭圆形。横梁：壁厚≥0.8mm、截面尺寸≥40mm×40mm；铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。5.柜身：背板及吊板采用厚度不低于16mm的实验室专用三聚氰胺板制作。6.组装：接缝严密，连接牢固，无松动现象。7.连接件：ABS专用连接组装件；8.板材贴面：其他位置采用三聚氰胺板进行贴面。9.板材封边：可见截面均经过PVC封边，贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。外露截面PVC边条厚度不低于2mm，并进行倒角处理。密封性好、外形美观、经久耐用。 | 张 | 1 |  |  | 说明：按学校房间尺寸，进行定制 |
| 5 | 全钢通风橱 | 1、规格：根据学校场地大小定制，不低于1500mm（L）×850mm（W）×2350mm（H）2、质量标准：通风柜选用≥1.0mm厚冷轧镀锌钢板，表面经环氧树脂静电喷涂；上下推拉可停止在任意高度；所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉；外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料；通风柜结构坚固，由双层框架支持；3、排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流；扰流板和内衬材料一致，扰流板支架由非金属材料构成；4、通风柜其他内衬材料：通风柜内部其他材料双面都有环氧树脂喷涂，耐酸碱及有机溶剂腐蚀，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料；5、配件：通风柜配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀；通风柜里面的配件（龙头喷嘴）由黄铜构成，外面环氧树脂喷涂；6、通风柜照明：照明罩内部白色，高反射的塑料材质；照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封；照明亮度：≥80Lux；7、电源：三线接地插座，220V，10A；8、风机：通风柜配有PP防腐离心风机，防腐耐酸碱；功率≥0.3kW；转速：≥1450r/min；排风量：2000-2200m³/h；噪音：≤65dB；9、触控式控制面板：控制内容：风机、风阀角度、照明等。 | 套 | 1 |  |  | 阻止排除实验过程中产生的有害气体。 |
| 6 | 塑胶地板（2.6mm厚 | 塑胶地板PVC材质 | 平方米 | 18 |  |  | 吸音降噪，耐磨，易清洗，遇水发涩，防滑性好，耐污染，脚感舒适。 |
|  |  | 塑胶地板专用水性胶水 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 塑胶地板铺设人工费 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 界面剂 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 自流平 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 自流平施工费 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 塑胶地板焊线 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 处理地面基层清理 | 平方米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 玻璃胶 | 平方米 | 18 |  |  |  |
| 7 | 照明灯 | LED防炫平板灯600mm*600mm/安装及拆除旧灯 | 套 | 4 |  |  |  |
| 8 | 试剂架 | 1.规格：根据场地尺寸，和实验台匹配，需定制。2.材质：整体采用铝合金材质，表面彩色静电喷涂。3.设计：置物台台面四周应设置围档，防止物品滑落，架体为长方形铝合金型材，比例适中，与桌面安装稳固。试剂架内嵌220V电源插座不少于4套，受控于教师端总电源，可实现分组、单独开闭管理；同时内置隐蔽式生物光源一套，光源要求为LED发光体，并做防潮保护，光源正常开启状态下除能够正常提供实验室所需光强照度外，不能直射实验人员的眼睛，并能够独立于试剂架220V电源插座外实现教师一键开闭。 | 个 | 1 |  |  | 说明：根据场地尺寸，和实验台匹配，需定制。 |
| 9 | 电源线盒 | 1、插座电源：内含不少于4路220V电源插座输出，额定电流≥5A，具有过流短路保护功能； | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 滴水架 | 1.整体规格≥445mm（L）×150mm（W）×310mm（H）2.工艺：ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。平台正面设有至少6个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 台下盆、水池、水龙头 | 实验室专用PP材料水池，台下盆/水龙头为三联实验水龙头辅材 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 试剂柜 | 1、规格：根据学校场地尺寸进行调整，不低于900mm（L）×450mm（W）×1800mm（H）。2、材质：整体选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。3、结构：整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。4、底板：规格≥1000mm×478mm×63mm，壁厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。5、侧板：规格≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。6、背板：规格≥998mm×915mm×30mm，整板采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。7、柜门：规格≥934mm×500mm，外框采用增强PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。8、层板：规格≥910mm×400mm,采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置2个层板，下层柜配置1个层板；层板下方内置2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求 | 个 | 1 |  |  | 说明：根据场地尺寸定制 |
| 13 | 实验凳 | A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型2、尺寸：30cm×3cm。B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管3、尺寸:40*20*1.9mm3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。D：实验凳整体高度：450-500mm，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 14 | 空调 | 壁挂式空调1.5P | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 铜管 | 延长空调铜管 | 米 | 5 |  |  |  |
| 16 | 空调支架 | 支架/打孔/加长膨胀螺丝 | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 | 样品柜 | 两门冰箱，冷藏和冷冻功能用于存放样本和试剂 | 个 | 1 |  |  | 标准品，试剂盒冷冻冷藏 |
| 18 | 水电改造 | 水电材料 | 项 | 1 |  |  | 根据学校布局需求改造 |
|  |  | 原始墙体地面拆除 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 拆除旧电路工费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电预埋开槽 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电基层保护回填 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 下水改造 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电施工工费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 实验室美化 | 标示牌（门牌、功能牌）、实验室规章制度牌、操作规范牌（pvc+亚克力） | 套 | 1 |  |  | 提供引导，传达信息，提醒安全，规范操作。 |
| 20 | 保洁/清洁垃圾费 | 保洁卫生/清理垃圾 | 平方米 | 18 |  |  |  |
| 21 | 管理培训费 | 仪器设备使用培训一年2次，如果人员更换等随时进行单人员培训项目前期提供7×8小时驻场服务，派遣1名具备2年以上经验的工程师常驻检测中心，负责日常巡检、试剂操作指导、设备维护。非驻场时间提供24小时应急电话支持，紧急情况24小时内到达现场。现场培训及驻场售后，现场培训安排4至5位技术人员协同参与；驻场售后安排1至2位技术人员。 | 次/年 | 2 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 延安博文学校食品安全快检室建设方案 |  |  |  |  |  |
|  |  | （一）实验室基础装修配置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶 | 原始铝扣板拆除 | 平方米 | 23 |  |  | 遮蔽线路弥补原建筑结构不足，美化实验室。 |
|  |  | 铝扣板龙骨拆除工费 | 平方米 | 23 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板材料/成品装饰带（铝合金成品收边条）含保护膜 | 平方米 | 23 |  |  |  |
|  |  | 主材U型轻钢龙骨 | 平方米 | 23 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板施工工费 | 平方米 | 23 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板边条美容胶施工 | 平方米 | 23 |  |  |  |
| 2 | 隔墙 | 18mm石膏板，（龙牌、泰山、）含保护膜 | 平方米 | 32 |  |  |  |
|  |  | 轻钢龙骨，龙牌、泰山 | 平方米 | 32 |  |  |  |
|  |  | 骨架结构施工 | 平方米 | 32 |  |  |  |
|  |  | 石膏板单层施工 | 平方米 | 32 |  |  |  |
|  |  | 石膏板隔墙回填隔音棉 | 平方米 | 32 |  |  |  |
|  |  | 隔音棉材料 | 平方米 | 32 |  |  |  |
|  |  | 隔墙门洞预留/门洞加固 | 平方米 | 32 |  |  |  |
|  |  | 石膏板二层施工（背面刷白乳胶） | 平方米 | 32 |  |  |  |
|  |  | 隔墙单面墙板安装 | 平方米 | 32 |  |  |  |
| 3 | 成品门 | 套装门安装/锁具安装/美容胶收口/缝隙回填 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 集成墙板 | 集成墙板材料/12mm防水石膏板/（含保护膜） | 平方米 | 66 |  |  | 隔热，防水，防火，防潮隔音，易擦洗，保温，绿色环保。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 平方米 | 66 |  |  |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 平方米 | 66 |  |  |  |
|  |  | 墙板施工 | 平方米 | 66 |  |  |  |
|  |  | 阴角收口安装/阳角收口安装 | 平方米 | 66 |  |  |  |
| 5 | 地脚线 | 木质踢脚线 | 米 | 23 |  |  | 保护墙体，便于清洁，遮挡缝隙，视觉过渡以及装饰作用。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 米 | 23 |  |  |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 米 | 23 |  |  |  |
|  |  | 地脚线施工 | 米 | 23 |  |  |  |
|  |  | 底脚线阴阳角收口/底脚线平接 | 米 | 23 |  |  |  |
| 6 | 实验操作边台 | 规格：高850mm，按学校房间尺寸，进行定制；1.台面：≥12.7mm实芯理化板。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染、防水、防火的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。2.台面颜色：绿色3.产品结构：铝木结构4.台身用材：桌体结构为内槽式铝合金框架结构,框架立柱：壁厚≥1.0mm、截面尺寸≥50mm×50mm棱角为椭圆形。横梁：壁厚≥0.8mm、截面尺寸≥40mm×40mm；铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。5.柜身：背板及吊板采用厚度不低于16mm的实验室专用三聚氰胺板制作。6.组装：接缝严密，连接牢固，无松动现象。7.连接件：ABS专用连接组装件；8.板材贴面：其他位置采用三聚氰胺板进行贴面。9.板材封边：可见截面均经过PVC封边，贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。外露截面PVC边条厚度不低于2mm，并进行倒角处理。密封性好、外形美观、经久耐用。 | 张 | 1 |  |  | 说明：按学校房间尺寸，进行定制 |
| 7 | 全钢通风橱 | 1、规格：根据学校场地大小定制，不低于1500mm（L）×850mm（W）×2350mm（H）2、质量标准：通风柜选用≥1.0mm厚冷轧镀锌钢板，表面经环氧树脂静电喷涂；上下推拉可停止在任意高度；所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉；外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料；通风柜结构坚固，由双层框架支持；3、排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流；扰流板和内衬材料一致，扰流板支架由非金属材料构成；4、通风柜其他内衬材料：通风柜内部其他材料双面都有环氧树脂喷涂，耐酸碱及有机溶剂腐蚀，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料；5、配件：通风柜配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀；通风柜里面的配件（龙头喷嘴）由黄铜构成，外面环氧树脂喷涂；6、通风柜照明：照明罩内部白色，高反射的塑料材质；照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封；照明亮度：≥80Lux；7、电源：三线接地插座，220V，10A；8、风机：通风柜配有PP防腐离心风机，防腐耐酸碱；功率≥0.3kW；转速：≥1450r/min；排风量：2000-2200m³/h；噪音：≤65dB；9、触控式控制面板：控制内容：风机、风阀角度、照明等。 | 套 | 1 |  |  | 阻止排除实验过程中产生的有害气体。 |
| 8 | 塑胶地板（2.6mm厚 | 塑胶地板PVC材质2.6mm | 平方米 | 23 |  |  | 吸音降噪，耐磨，易清洗，遇水发涩，防滑性好，耐污染，脚感舒适。 |
|  |  | 塑胶地板专用水性胶水 | 平方米 | 23 |  |  |  |
|  |  | 塑胶地板铺设人工费 | 平方米 | 23 |  |  |  |
|  |  | 界面剂 | 平方米 | 23 |  |  |  |
|  |  | 自流平 | 平方米 | 23 |  |  |  |
|  |  | 自流平施工费 | 平方米 | 23 |  |  |  |
|  |  | 塑胶地板焊线 | 平方米 | 23 |  |  |  |
|  |  | 处理地面基层清理 | 平方米 | 23 |  |  |  |
|  |  | 玻璃胶 | 平方米 | 23 |  |  |  |
| 9 | 照明灯 | LED防炫平板灯600mm*600mm/安装及拆除旧灯 | 套 | 4 |  |  |  |
| 10 | 试剂架 | 1.规格：根据场地尺寸，和实验台匹配，需定制。2.材质：整体采用铝合金材质，表面彩色静电喷涂。3.设计：置物台台面四周应设置围档，防止物品滑落，架体为长方形铝合金型材，比例适中，与桌面安装稳固。试剂架内嵌220V电源插座不少于4套，受控于教师端总电源，可实现分组、单独开闭管理；同时内置隐蔽式生物光源一套，光源要求为LED发光体，并做防潮保护，光源正常开启状态下除能够正常提供实验室所需光强照度外，不能直射实验人员的眼睛，并能够独立于试剂架220V电源插座外实现教师一键开闭。 | 个 | 1 |  |  | 说明：根据场地尺寸，和试验台匹配，需定制。 |
| 11 | 电源线盒 | 1、插座电源：内含不少于4路220V电源插座输出，额定电流≥5A，具有过流短路保护功能。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 滴水架 | 1.整体规格≥445mm（L）×150mm（W）×310mm（H）2.工艺：ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。平台正面设有至少6个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 台下盆、水池、水龙头 | 实验室专用PP材料水池，台下盆/水龙头为三联实验水龙头辅材 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 试剂柜 | 1、规格：根据学校场地尺寸进行调整，不低于900mm（L）×450mm（W）×1800mm（H）。2、材质：整体选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。3、结构：整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。4、底板：规格≥1000mm×478mm×63mm，壁厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。5、侧板：规格≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。6、背板：规格≥998mm×915mm×30mm，整板采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。7、柜门：规格≥934mm×500mm，外框采用增强PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。8、层板：规格≥910mm×400mm,采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置2个层板，下层柜配置1个层板；层板下方内置2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求。 | 个 | 1 |  |  | 说明：根据场地尺寸定制 |
| 15 | 实验凳 | A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型2、尺寸：30cm×3cm。B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管2、尺寸:40*20*1.9mm3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。D：实验凳整体高度：450-500mm，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 16 | 空调 | 壁挂式空调1.5P | 台 | 1 |  |  |  |
| 17 | 铜管 | 延长空调铜管 | 米 | 5 |  |  |  |
| 18 | 空调支架 | 支架/打孔/加长膨胀螺丝 | 个 | 1 |  |  |  |
| 19 | 样品柜 | 两门冰箱，冷藏和冷冻功能用于存放样本和试剂 | 个 | 1 |  |  | 标准品，试剂盒冷冻冷藏 |
| 20 | 水电改造 | 水电材料 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 原始墙体地面拆除 | 项 | 1 |  |  | 根据学校布局需求改造 |
|  |  | 拆除旧电路工费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电预埋开槽 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电基层保护回填 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 下水改造 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电施工工费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 21 | 实验室美化 | 标示牌（门牌、功能牌）、实验室规章制度牌、操作规范牌（pvc+亚克力） | 套 | 1 |  |  | 提供引导，传达信息，提醒安全，规范操作。 |
| 22 | 保洁/清洁垃圾费 | 保洁卫生/清理垃圾 | 平方米 | 23 |  |  |  |
| 23 | 管理培训费 | 仪器设备使用培训一年2次，如果人员更换等随时进行单人员培训项目前期提供7×8小时驻场服务，派遣1名具备2年以上经验的工程师常驻检测中心，负责日常巡检、试剂操作指导、设备维护。非驻场时间提供24小时应急电话支持，紧急情况24小时内到达现场。现场培训及驻场售后，现场培训安排4至5位技术人员协同参与；驻场售后安排1至2位技术人员。 | 次/年 | 2 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 延安桥沟农贸市场食品安全快检室建设方案 |  |  |  |  |  |
|  |  | （一）实验室基础装修配置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶 | 原始铝扣板拆除 | 平方米 | 20 |  |  | 遮蔽线路弥补原建筑结构不足，美化实验室。 |
|  |  | 铝扣板龙骨拆除 | 平方米 | 20 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板材料/成品装饰带（铝合金成品收边条）含保护膜 | 平方米 | 20 |  |  |  |
|  |  | 主材U型轻钢龙骨 | 平方米 | 20 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板施工 | 平方米 | 20 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板边条美容胶施工 | 平方米 | 20 |  |  |  |
| 2 | 集成墙板 | 集成墙板材料/12mm防水石膏板/（含保护膜） | 平方米 | 65 |  |  | 隔热，防水，防火，防潮隔音，易擦洗，保温，绿色环保。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 平方米 | 65 |  |  |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 平方米 | 65 |  |  |  |
|  |  | 墙板施工 | 平方米 | 65 |  |  |  |
|  |  | 阴角收口安装/阳角收口安装 | 平方米 | 65 |  |  |  |
| 3 | 地脚线 | 木质踢脚线 | 米 | 23 |  |  | 保护墙体，便于清洁，遮挡缝隙，视觉过渡以及装饰作用。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 米 | 23 |  |  |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 米 | 23 |  |  |  |
|  |  | 地脚线施工 | 米 | 23 |  |  |  |
|  |  | 底脚线阴阳角收口/底脚线平接 | 米 | 23 |  |  |  |
| 4 | 实验操作边台 | 规格：高850mm，按学校房间尺寸，进行定制；1.台面：≥12.7mm实芯理化板。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染、防水、防火的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。2.台面颜色：绿色3.产品结构：铝木结构4.台身用材：桌体结构为内槽式铝合金框架结构,框架立柱：壁厚≥1.0mm、截面尺寸≥50mm×50mm棱角为椭圆形。横梁：壁厚≥0.8mm、截面尺寸≥40mm×40mm；铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。5.柜身：背板及吊板采用厚度不低于16mm的实验室专用三聚氰胺板制作。6.组装：接缝严密，连接牢固，无松动现象。7.连接件：ABS专用连接组装件；8.板材贴面：其他位置采用三聚氰胺板进行贴面。9.板材封边：可见截面均经过PVC封边，贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。外露截面PVC边条厚度不低于2mm，并进行倒角处理。密封性好、外形美观、经久耐用。 | 张 | 1 |  |  | 说明：按学校房间尺寸，进行定制 |
| 5 | 全钢通风橱 | 1、规格：根据学校场地大小定制，不低于1500mm（L）×850mm（W）×2350mm（H）2、质量标准：通风柜选用≥1.0mm厚冷轧镀锌钢板，表面经环氧树脂静电喷涂；上下推拉可停止在任意高度；所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉；外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料；通风柜结构坚固，由双层框架支持；3、排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流；扰流板和内衬材料一致，扰流板支架由非金属材料构成；4、通风柜其他内衬材料：通风柜内部其他材料双面都有环氧树脂喷涂，耐酸碱及有机溶剂腐蚀，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料；5、配件：通风柜配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀；通风柜里面的配件（龙头喷嘴）由黄铜构成，外面环氧树脂喷涂；6、通风柜照明：照明罩内部白色，高反射的塑料材质；照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封；照明亮度：≥80Lux；7、电源：三线接地插座，220V，10A；8、风机：通风柜配有PP防腐离心风机，防腐耐酸碱；功率≥0.3kW；转速：≥1450r/min；排风量：2000-2200m³/h；噪音：≤65dB；9、触控式控制面板：控制内容：风机、风阀角度、照明等。 | 套 | 1 |  |  | 阻止排除实验过程中产生的有害气体。 |
| 6 | 塑胶地板（2.6mm厚 | 塑胶地板PVC材质 | 平方米 | 20 |  |  | 吸音降噪，耐磨，易清洗，遇水发涩，防滑性好，耐污染，脚感舒适。 |
|  |  | 塑胶地板专用水性胶水 | 平方米 | 20 |  |  |  |
|  |  | 塑胶地板铺设人工费 | 平方米 | 20 |  |  |  |
|  |  | 界面剂 | 平方米 | 20 |  |  |  |
|  |  | 自流平 | 平方米 | 20 |  |  |  |
|  |  | 自流平施工费 | 平方米 | 20 |  |  |  |
|  |  | 塑胶地板焊线 | 平方米 | 20 |  |  |  |
|  |  | 处理地面基层清理 | 平方米 | 20 |  |  |  |
|  |  | 玻璃胶 | 平方米 | 20 |  |  |  |
| 7 | 照明灯 | LED防炫平板灯600mm*600mm/安装及拆除旧灯 | 套 | 4 |  |  |  |
| 8 | 试剂架 | 1.规格：根据场地尺寸，和实验台匹配，需定制。2.材质：整体采用铝合金材质，表面彩色静电喷涂。3.设计：置物台台面四周应设置围档，防止物品滑落，架体为长方形铝合金型材，比例适中，与桌面安装稳固。试剂架内嵌220V电源插座不少于4套，受控于教师端总电源，可实现分组、单独开闭管理；同时内置隐蔽式生物光源一套，光源要求为LED发光体，并做防潮保护，光源正常开启状态下除能够正常提供实验室所需光强照度外，不能直射实验人员的眼睛，并能够独立于试剂架220V电源插座外实现教师一键开闭。 | 个 | 1 |  |  | 说明：根据场地尺寸，和实验台匹配，需定制。 |
| 9 | 电源线盒 | 1、插座电源：内含不少于4路220V电源插座输出，额定电流≥5A，具有过流短路保护功能； | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 滴水架 | 1.整体规格≥445mm（L）×150mm（W）×310mm（H）2.工艺：ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。平台正面设有至少6个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 台下盆、水池、水龙头 | 实验室专用PP材料水池，台下盆/水龙头为三联实验水龙头辅材 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 试剂柜 | 1、规格：根据学校场地尺寸进行调整，不低于900mm（L）×450mm（W）×1800mm（H）。2、材质：整体选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。3、结构：整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。4、底板：规格≥1000mm×478mm×63mm，壁厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。5、侧板：规格≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。6、背板：规格≥998mm×915mm×30mm，整板采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。7、柜门：规格≥934mm×500mm，外框采用增强PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。8、层板：规格≥910mm×400mm,采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置2个层板，下层柜配置1个层板；层板下方内置2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求 | 个 | 1 |  |  | 说明：根据场地尺寸定制 |
| 13 | 实验凳 | A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型2、尺寸：30cm×3cm。B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管3、尺寸:40*20*1.9mm3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。D：实验凳整体高度：450-500mm，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 14 | 空调 | 壁挂式空调1.5P | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 铜管 | 延长空调铜管 | 米 | 5 |  |  |  |
| 16 | 空调支架 | 支架/打孔/加长膨胀螺丝 | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 | 样品柜 | 两门冰箱，冷藏和冷冻功能用于存放样本和试剂 | 个 | 1 |  |  | 标准品，试剂盒冷冻冷藏 |
| 18 | 水电改造 | 水电材料 | 项 | 1 |  |  | 根据学校布局需求改造 |
|  |  | 原始墙体地面拆除 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 拆除旧电路工费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电预埋开槽 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电基层保护回填 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 下水改造 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电施工工费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 实验室美化 | 标示牌（门牌、功能牌）、实验室规章制度牌、操作规范牌（pvc+亚克力） | 套 | 1 |  |  | 提供引导，传达信息，提醒安全，规范操作。 |
| 20 | 保洁/清洁垃圾费 | 保洁卫生/清理垃圾 | 平方米 | 20 |  |  |  |
| 21 | 管理培训费 | 仪器设备使用培训一年2次，如果人员更换等随时进行单人员培训项目前期提供7×8小时驻场服务，派遣1名具备2年以上经验的工程师常驻检测中心，负责日常巡检、试剂操作指导、设备维护。非驻场时间提供24小时应急电话支持，紧急情况24小时内到达现场。现场培训及驻场售后，现场培训安排4至5位技术人员协同参与；驻场售后安排1至2位技术人员。 | 次/年 | 2 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 延安东关小学食品安全快检室建设方案 |  |  |  |  |  |
|  |  | （一）实验室基础装修配置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶 | 原始铝扣板拆除 | 平方米 | 10 |  |  | 遮蔽线路弥补原建筑结构不足，美化实验室。 |
|  |  | 铝扣板龙骨拆除 | 平方米 | 10 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板材料/成品装饰带（铝合金成品收边条）含保护膜 | 平方米 | 10 |  |  |  |
|  |  | 主材U型轻钢龙骨 | 平方米 | 10 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板施工 | 平方米 | 10 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板边条美容胶施工 | 平方米 | 10 |  |  |  |
| 2 | 集成墙板 | 集成墙板材料/12mm防水石膏板/（含保护膜） | 平方米 | 37 |  |  | 隔热，防水，防火，防潮隔音，易擦洗，保温，绿色环保。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 平方米 | 37 |  |  |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 平方米 | 37 |  |  |  |
|  |  | 墙板施工 | 平方米 | 37 |  |  |  |
|  |  | 阴角收口安装/阳角收口安装 | 平方米 | 37 |  |  |  |
| 3 | 地脚线 | 木质踢脚线 | 米 | 17 |  |  | 保护墙体，便于清洁，遮挡缝隙，视觉过渡以及装饰作用。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 米 | 17 |  |  |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 米 | 17 |  |  |  |
|  |  | 地脚线施工 | 米 | 17 |  |  |  |
|  |  | 底脚线阴阳角收口/底脚线平接 | 米 | 17 |  |  |  |
| 4 | 实验操作边台 | 规格：高850mm，按学校房间尺寸，进行定制；1.台面：≥12.7mm实芯理化板。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染、防水、防火的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。2.台面颜色：绿色3.产品结构：铝木结构4.台身用材：桌体结构为内槽式铝合金框架结构,框架立柱：壁厚≥1.0mm、截面尺寸≥50mm×50mm棱角为椭圆形。横梁：壁厚≥0.8mm、截面尺寸≥40mm×40mm；铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。5.柜身：背板及吊板采用厚度不低于16mm的实验室专用三聚氰胺板制作。6.组装：接缝严密，连接牢固，无松动现象。7.连接件：ABS专用连接组装件；8.板材贴面：其他位置采用三聚氰胺板进行贴面。9.板材封边：可见截面均经过PVC封边，贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。外露截面PVC边条厚度不低于2mm，并进行倒角处理。密封性好、外形美观、经久耐用。 | 张 | 1 |  |  | 说明：按学校房间尺寸，进行定制 |
| 5 | 全钢通风橱 | 1、规格：根据学校场地大小定制，不低于1500mm（L）×850mm（W）×2350mm（H）2、质量标准：通风柜选用≥1.0mm厚冷轧镀锌钢板，表面经环氧树脂静电喷涂；上下推拉可停止在任意高度；所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉；外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料；通风柜结构坚固，由双层框架支持；3、排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流；扰流板和内衬材料一致，扰流板支架由非金属材料构成；4、通风柜其他内衬材料：通风柜内部其他材料双面都有环氧树脂喷涂，耐酸碱及有机溶剂腐蚀，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料；5、配件：通风柜配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀；通风柜里面的配件（龙头喷嘴）由黄铜构成，外面环氧树脂喷涂；6、通风柜照明：照明罩内部白色，高反射的塑料材质；照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封；照明亮度：≥80Lux；7、电源：三线接地插座，220V，10A；8、风机：通风柜配有PP防腐离心风机，防腐耐酸碱；功率≥0.3kW；转速：≥1450r/min；排风量：2000-2200m³/h；噪音：≤65dB；9、触控式控制面板：控制内容：风机、风阀角度、照明等。 | 套 | 1 |  |  | 阻止排除实验过程中产生的有害气体。 |
| 6 | 塑胶地板（2.6mm厚 | 塑胶地板PVC材质 | 平方米 | 10 |  |  | 吸音降噪，耐磨，易清洗，遇水发涩，防滑性好，耐污染，脚感舒适。 |
|  |  | 塑胶地板专用水性胶水 | 平方米 | 10 |  |  |  |
|  |  | 塑胶地板铺设人工费 | 平方米 | 10 |  |  |  |
|  |  | 界面剂 | 平方米 | 10 |  |  |  |
|  |  | 自流平 | 平方米 | 10 |  |  |  |
|  |  | 自流平施工费 | 平方米 | 10 |  |  |  |
|  |  | 塑胶地板焊线 | 平方米 | 10 |  |  |  |
|  |  | 处理地面基层清理 | 平方米 | 10 |  |  |  |
|  |  | 玻璃胶 | 平方米 | 10 |  |  |  |
| 7 | 照明灯 | LED防炫平板灯600mm*600mm/安装及拆除旧灯 | 套 | 4 |  |  |  |
| 8 | 试剂架 | 1.规格：根据场地尺寸，和实验台匹配，需定制。2.材质：整体采用铝合金材质，表面彩色静电喷涂。3.设计：置物台台面四周应设置围档，防止物品滑落，架体为长方形铝合金型材，比例适中，与桌面安装稳固。试剂架内嵌220V电源插座不少于4套，受控于教师端总电源，可实现分组、单独开闭管理；同时内置隐蔽式生物光源一套，光源要求为LED发光体，并做防潮保护，光源正常开启状态下除能够正常提供实验室所需光强照度外，不能直射实验人员的眼睛，并能够独立于试剂架220V电源插座外实现教师一键开闭。 | 个 | 1 |  |  | 说明：根据场地尺寸，和实验台匹配，需定制。 |
| 9 | 电源线盒 | 1、插座电源：内含不少于4路220V电源插座输出，额定电流≥5A，具有过流短路保护功能； | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 滴水架 | 1.整体规格≥445mm（L）×150mm（W）×310mm（H）2.工艺：ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。平台正面设有至少6个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 台下盆、水池、水龙头 | 实验室专用PP材料水池，台下盆/水龙头为三联实验水龙头辅材 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 试剂柜 | 1、规格：根据学校场地尺寸进行调整，不低于900mm（L）×450mm（W）×1800mm（H）。2、材质：整体选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。3、结构：整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。4、底板：规格≥1000mm×478mm×63mm，壁厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。5、侧板：规格≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。6、背板：规格≥998mm×915mm×30mm，整板采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。7、柜门：规格≥934mm×500mm，外框采用增强PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。8、层板：规格≥910mm×400mm,采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置2个层板，下层柜配置1个层板；层板下方内置2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求 | 个 | 1 |  |  | 说明：根据场地尺寸定制 |
| 13 | 实验凳 | A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型2、尺寸：30cm×3cm。B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管3、尺寸:40*20*1.9mm3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。D：实验凳整体高度：450-500mm，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 14 | 空调 | 壁挂式空调1.5P | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 铜管 | 延长空调铜管 | 米 | 5 |  |  |  |
| 16 | 空调支架 | 支架/打孔/加长膨胀螺丝 | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 | 样品柜 | 两门冰箱，冷藏和冷冻功能用于存放样本和试剂 | 个 | 1 |  |  | 标准品，试剂盒冷冻冷藏 |
| 18 | 水电改造 | 水电材料 | 项 | 1 |  |  | 根据学校布局需求改造 |
|  |  | 原始墙体地面拆除 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 拆除旧电路工费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电预埋开槽 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电基层保护回填 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 下水改造 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电施工工费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 实验室美化 | 标示牌（门牌、功能牌）、实验室规章制度牌、操作规范牌（pvc+亚克力） | 套 | 1 |  |  | 提供引导，传达信息，提醒安全，规范操作。 |
| 20 | 保洁/清洁垃圾费 | 保洁卫生/清理垃圾 | 平方米 | 10 |  |  |  |
| 21 | 管理培训费 | 仪器设备使用培训一年2次，如果人员更换等随时进行单人员培训项目前期提供7×8小时驻场服务，派遣1名具备2年以上经验的工程师常驻检测中心，负责日常巡检、试剂操作指导、设备维护。非驻场时间提供24小时应急电话支持，紧急情况24小时内到达现场。现场培训及驻场售后，现场培训安排4至5位技术人员协同参与；驻场售后安排1至2位技术人员。 | 次/年 | 2 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 延安职业技术学院食品安全快检室建设方案 |  |  |  |  |  |
|  |  | （一）实验室基础装修配置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶 | 原始铝扣板拆除 | 平方米 | 26 |  |  | 遮蔽线路弥补原建筑结构不足，美化实验室。 |
|  |  | 铝扣板龙骨拆除 | 平方米 | 26 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板材料/成品装饰带（铝合金成品收边条）含保护膜 | 平方米 | 26 |  |  |  |
|  |  | 主材U型轻钢龙骨 | 平方米 | 26 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板施工 | 平方米 | 26 |  |  |  |
|  |  | 铝扣板边条美容胶施工 | 平方米 | 26 |  |  |  |
| 2 | 集成墙板 | 集成墙板材料/12mm防水石膏板/（含保护膜） | 平方米 | 65 |  |  | 隔热，防水，防火，防潮隔音，易擦洗，保温，绿色环保。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 平方米 | 65 |  |  |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 平方米 | 65 |  |  |  |
|  |  | 墙板施工 | 平方米 | 65 |  |  |  |
|  |  | 阴角收口安装/阳角收口安装 | 平方米 | 65 |  |  |  |
| 3 | 地脚线 | 木质踢脚线 | 米 | 25 |  |  | 保护墙体，便于清洁，遮挡缝隙，视觉过渡以及装饰作用。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 米 | 25 |  |  |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 米 | 25 |  |  |  |
|  |  | 地脚线施工 | 米 | 25 |  |  |  |
|  |  | 底脚线阴阳角收口/底脚线平接 | 米 | 25 |  |  |  |
| 4 | 实验操作边台 | 规格：高850mm，按学校房间尺寸，进行定制；1.台面：≥12.7mm实芯理化板。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染、防水、防火的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。2.台面颜色：绿色3.产品结构：铝木结构4.台身用材：桌体结构为内槽式铝合金框架结构,框架立柱：壁厚≥1.0mm、截面尺寸≥50mm×50mm棱角为椭圆形。横梁：壁厚≥0.8mm、截面尺寸≥40mm×40mm；铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。5.柜身：背板及吊板采用厚度不低于16mm的实验室专用三聚氰胺板制作。6.组装：接缝严密，连接牢固，无松动现象。7.连接件：ABS专用连接组装件；8.板材贴面：其他位置采用三聚氰胺板进行贴面。9.板材封边：可见截面均经过PVC封边，贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。外露截面PVC边条厚度不低于2mm，并进行倒角处理。密封性好、外形美观、经久耐用。 | 张 | 1 |  |  | 说明：按学校房间尺寸，进行定制 |
| 5 | 全钢通风橱 | 1、规格：根据学校场地大小定制，不低于1500mm（L）×850mm（W）×2350mm（H）2、质量标准：通风柜选用≥1.0mm厚冷轧镀锌钢板，表面经环氧树脂静电喷涂；上下推拉可停止在任意高度；所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉；外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料；通风柜结构坚固，由双层框架支持；3、排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流；扰流板和内衬材料一致，扰流板支架由非金属材料构成；4、通风柜其他内衬材料：通风柜内部其他材料双面都有环氧树脂喷涂，耐酸碱及有机溶剂腐蚀，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料；5、配件：通风柜配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀；通风柜里面的配件（龙头喷嘴）由黄铜构成，外面环氧树脂喷涂；6、通风柜照明：照明罩内部白色，高反射的塑料材质；照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封；照明亮度：≥80Lux；7、电源：三线接地插座，220V，10A；8、风机：通风柜配有PP防腐离心风机，防腐耐酸碱；功率≥0.3kW；转速：≥1450r/min；排风量：2000-2200m³/h；噪音：≤65dB；9、触控式控制面板：控制内容：风机、风阀角度、照明等。 | 套 | 1 |  |  | 阻止排除实验过程中产生的有害气体。 |
| 6 | 塑胶地板（2.6mm厚 | 塑胶地板PVC材质 | 平方米 | 26 |  |  | 吸音降噪，耐磨，易清洗，遇水发涩，防滑性好，耐污染，脚感舒适。 |
|  |  | 塑胶地板专用水性胶水 | 平方米 | 26 |  |  |  |
|  |  | 塑胶地板铺设人工费 | 平方米 | 26 |  |  |  |
|  |  | 界面剂 | 平方米 | 26 |  |  |  |
|  |  | 自流平 | 平方米 | 26 |  |  |  |
|  |  | 自流平施工费 | 平方米 | 26 |  |  |  |
|  |  | 塑胶地板焊线 | 平方米 | 26 |  |  |  |
|  |  | 处理地面基层清理 | 平方米 | 26 |  |  |  |
|  |  | 玻璃胶 | 平方米 | 26 |  |  |  |
| 7 | 照明灯 | LED防炫平板灯600mm*600mm/安装及拆除旧灯 | 套 | 4 |  |  |  |
| 8 | 试剂架 | 1.规格：根据场地尺寸，和实验台匹配，需定制。2.材质：整体采用铝合金材质，表面彩色静电喷涂。3.设计：置物台台面四周应设置围档，防止物品滑落，架体为长方形铝合金型材，比例适中，与桌面安装稳固。试剂架内嵌220V电源插座不少于4套，受控于教师端总电源，可实现分组、单独开闭管理；同时内置隐蔽式生物光源一套，光源要求为LED发光体，并做防潮保护，光源正常开启状态下除能够正常提供实验室所需光强照度外，不能直射实验人员的眼睛，并能够独立于试剂架220V电源插座外实现教师一键开闭。 | 个 | 1 |  |  | 说明：根据场地尺寸，和实验台匹配，需定制。 |
| 9 | 电源线盒 | 1、插座电源：内含不少于4路220V电源插座输出，额定电流≥5A，具有过流短路保护功能； | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 滴水架 | 1.整体规格≥445mm（L）×150mm（W）×310mm（H）2.工艺：ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。平台正面设有至少6个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 台下盆、水池、水龙头 | 实验室专用PP材料水池，台下盆/水龙头为三联实验水龙头辅材 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 试剂柜 | 1、规格：根据学校场地尺寸进行调整，不低于900mm（L）×450mm（W）×1800mm（H）。2、材质：整体选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。3、结构：整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。4、底板：规格≥1000mm×478mm×63mm，壁厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。5、侧板：规格≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。6、背板：规格≥998mm×915mm×30mm，整板采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。7、柜门：规格≥934mm×500mm，外框采用增强PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。8、层板：规格≥910mm×400mm,采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置2个层板，下层柜配置1个层板；层板下方内置2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求 | 个 | 1 |  |  | 说明：根据场地尺寸定制 |
| 13 | 实验凳 | A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型2、尺寸：30cm×3cm。B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管3、尺寸:40*20*1.9mm3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。D：实验凳整体高度：450-500mm，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 14 | 空调 | 壁挂式空调1.5P | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 铜管 | 延长空调铜管 | 米 | 5 |  |  |  |
| 16 | 空调支架 | 支架/打孔/加长膨胀螺丝 | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 | 样品柜 | 两门冰箱，冷藏和冷冻功能用于存放样本和试剂 | 个 | 1 |  |  | 标准品，试剂盒冷冻冷藏 |
| 18 | 水电改造 | 水电材料 | 项 | 1 |  |  | 根据学校布局需求改造 |
|  |  | 原始墙体地面拆除 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 拆除旧电路工费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电预埋开槽 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电基层保护回填 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 下水改造 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电施工工费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 实验室美化 | 标示牌（门牌、功能牌）、实验室规章制度牌、操作规范牌（pvc+亚克力） | 套 | 1 |  |  | 提供引导，传达信息，提醒安全，规范操作。 |
| 20 | 保洁/清洁垃圾费 | 保洁卫生/清理垃圾 | 平方米 | 26 |  |  |  |
| 21 | 管理培训费 | 仪器设备使用培训一年2次，如果人员更换等随时进行单人员培训项目前期提供7×8小时驻场服务，派遣1名具备2年以上经验的工程师常驻检测中心，负责日常巡检、试剂操作指导、设备维护。非驻场时间提供24小时应急电话支持，紧急情况24小时内到达现场。现场培训及驻场售后，现场培训安排4至5位技术人员协同参与；驻场售后安排1至2位技术人员。 | 次/年 | 2 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 华润万家食品安全快检室建设方案 |  |  |  |  |  |
|  |  | （一）实验室基础装修配置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶 | 原始石膏板拆除 | 平方米 | 17 |  |  | 遮蔽线路弥补原建筑结构不足，美化实验室。 |
|  |  | 龙骨拆除工费 | 平方米 | 17 |  |  |  |
|  |  | 石膏板材料/成品装饰带（成品收边条）含保护膜 | 平方米 | 17 |  |  |  |
|  |  | 主材U型轻钢龙骨 | 平方米 | 17 |  |  |  |
|  |  | 石膏板施工工费 | 平方米 | 17 |  |  |  |
|  |  | 石膏板边条美容胶施工 | 平方米 | 17 |  |  |  |
|  |  | 铝塑板材料 | 平方米 | 17 |  |  |  |
|  |  | 铝塑板施工 | 平方米 | 17 |  |  |  |
| 2 | 玻璃隔墙 | 1.2异形钢化玻璃 | 平方米 | 30 |  |  |  |
|  |  | 1.0不锈钢封条 | 米 | 35 |  |  |  |
|  |  | 不锈钢门拉手 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 环形锁 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 地簧 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 曲夹 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 小夹 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 铝芯 | 个 | 4 |  |  |  |
|  |  | 玻璃胶打底/美容胶收口/辅材 | 平方米 | 30 |  |  |  |
| 3 | 定制玻璃门 | 玻璃门安装/锁具安装/美容胶收口/缝隙回填 | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 玻璃贴膜 | 玻璃贴膜（含保护膜） | 平方米 | 30 |  |  | 隔热，防水，防火，防潮隔音，易擦洗，保温，绿色环保。 |
|  |  | 基层粘接剂处理/清除灰尘 | 平方米 | 30 |  |  |  |
|  |  | 玻璃膜施工 | 平方米 | 30 |  |  |  |
| 5 | 地脚线 | 木质踢脚线 | 米 | 18 |  |  | 保护墙体，便于清洁，遮挡缝隙，视觉过渡以及装饰作用。 |
|  |  | 基层墙面处理/基层粘接剂处理/清除灰尘 | 米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 结构胶打底/泡沫胶回填/美容胶收口 | 米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 地脚线施工 | 米 | 18 |  |  |  |
|  |  | 底脚线阴阳角收口/底脚线平接 | 米 | 18 |  |  |  |
| 6 | 实验操作边台 | 规格：高850mm，按学校房间尺寸，进行定制；1.台面：≥12.7mm实芯理化板。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染、防水、防火的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。2.台面颜色：绿色3.产品结构：铝木结构4.台身用材：桌体结构为内槽式铝合金框架结构,框架立柱：壁厚≥1.0mm、截面尺寸≥50mm×50mm棱角为椭圆形。横梁：壁厚≥0.8mm、截面尺寸≥40mm×40mm；铝型材槽表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具有耐腐蚀、耐高温等特点。5.柜身：背板及吊板采用厚度不低于16mm的实验室专用三聚氰胺板制作。6.组装：接缝严密，连接牢固，无松动现象。7.连接件：ABS专用连接组装件；8.板材贴面：其他位置采用三聚氰胺板进行贴面。9.板材封边：可见截面均经过PVC封边，贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。外露截面PVC边条厚度不低于2mm，并进行倒角处理。密封性好、外形美观、经久耐用。 | 张 | 1 |  |  | 说明：按学校房间尺寸，进行定制 |
| 7 | 全钢通风橱 | 1、规格：根据学校场地大小定制，不低于1500mm（L）×850mm（W）×2350mm（H）2、质量标准：通风柜选用≥1.0mm厚冷轧镀锌钢板，表面经环氧树脂静电喷涂；上下推拉可停止在任意高度；所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉；外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料；通风柜结构坚固，由双层框架支持；3、排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流；扰流板和内衬材料一致，扰流板支架由非金属材料构成；4、通风柜其他内衬材料：通风柜内部其他材料双面都有环氧树脂喷涂，耐酸碱及有机溶剂腐蚀，无裸露金属或不能抗腐蚀和防火的材料；5、配件：通风柜配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀；通风柜里面的配件（龙头喷嘴）由黄铜构成，外面环氧树脂喷涂；6、通风柜照明：照明罩内部白色，高反射的塑料材质；照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封；照明亮度：≥80Lux；7、电源：三线接地插座，220V，10A；8、风机：通风柜配有PP防腐离心风机，防腐耐酸碱；功率≥0.3kW；转速：≥1450r/min；排风量：2000-2200m³/h；噪音：≤65dB；9、触控式控制面板：控制内容：风机、风阀角度、照明等。 | 套 | 1 |  |  | 阻止排除实验过程中产生的有害气体。 |
| 8 | 塑胶地板（2.6mm厚 | 塑胶地板PVC材质2.6mm | 平方米 | 17 |  |  | 吸音降噪，耐磨，易清洗，遇水发涩，防滑性好，耐污染，脚感舒适。 |
|  |  | 塑胶地板专用水性胶水 | 平方米 | 17 |  |  |  |
|  |  | 塑胶地板铺设人工费 | 平方米 | 17 |  |  |  |
|  |  | 界面剂 | 平方米 | 17 |  |  |  |
|  |  | 自流平 | 平方米 | 17 |  |  |  |
|  |  | 自流平施工费 | 平方米 | 17 |  |  |  |
|  |  | 塑胶地板焊线 | 平方米 | 17 |  |  |  |
|  |  | 处理地面基层清理 | 平方米 | 17 |  |  |  |
|  |  | 玻璃胶 | 平方米 | 17 |  |  |  |
| 9 | 照明灯 | LED防炫平板灯600mm*600mm/安装及拆除旧灯 | 套 | 4 |  |  |  |
| 10 | 试剂架 | 1.规格：根据场地尺寸，和实验台匹配，需定制。2.材质：整体采用铝合金材质，表面彩色静电喷涂。3.设计：置物台台面四周应设置围档，防止物品滑落，架体为长方形铝合金型材，比例适中，与桌面安装稳固。试剂架内嵌220V电源插座不少于4套，受控于教师端总电源，可实现分组、单独开闭管理；同时内置隐蔽式生物光源一套，光源要求为LED发光体，并做防潮保护，光源正常开启状态下除能够正常提供实验室所需光强照度外，不能直射实验人员的眼睛，并能够独立于试剂架220V电源插座外实现教师一键开闭。 | 个 | 1 |  |  | 说明：根据场地尺寸，和试验台匹配，需定制。 |
| 11 | 电源线盒 | 1、插座电源：内含不少于4路220V电源插座输出，额定电流≥5A，具有过流短路保护功能。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 滴水架 | 1.整体规格≥445mm（L）×150mm（W）×310mm（H）2.工艺：ABS塑料注塑成型，安装于化验水槽上部。平台正面设有至少6个滴水架放置处孔位，可拆卸滴水棒,组合方便。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 台下盆、水池、水龙头 | 实验室专用PP材料水池，台下盆/水龙头为三联实验水龙头辅材 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 试剂柜 | 1、规格：根据学校场地尺寸进行调整，不低于900mm（L）×450mm（W）×1800mm（H）。2、材质：整体选用增强PP塑料+ABS材质，注塑成型；具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能。3、结构：整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成；柜体上下两层流线型设计，榫卯链接结构，使整柜更具稳定性；外表面和内表面可触及隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺；尖锐边角以及所有接触人体的边棱均为倒圆角。4、底板：规格≥1000mm×478mm×63mm，壁厚度≥3.0mm，底板采用镂空原理及分层设计，多个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置布局合理。5、侧板：规格≥895mm×415mm×45mm，采用增强PP材质一体注塑成型；内侧设计5档层板调节棱。6、背板：规格≥998mm×915mm×30mm，整板采用增强PP材质一体注塑成型，设计凹凸造型，避免背板变形。7、柜门：规格≥934mm×500mm，外框采用增强PP材质一体注塑成型；外框表面镶嵌厚度≥3.5mm钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手，柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计。8、层板：规格≥910mm×400mm,采用增强PP材质注塑一次成型，厚度≥3.0mm，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等特点。上层柜配置2个层板，下层柜配置1个层板；层板下方内置2条镀锌方钢及加强筋，符合承重要求。 | 个 | 1 |  |  | 说明：根据场地尺寸定制 |
| 15 | 实验凳 | A：凳面1、材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型2、尺寸：30cm×3cm。B：脚钢架1、材质及形状：椭圆形无缝钢管2、尺寸:40*20*1.9mm3、全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。C：脚垫1、材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。D：实验凳整体高度：450-500mm，凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 16 | 空调 | 壁挂式空调1.5P | 台 | 1 |  |  |  |
| 17 | 铜管 | 延长空调铜管 | 米 | 5 |  |  |  |
| 18 | 空调支架 | 支架/打孔/加长膨胀螺丝 | 个 | 1 |  |  |  |
| 19 | 样品柜 | 两门冰箱，冷藏和冷冻功能用于存放样本和试剂 | 个 | 1 |  |  | 标准品，试剂盒冷冻冷藏 |
| 20 | 水电改造 | 水电材料 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 原始墙体地面拆除 | 项 | 1 |  |  | 根据学校布局需求改造 |
|  |  | 拆除旧电路工费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电预埋开槽 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电基层保护回填 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 下水改造 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水电施工工费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 21 | 实验室美化 | 标示牌（门牌、功能牌）、实验室规章制度牌、操作规范牌（pvc+亚克力） | 套 | 1 |  |  | 提供引导，传达信息，提醒安全，规范操作。 |
| 22 | 保洁/清洁垃圾费 | 保洁卫生/清理垃圾 | 平方米 | 17 |  |  |  |
| 23 | 管理培训费 | 仪器设备使用培训一年2次，如果人员更换等随时进行单人员培训项目前期提供7×8小时驻场服务，派遣1名具备2年以上经验的工程师常驻检测中心，负责日常巡检、试剂操作指导、设备维护。非驻场时间提供24小时应急电话支持，紧急情况24小时内到达现场。现场培训及驻场售后，现场培训安排4至5位技术人员协同参与；驻场售后安排1至2位技术人员。 | 次/年 | 2 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 2.设备部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 具体参数 | 数量 | 备注 |
| 1 | 多功能食品安全分析仪（核心设备） | 集成分光光度模块、胶体金检测模块、数字化管理模块、无线通讯模块等，实现一机多用，可有效地节省实验室空间。配套酶抑制法、理化法、胶体金免疫层析法试剂使用，可检测各种非法添加物、易滥用食品添加剂、兽药残留、农药残留、真菌毒素、有毒有害物质等，结合智慧快检平台可实现检测数据实时上传至监管平台。 - 电源：内置锂电池，DC12V电源适配器。 - ★显示屏：≥8寸触摸屏 - ★检测通道：分光≥24通道，胶体金≥2通道，可支持三联卡检测 - 光源：LED光源，节能环保 - 波长：412nm，425nm，520nm，550nm，630nm，胶体金自动识别CT线，无需手动调节CT线位置 - ★仪器稳定性<0.5%，重复性<0.5%，提供国家级计量单位出具的证书佐证。 - 结果判定：采用国家最新颁布的检测标准，内置国标，自动合格判定 - ★自检功能：具有开机自检和调零功能，具有自动检测重复性功能 - 数据存储：具有数据本地保存和导出功能 - 数据查询：可按照检测日期和样品编号查阅、打印和删除测量数据 - ★数据上传：具备云服务器接口，检测数据可自动上传云平台 - 打印功能：内置热敏打印机，支持外接通用打印机 - 通讯接口：USB接口，232串口，以太网接口，wifi接口，蓝牙接口 | 13台 | 检测：农药残留，药物残留，易滥用食品添加剂，真菌毒素、有毒有害物质等。一个食堂一天通常至少有十几种水果蔬菜需要测农残，有几个需要测理化，综上24通道适合学校餐厅使用。 |
| 2 | ATP荧光检测仪 | - 便携式检测设备，针对桌面、砧板、餐饮具的表面洁净度进行检测 - 显示：RT-Thread系统，≥2.5寸液晶屏 - 检测精度：≤1×10-15mol(洁净度) - 检测范围：0-99999RLU/s - 传感器：内置陀螺仪传感器，舱门传感器，拭子检测传感器 - 检测时间：≤9s - 检测保护：内置陀螺仪传感器，当仪器处于检测模式时，可以提醒用户避免倾斜度过大影响检测结果 - 储存空间：可存储≥1万条数据 - 数据传输：USB-OTG - 机身接口：USB-TypeC - 待机时间：可持续检测≥10000次样本，持续工作时间＞24小时 | 13台 | 针对餐饮具表面洁净度进行检测的仪器 |
| 3 | 样品浓缩仪 | 本产品用于室内外各种场所现场操作的样品浓缩，一次处理1-12个样本，可迅速浓缩样品，达到快速分离纯化样品的效果。 - 1、样本浓缩功能，使用更加便捷，实际应用价值高； - 2、样本处理量大、时间短，仪器内置空气泵、吹气量大，可同时处理12个样品，缩短样本处理时间； - ★3、一键式自动升降，操作更加智能化、人性化； - 4、电源：220V 50HZ - 5、加热孔：7mL*12,50ml*12 - 6、气源：仪器内置空气泵，无需外接气瓶即可将样本吹干 - ★7、吹气量：≥40L/min - 8、加热范围：室温-100℃ | 13台 | 样品前处理 |
| 4 | 离心机 | - 1、产品体积小巧，节约实验室有限的空间，适用于食品安全快速检测中样品分离操作。 - 2、电源：220V 50HZ - ★3、转速范围 ：0-4000rpm - ★4、最大容量：50mL*6 - 5、最大离心力：≥2770g - 6、定时范围：0-99min - 7、转子形式：角式转子 | 13台 |  |
| 5 | 涡旋仪 | - 转速：≥3000转/分 - 工作方式：连续、点动、无级调速 - 工作台直径：￠55mm橡胶 - 功率：≥40W - 电源：220V50Hz | 16台 |  |
| 6 | 粉碎机 | 用于样本粉碎，转速≥18000转，支持肉类粉碎，出料粒度：50-350目（mm） | 16台 |  |
| 7 | 肉类水分测定仪 | - 测量对象：畜禽鲜肉（猪肉、牛肉、羊肉、鸡肉等） - 水份测量范围 65～85% - 采样时间 一次采样时间< 2s - 测量误差 在70~78% - 范围内≤1.0% - 显示 3位LCD（带中文字符） - 使用环境温度 0~40℃，使用环境湿度 20~90 % RH | 3台 |  |
| 8 | AI 微量荧光食品安全快速检测仪 | - 样品台容量：≥4孔（4通道）x0.2ml(0.2ml PCR管及4联管) - 温度设置范围：25℃~100℃ - 温度控制范围室温：+5℃~100℃ - 样品台控温温度均匀性：≤0.25℃ - 样品台温度准确性：≤0.25℃ - 最大升温速度：1℃/sec - 最大降温速度：1℃/sec - 热盖温控范围室温：+5℃~110℃ - 温度显示分辨率：0.1℃ - 控温方式： 样品台/模拟管液晶 - 显示屏：≥8寸彩色触摸屏，液晶显示屏分辨率：800x480 - 通信接口： USB(1路)、WIFI、网口、4G - 光路通道：≥4路激发光，波长：470nm±25nm，辨识光波长 ：525nm±25nm - 结果显示方式：1.阴阳性 2.起峰时间 3.熔解Tm值 - 判读方式： 1.曲线判断 2.仪器自动判读阴/阳性程序运 - 最大输入功率：60W，输入电压： AC100V~240V,50-60Hz | 1台 |  |
|  | 配套试剂 | - 通过酶促反应核酸等温扩增技术进行核酸指数扩增的方式，具有反应速度快、扩增效率高、特异性强等优点，且不需要专门的设备用于扩增1、诺如病毒检测试剂2、大肠杆菌（O157.H7)试剂3、金色葡萄球菌试剂4、肉毒杆菌试剂 5、牛肉真假检测试剂 6、羊肉真假检测试剂 | 30支 |  |
| 9 | 食用油极性检测仪 | - 测量温度 10～200℃ - 温度分辨率 ±0.1℃ - 温度测量精度 ±1℃ - TPM（极性化合物组分含量） 0～40% - TPM测量精度 ±2%（40℃～190℃） - TPM分辨率 0.1% - 机壳材质 食品塑料探头材质 食品级不锈钢防水防尘等级 - 电池使用寿命 连续使用时间约25小时 | 23台 |  |
| 10 | 食品中心温度计 | - 温度测量范围：-50℃-300℃（-58℉～+572℉） - 温度测量精度：±1℃/℉ - 温度分辨率:±0.1℃/℉ - 使用电池：1.5V(AG13)*1 - 尺寸：总长≥240mm | 5台 |  |
| 11 | 工具包 | 内置有电子天平1台，电热锅1台，移液器3把，枪头盒2个，口罩1包（20个），剪刀1把，砧板1个，单道计时器1个，离心管架1个，药勺3支，红色标记笔1支，250µL吸头（1000支/包）1包，1000μL吸头（1000支/包）1包、60ml样品杯10个、5mL*24离心管架1个、专用剪刀1把、5ml离心管1包、500ml配液瓶1个、25ml提取瓶20个、250ml洗瓶1个、称量纸1包、黑色标记笔1支、手套1包等 | 16套 |  |
| 12 | 智慧监管系统 | 可归集所有的检测设备自动上传的数据，系统支持对检测数据进行大数据分析，为监管方的食品安全靶向性监管提供数据支撑。可实现快速检测设备的数据自动上传，并具备数据统计、分析、主体档案管理、样本管理、培训考核等功能。 - 食品快检管理信息系统功能 - 商户档案信息管理功能 支持对商户档案信息的录入、维护管理功能。档案信管理内容包括：商户营业执照信息、法人信息、经营（生产）地址信息、食品安全责任人信息、监督投诉信息等。同时系统自动生成商户唯一的二维码，二维码中附予供应商档案信息、检测信息。 - 检测项目库、样本库管理 以母库作为基准样本库，各个应用样本库为基准样本库的子类，可满足检测样本库的需求。检测项目库可通过扫描二维码获得样本信息后，自动匹配该样本所需检测项目。结合全国的抽检信息，将样本与其高风险重点检测项目有机结合，便于检测员对高风险检测项目进行抽检，科学地解决了阳性检出率低的问题。 - 样本管理功能 系统支持对检测样本数据信息的管理，样本采集信息包括：样本来源产地、样本名称、采样时间、经营户信息、样本过程采集影像信息、样本溯源码（系统自动生成）、采样人信息等等，样本信息可实时上传至监管系统数据库。 - 检测管理 系统支持仪器端样本溯源码自动获取，仪器完成检测后检测结果自动与样本信息匹配，形成完整的检测数据链并自动上传至系统数据库。上传的数据链包括：样本溯源编号、样本来源产地、样本名称、采样时间、经营户信息、采样过程视频、采样人信息、检测项目、检测结果、检测人员、检测时间等信息。 - 检测数据统计 系统支持对全市供应商的样本数据、检测数据的统计管理，支持自定义多条件数据统计模式，包括但不限于：时间条件、样本条件、检测结果、检测项目等。并支持数据统计条件的扩展。数据统计结果支持EXCEL格式导出。 - 检测任务管理功能 支持对供应商的检测任务、检测项目的任务分配管理，并同步到食安检测APP中，检测员可根据检测任务进行检测工作，并提供检测任务执行绩效考评列表。 - 视频远程巡查 系统可连接全市供应商的监控摄像头，实时浏览供应商的视频影像，实现视频化远程巡查。 - 8）信息公示 - 信息公示屏与“智慧快检”平台互联，实现检测数据无缝对接。信息公示屏可循环滚动播放当日检测结果。 - 9）培训考核功能 - 系统附带有权威的食品安全相关题库，检测员可利用碎片化时间在食安检测APP中进行学习考试，系统对其学习、考试情况进行统计记录，并纳入检测员绩效考核中，从而提高检测员对食品安全相关知识学习的积极性，正向促进检测项目的专业性、准确性、稳定性。 - 检测数据图表分析 - 对每日的检测量、检测项目，每日的合格率、阳性检出率，全市供应商的检测覆盖率，不合格检出项目，以图表的形式进行展示，便于监管部门多维度、多角度对全市的供应商的食品安全状况有一个全面的了解。 - 检测数据分析 - ①阳性来源自动分析：对阳性检出样本的信息进行罗列，同时支持对区域、市场分类、采样员、摊位名称、检测时间、样本来源、样本类型、检测项目等检索项进行选择搜索。 - ②不合格种类分析：对不合格的样品种类以饼图的形式进行展示，显示不同样本种类中的不合格检出数及其分布比例。 - ③不合格项目分析及不合格样本分析：对重点样本及对应的高风险检测项目进行统计，为监管们对重点样本和高风险检测项目的监管提供大数据支撑。 - ⑤供应商详情分析：对供应商的总检测批次、不合格阳性检出、检测覆盖率及阳性检出率进行统计，落实主体责任。 | 13套 |  |
| 13 | 智慧快检食品监控设备 | - 系统可连接全区快检室的监控摄像头，实时浏览各快检室的视频影像，实现视频化远程巡查。 1、WIFI频段：2.4GHz - 像素：400W - 防水等级：IPX6 - 夜视类型：全彩夜视 | 13套 |  |
| 14 | 智慧快检监控中心大屏 | 用于实时播放检测数据的数量，不合格数据，阳性率及各类图标分析数据。 1、屏幕尺寸≥75英寸 - 屏幕分辨率：超高清4k 3、系统：安卓 | 13套 |  |

| - 3.试剂采购部分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| （一）校园食品安全快检室检测试剂配置 |  |  |  |  |  |
| 1 | 果蔬 | 有机磷类和氨基甲酸酯类快速检测试剂盒 | 100T/盒 | 盒 | 80 |
| 2 | 果蔬 | 毒死蜱检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 60 |
| 3 | 果蔬 | 克百威检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 60 |
| 4 | 果蔬 | 噻虫嗪检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 60 |
| 5 | 果蔬 | 噻虫胺检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 60 |
| 6 | 果蔬 | 啶虫脒检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 60 |
| 7 | 果蔬 | 吡虫啉检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 60 |
| 8 | 蓄禽肉 | 四环素检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 60 |
| 9 | 蓄禽肉 | 磺胺类检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 60 |
| 10 | 蓄禽肉 | 克伦特罗检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 60 |
| 11 | 蓄禽肉 | 莱克多巴胺检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 60 |
| 12 | 米面干货调味料 | 亚硝酸盐快速检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 60 |
| 13 | 米面干货调味料 | 二氧化硫快速检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 60 |
| 14 | 粮食 | 呕吐毒素留检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 70 |
| 15 | 粮食食用油 | 黄曲霉毒素B1留检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 60 |
| 16 | 餐饮具 | 十二烷基苯磺酸钠快速检测试剂盒（洗洁剂阴离子） | 50T/盒 | 盒 | 100 |
| 17 | 餐饮具 | ATP拭子 | 20T/盒 | 盒 | 40 |
| （二）放心食安快检点检测试剂配置预算 |  |  |  |  |  |
| 1 | 果蔬 | 农药残留快速检测试剂 | 500样/盒 | 盒 | 24 |
| 2 | 果蔬 | 有机磷类和氨基甲酸酯类快速检测试剂盒 | 100T/盒 | 盒 | 6 |
| 3 | 果蔬 | 毒死蜱检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 6 |
| 4 | 果蔬 | 克百威检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 6 |
| 5 | 果蔬 | 噻虫嗪检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 6 |
| 6 | 果蔬 | 噻虫胺检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 6 |
| 7 | 果蔬 | 啶虫脒检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 6 |
| 8 | 果蔬 | 吡虫啉检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 6 |
| 9 | 果蔬 | 多菌灵检测卡 | 10样/盒 | 盒 | 6 |
| 10 | 果蔬 | 腐霉利检测卡 | 10样/盒 | 盒 | 6 |
| 11 | 果蔬 | 甲氰菊酯检测卡 | 10样/盒 | 盒 | 6 |
| 12 | 果蔬 | 氧乐果检测卡 | 10样/盒 | 盒 | 6 |
| 13 | 果蔬 | 百草枯检测卡 | 10样/盒 | 盒 | 6 |
| 14 | 添加类 | 甲醛检测试剂盒 | 50样/盒 | 盒 | 6 |
| 15 | 兽残 | 孔雀石绿检测卡 | 10样/盒 | 盒 | 6 |
| 16 | 兽残 | 氧氟沙星检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 6 |
| 17 | 违禁添加 | 吗啡、可待因检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 6 |
| 18 | 重金属 | 蔬果中重金属铅检测卡 | 50T/盒 | 盒 | 6 |
| 19 | 添加类 | 硝酸盐检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 6 |
| 20 | 添加类 | 亚硝酸盐检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 6 |
| 21 | 添加类 | 二氧化硫和亚硫酸盐检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 6 |
| 22 | 动物源性掺假 | 马驴源性成分检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 6 |
| 23 | 动物源性掺假 | 鸭鹅源性成分检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 6 |
| 24 | 添加类 | 双氧水检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 6 |
| 25 | 添加类 | 硼砂检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 6 |
| 26 | 添加类 | 罗丹明B检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 6 |
| 27 | 添加类 | 苏丹红检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 6 |
| 28 | 添加类 | 硫酸铝钾检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 6 |
| 29 | 蓄禽肉 | 四环素检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 6 |
| 30 | 蓄禽肉 | 磺胺类检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 6 |
| 31 | 蓄禽肉 | 克伦特罗检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 6 |
| 32 | 蓄禽肉 | 莱克多巴胺检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 6 |
| 33 | 米面干货调味料 | 亚硝酸盐快速检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 12 |
| 34 | 米面干货调味料 | 二氧化硫快速检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 12 |
| 35 | 粮食 | 呕吐毒素检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 6 |
| 36 | 粮食食用油 | 黄曲霉毒素B1检测卡 | 10T/盒 | 盒 | 6 |
| 校园食品安全快检室检测试剂配置（一期增补） |  |  |  |  |  |
| 1 | 果蔬 | 有机磷类和氨基甲酸酯类快速检测试剂盒 | 100T/盒 | 盒 | 40 |
| 2 | 果蔬 | 毒死蜱残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 30 |
| 3 | 果蔬 | 克百威残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 30 |
| 4 | 果蔬 | 噻虫嗪残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 30 |
| 5 | 果蔬 | 噻虫胺残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 30 |
| 6 | 果蔬 | 啶虫脒残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 30 |
| 7 | 果蔬 | 吡虫啉残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 30 |
| 8 | 蓄禽肉 | 四环素残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 30 |
| 9 | 蓄禽肉 | 磺胺类残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 30 |
| 10 | 蓄禽肉 | 克伦特罗残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 20 |
| 11 | 蓄禽肉 | 莱克多巴胺残留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 20 |
| 12 | 米面干货调味料 | 亚硝酸盐快速检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 20 |
| 13 | 米面干货调味料 | 二氧化硫快速检测试剂盒 | 50T/盒 | 盒 | 20 |
| 14 | 粮食 | 呕吐毒素留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 20 |
| 15 | 粮食食用油 | 黄曲霉毒素B1留检测试纸条 | 10T/盒 | 盒 | 20 |
| 16 | 餐饮具 | 十二烷基苯磺酸钠快速检测试剂盒（洗洁剂阴离子） | 50T/盒 | 盒 | 60 |
| 17 | 餐饮具 | ATP拭子 | 20T/盒 | 盒 | 40 |

| 4.耗材采购部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 枪头 | 200ul/1000支/包 | 包 | 150 |
| 2 | 枪头 | 1000ul/500支/包 | 包 | 150 |
| 3 | 比色皿 | 10个/盒 | 盒 | 46 |
| 4 | 滤纸 | 100张/包 | 包 | 46 |
| 5 | 手套 | 一次性丁腈手套橡胶克重6.8g100只/盒 | 盒 | 46 |
| 6 | 口罩 | 实验室五层活性炭防毒口罩 | 包 | 46 |
| 7 | 实验服装 | 实验服装 | 套 | 46 |