## 服务内容

项目内容：本项目主要对门诊科室搬迁区域进行改造，建立一套完善健全的弱电基础平台为门诊业务服务，主要包括排队叫号系统的改造服务、无线覆盖系统的改造服务及信息点位和信息网络的改造服务；对中心机房消防系统进行替换服务；为医院现有数字孪生系统增加电话告警通知功能；对互联网系统的上网行为管理设备进行替换服务。具体内容如下：

- 门诊科室搬迁区域的排队叫号系统增加2套55寸高清液晶一体机、9套21.5寸高清液晶一体机、1套语音控制软件+安卓内嵌软件、1套功放及4个吸顶音箱和1台24口交换机；

- 门诊科室搬迁区域的无线网络系统增加1台24口POE交换机和4个无线AP及1套授权；

- 门诊科室搬迁区域的信息点位和信息网络系统增加74个网点（包含内网、外网和电话网点）及1台48交换机；

- 中心机房消防报警系统更换，包括光电感烟探测器9只，点型感温火灾探测器6只，单输入/单输出模块1只，火灾声光警报器2只，气体喷洒指示灯2只，紧急启/停按钮2只，气体灭火控制器1台及相关管材线材等；

- 为医院现有数字孪生系统增加电话告警通知功能1项；

- 互联网系统的上网行为管理设备进行更换1项。

清单如下：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、排队叫号系统改造服务 |  |  |  |  |
| 1 | 55英寸高清液晶一体机 | 55英寸高清液晶一体机，包含安装架，安装调试服务。 | 2 | 套 |
| 2 | 21.5英寸高清液晶一体机 | 21.5英寸高清液晶一体机，包含安装架，安装调试服务。 | 9 | 套 |
| 3 | 语音控制软件+安卓内嵌软件 | 可通过APP实现用于接收HIS接口服务器传来的患者信息，呼叫端传来的叫号信息及查询信息，实时生成最新的分诊导引信息,并按显示规则推送到各个对应的显示和发音终端上。用于管理和控制显示和声音系统，切割画面，于声音控制同步，文字与图象信息编辑发布。包含安装调试服务。 | 1 | 套 |
| 4 | 功放 | 额定功率：30-50W，包含安装调试服务。 | 1 | 套 |
| 5 | 音箱 | 吸顶音箱：额定电压功率：100V,3-6W。包含安装调试服务。 | 4 | 个 |
| 6 | 24口交换机 | 24口千兆交换机，支持万兆上行，包含安装调试服务。 | 1 | 台 |
| 2、无线网络系统改造服务 |  |  |  |  |
| 1 | 24口POE交换机 | 24口POE交换机，含2个千兆多模光纤模块，包含安装调试服务。 | 1 | 台 |
| 2 | 无线AP | 无线AP，包含安装调试服务，能与现有华三无线控制器设备兼容使用。 | 4 | 台 |
| 3 | 无线授权 | 8AP授权，包含安装调试服务，能注册到现有华三无线控制器设备上。 | 1 | 套 |
| 3、无线网络系统改造服务 |  |  |  |  |
| 1 | 信息点位 | 包括内网、外网、电话网点位新增及安装调试服务 | 74 | 个 |
| 2 | 48口交换机 | 48口千兆交换机，支持万兆上行，含4个千兆多模光纤模块，包含安装调试服务。 | 1 | 台 |
| 4、中心机房消防报警系统更换 |  |  |  |  |
| 1 | 消防报警系统 | 包括光电感烟探测器9只，点型感温火灾探测器6只，单输入/单输出模块1只，火灾声光警报器2只，气体喷洒指示灯2只，紧急启/停按钮2只，气体灭火控制器1台及相关管材线材等。 | 1 | 项 |
| 5、系统定制开发服务 |  |  |  |  |
| 1 | 系统定制开发 | 为医院现有数字孪生系统增加电话告警通知功能。 | 1 | 项 |
| 6、上网行为管理设备更换 |  |  |  |  |
| 1 | 上网行为管理 | 互联网系统的上网行为管理设备进行更换。 | 1 | 项 |