工程量清单：

| 工程名称：拆墙补墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  |  |  | 工程数量 |
| 1 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:补窗 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑 | m2 |  |  |  | 3 |
| 2 | 实心砖墙 | 1.墙体厚度:240mm 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 3.修补围墙 | m3 |  |  |  | 8.64 |
| 3 | 拆除外墙 |  | m3 |  |  |  | 7.488 |
| 工程名称：垃圾站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  |  |  | 工程数量 |
| 1 | 新建垃圾站 | 1.nX120X240青砖(M10水泥砂浆砌筑)50X120X240红砖铺地(灰清缝) 2.30厚1:3水泥砂浆结合层 3.回填土夯实找平 4.原土表面清杂，夯实 5.具体做法详见设计图纸做法1 | 处 |  |  |  | 12 |
| 2 | 新建垃圾站 | 1.nX120X240青砖(M10水泥砂浆砌筑)50X120X240红砖铺地(灰清缝) 2.30厚1:3水泥砂浆结合层 3.80厚C20混凝土垫层 3.回填土夯实找平 4.原土表面清杂，夯实 5.具体做法详见设计图纸做法2 | 处 |  |  |  | 1 |
| 3 | 垃圾站回填土 |  | m3 |  |  |  | 586.1934 |
| 工程名称：生活垃圾清运 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  |  |  | 工程数量 |
| 1 | 生活垃圾清运(外运8km) |  | m3 |  |  |  | 3120 |
| 工程名称：刷墙工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  |  |  | 工程数量 |
| 1 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.各层厚度、材料种类及强度等级:灰色防水涂料2道 | m2 |  |  |  | 1680 |
| 2 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.面层处理方式:丙烯酸灰色涂料、刮腻子2遍 | m2 |  |  |  | 8297 |
| 3 | 沿线广告清理 |  | m2 |  |  |  | 8297 |
| 工程名称：水渠、排水管 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  |  |  | 工程数量 |
| 1 | 1.3m高水渠 | 1.双面水渠 2.370宽50X120X240红砖M10水泥砂浆砌筑 3.20厚1:3水泥砂浆抹光 4.做法详见设计图纸 | m |  |  |  | 53 |
| 2 | 0.6m高水渠 | 1.370宽50X120X240红砖M10水泥砂浆砌筑 2.20厚1:3水泥砂浆抹光 3. 1.做法详见设计图纸 | m |  |  |  | 332 |
| 3 | 回填方 | 1.材料品种:3:7灰土 | m3 |  |  |  | 1.8 |
| 4 | 塑料管 | 1.材质:HDPE双壁波纹管 DN400 SN8 | m |  |  |  | 6 |
| 5 | 不锈钢水闸 |  | 个 |  |  |  | 2 |
| 6 | 人工开挖管沟土方 |  | m3 |  |  |  | 9 |
| 7 | 人工回填管沟土方 |  | m3 |  |  |  | 6.6 |
| 8 | 中粗砂垫层 |  | m3 |  |  |  | 1.65 |
| 工程名称：长城墙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  |  |  | 工程数量 |
| 1 | 19层长城墙 | 1.墙体厚度:240mm青砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 3.100厚C20混凝土垫层 | m |  |  |  | 25 |
| 2 | 12层长城墙 | 1.墙体厚度:240mm青砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 3.100厚C20混凝土垫层 | m |  |  |  | 3739 |
| 3 | 8层平城墙 | 1.墙体厚度:240mm青砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 3.100厚C20混凝土垫层 | m |  |  |  | 635 |
| 4 | 6层平城墙 | 1.墙体厚度:240mm青砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 3.100厚C20混凝土垫层 | m |  |  |  | 158 |
| 5 | 长城墙基础土方开挖 |  | m3 |  |  |  | 970.67 |
| 6 | 土方回填 |  | m3 |  |  |  | 231.11 |
| 工程名称：拆墙补墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  |  |  | 工程数量 |
| 1 | 实心砖墙 | 1.墙体厚度:240mm 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 | m3 |  |  |  | 16.2 |
| 2 | 垫层 | 1.C20混凝土垫层 | m3 |  |  |  | 24.8 |
| 3 | 拆除石头墙 |  | m3 |  |  |  | 45 |
| 工程名称：门楼 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  |  |  | 工程数量 |
| 1 | 零星钢构件 | 1.构件名称:门楼 2.钢材品种、规格:50角钢 | t |  |  |  | 0.901 |
| 2 | 墙、柱面装配式装饰板 |  | m2 |  |  |  | 44.05 |
| 3 | 美术字 | 1.字体规格:500*400铝板字 | 个 |  |  |  | 23 |
| 4 | 美术字 | 1.字体规格:400*320铝板字 | 个 |  |  |  | 16 |
| 5 | 美术字 | 1.字体规格:450*400铝板字 | 个 |  |  |  | 17 |
| 6 | 独立基础 | 1.门楼基础 2.100厚C20混凝土护脚 3.500厚C30钢筋混凝土12@100 4.100厚C20混凝土垫层 5.素土夯实,夯实系数≥0.93 | 个 |  |  |  | 2 |
| 7 | 人工开挖土方 |  | m3 |  |  |  | 3.6 |
| 8 | 人工回填土方 |  | m3 |  |  |  | 1.3 |
| 工程名称：平城墙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  |  |  | 工程数量 |
| 1 | 11层平城墙 | 1.墙体厚度:240mm青砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 3.100厚C20混凝土垫层 | m |  |  |  | 565 |
| 2 | 8层平城墙 | 1.墙体厚度:240mm青砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 3.100厚C20混凝土垫层 | m |  |  |  | 1141 |
| 3 | 平城墙基础土方开挖 |  | m3 |  |  |  | 157.35 |
| 4 | 土方回填 |  | m3 |  |  |  | 37.47 |
| 生活垃圾清运 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  |  |  | 工程数量 |
| 1 | 生活垃圾清运(外运8km) |  | m3 |  |  |  | 2460 |
| 工程名称：刷墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  |  |  | 工程数量 |
| 1 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.各层厚度、材料种类及强度等级 :灰色防水涂料2道 | m2 |  |  |  | 1700 |
| 2 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.面层处理方式:丙烯酸灰色涂料、刮腻子2遍 | m2 |  |  |  | 1000 |
| 3 | 公交岗亭A、B刷墙 | [项目特征] 1.公交岗亭A、B刷墙 [工作内容] 1.完成所有工作内容 | m2 |  |  |  | 146.7 |
| 4 | 沿线广告清理 |  | m2 |  |  |  | 300 |