延川县水资源基础调查项目

一、工作内容

水资源基础调查以国土“三调”和年度国土变更调查成果为统一底版，以全县陆域国土空间范围内水体（淡水和咸水、地表水）为调查对象，紧紧围绕自然资源“两统一”职责，充分发挥自然资源系统的优势，构建高效顺畅的部门协作共享工作机制，从自然资源的角度开展调查，掌握全县水资源空间分布、数量、质量和动态变化等状况，为自然资源管理、生态文明建设、国民经济和社会发展提供水资源基础信息。根据本次水资源基础调查工作目标任务要求，坚持“县级落实、部门协作”的工作原则，结合我县实际情况，按调查对象和工作方式不同，部署开展水域空间调查、地表液态水储存量调查、地表水资源质量补充调查和数据库建设等工作。

1.水域空间调查

水域空间调查主要是调查特定时间点水体的空间位置、范围与面积情况。以国土“三调”和2023年度国土变更调查的水域范围为基础，调查全县河流、湖泊、水库丰水期和枯水期水面范围等情况，以及坑塘的范围、面积等情况。坑塘水域空间调查数据采用2024年度国土变更调查成果中的坑塘水面数据。

2.地表液态水储存量调查

在资料收集基础上，补充开展地表液态水水下地形（水深）测量，建立“水面面积-水深-水储存量”数学模型，根据水域空间调查成果，计算湖泊、水库、坑塘、河流水储存量。

（1）湖泊水储存量调查。延川县不涉及湖泊（暂参考三调数据），不开展此项工作。

（2）水库水储存量调查。对全县小型水库12个（暂参考三调数据），主要通过资料收集掌握水库地形和水储存量数据成果，现有资料无法满足工作要求时，按照抽样比例不小于10%开展水库实测工作，通过水下地形（水深）测量，构建湖泊“水面面积-水深-水储量”数学模型，结合水域空间调查成果计算水库水储存量。

（3）坑塘水储存量调查。根据2023年度国土变更调查成果中的坑塘水面图斑（暂参考三调数据，坑塘图斑数据为280个），部署抽样样本，开展坑塘水深抽样调查。以数理统计为理论基础，根据区域特点、坑塘类型，按照坑塘总数的5%开展坑塘抽样调查，构建坑塘“水面面积-水深-水储存量”统计模型，利用2024年度国土变更调查成果分析计算坑塘水储存量。主要采用实测方式获取坑塘水深。

（4）河流水储存量调查。根据省市自然资源部门工作要求，结合我县实际，选择清涧河开展水储存量实测工作，其余河流水储存量调查以资料收集方式获取。

3.地表液态水质量补充调查

与地表水储存量调查同步进行，在收集共享生态环境部门水质数据成果基础上，对全县典型河流、湖泊、水库、坑塘地表水资源质量进行补充调查，主要是掌握区域地表水化学特征、水质状况等。

4.地表水资源综合评价

按照《SL395-2007地表水资源质量评价技术规程》，在充分收集相关资料和补充调查的基础上，开展延川县地表水资源综合评价，主要包括地表水资源天然水化学特征评价、地表水质评价、水质变化趋势分析以及湖库营养状态评价等。

5.数据库建设

按照国家和陕西省水资源基础调查数据库建设标准要求，开展我县数据库建设工作，主要包括水域空间调查数据库、地表液态水储存量调查数据库等。收集共享的数据成果也纳入数据库。

（1）水域空间调查数据库。包括水域空间调查对象的空间分布与属性信息，以及工作过程中的成果数据，具体包括河流、湖泊、水库、坑塘等空间分布及成果信息。

（2）地表液态水储存量调查数据库。包括水下地形（水深）测量成果、储存量计算数学模型、地表水储存量等调查成果。

二、技术规范

- 1.《水资源基础调查技术规定》（自然资发〔2023〕230号）

- 2.《水资源基础调查技术规定第5部分：水资源基础调查数据库结构》

- 3.《陕西省自然资源厅 陕西省水利厅关于开展全省水资源基础调查工作的通知》（陕自然资发〔2024〕623号）

- 4.《延安市自然资源局 延安市水务局关于开展全市水资源基础调查工作的通知》（延市自然资发〔2024〕57号）

三、技术成果

1. 文字成果

（1）延川县水资源基础调查工作报告

（2）延川县水资源基础调查技术报告

2. 表格成果

（1）延川县水域空间调查相关数据表

（2）延川县地表液态水储存量数据表

（3）地表水资源质量调查采样分析数据表

3. 图件成果

（1）延川县水域空间调查专题图

（2）地表液态水水下地形图、数字高程模型图

（3）水陆一体三维地形模型图

（4）地表水资源质量评价成果图

4. 数据库成果

（1）延川县水域空间调查数据库

（2）延川县地表液态水储存量调查数据库

四、商务要求

- 1.服务期限：120日。

- 2.最高限价：195.5万元。

- 3.验收标准：成果完整性（报告、图件、数据库等资料齐全）、数据准确性（符合技术规范及实测要求）、程序合规性（履行部门协作、数据共享等流程）、成果实用性（满足自然资源管理、生态文明建设等需求），成果需通过市、省级自然资源部门质量检查及备案。

五、违约责任

- 1.按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

2.未按合同约定时限完成工作任务的，采购人有权终止合同并对成交人违约行为进行追究，同时按照《政府采购法》的有关规定进行处罚。