## 磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市城镇建设服务中心滨河新区滨河大道变压器改造工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 工程名称：滨河新区滨河大道变压器改造工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 备注 |
| 1 | 地埋变压器 [项目特征] 1.名称:地埋变压器 2.型号:S11-M.D-100变200/10 3.容量（kV·A）:100变200KVA [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.本体安装 3.干燥 4.端子箱（汇控箱）安装 | 台 | 8 |  |
| 2 | 电力电缆 10kV电力电缆 [项目特征] 1.型号:电力电缆 2.规格:YJV62-8.7/15kV-3*35 3.电力电缆头制作、安装 16个 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 3.电缆防护 4.电缆试验 | m | 640 |  |
| 3 | 电力电缆 1kV电力电缆 [项目特征] 1.型号:电力电缆 2.规格:YJV22-4*150 3.电力电缆头制作、安装 16个 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 3.电缆防护 4.电缆试验 | m | 504 |  |
| 4 | 电力电缆 1kV电力电缆 [项目特征] 1.型号:电力电缆 2.规格:YJV22-4*50+1*25 3.电力电缆头制作、安装 16个 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 3.电缆防护 4.电缆试验 | m | 504 |  |
| 5 | 电力电缆头 1.名称:户内冷缩式电缆终端头 2.规格:3*35 3.材质、类型:铜 4.电压（kV）:10 5.安装部位:终端 | 个 | 16 |  |
| 6 | 1kV电力电缆头 1.名称:户内冷缩式电缆终端头 2.规格:4*150 3.材质、类型:铜 4.电压（kV）:1 5.安装部位:终端 | 个 | 16 |  |
| 7 | 1kV电力电缆头 1.名称:户内冷缩式电缆终端头 2.规格:4*150+1*25 3.材质、类型:铜 4.电压（kV）:1 5.安装部位:终端 | 个 | 16 |  |
| 8 | 接线端子 1.铜线接线端子 | 个 | 112 |  |
| 9 | 带形母线 1.矩形铜母线 | m | 145 |  |
| 10 | 小电器 1.多功能电度表 | 个 | 29 |  |
| 11 | 小电器 1.电流互感器 | 个 | 24 |  |
| 12 | 真空断路器 1.智能断路器 | 台 | 8 |  |
| 13 | 低压熔断器 1.交流塑壳断路器 | 个 | 57 |  |
| 14 | 隔离开关 | 组 | 8 |  |
| 15 | 电缆保护管：MPP-100*10 1.名称:电缆保护管 2.材质:塑料 3.规格:100*10 4.敷设方式:地下直埋 5.电缆标志桩 | m | 400 |  |
| 16 | 电力变压器系统 | 系统 | 8 |  |
| 17 | 接地装置 1.名称:接地 2.类别:环网柜接地网；避雷器接地极 | 系统 | 8 |  |
| 18 | 电缆试验 | 回路 | 8 |  |
| 19 | 接地装置 | 系统 | 8 |  |