招标内容及采购需求

本次采购项目为2026年电子政务网链路传输服务采购计划，投标人必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，投标人不得以低于成本的报价参与投标。

采购需求：

（一）线路基本服务要求：

（1）线路供应商必须在接到甲方书面通知后10个日历日完成所有线路开通工作，线路敷设中所产生的各类费用均由供应商承担。

（2）互联网出口链路要求：提供物理双路由保护，即双向路由须由不同方向的管道、光交、光缆进入机房。

（3）裸光纤要求：提供物理双路由保护，即双向路由须由不同方向的管道、光交、光缆进入机房。供应商须提供匹配裸光纤两端设备的长距光模块。

（4）数据专线要求：全程光路且透明传输，支持MPLS与链路聚合（LACP），终端用户侧不允许加光猫等光电转换设备。

供应商线路组成自愈环网，保护倒换时间小于 50ms。线路必须具备可扩展能力， 具有灵活的带宽伸缩能力。

（5）所有电子政务网接入单位，供应商提供的接入光缆均为专用光缆，传输设备均为专用设备，不得再承载其他业务。

（6）用户方IP设备的业务端口或汇聚交换以外的线缆、设备均由线路供商提供相关的服务。

（7）供应商有义务配合用户对指定的线路进行各类所需的楼内迁移与技术调试，如果因搬迁等问题，供应商需要免费配合甲方进行线路迁移。

（8）线路物理安全要求：供应商保证每条链路的物理安全，确保电子政务外网以外的用户不能通过该链路进行任何访问，避免非法网络攻击，电子政务外网和电子政务内网物理隔离。

（9）可靠性要求：线路可靠性指单条线路在一个月内累计无故障工作时间占当月应提供的全部服务时间的百分比，所有线路的可靠性必须满足下述要求:

1、市级部门单位的数据专线可靠性必须达到99.5%以上。

2、市级互联网出口、市-县数据专线、裸光纤可靠性必须达到99.9%以上。

（二）分标段采购要求

N1：榆林市电子政务内网线路一

| 序号 | 线路 类型 | 起止地点 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100M数据专线 | 电子政务内网核心----县市区 | 13 | 内网 |
| 2 | 20M数据专线 | 电子政务内网核心----市级各接入单位 | 66 | 内网 |
| 3 | 裸光纤 | 电子政务内网环网节点----市委； 电子政务内网环网节点----市政府； | 3 | 内网 |

服务要求：

1、数据专线：网络时延最大不超过 10ms，丢包率低于 1%。

2、售后服务要求：中标人负责服务期内网络传输售后服务，服务期间发生的一切费用都由中标人承担。

3、线路开通：中标之日起10个日历日内完成项目全部开通。

4、服务质量要求：合格（符合国家规定及行业标准）。

N2：榆林市电子政务内网线路二

| 序号 | 线路 类型 | 起止 地点 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100M数据专线 | 电子政务内网核心----县市区 | 13 | 内网 |
| 2 | 20M数据专线 | 电子政务内网核心----市级各接入单位 | 66 | 内网 |
| 3 | 裸光纤 | 电子政务内网环网节点--市委、市政府 | 2 | 内网 |

服务要求：

1、数据专线：网络时延最大不超过 10ms，丢包率低于 1%。

2、售后服务要求：中标人负责服务期内网络传输售后服务，服务期间发生的一切费用都由中标人承担。

3、线路开通：中标之日起10个日历日内完成项目全部开通。

4、服务质量要求：合格（符合国家规定及行业标准）。

N3：榆林市电子政务外网线路一

| 序号 | 线路带宽 | 起止 地点 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100M数据专线 | 电子政务外网环网节点----市级各接入单位 | 24 | 外网 |
| 2 | 200M数据专线 | 电子政务外网环网节点----市级各接入单位 | 21 | 外网 |
| 3 | 1G数据专线 | 电子政务外网环网节点----县市区、管委会 | 7 | 外网 |
| 4 | 裸光纤 |  | 2 | 外网 |
| 5 | 10M长途数据专线 | 榆林--北京 | 1 | 外网 |
| 6 | 200M互联网专线 | 电子政务外网环网节点 | 1 | 外网 |
| 7 | 1G互联网专线 | 电子政务外网环网节点 | 3 | 外网 |
| 8 | 5G互联网专线 | 电子政务外网环网节点 | 1 | 外网 |

服务要求：

1、数据专线：网络时延最大不超过 10ms，丢包率低于 1%。

2、互联网专线：访问主要互联网站时延最大不超过 20ms，丢包率低于 0.5%。

3、售后服务要求：中标人负责服务期内网络传输售后服务，服务期间发生的一切费用都由中标人承担。

4、线路开通：中标之日起10个日历日内完成项目全部开通。

5、服务质量要求：合格（符合国家规定及行业标准）。

N4：榆林市电子政务外网线路二

| 序号 | 线路 带宽 | 起止 地点 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100M数据专线 | 电子政务外网环网节点----市级各接入单位 | 47 | 外网 |
| 2 | 200M数据专线 | 电子政务外网环网节点----市级各接入单位 | 32 | 外网 |
| 3 | 500M数据专线 | 电子政务外网环网节点----市级重点单位 | 8 | 外网 |
| 4 | 1G数据专线 | 电子政务外网环网节点----县市区、管委会 | 7 | 外网 |
| 5 | 裸光纤 |  | 1 | 外网 |
| 6 | 500MIpv6互联网专线 |  | 1 | 外网 |
| 7 | 1G互联网专线 | 电子政务外网环网节点 | 1 | 外网 |

服务要求：

1、数据专线：网络时延最大不超过 10ms，丢包率低于 1%。

2、互联网专线：访问主要互联网站时延最大不超过 30ms，丢包率低于 1%。

3、售后服务要求：中标人负责服务期内网络传输售后服务，服务期间发生的一切费用都由中标人承担。

4、线路开通：中标之日起10个日历日内完成项目全部开通。

5、服务质量要求：合格（符合国家规定及行业标准）。

N5：榆林市电子政务外网线路三

| 序号 | 线路 带宽 | 起止 地点 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100M数据专线 | 电子政务外网环网节点----市级各接入单位 | 50 | 外网 |
| 2 | 200M数据专线 | 电子政务外网环网节点----市级各接入单位 | 48 | 外网 |
| 3 | 500M数据专线 | 电子政务外网环网节点----市级重点单位 | 8 | 外网 |
| 4 | 1G数据专线 | 电子政务外网环网节点----县市区、管委会 | 14 | 外网 |
| 5 | 裸光纤 |  | 6 | 外网 |
| 6 | 200M互联网专线 | 电子政务外网环网节点 | 1 | 外网 |
| 7 | 500MIpv6互联网专线 |  | 1 | 外网 |
| 8 | 1G互联网专线 | 电子政务外网环网节点 | 1 | 外网 |
| 9 | 5G互联网专线 | 电子政务外网环网节点 | 1 | 外网 |

服务要求：

1、数据专线：网络时延最大不超过 10ms，丢包率低于 1%。

2、互联网专线：访问主要互联网站时延最大不超过 40ms，丢包率低于 2%。

3、售后服务要求：中标人负责服务期内网络传输售后服务，服务期间发生的一切费用都由中标人承担。

4、线路开通：中标之日起10个日历日内完成项目全部开通。

5、服务质量要求：合格（符合国家规定及行业标准）。