磋商内容及采购需求
本次采购项目为神木市林业局2025年林业科普馆（毓麟阁）周边附属项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

1.工程名称：附属房-土建 

	序号
	项目编码
	项目名称
	  项目特征描述
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	A
	房屋建筑与装饰工程
	
	
	

	
	A.1
	土石方工程
	
	
	

	1 
	010102009002
	回填方
	1.填方部位：基础
2.材料品种：3:7灰土
3.密实度：0.96以上
	m3
	480.7 

	
	A.4
	砌筑工程
	
	
	

	2 
	010402001001
	砌块墙
	1.砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块
2.墙体类型：≤200厚
	m3
	29.74 

	3 
	010402001002
	砌块墙
	1.砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块
2.墙体厚度：≤300厚
	m3
	48.9 

	
	A.5
	混凝土及钢筋混凝土
工程
	
	
	

	4 
	010501001001
	基础垫层
	1.基础形式：独立基础
2.厚度：100mm
3.材料品种、强度要求、配比： C15
	m3
	9.13 

	5 
	010502001001
	独立基础
	1.混凝土种类： C30
2.混凝土强度等级：预拌混凝土
	m3
	38.02 

	6 
	010502006001
	钢筋混凝土柱
	1.混凝土种类：预拌混凝土
2.混凝土强度等级：C30
3.截面形式：圆形
	m3
	18.4 

	7 
	010502010001
	钢筋混凝土墙
	1.混凝土种类：预拌混凝土
2.混凝土强度等级：C30
3.墙体厚度：120mm
	m3
	2.06 

	8 
	010502010003
	钢筋混凝土墙
	1.混凝土种类：预拌混凝土
2.混凝土强度等级：C30
3.墙体厚度：200mm
	m3
	7.89 

	9 
	010502011001
	钢筋混凝土梁
	1.混凝土种类：预拌混凝土
2.混凝土强度等级：C30
	m3
	54.69 

	10 
	010502013001
	实心楼板
	1.混凝土种类：预拌混凝土
2.混凝土强度等级：C30
	m3
	75.78 

	11 
	010502021001
	构造柱
	1.混凝土种类：预拌混凝土
2.混凝土强度等级：C25
	m3
	1.96 

	12 
	010502025001
	散水
	1.60厚C15混凝土面层撒1:1水
泥砂子压光
2 . 150厚3:7灰土垫层，宽出面层300
3.素土夯实向外坡 4 %
	m2
	75.8 

	13 
	010502027001
	坡道
	1.20厚花岗石板铺面，正、背面
及四周边满涂防污剂，灌水泥浆
擦缝
2.素水泥面(洒适量清水)
3 . 3 0 厚 1 : 3干硬性水泥砂浆粘结层
4.素水泥浆一道(内掺建筑胶)
5.100(150)厚C15混凝土
6 . 3 0 0 厚 3 : 7灰土垫层分两层夯实
7.素土夯实(坡度按工程设计)
	m2
	9.83 

	14 
	010502030001
	排水沟
	
	m
	4.03 

	15 
	010503006001
	过梁
	1.混凝土强度等级：C30
	m3
	2.25 

	16 
	010505001001
	垫层模板
	1.垫层部位：独立基础
	m2
	15.96 

	17 
	010505002001
	基础模板
	1.基础类型：独立基础
	m2
	61.68 

	18 
	010505004001
	柱面模板
	1.模板形式：复合模板
2.柱截面形式：圆形
	m2
	129.14 

	19 
	010505005001
	墙面模板
	1.模板形式：复合模板
	m2
	103.2 

	20 
	010505006001
	梁模板
	1.模板形式：复合模板
2.梁截面形式：矩形
	m2
	459.4 

	21 
	010505007001
	楼板、屋面板模板
	1.模板形式：有梁板复合模板
	m2
	294.8 

	22 
	010505007002
	楼板、屋面板模板
	1.模板形式：坡屋面板复合模板
	m2
	319.3 

	23 
	010505011001
	构造柱模板
	1.模板形式：复合模板
	m2
	17.3 

	24 
	010505013001
	过梁模板
	1.模板形式：复合模板
	m2
	25.26 

	25 
	010506001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格：HRB400 φ10
以内
	t
	10.539 

	26 
	010506001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格：HRB400 φ12~
18
	t
	7.725 

	27 
	010506001003
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格：HRB400 φ20~25
	t
	2.351 

	28 
	010506001004
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格：HPB300 φ10以内
	t
	0.203 

	29 
	010506003001
	砌体工程内配钢筋
	
	t
	0.379 

	
	A.8
	门窗工程
	
	
	

	30 
	010801001001
	木质门
	1.门洞口尺寸：900*2100
2.门类型：套装木门
	樘
	1 

	31 
	010801001002
	木质门
	1.门洞口尺寸：1000*2100
2.门类型：套装木门
	樘
	2 

	32 
	010802001001
	金属(塑钢)门
	1.门类型：断桥铝合金门
	m2
	45 

	33 
	010802004001
	钢质防火门
	1.防火等级：甲级
2.开启方式：平开
	m2
	1.89 

	34 
	010807001001
	金属(塑钢、断桥)窗
	1.窗类型：断桥铝合金窗
	m2
	23.04 

	35 
	010807002001
	金属防火窗
	1.防火等级：甲级
	m2
	2.7 

	
	A.9
	屋面及防水工程
	
	
	

	36 
	010901001001
	瓦屋面
	1.小青瓦采用坐浆铺设(水泥钉加固 )
2.30厚1:3水泥砂浆保护层
3.3m厚SBS改性沥青卷材防水层
4.30厚水泥砂浆找平层
5.现浇钢筋混凝土板表面清理干
净
	m2
	361.62 

	
	A.10
	保温、隔热、防腐工程
	
	
	

	37 
	011001001001
	保温隔热屋面
	1.30厚1:3水泥砂浆保护层
2.125厚挤型聚苯乙烯保温板
3.20厚水泥砂浆找平层
4.现浇钢筋混凝土板表面清理干
净
	m2
	282 

	38 
	011001003001
	保温隔热墙面
	1.保温隔热部位：外墙
2.保温隔热材料品种、规格、性
能：80mm硬质岩棉保温板
	m2
	249.49 

	
	A.11
	楼地面装饰工程
	
	
	

	39 
	011102003001
	块料楼地面
	1、6～10厚铺地砖，干水泥擦缝
2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
3、1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起150高
4、60厚C15混凝土垫层，随打随抹平
5、150厚3:7灰土
6、素土夯实
	m2
	189.3 

	40 
	011105003001
	块料踢脚线
	1、6～10厚铺地砖踢脚，稀水泥
浆(或彩色水泥浆)擦缝
2、5厚1:2水泥砂浆(内掺建筑
胶)粘结层
3、8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或
划出纹道
4、水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶，
砖墙无此道工序)
	m
	105.1 

	41 
	011107002001
	石材台阶
	1.20厚花岗石板铺面，正、背面
及四周边满涂防污剂，稀水泥浆
擦缝

2.撒素水泥面(洒适量清水)
3.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结
层
4.素水泥浆一道 (内掺建筑胶)
5.60厚C15混凝土(厚度不包括
踏步三角部分)台阶面外坡1%
6.300厚3:7灰土垫层分两层夯实
7.素土夯实
	m2
	5.72 

	42 
	011107002002
	石材台阶(平台)
	1.20厚花岗石板铺面，正、背面
及四周边满涂防污剂，稀水泥浆
擦缝

2.撒素水泥面(洒适量清水)
3.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结
层
4.素水泥浆一道(内掺建筑胶)
5.60厚C15混凝土(厚度不包括
踏步三角部分)台阶面外坡1%
6.300厚3:7灰土垫层分两层夯实
7.素土夯实
	m2
	75.8 

	
	A.12
	墙、柱面装饰与隔断
、幕墙工程
	
	
	

	43 
	011201001001
	墙、柱面一般抹灰
	A饰面：1、喷水乳剂(或溶剂型)带色罩面涂料二遍
2、喷装饰主体涂料(厚质料)待六成干时进行花纹造型
3、基层喷封底涂料一遍

B基层：1、6厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平
2、10厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛
3、刷(抹)界面剂一道(墙面)
用水湿润
	m2
	295.6 

	44 
	011203003001
	块料墙、柱面
	A饰面：1、白水泥擦缝(或1:1彩色水泥细砂浆勾缝 )
2、5厚釉面砖(粘贴前先将锦砖
浸水2h以上)
3、4厚强力胶水泥粘结层，挤揉
压实
B基层：1、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层(防水层材料或按工程设计)
2、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平
	m2
	192.2 

	45 
	011207003001
	成品隔断
	
	m2
	33.41 

	
	A.13
	天棚工程
	
	
	

	46 
	011301001001
	天棚抹灰
	1、涂料饰面
2、3厚防裂耐水腻子找平并压入
玻纤网格布
3、发泡或挤塑聚苯保温板专用胶
粘剂粘贴(挤塑板另加工程塑料
膨胀螺钉固定)

4、5厚1:0 .3:2.5水泥石灰膏砂浆找平
5、刷素水泥浆一道甩毛(内掺建
筑胶)
6、现浇或预制钢筋混凝土板(预
制板底用水加10%火碱清洗油腻)厚度：
	m2
	295.62 

	47 
	011302001001
	平面吊顶天棚
	1、木纹铝方通
2、U型轻钢横撑龙骨U27×60×063,中距等于板
材长度(600～1200)
3、U型轻钢中龙骨U27×60×0.6
3,中距等于板材宽度(600左右)
4、U型轻钢大龙骨[60×30×1.5,中距≤1200(
上人)
5、φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,与钢筋吊环固定
6、现浇钢筋混凝土板底预留φ10钢筋吊环，中距横向500,纵向≤900(预制板在板
缝内预留)厚度：
	m2
	134.92 

	48 
	011302001002
	平面吊顶天棚
	1、铝扣板吊顶
2、U型轻钢横撑龙骨U27×60×0
63,中距等于板材长度(600～1200)
3、U型轻钢中龙骨U27×60×0.63,中距等于板材宽度(600左右)
4、U型轻钢大龙骨[60×30×1.5,中距≤1200(
上人)
5、φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,与钢筋吊环固定
6、现浇钢筋混凝土板底预留φ10钢筋吊环，中距横向500,纵向≤900(预制板在板
缝内预留)厚度：
	m2
	36.51 

	
	A.14
	油漆、涂料、裱糊工程
	
	
	

	49 
	011404001001
	墙面喷刷涂料
	1.喷刷涂料部位：外墙
2.腻子种类：防水腻子
3.刮腻子遍数：二遍
4.涂料品种、喷刷遍数：真石漆
	m2
	319.06 

	
	A.15
	其他装饰工程
	
	
	

	50 
	011503004001
	成品带扶手栏杆、栏板
	1.成品栏杆(板)种类、规格：坡道栏杆
2.栏杆、栏板高度：0.9m
	m
	9.36 

	51 
	011505001001
	洗漱台
	卫生间台面
	m2
	1.53 

	52 
	011505001002
	洗漱台
	厨房台面
	m2
	3.91 

	
	
	补充部分
	
	
	

	53 
	01B011
	办公桌椅
	
	组
	4 

	54 
	01B012
	沙发
	
	组
	4 

	55 
	01B013
	接待大厅椅子
	
	组
	6 

	56 
	01B014
	电脑
	
	台
	4 

	57 
	01B015
	文件柜
	
	组
	4 

	
	
	补充分部
	
	
	

	58 
	01B001
	象眼石
	
	套
	2 

	59 
	01B002
	屋面上人孔
	1.详见09J0230页1
	个
	1

	60 
	01B003
	成品混凝土脊兽
	
	个
	2 

	61 
	01B004
	成品混凝土斗拱
	
	个
	6 

	62 
	01B005
	GRC成品灰色仿石柱础
	
	个
	6 

	63 
	01B006
	深咖色杉木挂落
	5500*580
	个
	6 

	64 
	01B007
	铝合金美人椅
	
	m
	26.25 

	65 
	01B008
	坐便器抓杆
	
	个
	2 

	66 
	01B009
	坐便器扶手
	
	个
	2 

	67 
	01B010
	储物柜
	每组4层
	组
	10 

	68
	
	挖土方
	
	m³
	1540.3

	69
	
	回填土方
	
	m³
	951.26


2.工程名称：附属房-电气

	序号
	项目编码
	项目名称
	  项目特征描述
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	强电
	
	
	

	1 
	030413001002
	普通灯具
	1.名称：LED平板灯1200*100
2.规格：LED光源：1x28W
3.安装形式：吸顶安装
	套
	16 

	2 
	030413001004
	普通灯具
	1.名称：LED平板灯600*600
2.规格：LED光源：1x18W
3.安装形式：吸顶安装
	套
	2 

	3 
	030413001003
	普通灯具
	1.名称：咖啡色六角镂空松木复古灯
2.规格：LED光源：18W
3.安装形式：吸顶安装
	套
	5 

	4 
	030413001005
	普通灯具
	1.名称：LED平板灯600*600
2.规格：LED光源：1x22W
3.安装形式：吸顶安装
	套
	6 

	5 
	030701003001
	通风机
	1.名称：卫生间通风器
	台
	4 

	6 
	030413012004
	开关、按钮
	1.名称：三联单控开关
2.规格：250V,10A
	套
	2 

	7 
	030413012005
	开关、按钮
	1.名称：双联单控开关
2.规格：250V,10A
	套
	8 

	8 
	030413013001
	插座
	1.名称：单相二、三极暗插座
2.规格：250V,10A
3.安装形式：暗装
	套
	27 

	9 
	030413013005
	插座
	1.名称：单相三极暗插座
2.规格：250V、16A
3.安装形式：暗装
	套
	6 

	10 
	030413013006
	插座
	1.名称：电暖气插座
2.规格：250V、16A
3.安装形式：暗装
	套
	16 

	11 
	030402012004
	成套配电箱
	1.名称：AL配电箱
2.规格：600*1200*200
	台
	1 

	12 
	030412001012
	配管
	1.名称：穿线管
2.规格：PVC20
	m
	454.7 

	13 
	030412003001
	配线
	1.名称：导线
2.配线形式：穿管暗敷
3.规格：BV-2.5
4.材质：铜芯
	m
	470.96 

	14 
	030412003003
	配线
	1.名称：导线
2.配线形式：穿管暗敷
3.规格：BV-4
4.材质：铜芯
	m
	947.34 

	15 
	030409001001
	电力电缆
	1.规格：YJV-4*25+1*16
2.材质：铜芯
3.电压(kV):1KV以下
	m
	124.1 

	16 
	030412001009
	配管
	1.材质：镀锌钢管
2.规格：DN80
3.配置形式：埋地
	m
	122.3 

	
	
	弱电
	
	
	

	17 
	030502002001
	弱电插座
	1.名称：网络插座
2.安装方式：暗装
	个
	6 

	18 
	030502001001
	光缆分纤箱、光缆交
接箱、分线接线箱
	1.名称：FD接线箱
2.安装方式：墙面暗装
	台
	1 

	19 
	030412001013
	配管
	1.名称：穿线管
2.规格：PVC20
	m
	101.35 

	20 
	030502003001
	双绞线缆
	1.规格： UTP
	m
	136.3 

	21 
	030502005001
	光缆
	1.名称：6芯单模光纤
	m
	10.5 

	22 
	030412001006
	配管
	1.材质：镀锌钢管
2.规格：DN50
3.配置形式：埋地
	m
	10 

	23 
	030506009001
	监控摄像设备
	1.名称：枪式摄像机
	台
	2 

	
	
	防雷接地
	
	
	

	24 
	030410002001
	接地母线
	1.安装部位：利用圈梁钢筋
	m
	164.4 

	25 
	030410001001
	接地极
	1.材质：10圆钢L=2m
	根
	2 

	26 
	030410007001
	等电位端子箱、测试
板
	1.名称：MEB端子箱
	台
	1 

	27 
	030410007002
	等电位端子箱、测试
板
	1.名称： SEB端子箱
	台
	1 


3.工程名称：附属房-采暖

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1 
	031004005001
	冷暖风机
	1.型号：1KW
	台
	17 


4.工程名称：附属房-给排水安装

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	给水
	
	
	

	1 
	031001006011
	塑料管
	1.材质： PE管
2.规格：DN80
3.连接形式：热熔
4.安装部位：室外
5.介质：给水
	m
	1302.1 

	2 
	031001006012
	塑料管
	1.材质： PE管
2.规格：DN50
3.连接形式：热熔
4.安装部位：室外
5.介质：给水
	m
	2.94 

	3 
	031001006001
	塑料管
	1.材质： PPR
2.规格：De50
3.连接形式：热熔
4.安装部位：室内
5.介质：给水
	m
	6.91 

	4 
	031001006002
	塑料管
	1.材质： PPR
2.规格：De40
3.连接形式：热熔
4.安装部位：室内
5.介质：给水
	m
	0.55 

	5 
	031001006005
	塑料管
	1.材质： PPR
2.规格：De32
3.连接形式：热熔
4.安装部位：室内
5.介质：给水
	m
	10.14 

	6 
	031001006006
	塑料管
	1.材质： PPR
2.规格：De25
3.连接形式：热熔
4.安装部位：室内
5.介质：给水
	m
	78.6 

	7 
	031001006003
	塑料管
	1.材质： PPR
2.规格：De20
3.连接形式：热熔
4.安装部位：室内
5.介质：给水
	m
	11.2 

	8 
	031001006007
	塑料管
	1.材质： PPR
2.规格：De15
3.连接形式：热熔
4.安装部位：室内
5.介质：给水
	m
	22.2 

	9 
	031002012001
	水表组
	1.规格：DN50
2.附件配置：水表
、闸阀、止回阀
3.安装部位：室内
	组
	1 

	10 
	031002001009
	阀 门
	1.类型：截止阀DN50
	个
	1 

	11 
	030109001001
	泵
	1.名称：水泵2.2KW
	台
	2 

	
	
	排水
	
	
	

	12 
	031001006013
	塑料管
	1.材质：PVC-U
2.规格：DN200
3.连接形式：粘接
4.安装部位：室内
	m
	32.5 

	13 
	031001006014
	塑料管
	1.材质：PVC-U
2.规格：DN150
3.连接形式：粘接
4.安装部位：室外
	m
	44.63 

	14 
	031001006010
	塑料管
	1.材质：PVC-U
2.规格：DN150
3.连接形式：粘接
4.安装部位：室内
	m
	4.7 

	15 
	031001006004
	塑料管
	1.材质：PVC-U
2.规格：DN100
3.连接形式：粘接
4.安装部位：室内
	m
	25.5 

	16 
	031001006009
	塑料管
	1.材质：PVC-U
2.规格：DN50
3.连接形式：粘接
4.安装部位：室内
	m
	14.32 

	17 
	031003017002
	地漏
	1.规格：地漏DN50
	个
	2 

	
	
	洁具
	
	
	

	18 
	031003006001
	大便器
	1.类型：瓷蹲式大便器
	组
	6 

	19 
	031003006002
	大便器
	1.类型：连体坐便器
	组
	2 

	20 
	031003007001
	小便器
	1.类型：挂式小便器
	组
	3 

	21 
	031003003001
	洗脸盆
	1.类型：洗脸盆
	组
	3 

	22 
	031003008001
	其他成品卫生器具
	1.类型：拖布池
	组
	1 

	23 
	031003004001
	洗涤盆
	1.类型：洗菜盆(双盆)
	组
	1 

	24 
	031005019001
	电热水器
	1.型号：电热水器40L
	台
	1 


5.工程名称：附属房-给排水土建

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1 
	031003025001
	隔油器
	1.隔油池
2.04S519-72~76页
	套
	1 

	2 
	010502031001
	化粪池
	1.构件名称：

1.材质：玻璃钢化粪池20m3
	座
	1 

	3 
	010502031002
	检查井
	1.构件名称：混凝土污水井
2.井、池净空尺寸：1000*1575
3.垫层材料种类、厚度：C15
4.底板厚度及混凝土种类、强度等级：C25
5.侧板厚度及混凝土种类、强度等级：C25
6.顶板厚度及混凝土种类、强度等级：C25
7.井盖材质、规格：D700铸铁井盖
	座
	2 

	4 
	010502031005
	检查井
	1.构件名称：水表井
2.井、池净空尺寸：2150*1100
3.垫层材料种类、厚度：C15
4.底板厚度及混凝土种类、强度等级：C25
5.侧板厚度及混凝土种类、强度等级：C25
6.顶板厚度及混凝土种类、强度等级：C25
7.井盖材质、规格：D700铸铁井盖
	座
	1

	5 
	010502031003
	检查井
	1.阀门井
2. φ800铸铁井盖
3.C25混凝土井圈
4.砖砌井壁
5.C25混凝土预制盖板
6.砖砌井室
7.C25混凝土底板
8.1:2防水水泥砂浆抹面厚20mm
9.C25混凝土底板
10.C15混凝土垫层
11.3:7灰土
	 座
	12 

	6
	
	土方开挖
	
	m³
	3880.8

	7
	
	土方回填
	
	m³
	3880.8

	8
	
	砂垫层
	
	m³
	15.8

	9
	
	20m³玻璃钢蓄水池1座(含土方开挖及回填)
	
	m³
	20


6.工程名称：室外土建

	序号
	  项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	总平面一
	
	
	

	1 
	050103009001
	栽植花卉/地被植物
	1.种类：栽种八宝景天
2.株高：40cm
3.单位面积株数：36株/平方米
	m2
	84 

	2 
	050103009002
	栽植花卉/地被植物
	1.种类：栽种大丽花
2.株高：40cm
3.单位面积株数：36株/平方米
	m2
	33.94 

	3 
	AB001
	花岗岩护栏(含望柱及基础)
	做法参见图纸
	m
	19.31 

	4 
	011601001001
	沥青混凝土道路面层
	细粒式沥青混凝土厚5cm(AC-16)热沥青同步碎石下封层1cmPC-2型乳化沥青透层0.7kg/m2 20cm水泥稳定碎石(水泥剂量5.5%)20cm水泥稳定土压实土基(重型标准 )
	m2
	449.56 

	5 
	011601005001
	安砌侧(平、缘)石
	150*350*800花岗岩道牙

50厚1:3干硬性水泥砂浆
300厚级配砂砾石
分两层夯实
夯实素土
	m
	37.9 

	6 
	030413011002
	景观灯
	1.名称：LED庭院灯30W H=4m
	套
	2 

	
	
	总平面二
	
	
	

	7 
	011601003001
	块料道路面层
	250x190x65mm井字型草坪砖
60厚1:1黄土粗砂层
200厚C25砼垫层
100厚碎石垫层
素土夯实(压实系数>0.93)
	m2
	808.51 

	8 
	011601003002
	块料道路面层
	60厚透水砖
60厚1:1黄土粗砂层
200厚C25砼垫层
100厚碎石垫层
素土夯实(压实系数>0.93)
	m2
	156 

	9 
	011601005002
	安砌侧(平、缘)石
	150*350*800花岗岩道牙
50厚1:3干硬性水泥砂浆
300厚级配砂砾石
分两层夯实
夯实素土
	m
	74.34 

	10 
	011601001003
	沥青混凝土道路面层
	细粒式沥青混凝土厚5cm(AC-16)热沥青同步碎石
下封层1cmPC-2型乳化沥青
透层0.7kg/m2  20cm水泥稳定碎石(水泥剂量5.5%）
20cm水泥稳定土压实土基(重型标准 )
	m2
	901.2 

	11 
	01B001
	成品道闸4m宽
	
	项
	1

	12 
	01B002
	成品道闸5m宽
	
	项
	1 

	13 
	01B003
	设置景题石
	4米长2米高，石英石
	座
	1 

	
	
	场平一
	
	
	

	14 
	01B006
	拆除沥青混凝土地面
	清理外运，运距为8km
	m2
	356.01 

	
	
	场平二
	
	
	

	15 
	01B008
	拆除花岗岩道牙
	
	m
	24.36 

	16
	
	土方开挖
	
	m3
	3500

	17
	
	拆除沥青混凝土地面
	
	m2
	356


7.工程名称：室外--电气

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1 
	040805003001
	高杆照明灯
	1.名称：高杆灯
2.灯杆高度：圆形钢管灯杆， H=20m
3.灯头：300w*8火
4.详见图纸
	套
	3 

	2 
	010502004001
	路灯基础(高杆灯)
	1.混凝土强度等级：C30
2.做法详见中杆灯基础图
	m3
	59.43 

	3 
	030409001001
	电力电缆
	1.规格： YJV-5*16
2.材质：铜芯
3.电压(kV):1Kv以下
	m
	250 

	4 
	030412001002
	配管
	1.名称：穿线管
2.规格：PE40
	m
	250 


