磋商内容及采购需求
本次采购项目为神木市锦界镇人民政府沙母河文化活动广场硬化、亮化及配套器材建设工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	040203008001
	新建3cm花岗岩地面(白)
	（无垫层,广场及公租房院内）
30厚花岗岩面层
30厚1:5干硬性水泥砂浆
原有100厚级C20混凝土
	m2
	1471.12

	2
	040203008002
	新建3cm花岗岩地面(白)
	（有垫层,进村道路两侧人行道）
30厚花岗岩面层
30厚1:5干硬性水泥砂浆
100厚C15混凝土
素土夯实(≥95%)
	m2
	701.36

	3
	040203008003
	新建3cm花岗岩地面(灰)
	（广场中心）
30厚花岗岩面层
30厚1:5干硬性水泥砂浆
原有100厚级C20混凝土
	m2
	55.66

	4
	040203008004
	新建5cm花岗岩地面(白)
	（广场进口）
50厚花岗岩面层
30厚1:5干硬性水泥砂浆
100厚C15混凝土
素土夯实(≥95%)
	m2
	16.75

	5
	040203007001
	C25细石混凝土硬化
	（公租房背后）
80厚C25细石混凝土面层
原有六棱砖铺装
	m2
	138.84

	6
	040203007002
	C20混凝土硬化
	（公租房门口）
200厚C20混凝土面层
素土夯实(≥95%)
	m2
	25.71

	7
	040204004001
	安砌侧(平、缘)石
	（广场进口）
花岗岩道牙
	m
	12

	8
	04B003
	花岗岩矮墙
	L=86.94m,拆除原有0.3m高240厚砖墙
1、花岗岩石材压顶
2、花岗岩市场矮墙
3、30厚1:2.5水泥砂浆
4、120厚C20混凝土
	m
	86.94

	9
	040204001001
	新建塑胶步道
	13厚塑胶复合面层
40厚沥青砂浆压实抹平
原有100厚级C20混凝土
	m2
	136.95

	10
	011203001001
	石材墙、柱面
	外27
1. 稀水泥擦缝（密缝）或1：1水泥砂浆（细砂）勾缝
2. 20~30厚花岗石石板，由板背面预留穿孔（或勾槽）穿18号铜丝（或φ4不锈钢挂勾）与双向钢筋网固定，花岗石板与混凝土墙之间的20厚空隙层内用1：2.5水泥砂浆灌实
3. φ6双向钢筋网（中距按板材尺寸）与墙内预埋钢筋（伸出墙面50）电焊（或18号低碳镀锌钢丝绑扎）
4. 墙内预埋φ8钢筋，伸出墙面50，或预埋50*50*4钢板，双向中距700，（采用预埋钢板时，由钢板上焊φ8钢筋与双向钢筋网固定）
	m2
	10

	11
	040204007001
	树池砌筑
	100X350X1200花岗岩树池石
	个
	28

	12
	040204001002
	新建2cm花岗岩地面(白)
	20厚花岗岩面层
30厚1:3干硬性水泥砂浆
	m2
	1768.88

	13
	040204004002
	安砌侧(平、缘)石
	村委会门前广场东、西、北三侧,100*1200*350
	m
	155

	14
	011001003001
	保温隔热墙面
	5Omm 聚苯乙烯塑料保温装饰一体化板
	m2
	760.55

	15
	
	新买健身器材十件套（棋牌桌,单人健骑机,单人腹肌板,划船器,跑步机,单柱双位蹬腿器，双位肩轴活动器,把式三位扭转器,儿童跷跷板,儿童荡船）
	套
	1

	16
	
	成品不锈钢篮球架1个
	个
	1

	17
	
	迁移一处宣传牌30m（1200*2400）
	m
	30

	18
	
	拆除原有0.3m高240厚砖墙
	m
	86.94


