## 第三章  谈判内容及采购需求

本次采购专业队装备建设项目供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。谈判报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与本次采购活动。

采购需求：

满足榆林地区煤化工灾害事故救援特点，针对煤化工专业队装备建设进行保障。具体参数如下：

| 序号 | 产品名称 | 产品技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泡沫比例混合器 | 1.主体材质采用高强度铝合金并做阳极氧化处理，可拆卸结构。 2.具备 0%～0.25%～0.5%～1%～3%～6%六档混合比可调； 3.内设止回防倒流装置； 4.额定压力：≥1.4Mpa； 5.额定流量 ：≥6L/s； 6.在泡沫比例混合器外壳明显位置，应以箭头标示水流方向； 7.吸液管长度≥2m； 8.接口：快接口，镁铝合金材质。 | 1 |
| 2 | 三联炮 | 具有强大的发泡能力， 3个中倍数泡沫炮组成一个联排，短时间内多桶齐下，可以产生丰富的泡沫群，用于扑灭油罐类火灾。额定工作压力：≥0.6Mpa，额定流量≥8L/s×3（3个流量≥24L/s）, 泡沫倍数：80±5倍，泡沫射程≥12m。 具有第三方质量检测部门出具的检测报告。 | 1 |
| 3 | 三联炮带挡板 | 1、安装于举高车上，广泛运用于高空大面积覆盖、冷却，最短时间扑灭火灾。 2、通过控制盒遥控切换模式，根据现场火情自由选择低倍模式、中倍模式、中低倍复合模式，挡板模式改变中倍泡沫流向，迅速推动低倍泡沫向前延伸展，覆盖燃烧油罐液面。 3、额定压力：≥0.8MPa； 4、额定流量：低倍泡沫流量≥30L/s，中倍泡沫流量≥16 L/s，中低倍泡沫流量：≥50L/s； 5、射程：低倍射程：≥55m，中倍射程：≥20m，中低倍射程：≥45m； 6、发泡倍数：低倍泡沫发泡倍数：≥15倍，中倍泡沫发泡倍数：≥45倍，中低倍泡沫发泡倍数：≥30倍； 7、俯仰角度：-80°— +30°；水平回转角度：≥180°； 8、遥控距离：≥150m。 9、具有第三方质量检测部门出具的检测报告。 10配举高三联排灭火装置1套：具有强大的发泡能力， 3个中倍数泡沫炮组成一个联排，短时间内多桶齐下，可以产生丰富的泡沫群，用于扑灭油罐类火灾。额定工作压力：≥0.6Mpa，额定流量≥8L/s×3（3个流量≥24L/s）, 泡沫倍数：80±5倍，泡沫射程≥12m。 | 1 |
| 4 | 泡沫输转泵 | 主要技术参数： 最大流量：≥492L/min 泵转速 ：1400~1800r/min 吸 深：3m （自吸功能、无需引液），5m（需引液） 泵液进口：DN65卡扣式扳把接口（进水管长8米） 泵出液口：DN65内扣接口（配65-40转接头，铜质） 汽油机 额定功率：7.6kW(连续运转时) 连续动转时间：1.5小时 油箱容积：6.5L 使用燃料：92#无铅汽油 机油箱容积 ：1.4L 润滑油：SAE10W/30或SAE10W/40 启 动：电启动+手启动 重 量：150kg(无油) 外形尺寸：896×772×658mm（参考） 采用全不锈钢泵体、国产发动机（手拉启动或电启动），泵与发动机采用联轴器柔性连接。自带免维护铅酸蓄电池，电压：DC12V、容量：18AH；配充电器。 | 2 |
| 5 | 拉曼光谱分析仪 | 采用拉曼光谱技术，通过扫描得到不明物质的特征指纹光谱，与谱库里的光谱进行比对，确定不明物质的成分可在现场快速识别固体、液体、粉末状化学物质扫描结果给出物质的CAS编码，化学式，危害等信息 1、光谱范围：200 cm-1～3100cm-1，光谱分辨率：优于10cm-1 2、激光波长≥785±0.5nm 3、采用触摸屏设计，屏幕尺寸应≥5寸 4、设备应具有快检模式和精检模式无须接触样品即可对样本进行检测，具备非接触扫描模式和样品瓶模式 5、设备具备Type-C数据充电接口，支持WIFI、蓝牙、4G或5G等无线通信方式进行数据传输 6、设备完成一次样品检测的检测时间≤20s 7、设备的漏报率应≤1%，用设备检测乙醇（丙酮）样品，应无漏报情况发生 8、设备的误报率应≤5%；用设备检测纯水样品，应无误报情况发生 9、防护等级：≥IP67 10、主机重量：≤550g 11、激光功率≤300mW 12、数据库：包括毒品及易制毒化学品，剧毒及毒气品，易燃易爆危险品，生化标准品、危险化学品等； 13、软件功能：应具有自检、校准功能，应能显示结果信息：被测物的类别，应给出被测物的海关HS编码、CAS编码、危险品的中文名称、化学分子式、危害等信息，并给出明显的危险品报警信号；应具有添加谱图库功能；且设备具备测试光谱直接建库功能，能将检测结果添加至自定义模型库中 14、符合GB/T 41086-2021 《基于拉曼光谱技术的危险化学品安全检查设备通用技术要求》标准，具有第三方质量检测部门出具的检测报告。 | 1 |
| 6 | 中倍数泡沫枪 | 1、产品符合GB25202-2010《泡沫枪》标准； 2、工作压力范围：0.4-0.8 Mpa；额定工作压力：≥0.7 Mpa； 3、泡沫溶液额定流量≥16 L/s； 4、泡沫倍数≥48倍； 5、额定压力下射程≥15m； 6、重量≤8kg。 7、具有第三方质量检测部门出具的检测报告。 | 8 |
| 7 | 消防侦察四足机器人（核心装备） | 具有第三方质量检测部门出具的检测报告。 包含四足机器人1套、电池1组、充电器1个、自组网设备1套、手持遥控终端1台、双光云台相机1台、全景相机1台、气体传感器1套以及其他原装配件，以上设备互相匹配兼容。 1)四足机器人平台 1、本体长宽高：≥1000*400mm*600mm(站立状态) ； 2、重量（带电池）：≥65kg； 3、最大运动速度：≥3.5m/s； 4、最大爬坡角度：≥45°； 5、防护等级：≥IP67； 6、静态站立最大负载能力≥120kg，持续行走时负载能力≥40kg； 7、续航能力：空载连续不停行走，续航里程≥20km，且续航时间≥5小时；20kg负载连续不停行走，续航里程≥15km，且续航时间≥4小时； 8、最大攀爬跨越高度：≥40cm； 9、攀爬常规楼梯（台阶高度16cm-18cm）速度最快可达每5秒15级台阶，且可在该规格楼梯上实现360°全向转弯； 10、运动功能：具有踏步、行走、小跑、机身高度可调等功能，可抗较强外力干扰，摔倒可爬起，可在台阶斜坡上实现前后、左右运动及原地转弯，可在废石堆、建筑工地等地形行走； 11、机器狗本体与电池采用分体式设计，支持无工具辅助快速更换电池，单次更换电池所需时间≤10s，且更换后不需接插线缆即可启动四足机器人； 12、电池容量≥45Ah，额定能量≥2250Wh，最大支持15A充电，电压58V； 13、在保证机器狗安全情况下，各关节都有足够大的运动范围： 机身关节：-45°至+45°；大腿关节：-220°至+50°；小腿关节：-140°至-20°； 14、最大关节扭矩≥360 N*m，所有关节均具备中空轴线特点，电机驱动器内置于关节模组内； 15、机器狗平台整体采用铝合金材质外壳，小腿杆为封闭截面中空高强度铝合金，同时满足高强度和高刚度要求，整机坚固可抗摔防外力冲击不变形； 16、机器狗平台具备软硬急停保护、摔倒保护、低电压报警、过温报警； 17、无视地形，结合感知实时切换步态及规划落脚点，稳定正向上下≥40cm的台阶。前后配1200万，2.1mm镜头 ，相机角度130°，支持APP同屏幕观察； 2)手持遥控终端 1、屏幕尺寸：≥10.0英寸； 2、分辨率：≥1280×800；亮度：≥900nit； 3、网络：WIFI/蓝牙/以太网； 4、操作系统：至少支持Win10、Linux中的一种； 5、视频：通过自组网系统，可在遥控器显示四足机器狗前视、后视、全景、云台可见光及红外的高清实时画面，可实时录制当前视角的视频； 6、控制：能实现远程对机器人进行遥控，实现机器人的站立趴下、行走、跑步、上下楼梯、爬坡、障碍物跨越及复杂崎岖路面通过，可实现对云台相机的转动控制； 7、遥控屏幕可实时显示机器人电量、气体浓度等数据，具备遥控端和四足机器人端远程语音对接功能，可360°拾音； 8、总通道数：≥20路； 9、输入阻抗：≥20 欧姆 10、麦克风灵敏度：≥-42dBV/Pa +/- 3dB 3)自组网 1、设备端：1.4G（频率可定制）3通道自组网单兵，千兆以太口，内置电池，支持TYPE-C快充协议，内置5G公网模块，支持选配S-PAD； 2、移动端：1.4G（频率可定制）3通道自组网单兵，千兆以太口，内置5G公网模块，支持选配S-PAD； 3、自组网最高带宽≥80Mbps，组网能力支持≥32个节点； 4)双光云台相机 1、双光云台相机可以完全适配四足机器人，可挂载在四足机器人本体上部，相机具备以太网口，可通过通讯系统传输现场图像。 2、可见光：图像传感器采用1/2.8英寸 CMOS，400w像素，最低照度≥0.001Lux@(F1.5,AGC)（彩色）；光学变倍33倍，数字变倍16倍，视场角60.5～2.3 度（广角-望远）； 3、热成像：使用氧化钒非制冷红外焦平面探测器，分辨率不低于640×512，镜头不低于19mm； 4、云台：水平范围360°，水平速度≥0.05～80°/s，垂直范围-15～90°，垂直速度≥0.05～60°/s； 5、云台支持垂直闭环，支持掉电恢复； 5)全景相机 1、回传四足机器人本体第一视角画面； 2、鱼眼原始分辨率≥3200*1296； 3、全景图分辨率≥2000*1000； 4、防护等级：IP66； 6)气体传感器 1、复合气体检测：机器狗本体上设置有毒有害气体检测装置，通过系统传输气体检测系统数据； 2、支持一氧化碳 CO、硫化氢 H2S、可燃 EX、氧气O2、二氧化硫SO2、二氧化碳CO2、氮氧化物NOX、氨气NH3、甲醛HCHO、TVOC十种气体的浓度快速检测气体（最大可扩充至12种）； 3、工作温度：-10℃～50℃，工作湿度：≤0～95%RH（无凝露）； 7) 机器人管理平台系统 1、系统响应速度应满足： 识别分析响应时间<2 秒，日常操作响应时间<2 秒，系统的数据录入响应时间<1 秒； 2、平台系统可允许接入支队指挥中心系统； | 1 |

备注：采购清单中所涉及所有货物的品牌规格型号名称，须在分项报价清单描述中注明。未注明货物品牌规格型号的响应无效。