## 磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市城市管理执法局滨河新区滨河大道建宁路口等两处垃圾中转站建设工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

## 滨河新区滨河大道建宁路口垃圾中转站建设工程

| ## 工程名称：土建工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|  | A.4 | 砌筑工程 |  |  |  |
| 1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤6.5kN/m3 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 | m3 | 46.14 |
| 2 | 010401009001 | 排水沟 | 1.做法:17J927 P3-14-① 2.沟截面尺寸:200*200mm 3.260mm宽30mm厚铸铁篦子 4.20厚1:2.5防水砂浆保护层(内掺5%防水剂) 5.涂刷环保渗透结晶型柔性水泥基防水涂膜,厚度≥3mm 6.150厚3:7灰土 | m | 34.4 |
| 3 | 010401009002 | 排水沟 | 1.做法:17J927 P3-15-① 2.沟截面尺寸:200*200mm 3.C20预制混凝土盖板 4.20厚1:2.5防水砂浆保护层(内掺5%防水剂) 5.涂刷环保渗透结晶型柔性水泥基防水涂膜,厚度≥3mm 6.150厚3:7灰土 | m | 7.8 |
|  | A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |
| 4 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.厚度:100mm 2.材料品种、强度要求、配比:C15商品砼 | m3 | 7.28 |
| 5 | 010502001001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础 | m3 | 23.98 |
| 6 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.截面形式:矩形柱 | m3 | 20.58 |
| 7 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.梁形式、截面形式:矩形梁 | m3 | 21.95 |
| 8 | 010502013001 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.板形式:有梁板 | m3 | 12.21 |
| 9 | 010502013002 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.板形式:平板 | m3 | 2.82 |
| 10 | 010502019001 | 其他板 | 1.板名称:雨蓬板 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.43 |
| 11 | 010502021001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.66 |
| 12 | 010502022001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.61 |
| 13 | 010502025001 | 散水 | 1.做法:详工程做法表 2.宽度:900mm 3.40厚C20细石混凝土,上面撒1:1水泥砂子压实赶光 4.150厚3:7灰土 5.素土夯实,向外坡4% | m2 | 30.51 |
| 14 | 010502027001 | 坡道 | 1.做法:详工程做法表 坡道1 2.部位:垃圾压缩房入口处 3.300厚C30混凝土(分块捣制、震撼密实,随打随抹平) 4.150厚石粉(加10%水泥)稳定层 5.基土碾压密实,压实系数≥0.93 | m2 | 96.96 |
| 15 | 010502027002 | 坡道 | 1.做法:详工程做法表 坡道2 2.部位:管理室入口处 3.40厚毛面花岗岩石板(石板背面及四周边均满涂防污剂),缝宽5,干石灰粗砂扫缝后洒水封缝 4.30厚1:3干硬性水泥砂浆 5.素水泥浆一道 6.60厚C15混凝土 7.300厚3:7灰土 8.素土夯实,压实系数不小于0.94 | m2 | 7.95 |
| 16 | 010502032001 | 窗台 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.09 |
| 17 | 010502032002 | 压顶 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 3.86 |
| 18 | 010506001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 φ10以内 | t |  |
| 19 | 010506001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ10以内 | t | 1.197 |
| 20 | 010506001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ12~18 | t | 4.23 |
| 21 | 010506001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ20~25 | t | 2.396 |
| 22 | 010506001005 | 箍筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 φ10以内 | t | 0.071 |
| 23 | 010506001006 | 箍筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ10以内 | t | 2.795 |
| 24 | 010506003001 | 砌体工程内配钢筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢（综合） | t | 0.275 |
| 25 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.模板形式:木模板 | m2 | 11.28 |
| 26 | 010505002001 | 基础模板 | 1.基础类型:独立基础 2.模板形式:木模板 | m2 | 31.2 |
| 27 | 010505004001 | 柱面模板 | 1.模板形式:木模板 2.柱截面形式:矩形柱 3.高度:6.68m | m2 | 161.71 |
| 28 | 010505006001 | 梁模板 | 1.模板形式:木模板 2.梁截面形式:矩形梁 3.高度:6.68m | m2 | 159.09 |
| 29 | 010505006002 | 梁模板 | 1.模板形式:木模板 2.梁截面形式:矩形梁 3.高度:3.6m以内 | m2 | 51.71 |
| 30 | 010505007001 | 有梁板模板 | 1.模板形式:木模板 2.高度:6.68m | m2 | 77.3 |
| 31 | 010505007002 | 平板模板 | 1.模板形式:木模板 2.高度:6.68m | m2 | 23.39 |
| 32 | 010505008001 | 其他板模板 | 1.构件名称:雨蓬板 2.模板形式:木模板 3.高度:3.6m以内 | m2 | 4.3 |
| 33 | 010505011001 | 构造柱模板 | 1.模板形式:木模板 | m2 | 6.75 |
| 34 | 010505012001 | 圈梁模板 | 1.模板形式:木模板 | m2 | 6.92 |
| 35 | 010505020001 | 压顶模板 | 1.模板形式:木模板 | m2 | 39 |
| 36 | 010505019001 | 排水沟盖板模板 | 1.模板形式:木模板 | m2 | 1.25 |
|  | A.6 | 金属结构工程 |  |  |  |
| 37 | 010607006001 | 钢梯 | 1.做法:陕09J08 P108- 2.钢材品种、规格:φ20 3.钢梯形式:爬式 4.油漆品种、刷漆遍数:清理金属面除锈，防锈漆或红丹一遍，刮腻子,磨光，银粉漆二遍 | t | 0.08 |
|  | A.8 | 门窗工程 |  |  |  |
| 38 | 010802001001 | 金属(塑钢)门【M1023】 | 1.门洞口尺寸:1000*2300mm 2.门类型:铝合金门 | m2 | 4.6 |
| 39 | 010802001002 | 金属(塑钢)门【MLC1】 | 1.门类型:铝合金平开门 2.门洞口尺寸:1000*3000mm 3.窗洞尺寸:2000*2100mm 4.玻璃品种、厚度:中空玻璃(空气间隔层12厚)k=2.2w/(m2.k) | 樘 | 2 |
| 40 | 010803001001 | 金属卷帘(闸)门【JLM4158】 | 1.门洞口尺寸:4050*5800mm | m2 | 46.98 |
| 41 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:平开窗 2.窗洞口尺寸:1800*1000mm 3.玻璃品种、厚度:中空玻璃(空气间隔层12厚)k=2.2w/(m2.k) | m2 | 3.6 |
|  | A.9 | 屋面及防水工程 |  |  |  |
| 42 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.做法:详工程做法表 2.40厚C20细石混凝土随打随抹平,内配φ4@100双向钢筋网片(6m×6m分格,缝宽20,密封胶嵌缝,钢筋网在分格缝处断开 3.隔离层:10厚1:4石灰砂浆 4.3.0mmSBS改性沥青防水卷材 5.3.0mmSBS改性沥青防水卷材 6.30厚C20细石混凝土找平层 7.保温另列项 8.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 9.30厚(最薄处)1:6水泥憎水型膨胀珍珠岩,找坡2% 10.1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 11.现浇钢筋混凝土屋面板 | m2 | 115.92 |
| 43 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.做法:详工程做法表 2.20厚1:2水泥砂浆防水保护层抹平 3.1.5厚聚氨酯防水涂膜,沿墙面上返250 4.5厚抗裂砂浆中间压入一层耐碱玻纤网格布 5.板上最薄处25厚玻化微珠保温砂浆找坡2% 6.混凝土板面清理干净,板上下不平时采用聚合物水泥砂浆局部找平,板上下及侧面刷基层处理剂一遍 7.板底及侧面抹25厚玻化微珠保温砂浆 8.5厚抗裂砂浆中间压入一层耐碱玻纤网格布 | m2 | 4.84 |
| 44 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.做法:陕09J02 P19- 2.排水管品种、规格:DN100 PVC落水管 | m | 13.6 |
| 45 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.做法:详工程做法表 2.防水部位:外墙面 3.1.5厚喷涂或涂刷防水涂料 4.6.0厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 280.85 |
|  | A.10 | 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  |
| 46 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.做法:详工程做法表 2.保温隔热部位:屋面 3.保温隔热材料品种、规格、厚度:80mm厚挤塑聚苯板保温层 | m2 | 115.92 |
| 47 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.做法:详工程做法表 2.保温隔热部位:外墙面 3.保温隔热材料品种、规格、性能:70mm厚TR10岩棉板保温层板两面及侧面涂刷界面剂配套胶粘剂粘接 4.薄抹第三道抹面胶浆,抹面胶浆总厚度5~7mm 5.抹第二道抹面胶浆,压入耐碱玻纤网布 6.锚栓锚固耐碱玻纤网布层 7.抹第一道抹面胶浆,压入耐碱玻纤网布 | m2 | 283.71 |
|  | A.11 | 楼地面装饰工程 |  |  |  |
| 48 | 011101002001 | 细石混凝土楼地面 | 1.做法:详工程做法表 2.部位:垃圾压缩放 3.300厚C30混凝土(分块捣制、震撼密实,随打随抹平) 4.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5.2.0厚聚合物水泥防水涂料 6.150厚石粉(加10%水泥)稳定层 7.基土碾压密实,压实系数≥0.93 | m2 | 88.32 |
| 49 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.做法:详工程做法表 2.部位:管理室及储藏室 3.8-10厚地面砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 4.30厚1:3干硬性水泥砂浆 5.1.5厚聚合物水泥砂浆防水涂料 6.20厚1:3水泥砂浆找平 7.素水泥浆一道 8.60厚C15混凝土垫层 9.150厚3:7灰土夯实 | m2 | 25.2 |
| 50 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.做法:详工程做法表 2.部位:垃圾压缩房 3.踢脚线高度:100mm 4.6厚1:2水泥砂浆抹面压光 5.6厚1:3水泥砂浆 6.基层墙体 | m | 4.52 |
| 51 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.做法:详工程做法表 2.踢脚线高度:100mm 3.5-7厚面砖,水泥浆擦缝或填缝剂填缝 4.3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 5.素水泥浆一道 6.6厚1:2水泥砂浆 7.9厚1:3水泥砂浆 8.基层墙体 | m | 2.58 |
|  | A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |
| 52 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.做法:详工程做法表 内2 2.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 3.9厚1:1:6水泥石灰砂浆 4.基层墙体 | m2 | 390.99 |
| 53 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.做法:详工程做法表 内2 2.部位:女儿墙内 3.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 4.9厚1:1:6水泥石灰砂浆 5.基层墙体 | m2 | 26.16 |
|  | A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |
| 54 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.做法:详工程做法表 内2 2.涂刷内墙乳胶漆两遍 3.2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平 | m2 | 389.98 |
| 55 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.做法:详工程做法表 2.涂饰面层涂料二遍 3.喷涂主层涂料 4.涂饰底层涂料 5.刮柔性耐水腻子 | m2 | 285.37 |
| 56 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.做法:详工程做法表 2.涂刷无机涂料两遍(有水房间为耐水涂料) 3.2-3厚柔性耐水腻子分遍刮平 4.不平整位置局部修补找平(用于厨房、有水阳台时采用聚合物水泥砂浆局部修补找平) 5.现浇钢筋混凝土板底面清理干净 | m2 | 158.27 |
|  |  | 补充分部 |  |  |  |
| 57 | 01B001 | 滴水线 | 1.滴水线 | m | 17.7 |
| 58 |  | 挖土方 |  | m3 | 480.83 |
| 59 |  | 素土回填 |  | m3 | 280.72 |
| 60 |  | 级配砂石 |  | m3 | 161.81 |
| 工程名称：室外土建 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 道路 |  |  |  |
| 1 | 011601002001 | 水泥混凝土道路面层 | 1.250mm厚C30混凝土面层 2.300mm厚水泥稳定碎石基层 3.素土夯实(压实系数≥95%) | m2 | 170 |
| 2 | 011601003001 | 块料道路面层 | 1.50mm厚透水砖铺装 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.150mm厚C20混凝土垫层 4.150mm厚水泥土垫层 5.素土夯实(压实系数≥95%) | m2 | 138 |
|  |  | 管网 |  |  |  |
| 3 | 010102009001 | 回填方 | 1.材料品种:3:7灰土 | m3 | 22.23 |
| 4 | 040504001001 | 给水阀门井 | 1.做法:陕09S2 P9 2.井截面:φ=1200mm 3.深度:H=2100mm 4.150mm厚C20预制钢筋混凝土盖板 5.φ800mm铸铁井盖 6.M10水泥砂浆砌筑MU10砖 7.20厚1:2防水水泥砂浆抹面 8.200mm厚C20混凝土垫层 9.爬梯 | 座 | 1 |
| 5 | 040504002001 | 污水检查井 | 1.做法:陕04S531-5 P14 2.井截面:700*700*1450mm 3.φ700mm铸铁井盖 4.150mm厚C30预制钢筋混凝土盖板 5.200mm厚C30S6钢筋混凝土侧壁 6.20厚1:2水泥砂浆保护层 7.1.5厚合成高分子防水涂膜 8.10厚1:2水泥砂浆找平 9.C15混凝土流槽 10.200mm厚C30S6钢筋混凝土底板 11.100mm厚C15混凝土垫层 12.300mm厚3;7灰土 13.铸铁爬梯 | 座 | 1 |
| 6 | 040504001002 | 圆形水表井 | 1.做法:陕09S2 P15 2.井截面:φ=1000mm 3.深度:H=2000mm 4.φ600mm铸铁井盖 5.M10水泥砂浆砌筑MU10砖 6.20厚1:2防水水泥砂浆抹面 7.200mm厚C20混凝土垫层 8.爬梯 | 座 | 1 |
| 7 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 1.做法:08D800-7 P60 2.井截面:1200*1200*1100mm 3.φ770mm铸铁盖板 4.120mm厚C30预制混凝土盖板 5.M5水泥砂浆砌筑MU20烧结普通砖 6.井内外壁用10厚1:2.5水泥砂浆抹面 7.200mm厚C25混凝土 | 座 | 3 |
| 8 | 040504001003 | 热力小室 | 1.池截面:1600*1600*2000mm 2.150mm厚C30预制钢筋混凝土盖板 3.φ800mm铸铁井盖 4.M10水泥砂浆砌筑MU10砖 5.20厚1:2防水水泥砂浆抹面 6.200mm厚C20混凝土垫层 7.300mm厚3:7灰土 8.爬梯 | 座 | 1 |
| 9 | 040504002002 | 热力检查井 | 1.井规格:2000×2000×1800mm 2.φ800重型球墨铸铁井盖 3.C30预制钢筋混凝土盖板(P6抗渗) 4.C30钢筋混凝土侧墙(P6抗渗) 5.C30钢筋混凝土底板(P6抗渗) 6.C15混凝土垫层 | 座 | 1 |
|  |  | 绿化 |  |  |  |
| 10 | 050101001001 | 砍伐乔木 | 1.挖除原有绿化树木 | 株 | 25 |
| 11 | 050102001001 | 移植乔木 | 1.移栽原有绿化树木 | 株 | 25 |
| 12 |  | 垃圾外运8KM |  | m3 | 215 |
| 13 |  | 场地平整土方 |  | m3 | 86 |
| 14 |  | 玻璃钢化粪池 |  | m3 | 10 |
| 15 |  | 管网挖土方 |  | m3 | 315 |
| 16 |  | 管网回填土方 |  | m3 | 525 |
| 17 |  | 余方外运8KM |  | m3 | 63 |
| 18 |  | 砂垫层 |  | m3 | 57.3 |
| 项目名称：电气工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030402012001 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 ZAP1 2.安装高度:底边距地1.5米 3.端子板接线 | 台 | 1 |
| 2 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC40 3.配置形式:暗配 | m | 53.67 |
| 3 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PC25 3.配置形式:暗配 | m | 54.44 |
| 4 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:P20 3.配置形式:暗配 | m | 107.14 |
| 5 | 030412005001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 16 |
| 6 | 030412005002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 3 |
| 7 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:YJV-5*6 | m | 30.34 |
| 8 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆（超高） 2.规格:YJV-5*6 | m | 34.27 |
| 9 | 030409004001 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆终端头制作安装 电缆芯数(芯) ≤6 | 个 | 4 |
| 10 | 030412003001 | 配线 | 1.导线型号、材质、规格:BV-4 2.敷设部位或线制:管内穿线 | m | 125.63 |
| 11 | 030412003002 | 配线 | 1.导线型号、材质、规格:BV-2.5 2.敷设部位或线制:管内穿线 | m | 241.9 |
| 12 | 030412003003 | 配线 | 1.导线型号、材质、规格:BV-2.5（超高） 2.敷设部位或线制:管内穿线 | m | 241.72 |
| 13 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称:双管LED灯（超高） 2.型号:2x28W,LED灯 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 1 |
| 14 | 030413003002 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED灯（超高） 2.型号:28W,LED灯 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 1 |
| 15 | 030413003003 | 荧光灯 | 1.名称:防水防尘单管LED灯（超高） 2.型号:28W,LED灯 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 9 |
| 16 | 030413012001 | 开关、按钮 | 1.名称:单联单控开关 2.型号:250V/10A 3.安装高度:底边距地1.3米暗装 | 套 | 2 |
| 17 | 030413012002 | 开关、按钮 | 1.名称:三联单控防水型开关 2.型号:250V/10A 3.安装高度:底边距地1.3米暗装 | 套 | 1 |
| 18 | 030413013001 | 插座 | 1.名称:单相五孔电源插座 2.型号:250V/10A,安全型 3.安装高度:底边距地0.3米暗装 | 套 | 5 |
| 19 | 030410005001 | 避雷网 | 1.名称:接闪带 2.材质:女儿墙上明敷Φ12热镀锌圆钢做接闪带 | m | 46.96 |
| 20 | 030410003001 | 引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:利用建筑物结构柱内2根≥φ16(或4根≥φ10)主筋通长焊接作为引下线至基础接地装置,引下线间距不大于25m | m | 77.93 |
| 21 | 030410012001 | 防雷断接卡、箱 | 1.名称:接地电阻测试点 | 台 | 24 |
| 22 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱MEB | 台 | 1 |
| 23 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:基础钢筋 | m | 45.96 |
| 24 | 030410002002 | 接地母线 | 1.名称:接地极 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40*4 | m | 2.82 |
| 25 | 030410002003 | 接地母线 | 1.名称:接地极 2.材质:不锈钢扁钢 3.规格:-40*4 | m | 14.33 |
| 26 | 030415006001 | 输配电装置系统 | 1.名称:送配电调试 2.电压等级（kV）:1KV以下 | 系统 | 1 |
| 27 | 030415027001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 | 系统 | 1 |
| 项目名称：给排水工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 给水 |  |  |  |
| 1 | 031001002001 | 钢管 | 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:内衬塑钢管 4.规格:DN32 5.连接形式:螺纹连接 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 | m | 11.24 |
| 2 | 031001002003 | 钢管 | 1.安装部位（室内、外）:室内（超高） 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:内衬塑钢管 4.规格:DN32 5.连接形式:螺纹连接 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 | m | 1.43 |
| 3 | 031001002002 | 钢管 | 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:内衬塑钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:螺纹连接 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 | m | 5.07 |
| 4 | 031001002004 | 钢管 | 1.安装部位（室内、外）:室内（超高） 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:内衬塑钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:螺纹连接 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 | m | 0.7 |
| 5 | 031002011001 | 水表 | 1.名称:水表 2.规格:DN32 3.含表前阀一个 | 个 | 1 |
| 6 | 031002001001 | 阀门 | 1.名称:铜球阀 DN32 | 个 | 2 |
| 7 | 031002001002 | 阀门 | 1.名称:止回阀 DN32 | 个 | 1 |
| 8 | 031002005001 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 DN32 | 组 | 1 |
| 9 | 030901012001 | 室内消火栓 | 1.名称:消防软管卷盘 2.详见15S202-49 | 套 | 1 |
| 10 | 030912001001 | 手提式灭火器 | 1.名称:磷酸铵盐手提式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 | 具 | 2 |
| 11 | 030912004001 | 灭火器箱 | 1.名称:灭火器箱 | 个 | 1 |
|  |  | 排水 |  |  |  |
| 12 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PVC-U光壁排水管 4.规格:DN150 5.连接形式:承插粘接 | m | 6.58 |
| 13 | 031003017001 | 地漏 | 1.名称:方形地漏 DN150 | 个 | 1 |
| 项目名称：通风工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030701003001 | 通风机 | 1.名称:排风机 EF-01-01 2.规格:风量：1500m3/h，机外余压：50Pa，功率：0.08kw，转速：1400rpm，效率：75%，噪声：60dB（A），重量：60kg | 台 | 4 |
| 项目名称：采暖工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体 3.材质:热镀锌钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:丝接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采用28mm厚难燃B1级橡塑保温 | m | 16.13 |
| 2 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体 3.材质:热镀锌钢管 4.规格:DN20 5.连接形式:丝接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采用25mm厚难燃B1级橡塑保温 | m | 126.1 |
| 3 | 031002001001 | 阀门 | 1.名称:铜质泄水球阀 DN25 | 个 | 12 |
| 4 | 031002001002 | 阀门 | 1.名称:MP-Ⅱ型自动排气阀 DN20 2.含铜球阀 DN20 1个 | 个 | 4 |
| 5 | 031002001003 | 阀门 | 1.名称:高阻力恒温控制阀 DN20 | 个 | 6 |
| 6 | 031002001004 | 阀门 | 1.名称:铜球阀 DN20 | 个 | 10 |
| 7 | 031002001005 | 阀门 | 1.名称:φ3手动排气阀 | 个 | 6 |
| 8 | 031004002001 | 钢制散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:SC(WS)TF90-6-8(10) 3.片数:15片 | 组 | 2 |
| 9 | 031004002002 | 钢制散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:SC(WS)TF90-6-8(10) 3.片数:24片 | 组 | 4 |
| 10 | 031004015001 | 采暖入口装置 | 1.名称:热力入口装置（主管道DN25） 2.超声波热量表(自带温度传感器)选型流量:1m3/h承压:1.6MP 3.静态水力平衡阀 DN25 1个 4.蝶阀 DN25 2个 5.截止阀 DN20 1个 6.泄水球阀 DN25 1个 7.Y型过滤器 DN25 2个 8.温度计 0~100℃ 1个 9.压力表（配套铜球阀） 0~1.6MPa 2个 10.详见15K502 11.其余详见图纸及设计 | 组 | 1 |
| 11 | 031301009001 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN25 | 个 | 2 |
| 12 | 031008001001 | 采暖工程系统调试 | 1.名称:采暖系统调试 | 系统 | 1 |
| 项目名称：室外电气工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC40 3.配置形式及部位:埋地敷设 | m | 105 |
| 2 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:YJV-4*10 | m | 110.7 |
| 3 | 030409002001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:电力电缆终端头制作安装 1kV以下干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤10 | 个 | 2 |
| 项目名称：室外给排水工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 给水 |  |  |  |
| 1 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN32 5.连接形式:丝接 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 | m | 28.5 |
| 2 | 031002001001 | 阀门 | 1.名称:J11T-16型纯铜截止阀 DN32 | 个 | 1 |
|  |  | 排水 |  |  |  |
| 3 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:聚乙烯双层波纹管 4.规格:DN100 5.连接形式:弹性密封圈式连接 | m | 6.79 |
| 工程名称：室外采暖工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 031001002001 | 钢管 | 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体 3.材质:无缝钢管 4.规格:DN32 5.连接形式:焊接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:管道外壁除锈后刷防锈漆两道，并采用50mm厚离心玻璃棉保温 | m | 72.8 |
| 2 | 031001002002 | 钢管 | 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体 3.材质:无缝钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:焊接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:管道外壁除锈后刷防锈漆两道，并采用50mm厚离心玻璃棉保温 | m | 29 |
| 3 | 031000012001 | 阀门 | 1.名称:J11T-16C型截止阀 DN32 | 个 | 2 |

## 神华路南垃圾中转站建设工程

| 工程名称：土建工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|  | A.3 | 桩基工程 |  |  |  |
| 1 | 010302001001 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | 1.类别:试桩 2.桩截面:φ=600mm 3.有效桩长:L=12m 4.虚桩长:L=0.6m 5.成孔方法:旋挖钻机成孔 6.混凝土强度等级:C30 7.混凝土拌和料要求:商品砼 | m3 | 7.12 |
| 2 | 010302001002 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | 1.类别:工程桩 2.桩截面:φ=600mm 3.有效桩长:L=12m 4.虚桩长:L=0.6m 5.成孔方法:旋挖钻机成孔 6.混凝土强度等级:C30 7.混凝土拌和料要求:商品砼 | m3 | 32.05 |
|  | A.4 | 砌筑工程 |  |  |  |
| 3 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结实心砖 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 | m3 | 7.51 |
| 4 | 010401007001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:蹲台 | m3 | 0.11 |
| 5 | 010401009001 | 排水沟 | 1.做法:17J927 P3-14-① 2.沟截面尺寸:200*200mm 3.260mm宽30mm厚铸铁篦子 4.20厚1:2.5防水砂浆保护层(内掺5%防水剂) 5.涂刷环保渗透结晶型柔性水泥基防水涂膜,厚度≥3mm 6.150厚3:7灰土 | m | 17.4 |
| 6 | 010401009002 | 排水沟 | 1.做法:17J927 P3-15-① 2.沟截面尺寸:200*200mm 3.C20预制混凝土盖板 4.20厚1:2.5防水砂浆保护层(内掺5%防水剂) 5.涂刷环保渗透结晶型柔性水泥基防水涂膜,厚度≥3mm 6.150厚3:7灰土 | m | 3.9 |
| 7 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块，容重≤6.5kN/m3 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 | m3 | 58.1 |
|  | A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |
| 8 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.厚度:100mm 2.材料品种、强度要求、配比:C15商品砼 | m3 | 6.95 |
| 9 | 010502001001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:桩承台基础 | m3 | 9.5 |
| 10 | 010502005001 | 基础连系梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 8.32 |
| 11 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.截面形式:矩形柱 | m3 | 19.49 |
| 12 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.梁形式、截面形式:矩形梁 | m3 | 29.51 |
| 13 | 010502013001 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.板形式:有梁板 | m3 | 23.27 |
| 14 | 010502019001 | 其他板 | 1.板名称:雨蓬板 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.25 |
| 15 | 010502021001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.85 |
| 16 | 010502022001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.16 |
| 17 | 010502025001 | 散水 | 1.做法:详工程做法表 2.宽度:900mm 3.40厚C20细石混凝土,上面撒1:1水泥砂子压实赶光 4.150厚3:7灰土 5.素土夯实,向外坡4% | m2 | 44.1 |
| 18 | 010502027001 | 坡道 | 1.做法:详工程做法表 坡道1 2.部位:垃圾压缩房入口处 3.300厚C30混凝土(分块捣制、震撼密实,随打随抹平) 4.150厚石粉(加10%水泥)稳定层 5.基土碾压密实,压实系数≥0.93 | m2 | 28.8 |
| 19 | 010502027002 | 坡道 | 1.做法:详工程做法表 坡道2 2.部位:管理室入口处 3.40厚毛面花岗岩石板(石板背面及四周边均满涂防污剂),缝宽5,干石灰粗砂扫缝后洒水封缝 4.30厚1:3干硬性水泥砂浆 5.素水泥浆一道 6.60厚C15混凝土 7.300厚3:7灰土 8.素土夯实,压实系数不小于0.94 | m2 | 10.8 |
| 20 | 010502032001 | 窗台 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.23 |
| 21 | 010502032002 | 压顶 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 5.7 |
| 22 | 010503006001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.19 |
| 23 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.模板形式:木模板 | m2 | 20.64 |
| 24 | 010505002001 | 基础模板 | 1.基础类型:条形基础 2.模板形式:木模板 | m2 | 17.26 |
| 25 | 010505002002 | 基础模板 | 1.基础类型:桩承台 2.模板形式:木模板 | m2 | 27.71 |
| 26 | 010505003001 | 基础连系梁模板 | 1.模板形式:木模板 | m2 | 53.74 |
| 27 | 010505004001 | 柱面模板 | 1.模板形式:木模板 2.柱截面形式:矩形柱 3.高度:3.6m以内 | m2 | 16.14 |
| 28 | 010505004002 | 柱面模板 | 1.模板形式:木模板 2.柱截面形式:矩形柱 3.高度:6.68m | m2 | 127.52 |
| 29 | 010505006001 | 梁模板 | 1.模板形式:木模板 2.梁截面形式:矩形梁 3.高度:3.6m以内 | m2 | 126.18 |
| 30 | 010505006002 | 梁模板 | 1.模板形式:木模板 2.梁截面形式:矩形梁 3.高度:6.68m | m2 | 82.49 |
| 31 | 010505007001 | 有梁板模板 | 1.模板形式:木模板 2.高度:3.6m以内 | m2 | 102.08 |
| 32 | 010505007002 | 有梁板模板 | 1.模板形式:木模板 2.高度:6.68m | m2 | 104.59 |
| 33 | 010505008001 | 其他板模板 | 1.构件名称:雨蓬板 2.模板形式:木模板 3.高度:3.6m以内 | m2 | 2.9 |
| 34 | 010505011001 | 构造柱模板 | 1.模板形式:木模板 | m2 | 7.97 |
| 35 | 010505012001 | 圈梁模板 | 1.模板形式:木模板 | m2 | 18.21 |
| 36 | 010505013001 | 过梁模板 | 1.模板形式:木模板 | m2 | 5.14 |
| 37 | 010505019001 | 排水沟盖板模板 | 1.模板形式:木模板 | m2 | 0.62 |
| 38 | 010505020001 | 压顶模板 | 1.模板形式:木模板 | m2 | 57.72 |
| 39 | 010506001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 φ10以内 | t | 0.007 |
| 40 | 010506001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ10以内 | t | 1.705 |
| 41 | 010506001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ12~18 | t | 3.869 |
| 42 | 010506001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ20~25 | t | 5.827 |
| 43 | 010506001005 | 箍筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 φ10以内 | t | 0.114 |
| 44 | 010506001006 | 箍筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ10以内 | t | 3.326 |
| 45 | 010506001007 | 箍筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ12~18 | t | 1.404 |
| 46 | 010506003001 | 砌体工程内配钢筋 | 1.钢筋种类、规格:圆钢（综合） | t | 0.343 |
|  | A.6 | 金属结构工程 |  |  |  |
| 47 | 010607006001 | 钢梯 | 1.做法:陕09J08 P108- 2.钢材品种、规格:φ20 3.钢梯形式:爬式 4.油漆品种、刷漆遍数:清理金属面除锈，防锈漆或红丹一遍，刮腻子,磨光，银粉漆二遍 | t | 0.12 |
|  | A.8 | 门窗工程 |  |  |  |
| 48 | 010802001001 | 金属(塑钢)门【M1023】 | 1.门洞口尺寸:1000*2300mm 2.门类型:铝合金门 | m2 | 2.3 |
| 49 | 010802001002 | 金属(塑钢)门【MLC2】 | 1.门类型:铝合金平开门 2.门洞口尺寸:900*2800mm 3.窗洞尺寸:900*1900mm 4.玻璃品种、厚度:中空玻璃(空气间隔层12厚)k=2.2w/(m2.k) | 樘 | 3 |
| 50 | 010802001003 | 金属(塑钢)门【M0923】 | 1.门洞口尺寸:900*2300mm 2.门类型:铝合金门 | m2 | 4.14 |
| 51 | 010802001004 | 金属(塑钢)门【MLC1】 | 1.门类型:铝合金平开门 2.门洞口尺寸:1800*2800mm 3.玻璃品种、厚度:中空玻璃(空气间隔层12厚)k=2.2w/(m2.k) | m2 | 5.04 |
| 52 | 010803001001 | 金属卷帘(闸)门【JLM4158】 | 1.门洞口尺寸:4050*5800mm | m2 | 46.98 |
| 53 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:平开窗 2.窗洞口尺寸:1800*1000mm 3.玻璃品种、厚度:中空玻璃(空气间隔层12厚)k=2.2w/(m2.k) | m2 | 11.76 |
|  | A.9 | 屋面及防水工程 |  |  |  |
| 54 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.做法:详工程做法表 2.40厚C20细石混凝土随打随抹平,内配φ4@100双向钢筋网片(6m×6m分格,缝宽20,密封胶嵌缝,钢筋网在分格缝处断开 3.隔离层:10厚1:4石灰砂浆 4.3.0mmSBS改性沥青防水卷材 5.3.0mmSBS改性沥青防水卷材 6.30厚C20细石混凝土找平层 7.保温另列项 8.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 9.30厚(最薄处)1:6水泥憎水型膨胀珍珠岩,找坡2% 10.1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 11.现浇钢筋混凝土屋面板 | m2 | 164.95 |
| 55 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.做法:详工程做法表 2.20厚1:2水泥砂浆防水保护层抹平 3.1.5厚聚氨酯防水涂膜,沿墙面上返250 4.5厚抗裂砂浆中间压入一层耐碱玻纤网格布 5.板上最薄处25厚玻化微珠保温砂浆找坡2% 6.混凝土板面清理干净,板上下不平时采用聚合物水泥砂浆局部找平,板上下及侧面刷基层处理剂一遍 7.板底及侧面抹25厚玻化微珠保温砂浆 8.5厚抗裂砂浆中间压入一层耐碱玻纤网格布 | m2 | 2.82 |
| 56 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.做法:陕09J02 P19- 2.排水管品种、规格:DN100 PVC落水管 | m | 20.8 |
| 57 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.做法:详工程做法表 2.防水部位:外墙面 3.1.5厚喷涂或涂刷防水涂料 4.6.0厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 329.92 |
|  | A.10 | 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  |
| 58 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.做法:详工程做法表 2.保温隔热部位:屋面 3.保温隔热材料品种、规格、厚度:80mm厚挤塑聚苯板保温层 | m2 | 164.95 |
| 59 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.做法:详工程做法表 2.保温隔热部位:外墙面 3.保温隔热材料品种、规格、性能:70mm厚TR10岩棉板保温层板两面及侧面涂刷界面剂配套胶粘剂粘接 4.薄抹第三道抹面胶浆,抹面胶浆总厚度5~7mm 5.抹第二道抹面胶浆,压入耐碱玻纤网布 6.锚栓锚固耐碱玻纤网布层 7.抹第一道抹面胶浆,压入耐碱玻纤网布 | m2 | 330.54 |
|  | A.11 | 楼地面装饰工程 |  |  |  |
| 60 | 011101002001 | 细石混凝土楼地面 | 1.做法:详工程做法表 2.部位:垃圾压缩放 3.300厚C30混凝土(分块捣制、震撼密实,随打随抹平) 4.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5.2.0厚聚合物水泥防水涂料 6.150厚石粉(加10%水泥)稳定层 7.基土碾压密实,压实系数≥0.93 | m2 | 88.32 |
| 61 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.做法:详工程做法表 2.部位:管理室及储藏室 3.8-10厚地面砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 4.30厚1:3干硬性水泥砂浆 5.1.5厚聚合物水泥砂浆防水涂料 6.20厚1:3水泥砂浆找平 7.素水泥浆一道 8.60厚C15混凝土垫层 9.150厚3:7灰土夯实 | m2 | 24.57 |
| 62 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.做法:详工程做法表 2.部位:卫生间 3.8-10厚地面砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 4.30厚1:3干硬性水泥砂浆 5.2.0厚聚合物水泥防水涂料四周卷起有效高度250mm(防水层在门口处应水平延展,且向外延展的长度不应小于500mm,向两侧延展的宽度不应小于300mm) 6.最薄处20厚C20细石混凝土找坡层抹平 7.2.0厚聚合物水泥防水涂料 8.素水泥浆一道 9.20厚1:3水泥砂浆找平 10.60厚C15混凝土垫层 11.150厚3:7灰土夯实 | m2 | 43.19 |
| 63 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.做法:详工程做法表 2.部位:垃圾压缩房 3.踢脚线高度:100mm 4.6厚1:2水泥砂浆抹面压光 5.6厚1:3水泥砂浆 6.基层墙体 | m | 5.21 |
| 64 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.做法:详工程做法表 2.踢脚线高度:100mm 3.5-7厚面砖,水泥浆擦缝或填缝剂填缝 4.3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 5.素水泥浆一道 6.6厚1:2水泥砂浆 7.9厚1:3水泥砂浆 8.基层墙体 | m | 2.89 |
|  | A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |
| 65 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.做法:详工程做法表 内2 2.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 3.9厚1:1:6水泥石灰砂浆 4.基层墙体 | m2 | 304.51 |
| 66 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.做法:详工程做法表 内2 2.部位:女儿墙内 3.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 4.9厚1:1:6水泥石灰砂浆 5.基层墙体 | m2 | 38.64 |
| 67 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1.做法:详工程做法表 2.部位:卫生间 3.4~5厚釉面砖,白水泥擦缝 4.3-4厚配套专用胶粘剂粘结层 5.3~4厚1:1水泥砂浆 6.素水泥浆一道 7.1.5厚聚氨酯防水涂料 8.9厚1:3水泥砂浆 9.基层墙体 | m2 | 167.29 |
|  | A.13 | 天棚工程 |  |  |  |
| 68 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.做法:详工程做法表 2.部位:卫生间 3.装饰铝扣板吊顶 4.配套金属龙骨 5.3厚1:2水泥砂浆抹平 6.1.0厚聚合物水泥防水涂料(Ⅲ型) 7.聚合物水泥砂浆局部修补找平 8.现浇钢筋混凝土板底面清理干净 | m2 | 43.19 |
|  | A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |
| 69 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.做法:详工程做法表 内2 2.涂刷内墙乳胶漆两遍 3.2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮,磨平 | m2 | 305.47 |
| 70 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.做法:详工程做法表 2.涂饰面层涂料二遍 3.喷涂主层涂料 4.涂饰底层涂料 5.刮柔性耐水腻子 | m2 | 335.06 |
|  | A.15 | 其他装饰工程 |  |  |  |
| 71 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.做法:陕09J05 P54-1 2.25mm厚花岗岩面层 3.12mm厚花岗岩琅边 4.L30*3角钢、φ8膨胀螺栓 | m2 | 2.16 |
|  |  | 补充分部 |  |  |  |
| 72 | 01B001 | 滴水线 | 1.滴水线 | m | 11.4 |
| 73 | 01B002 | 蹲位隔断 | 1.做法:陕09J05 P33-1 2.高度:H=1800mm 3.铝合金隔断 | 套 | 8 |
| 74 | 01B003 | 小便斗隔断 | 1.做法:陕09J05 P23-2 2.高度:H=900mm 3.胶合板隔断 | 套 | 3 |
| 75 | 01B004 | 蹲台回填 | 1.1:6水泥焦渣 | m3 | 1.03 |
| 76 |  | 挖土方 |  | m3 | 480.83 |
| 77 |  | 素土回填 |  | m3 | 280.72 |
| 78 |  | 凿桩头 |  | 个 | 2.3375 |
| 79 |  | 泥浆运输 |  | m3 | 66.589 |
| 工程名称：室外土建 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 道路 |  |  |  |
| 1 | 011601002001 | 水泥混凝土道路面层 | 1.250mm厚C30混凝土面层 2.300mm厚水泥稳定碎石基层 3.素土夯实(压实系数≥95%) | m2 | 208.74 |
| 2 | 011601003001 | 块料道路面层 | 1.50mm厚透水砖铺装 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.150mm厚C20混凝土垫层 4.150mm厚水泥土垫层 5.素土夯实(压实系数≥95%) | m2 | 194.2 |
|  |  | 管网 |  |  |  |
| 3 | 010102009001 | 回填方 | 1.材料品种:3:7灰土 | m3 | 22.23 |
| 4 | 040504001001 | 给水阀门井 | 1.做法:陕09S2 P9 2.井截面:φ=1200mm 3.深度:H=2100mm 4.150mm厚C20预制钢筋混凝土盖板 5.φ800mm铸铁井盖 6.M10水泥砂浆砌筑MU10砖 7.20厚1:2防水水泥砂浆抹面 8.200mm厚C20混凝土垫层 9.爬梯 | 座 | 1 |
| 5 | 040504002001 | 污水检查井 | 1.做法:陕04S531-5 P14 2.井截面:700*700*1450mm 3.φ700mm铸铁井盖 4.150mm厚C30预制钢筋混凝土盖板 5.200mm厚C30S6钢筋混凝土侧壁 6.20厚1:2水泥砂浆保护层 7.1.5厚合成高分子防水涂膜 8.10厚1:2水泥砂浆找平 9.C15混凝土流槽 10.200mm厚C30S6钢筋混凝土底板 11.100mm厚C15混凝土垫层 12.300mm厚3;7灰土 13.铸铁爬梯 | 座 | 4 |
| 6 | 040504001002 | 圆形水表井 | 1.做法:陕09S2 P15 2.井截面:φ=1000mm 3.深度:H=2000mm 4.φ600mm铸铁井盖 5.M10水泥砂浆砌筑MU10砖 6.20厚1:2防水水泥砂浆抹面 7.200mm厚C20混凝土垫层 8.爬梯 | 座 | 1 |
| 7 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 1.做法:08D800-7 P60 2.井截面:1200*1200*1100mm 3.φ770mm铸铁盖板 4.120mm厚C30预制混凝土盖板 5.M5水泥砂浆砌筑MU20烧结普通砖 6.井内外壁用10厚1:2.5水泥砂浆抹面 7.200mm厚C25混凝土 | 座 | 3 |
| 8 | 040504001003 | 热力小室 | 1.池截面:1600*1600*2000mm 2.150mm厚C30预制钢筋混凝土盖板 3.φ800mm铸铁井盖 4.M10水泥砂浆砌筑MU10砖 5.20厚1:2防水水泥砂浆抹面 6.200mm厚C20混凝土垫层 7.300mm厚3:7灰土 8.爬梯 | 座 | 1 |
| 9 | 040504002002 | 热力检查井 | 1.井规格:2000×2000×1800mm 2.φ800重型球墨铸铁井盖 3.C30预制钢筋混凝土盖板(P6抗渗) 4.C30钢筋混凝土侧墙(P6抗渗) 5.C30钢筋混凝土底板(P6抗渗) 6.C15混凝土垫层 | 座 | 2 |
| 10 | 010502003001 | 地磅基础 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 11.54 |
| 11 | 010506001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ12~18 | t | 0.627 |
|  |  | 绿化 |  |  |  |
| 12 | 050101001001 | 砍伐乔木 | 1.挖除原有绿化树木 | 株 | 12 |
| 13 | 050102001001 | 移植乔木 | 1.移栽原有绿化树木 | 株 | 12 |
| 14 |  | 垃圾外运8KM |  | m3 | 215 |
| 15 |  | 场地平整土方 |  | m3 | 86 |
| 16 |  | 玻璃钢化粪池 |  | m3 | 20 |
| 17 |  | 管网挖土方 |  | m3 | 486 |
| 18 |  | 管网回填土方 |  | m3 | 398 |
| 19 |  | 余方外运8KM |  | m3 | 88 |
| 20 |  | 砂垫层 |  | m3 | 43.64 |
| 工程名称：电气工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030402012001 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 ZAP2 2.安装高度:底边距地1.5米 3.端子板接线 | 台 | 1 |
| 2 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC40 3.配置形式:暗配 | m | 40.09 |
| 3 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PC25 3.配置形式:暗配 | m | 38.64 |
| 4 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:P20 3.配置形式:暗配 | m | 158.75 |
| 5 | 030412005001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 17 |
| 6 | 030412005002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 17 |
| 7 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:YJV-5*6 | m | 16.4 |
| 8 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆(超高） 2.规格:YJV-5*6 | m | 29.89 |
| 9 | 030409004001 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆终端头制作安装 电缆芯数(芯) ≤6 | 个 | 4 |
| 10 | 030412003001 | 配线 | 1.导线型号、材质、规格:BV-4 2.敷设部位或线制:管内穿线 | m | 143.87 |
| 11 | 030412003002 | 配线 | 1.导线型号、材质、规格:BV-2.5 2.敷设部位或线制:管内穿线 | m | 226.6 |
| 12 | 030412003003 | 配线 | 1.导线型号、材质、规格:BV-2.5（超高） 2.敷设部位或线制:管内穿线 | m | 226.26 |
| 13 | 030413003002 | 荧光灯 | 1.名称:单管LED灯（超高） 2.型号:28W,LED灯 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 2 |
| 14 | 030413003003 | 荧光灯 | 1.名称:防水防尘单管LED灯（超高） 2.型号:28W,LED灯 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 9 |
| 15 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:防水防尘吸顶灯（超高） 2.型号:28W 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 6 |
| 16 | 030413012001 | 开关、按钮 | 1.名称:单联单控开关 2.型号:250V/10A 3.安装高度:底边距地1.3米暗装 | 套 | 2 |
| 17 | 030413012003 | 开关、按钮 | 1.名称:单联单控防水型开关 2.型号:250V/10A 3.安装高度:底边距地1.3米暗装 | 套 | 1 |
| 18 | 030413012004 | 开关、按钮 | 1.名称:二位单极宽面板开关 2.型号:250V/10A 3.安装高度:底边距地1.0米暗装 | 套 | 1 |
| 19 | 030413012002 | 开关、按钮 | 1.名称:三联单控防水型开关 2.型号:250V/10A 3.安装高度:底边距地1.3米暗装 | 套 | 3 |
| 20 | 030413013001 | 插座 | 1.名称:单相五孔电源插座 2.型号:250V/10A,安全型 3.安装高度:底边距地0.3米暗装 | 套 | 4 |
| 21 | 030413013002 | 插座 | 1.名称:单相五孔电源插座（防水型） 2.型号:250V/10A,安全型 3.安装高度:底边距地0.3米暗装 | 套 | 2 |
| 22 | 030413012005 | 开关、按钮 | 1.名称:声光报警装置(交流36V以下) 2.安装高度:底边距地2.2m明装 | 套 | 1 |
| 23 | 030413012006 | 开关、按钮 | 1.名称:呼叫按钮(交流36V以下) 2.安装高度:底边距地0.5/1.0米安装 | 套 | 1 |
| 24 | 030413012007 | 开关、按钮 | 1.名称:钥匙复位开关面板 2.安装高度:底边距地1.5m明装 | 套 | 1 |
| 25 | 030405004001 | 控制器 | 1.名称:残卫呼救控制器 | 台 | 1 |
| 26 | 030410005001 | 避雷网 | 1.名称:接闪带 2.受雷体名称、材质、规格、技术要求（安装部分）:Φ10热镀锌圆钢接闪带，卡子明敷，固定支架高度150mm；卡子间距1000，转弯处500 | m | 69.41 |
| 27 | 030410003001 | 引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.材质:利用建筑物结构柱内2根≥φ16(或4根≥φ10)主筋通长焊接作为引下线至基础接地装置,引下线间距不大于25m | m | 93.09 |
| 28 | 030410012001 | 防雷断接卡、箱 | 1.名称:接地电阻测试点 | 台 | 32 |
| 29 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱MEB | 台 | 1 |
| 30 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:基础钢筋 | m | 68 |
| 31 | 030410002002 | 接地母线 | 1.名称:接地极 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40*4 | m | 5.07 |
| 32 | 030410002003 | 接地母线 | 1.名称:接地极 2.材质:不锈钢扁钢 3.规格:-40*4 | m | 12.35 |
| 33 | 030415006001 | 输配电装置系统 | 1.名称:送配电调试 2.电压等级（kV）:1KV以下 | 系统 | 1 |
| 34 | 030415027001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 | 系统 | 1 |
| 工程名称：给排水工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 给水 |  |  |  |
| 1 | 031001002003 | 钢管 | 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:内衬塑钢管 4.规格:DN50 5.连接形式:螺纹连接 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 | m | 12.07 |
| 2 | 031001002004 | 钢管 | 1.安装部位（室内、外）:室内（超高） 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:内衬塑钢管 4.规格:DN50 5.连接形式:螺纹连接 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 | m | 3.96 |
| 3 | 031001002005 | 钢管 | 1.安装部位（室内、外）:室内（超高） 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:内衬塑钢管 4.规格:DN40 5.连接形式:螺纹连接 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 | m | 9.03 |
| 4 | 031001002001 | 钢管 | 1.安装部位（室内、外）:室内（超高） 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:内衬塑钢管 4.规格:DN32 5.连接形式:螺纹连接 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 | m | 9.19 |
| 5 | 031001002002 | 钢管 | 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:内衬塑钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:螺纹连接 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 | m | 4 |
| 6 | 031001002006 | 钢管 | 1.安装部位（室内、外）:室内（超高） 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:内衬塑钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:螺纹连接 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 | m | 9.19 |
| 7 | 031001002007 | 钢管 | 1.安装部位（室内、外）:室内（超高） 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:内衬塑钢管 4.规格:DN20 5.连接形式:螺纹连接 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 | m | 0.91 |
| 8 | 031001002008 | 钢管 | 1.安装部位（室内、外）:室内（超高） 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:内衬塑钢管 4.规格:DN15 5.连接形式:螺纹连接 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 | m | 4.5 |
| 9 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位（室内、外）:室内嵌墙 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:S5级PP-R管 4.规格:DN25 5.连接形式:热熔连接 | m | 32.8 |
| 10 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位（室内、外）:室内嵌墙 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:S5级PP-R管 4.规格:DN20 5.连接形式:热熔连接 | m | 9.8 |
| 11 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位（室内、外）:室内嵌墙 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:S5级PP-R管 4.规格:DN15 5.连接形式:热熔连接 | m | 48.85 |
| 12 | 031002011001 | 水表 | 1.名称:水表 2.规格:DN50 3.含表前阀一个 | 个 | 1 |
| 13 | 031002001001 | 阀门 | 1.名称:铜球阀 DN50 | 个 | 1 |
| 14 | 031002001003 | 阀门 | 1.名称:铜球阀 DN40(超高） | 个 | 2 |
| 15 | 031002001004 | 阀门 | 1.名称:铜球阀 DN32(超高） | 个 | 1 |
| 16 | 031002001002 | 阀门 | 1.名称:止回阀 DN50 | 个 | 1 |
| 17 | 031002005001 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 DN50 | 组 | 1 |
| 18 | 030901012001 | 室内消火栓 | 1.名称:消防软管卷盘 2.详见15S202-49 | 套 | 1 |
| 19 | 030912001001 | 手提式灭火器 | 1.名称:磷酸铵盐手提式灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 | 具 | 6 |
| 20 | 030912004001 | 灭火器箱 | 1.名称:灭火器箱 | 个 | 3 |
|  |  | 排水 |  |  |  |
| 21 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PVC-U光壁排水管 4.规格:DN150 5.连接形式:承插粘接 | m | 4.73 |
| 22 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PVC-U光壁排水管 4.规格:DN100 5.连接形式:承插粘接 | m | 58.47 |
| 23 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PVC-U光壁排水管 4.规格:DN75 5.连接形式:承插粘接 | m | 2.88 |
| 24 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:PVC-U光壁排水管 4.规格:DN50 5.连接形式:承插粘接 | m | 32.96 |
| 25 | 031003017001 | 地漏 | 1.名称:方形地漏 DN150 | 个 | 1 |
| 26 | 031003017002 | 地漏 | 1.名称:卫生间地漏 DN50 | 个 | 5 |
| 27 | 031003018001 | 地面扫除口 | 1.名称:清扫口 DN100 | 个 | 4 |
|  |  | 卫生洁具 |  |  |  |
| 28 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆 2.含角阀、软管、与上下水接驳、试水等辅材供应及安装及其他一切完成此项工作所需所有工作内容 3.安装部位:男女卫生间 | 组 | 4 |
| 29 | 031003003002 | 洗脸盆 | 1.名称:洗脸盆 2.含角阀、软管、与上下水接驳、试水等辅材供应及安装及其他一切完成此项工作所需所有工作内容 3.安装部位:第三卫生间 | 组 | 1 |
| 30 | 031003006001 | 大便器 | 1.名称:蹲式大便器 2.含角阀、软管、与上下水接驳、试水等辅材供应及安装及其他一切完成此项工作所需所有工作内容 | 组 | 8 |
| 31 | 031003006002 | 大便器 | 1.名称:坐式大便器 2.含角阀、软管、与上下水接驳、试水等辅材供应及安装及其他一切完成此项工作所需所有工作内容 | 组 | 1 |
| 32 | 031003006003 | 大便器 | 1.名称:坐式大便器（儿童） 2.含角阀、软管、与上下水接驳、试水等辅材供应及安装及其他一切完成此项工作所需所有工作内容 | 组 | 1 |
| 33 | 031003004001 | 洗涤盆 | 1.名称:拖布池 2.含角阀、软管、与上下水接驳、试水等辅材供应及安装及其他一切完成此项工作所需所有工作内容 | 组 | 2 |
| 34 | 031003007001 | 小便器 | 1.名称:小便器 2.含角阀、软管、与上下水接驳、试水等辅材供应及安装及其他一切完成此项工作所需所有工作内容 3.安装部位:男卫生间 | 组 | 3 |
| 35 | 031003007002 | 小便器 | 1.名称:小便器 2.含角阀、软管、与上下水接驳、试水等辅材供应及安装及其他一切完成此项工作所需所有工作内容 3.安装部位:第三卫生间 | 组 | 1 |
| 工程名称：通风工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030701003001 | 通风机 | 1.名称:排风机 EF-01-01 2.规格:风量：1500m3/h，机外余压：50Pa，功率：0.08kw，转速：1400rpm，效率：75%，噪声：60dB（A），重量：60kg | 台 | 4 |
| 2 | 030701003002 | 通风机 | 1.名称:天花板管道式换气扇 2.参数:TE-20 L=210m3/h，H=190Pa N=32W，自带止回装置 | 台 | 7 |
| 3 | 030703006001 | 柔性接口及伸缩节 | 1.名称:风管软接 | m2 | 0.66 |
| 4 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤320 4.板材厚度:δ0.5 5.接口形式:咬口 | m2 | 1.19 |
| 5 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:圆形 3.规格:长边长(mm) ≤320 4.板材厚度:δ0.5 5.接口形式:咬口 | m2 | 6.79 |
| 6 | 031201003001 | 一般钢结构刷油 | 1.名称:支架除锈刷油 2.除锈级别.方式:轻锈 3.涂刷遍数、漆膜厚度:支架除锈后 ,刷防锈底漆和色漆各两遍 | kg | 21.83 |
| 7 | 030703003001 | 风口、散流器 | 1.名称:铝制防雨百叶 200*200 | 个 | 1 |
| 8 | 030703003002 | 风口、散流器 | 1.名称:铝制防雨百叶 250*250 | 个 | 1 |
| 9 | 030705001001 | 通风空调工程检测、调试 | 1.名称:通风空调工程检测、调试 | 系统 | 1 |
| 工程名称：采暖工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体 3.材质:热镀锌钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:丝接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采用28mm厚难燃B1级橡塑保温 | m | 7.11 |
| 2 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体 3.材质:热镀锌钢管 4.规格:DN20 5.连接形式:丝接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采用25mm厚难燃B1级橡塑保温 | m | 152.73 |
| 3 | 031002001001 | 阀门 | 1.名称:铜质泄水球阀 DN25 | 个 | 16 |
| 4 | 031002001002 | 阀门 | 1.名称:MP-Ⅱ型自动排气阀 DN20 2.含铜球阀 DN20 1个 | 个 | 6 |
| 5 | 031002001003 | 阀门 | 1.名称:高阻力恒温控制阀 DN20 | 个 | 8 |
| 6 | 031002001004 | 阀门 | 1.名称:铜球阀 DN20 | 个 | 16 |
| 7 | 031002001005 | 阀门 | 1.名称:φ3手动排气阀 | 个 | 8 |
| 8 | 031004002003 | 钢制散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:SC(WS)TF90-6-8(10) 3.片数:8片 | 组 | 2 |
| 9 | 031004002001 | 钢制散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:SC(WS)TF90-6-8(10) 3.片数:15片 | 组 | 2 |
| 10 | 031004002002 | 钢制散热器 | 1.名称:铸铁散热器 2.型号、规格:SC(WS)TF90-6-8(10) 3.片数:24片 | 组 | 4 |
| 11 | 031004015001 | 采暖入口装置 | 1.名称:热力入口装置（主管道DN25） 2.超声波热量表(自带温度传感器)选型流量:1m3/h承压:1.6MP 3.静态水力平衡阀 DN25 1个 4.蝶阀 DN25 2个 5.截止阀 DN20 1个 6.泄水球阀 DN25 1个 7.Y型过滤器 DN25 2个 8.温度计 0~100℃ 1个 9.压力表（配套铜球阀） 0~1.6MPa 2个 10.详见15K502 11.其余详见图纸及设计 | 组 | 1 |
| 12 | 031301009001 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN25 | 个 | 2 |
| 13 | 031008001001 | 采暖工程系统调试 | 1.名称:采暖系统调试 | 系统 | 1 |
| 工程名称：室外电气工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:SC50 3.配置形式及部位:埋地敷设 | m | 99 |
| 2 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:YJV-4*16 | m | 69.7 |
| 3 | 030409002001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:电力电缆终端头制作安装 1kV以下干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) ≤25 | 个 | 2 |
| 4 | 030409003001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:NH-KVV-6*2.5 | m | 37.93 |
| 5 | 030409004001 | 控制电缆头 | 1.名称:控制电缆头 2.规格:控制电缆终端头制作安装 电缆芯数(芯) ≤6 | 个 | 2 |
| 6 |  | 地磅安装运输费 |  | 项 | 1 |
| 工程名称：室外给排水工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 给水 |  |  |  |
| 1 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN32 5.连接形式:丝接 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 | m | 38.43 |
| 2 | 031002001001 | 阀门 | 1.名称:J11T-16型纯铜截止阀 DN32 | 个 | 1 |
|  |  | 排水 |  |  |  |
| 3 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:聚乙烯双层波纹管 4.规格:DN100 5.连接形式:弹性密封圈式连接 | m | 25.46 |
| 4 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水 3.材质:聚乙烯双层波纹管 4.规格:DN150 5.连接形式:弹性密封圈式连接 | m | 56.78 |
| 工程名称：室外采暖工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 031001002001 | 钢管 | 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体 3.材质:无缝钢管 4.规格:DN40 5.连接形式:焊接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:管道外壁除锈后刷防锈漆两道，并采用50mm厚离心玻璃棉保温 | m | 94.22 |
| 2 | 031001002002 | 钢管 | 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体 3.材质:无缝钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:焊接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:管道外壁除锈后刷防锈漆两道，并采用50mm厚离心玻璃棉保温 | m | 29 |
| 3 | 031002001001 | 阀门 | 1.名称:J11T-16C型截止阀 DN40 | 个 | 2 |

## 施工图纸详见采购公告附件