## 磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市孙家岔镇人民政府王道恒塔人居环境治理工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A 段工程量做法统计表 |  |  |  |
| 1 | 04B003 | 新增波形护栏 L1 |  | m | 140 |
| 2 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、200厚C30混凝土面层分块捣制,随打随抹平,每块长度不大于6m,缝宽10~15,沥青砂子或沥青处理的松木条嵌缝 | m2 | 373.7 |
| 3 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、破除混凝土路面20cm | m2 | 373.7 |
| 4 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子要求:室外腻子2遍 2.油漆品种、刷漆遍数:真石漆 | m2 | 156 |
|  |  | B 段工程量做法统计表 |  |  |  |
|  |  | C 段工程量做法统计表 |  |  |  |
| 5 | 04B005 | 新增防腐木栅栏 |  | m | 75 |
| 6 | 050201003001 | 园路面层 | 1、120厚红砖(采用立式铺装) 2、素土夯实,压实系数>0.9 | m2 | 1282 |
| 7 | 040305004001 | 长城墙 | 1.材料品种、规格:1.5m长城墙 | m3 | 132.3 |
| 8 | 040204001001 | 人行道块料铺设 | 1、495X495X100预制C25混凝土预制块,缝宽10,干石灰粗砂扫缝后洒水封缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层,上撒素水泥 3、300厚3:7灰土(分两步夯实) 4、原基夯实(夯实系数大于0.95) | m2 | 90 |
| 9 | 040203007003 | 水泥混凝土 |  | m2 | 240 |
| 10 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 |  | m2 | 943 |
| 11 | 011403001003 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子要求:室外腻子2遍 2.油漆品种、刷漆遍数:真石漆 | m2 | 943 |
| 12 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求:室外腻子2遍 2.油漆品种、刷漆遍数:涂料 | m2 | 933 |
| 13 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 |  | m2 | 933 |
| 14 | 04B006 | 现状截水沟上设铸铁格栅 11-4 |  | m | 7 |
| 15 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:900X150X100 预制混凝土立道牙 | m | 80 |
| 16 | 010401002001 | 围墙、新增 |  | m | 137 |
| 17 | 010401002002 | 实心砖墙 |  | m3 | 6.65 |
| 18 | 010401001001 | 砖基础 |  | m3 | 2.74 |
| 19 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 |  | m2 | 18 |
|  |  | D 段工程量做法统计表 |  |  |  |
| 20 | 040204004003 | 安砌侧(平、缘)石 | 1、1000*300*120厚花岗岩立道牙 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆 3、80厚3:7灰土分两次夯实 | m | 465 |
| 21 | 050201003002 | 园路面层 | 1、120厚红砖(采用立式铺装) 2、素土夯实,压实系数>0.9 | m2 | 135 |
| 22 | 040204001002 | 人行道块料铺设 | 1、495X495X100预制C25混凝土预制块,缝宽10,干石灰粗砂扫缝后洒水封缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层,上撒素水泥 3、150厚3:7灰土(分两步夯实) 4、原基夯实(夯实系数大于0.95) | m2 | 456.5 |
| 23 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求:室外腻子2遍 2.油漆品种、刷漆遍数:涂料 | m2 | 195 |
| 24 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰 |  | m2 | 195 |
|  |  | F 段工程量做法统计表 |  |  |  |
| 25 | 04B007 | 新增波形护栏 L1 |  | m | 80 |
| 26 | 040204001003 | 人行道块料铺设 | 1、495X495X100预制C25混凝土预制块,缝宽10,干石灰粗砂扫缝后洒水封缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层,上撒素水泥 3、150厚3:7灰土(分两步夯实) 4、原基夯实(夯实系数大于0.95) | m2 | 624 |
| 27 | 011404001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求:室外腻子2遍 2.油漆品种、刷漆遍数:涂料 | m2 | 2250 |
| 28 | 011201001004 | 墙、柱面一般抹灰 |  | m2 | 2250 |
| 29 | 040501001002 | 混凝土管 | 1.管道规格、等级:钢筋混凝土排水管 D800 | m | 72 |
| 30 | 040204004004 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:900X150X100 预制混凝土立道牙 | m | 741 |
| 31 |  | 波形护栏 |  | m | 140 |
| 32 |  | 拆除路面 |  | ㎡ | 74.6 |
| 33 |  | 抹灰层产出 |  | ㎡ | 156 |
| 34 |  | 观景台图土方 |  | ㎡ | 254 |
| 35 |  | 挡墙土方 |  | ㎡ | 37 |
| 36 |  | 抹灰层铲除 |  | ㎡ | 943 |
| 37 |  | 防腐木栅栏 |  | m | 75 |
| 38 |  | 种植土回填 |  | ㎡ | 2440 |
| 39 |  | 1.8米成品钢篱笆 |  | m | 268 |
| 40 |  | 回填土方（4KM） |  | ㎡ | 10733 |
| 41 |  | 新增波形护栏 |  | m | 280 |
| 42 |  | 顶管DN800 |  | m | 12 |
| 43 |  | 种植土换填 |  | ㎡ | 790 |