 采购内容及要求

（以下内容由采购人提供）

一、基本情况

1、采购单位：旬阳市城市管理综合执法局

2、吕河镇建筑垃圾填埋场运营项目
3、服务期限：自合同签订之日起三年，合同一年一签，每年评价合格方可签订下一年合同，如服务商提供的服务与承诺不相符或服务期间出现重大工作失误，招标人有权下一年不续签合同。如因政策原因导致服务合同无法继续履行的，服务合同自动终止，以政策要求为准。

二、采购内容

吕河镇建筑垃圾填埋场位于旬阳市吕河镇镇区以南方向约3km的敖院社区庙沟沟道内，总库容30万m³，有效库容25万m³，合计可填埋时间为5年，服务年限2025-2030年，服务范围为中心城区（含城关镇、白柳镇、吕河镇）。

旬阳市城市管理综合执法局吕河镇建筑垃圾填埋场运营项目，总体目标为实现建筑垃圾的规范化、无害化处置，确保填埋场运营安全、环保、高效，最大限度延长场区使用寿命。需满足以下条件：

（一）作业流程：进场检查→过磅→倾倒→降尘→摊铺→碾压→覆盖
（二）设备配置：挖掘机、压路机、洒水车等设施设备
（三）具备建筑垃圾填埋场处置管理及填埋作业经验

（四）按照运营实施方案遵循国家及地方关于建筑垃圾管理的相关法律法规、技术标准和环保要求。

三、付款方式及服务质量

（一）付款方式

1、 处理费用：年运营总费用约  983600   元。包括基本运营费（人员费用17.96万元、工服劳保0.4万元、人工易耗品0.32万元、机械费用4.19万元、折旧费7.96万元、覆土费19.73万元、渗滤液处理费7.8万元、能耗费3.64万元、定期维护费17.27万元、检测费8万元）运营成本合计87.27万元；运营年费5.24万元、增值税费5.85万元，共计98.36万元，垃圾处理费（按照5万立方米/年的垃圾处理量计算、每增减1吨垃圾处理量，费用增减4.6元），实行动态管理。
2、 支付方式：乙方应于每月__30__日前向甲方提交结算资料及合法有效的发票，经甲方审核确认后，于__15__个工作日内支付。
（二）服务质量

填埋作业与要求

1、 乙方应按照环保要求对建筑垃圾进行分类、填埋，确保不造成二次污染。

2、 分区域单元作业：实行分区域、分单元逐层填埋作业，控制作业面面积，减少扬尘和雨水的侵蚀。 
3 、摊铺、平整与碾压：垃圾倾倒后应及时用铲车将垃圾均匀摊铺，每层厚度60厘米，使用用压实进行层层碾压压实，压实密度不低于0.8吨/立方。 

4、覆盖：对每日作业完毕的区域或暂停作业的区域应及时进行中间覆盖（如用HDPE膜或土工布），有效控制扬尘、异味和疾病媒介滋生，并减少雨水渗入产生大量渗滤液。 
5、边坡控制：填埋作业高度不得高于设计标高，边坡坡度应符合设计要求，确保堆体稳定。 
6、终场覆盖：填埋单元达到设计标高后，进行终场覆盖、生态恢复。
