招标编号：SCIT-ZG-SX2025120007

咸阳职业技术学院2026年二期双高护理专业群产教融合实训基地仿真手术室和外科护理实训室临床实训设备购置项目

招

标

文

件

中国·陕西

四川国际招标有限责任公司

2025年12月

目录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  投标文件格式	20

第四章  投标人的资格、资质性及其他类似效力要求	43

第五章  招标项目要求	46

第六章  评标办法	78

第七章  评标细则及标准	85

第八章  合同条款（仅供参考）	87

第一章 投标邀请

四川国际招标有限责任公司受咸阳职业技术学院的委托，经政府采购管理部门批准，按照政府采购程序，拟对咸阳职业技术学院2026年二期双高护理专业群产教融合实训基地仿真手术室和外科护理实训室临床实训设备购置项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物和服务的供应商参加投标。

一、采购项目名称： 咸阳职业技术学院2026年二期双高护理专业群产教融合实训基地仿真手术室和外科护理实训室临床实训设备购置项目

二、采购项目编号： SCIT-ZG-SX2025120007

三、采购人名称：咸阳职业技术学院

地址：陕西省西安市西咸新区沣西新城统一大道

联系人：杨老师

联系方式：029-33680059

四、采购代理机构名称：四川国际招标有限责任公司

地址：西安市高新区唐延路35号旺座现代城G座2301室

五、采购内容和要求

本项目共2个包 ，拟采购教学设备一批（具体详见招标文件）；

项目用途：自用；

资金性质：财政资金；

采购预算：1344334元，其中01包814382元，02包529952元。

六、供应商资质要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目非专门面向中小企业采购；

3.本项目的特定资格要求：

（1）法定代表人授权书及被授权人身份证明（法定代表人直接参与只须提交其身份证明）；

（2）投标人不得为“信用中国”网站列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人；不得为中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的投标人。

（3）本项目不接受联合体投标。

七、采购项目需要落实的政府采购政策：

依据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策，详见招标文件。

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（4）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

（5）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（6）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

（7）其他需要落实的政府采购政策。

八、招标文件发售时间、地点：

1. 发售时间：2025年12月24日至2025年12 月31日上午9:00-11:30，下午13:00-16:30 （北京时间，法定节假日除外）；

2. 发售地点：西安市高新区唐延路35号旺座现代城G座2301室；

3. 发售联系人：刘女士，电话：029-88854272转8001；

4. 文件售价：免费赠送，招标文件谢绝邮寄，售后不退，投标资格不能转让。

供应商购买招标文件时请携带单位介绍信、本人身份证复印件加盖公章。

九、投标文件递交截止时间及开标时间和地点：

1. 投标文件递交截止时间：2026年 1月16日10:30（北京时间）

2. 开标时间：2026年 1月16日10:30（北京时间）

3. 开标地点：西安市高新区唐延路35号旺座现代城G座2301室。

十、其他应说明的事项：

采购项目联系人：谭先生

联系方式：029-88854272转8003

采购代理机构开户名称：四川国际招标有限责任公司陕西分公司

开户银行：中国民生银行股份有限公司西安高新开发区支行

账     号：600582071

十一、本采购公告的公告期限为5个工作日。

四川国际招标有限责任公司

2025年12 月

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （最高限价） | 本项目投标报价不得超过采购预算：采购预算：1344334元，其中01包814382元，02包529952元。 投标报价超过采购预算（最高限价）或单品最高限价的投标文件，将被视为无效投标文件。 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 4 | 投标保证金 | 本项目不适用 |
| 5 | 履约保证金 | 本项目不适用 |
| 6 | 节能、环保产品政府采购政策 | 节能、环保产品政府采购政策： 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 本项目采购的产品属于品目清单范围内优先采购的，按照第六章《综合评分明细表》的规则进行加分。 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。 |
| 7 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 | 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2、参加政府采购活动的中小企业（监狱企业）提供《中小企业（监狱企业）声明函》原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 4、参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。 5. 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 |
| 8 | 招标服务费（实质性要求） | 以中标金额为基数，参照国家计委计价格[2002]1980号及发改办价格[2003]857号通知规定收取下浮20%，由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构交纳招标服务费。 招标代理服务费支付方式：银行转账或现金方式 收款单位：四川国际招标有限责任公司陕西分公司 开 户 行：中国民生银行股份有限公司西安高新开发区支行 银行账号：600582071 服务类型/费率/中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 1000000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. 注: 1、按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格。 2、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下： 100万元×1.0%=1万元 (500-100)万元×0.7%=2.8万元 (1000-500)万元×0.55%=2.75万元 (5000-1000)万元×0.35%=14万元 (6000-5000)万元×0.2%=2万元 合计收费=1＋2.8＋2.75＋14＋2=22.55(万元) |
| 9 | 本项目是否专门面向中小企业 | 否 |

二、总则

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是咸阳职业技术学院。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川国际招标有限责任公司。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供服务的供应商。

3. 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的供应商资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）向采购代理机构购买了招标文件。

4. 投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

5. 充分、公平竞争保障措施

5.1 提供相同品牌产品处理。

5.1.1 非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人提供的任一核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，本项目核心产品为 ：01包5G+健康医疗数字远程外科手术实训平台（5G+健康医疗手术互动教学设备）；02包外科护理技能虚拟仿真训练系统。

5.1.2 采用综合评分法的采购项目。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.2 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.3 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4 利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

三、招标文件

6．招标文件的构成

6.1 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人和投标产品（如涉及）的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）招标项目要求；

（七）评标办法；

（八）合同主要条款。

6.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1 招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在陕西省政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少１５日前、提交资格预审申请文件截止时间至少３日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

7.3 供应商应于投标文件递交截止时间之前在《陕西省政府采购网》查询本项目的更正公告，以保证其对招标文件做出正确的响应。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。

更正公告通过供应商报名时备注的电子邮箱发送至所有购买招标文件的供应商，供应商在收到相应更正公告后，以书面形式给予确认，该更正公告作为招标文件的组成部分，具有约束作用。如供应商未给予书面回复，则视为收到并认可该更正公告的内容。

7.4 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位构提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

8. 答疑会和现场踏勘（本项目不适用）

8.1 本项目采购人不统一组织踏勘，根据采购项目和具体情况，供应商认为有必要踏勘的可自行前往。

8.2 供应商踏勘现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

四、投标文件

9．投标文件的语言

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

9.3 如因未翻译而造成的废标，由投标人承担。

10．计量单位

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

11. 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

12. 联合体投标（本项目不适用）

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

14．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人编写的投标文件应至少包括下列两部分文件：

文件一：资格性投标文件（用于资格审查）

严格按照第四章要求提供相关资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料。

文件二：其它响应性投标文件（用于资格审查以外的评标）

严格按照招标文件要求提供以下五个方面的相关材料：

（一）报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（包括设备运输、保险、外贸代理服务费、安装调试、培训、税费、招标文件规定的其它费用）。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

（3）招标文件允许采购的进口产品如投标人投标产品为进口产品，如投标产品为进口产品，报价时请在开标一览表的备注栏中注明：“进口产品”。

（4）采购人有减免税资格，供应商需自行确认进口设备是否列入免税清单，符合免税条件的提供科教免税后的人民币包干报价；外贸代理公司由中标供应商自行选择，代理费用由中标供应商承担。

（二）技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答包括下列内容：

（1）投标产品的品牌、型号；

（2）投标产品技术应答表（应当尽可能提供检测报告、产品彩页、官网截图等材料予以佐证）；

（3）产品配置清单（注明品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）

（4）投标人认为需要提供的文件和资料。

（三）商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关文件及优惠承诺。包括以下内容：

（1）投标函；

（2）投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）；

（3）证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件；

（4）商务应答表；

（5）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

（四）售后服务。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容：

（1）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；

（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。提供投标人或产品制造厂家的服务承诺和保障措施；

（3）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

（4）其他有利于用户的服务承诺。

注：投标人承诺的保修时间、保修内容与范围等需要投标产品制造厂家授权的，投标人必须保证其承诺的保修时间、保修内容与范围等得到了制造厂家授权，如其承诺的保修时间、保修内容与范围等与制造厂家授权不一致的，以投标人承诺的为准。

（五）其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

15．投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。第三章格式中“注”的内容，投标人可自行决定是否保留在投标文件中，未保留的视为投标人默认接受“注”的内容。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

16．投标保证金

16.1 投标人投标时，必须以人民币提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

16.2投标保证金交款方式：详见投标人须知前附表。

16.3未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内全额退还（非现金方式），中标人的投标保证金在中标人与采购人签订采购合同并按规定递交相关资料后5个工作日内退还（非现金方式），退还保证金需要的相关资料请参见第二章保证金退还注意事项（注：①因投标人自身原因造成的保证金延迟退还或者投标人和采购代理机构书面协商可以延迟退还的，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内。）；

16.4发生下列情形之一的，采购代理机构可以不予退还投标保证金：

（1）在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；

（2）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3）中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

（4）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；

（5）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金的；

（6）投标人提供虚假资料的；

（7）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

（8）投标有效期内，投标人撤销投标文件的。

17．投标有效期

17.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后90天（投标有效期从提交投标文件的截至之日起算）。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

18．投标文件的印制和签署

18.1 投标文件分为“资格性投标文件”和“其他响应性投标文件”两部分，且该两部分应分册装订、密封。资格性投标文件包括招标文件第四章要求的证明材料，其他响应性投标文件包括投标人响应招标文件全部要求的证明材料（资格证明材料除外）。资格性投标文件用于采购人或采购代理机构资格审查，其他响应性投标文件用于评标委员会评标。

18.2 投标人应按18.1准备两部分投标文件，每部分包含正本壹份、副本肆份和相应的电子文档“U盘”壹份，以及用于开标唱标单独密封提交的“开标一览表”（壹份）。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

18.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其委托代理人：签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

18.4 投标文件正本和副本须装订成册并编码（左侧胶装）。

18.5 投标文件统一用A4幅面纸印制，优先采用正反面印制，若投标文件超过200张的，建议分册装订。

18.6  投标文件须连续、逐页编制页码便于评标小组进行评审。

18.7投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，投标人将自行承担其投标文件被视为无效投标文件的风险。

19. 投标文件的密封和标注

19.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明“资格性投标文件/其他响应性投标文件、正本/副本、投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）”。

19.2 投标文件包括资格性投标文件正本及副本、其他响应性投标文件正本及副本、电子文档和用于开标唱标单独提交的“开标一览表”。投标文件应当密封，其中，“电子文档”、“开标一览表”单独密封。

19.3 投标文件的密封袋上应当注明资格性投标文件/其他响应性投标文件/开标一览表/电子文档、投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

19.4 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人公章）。

20．投标文件的递交

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收，招标采购单位将告知投标人不予接收的原因。

20.2递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号、分包号应当与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

20.3本次招标不接收邮寄的投标文件。

21．投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或委托代理人签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第19条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤销投标。

五、开标和中标

22．开标

22.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人应派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不参加开标活动。

22.2 开标时，可根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

22.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

22.4投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，应当当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行.

22.5 投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。

22.7投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23. 开标程序

23.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

- 宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员

（2）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（3）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的投标文件当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格（价格折扣）或招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，应当当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（4）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。评标结果投标人在陕西省政府采购网上查询。

24．开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

25.中标通知书

25.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

25.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

25．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

25.4中标公告发出后，中标供应商自行领取中标通知书的，可凭有效身份证明证件到采购代理机构办理。

六、签订及履行合同和验收

26. 签订合同

26.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

26.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行实质性修改。

26.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.4 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（一式壹份）送采购代理机构。中标人应及时到采购代理机构办理。

27. 合同分包

27.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

27.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

27.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

28.合同转包（本项目不适用）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

29.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

30. 履约保证金（详见投标人须知）

30.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

30.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

31.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标供应商支付采购资金。本项目采购资金付款详见第五章商务要求中付款方式。

七、投标纪律要求

32. 投标人纪律要求

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

32.1 投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

32.2 投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

32.3 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

八、询问、质疑和投诉

33．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购供应商投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法》等的相关规定办理.

注：根据《中华人民共和国政府采购法》等规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围, 供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。

接收质疑函的方式：书面形式

联系部门：招标部项目负责人：谭先生

联系电话：029-88854271转8003

通讯地址：陕西省西安市高新区唐延路35号旺座现代城G座2301室

九、其他

34.本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第六章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

第三章投标文件格式

第一部分     “资格性投标文件”格式

格式1-1 封面：

（正本/副本）

项目

资格性投标文件

投 标 人名称：

委托代理人：

委托代理人身份证号：

采购项目编号：

包   号：

时   间：  年  月   日

格式1-2

一、法定代表人授权书

## （采购代理机构名称）：

## 本授权声明：（投标人名称）（法定代表人姓名、职务）   授权（被授权人姓名、职务）   为我方 “（项目名称）  ” 项目（招标编号：       ）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

## 特此声明。

## 法定代表人（签字或盖章）：

## 委托代理人（签字或盖章）：

## 投标人名称：（盖公章）

## 日 期：

附：

1. 法定代表人身份证明复印件（加盖公章）

2. 委托代理人身份证证明复印件（加盖公章）

注：

1.投标人为法人单位时提供“法定代表人授权书”投标人为其他组织时提供“单位负责人授权书”，投标人为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2.应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和委托代理人身份证明材料复印件。

3.身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4.身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

格式1-3

二、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条承诺函

## （采购代理机构名称）：

## 我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

## 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

## （一）具有独立承担民事责任的能力；

## （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

## （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

## （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

## （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

## （六）法律、行政法规规定的其他条件；

## （七）根据采购项目提出的特殊条件。

## 投标人名称：（盖公章）

## 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

## 日期：

格式1-4

三、投标人和投标产品其他资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

注：投标人应按招标文件第四章相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

第二部分     “其他响应性投标文件”格式

格式2-1             封面：

（正本/副本）

项目

其他响应性投标文件

投 标 人名称：

委托代理人：

委托代理人身份证号：

采购项目编号：

包   号：

时   间：年 月 日

格式2-2

## 一、投标函

__________________（采购代理机构名称）：

我方全面研究了 “（项目名称）    ”项目招标文件（招标编号：         ），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权（姓名、职务）   代表我方（投标单位的名称）  全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币          万元（大写：           ）。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按我方承诺时间内完成项目的供货、安装、调试并交付采购人验收、使用。

3、我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本4份，电子文档（U盘）1份，用于开标唱标的“开标一览表”1份。

4、我方承诺投标有效期为开标后      天（日历日）。

5、我方愿意提供贵公司可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人名称：（盖公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传真：

日期：

格式2-3

## 二、承诺函

## （采购代理机构名称）：

## 我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

## 一、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

## 二、参加本次招标采购活动，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 三、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

## 四、投标文件中提供的能够给予我单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

## 五、如本项目评标过程中需要提供样品，则我单位提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我单位对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我单位愿意承担相应不利后果。

## 本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

## 投标人名称：（单位公章）

## 法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）：

## 日期：

格式2-4

- 开标一览表

项目编号/包号

| 序号 | 货物名称 | 制造商品牌 | 规格型号 | 数量 | 投标单价 （元） | 小计 （元） | 交货（完工）时间 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（元）： 小写： ；大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 注：1、报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备成本、运输、保险、外贸代理服务费（如有）、安装调试费用、培训、税费以及招标文件规定的其它费用。本项目所采购货物均需安装调试到位，安装调试费用不再单独报价。

2、小计=数量*投标单价。

3、“开标一览表”除了单独密封递交外，投标文件（正副本）也应当提供。

4、如是进口设备，须在表格中标明“进口产品”。招标文件未明确“允许进口”的，供应商以进口产品进行投标时，将视为无效投标。

## 投标人名称：（单位公章）

## 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

## 日期：

格式2-5

## 四、分项报价明细表

## 招标编号/包号：

| ## 序号 | ## 产品 ## 名称 | ## 规格型号 | ## 品牌 | ## 制造商名称 | ## 原产地 | ## 单位 | ## 数量 | ## 单价（元） | ## 小计（元） | ## 制造商规模 | ## 特殊性质 | ## 是否外商投资企业 | ## 供应商绝对所有权拥有者性别： | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## □大型企业 ## □中型企业 ## □小型企业 ## □微型企业 ## □其他 | ## □监狱企业 ## □残疾人企业 ## □其他 | ## □是 ## □否 | ## 男□ ## 女□ |  |
| ## ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 分项报价合计（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

3、投标人在本表中必须详细注明所投产品的“品牌”和“规格型号”，自行承担填写错误被视为无效投标文件的风险。

4、对于所投进口产品，如报关备案名称与招标文件中招标货物名称不一致的，应在备注栏中注明报关备案的具体名称。

5.供应商拥有者性别指拥有供应商51%以上绝对所有权的性别;绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

投标人名称：（盖章）

## 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

## 格式2-6

## 五、产品配置一览表（单台/套）

## 招标编号/包号：

| ## 序号 | ## 设备名称 | ## 具体配置名称 | ## 具体配置品牌 | ## 具体配置型号 | ## 具体配置生产厂家 | ## 原产地 | ## 数量 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 |  | ## 1、 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2、 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## N |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 |  | ## 1、 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2、 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## N |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 |  | ## 1、 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 2、 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## N |  |  |  |  |  |  |
| ## ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人须详细注明“采购文件第五章技术要求中每项设备的“配置要求”中的所有配件的“名称”、“品牌”、“规格型号”“生产厂家”和“原产地”等相关信息，自行承担填写错误被视为无效投标文件的风险；

2、如有需要可根据“配置要求”中的实际情况拓展本表格。

投标人名称：（盖章）

## 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

## 格式2-7

## 六、商务应答表

招标编号/包号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求 | 投标应答 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标供应商须对商务条款逐条响应，并保证响应的真实性。

2.投标供应商未按要求响应的，漏项的，自行承担被视为无效投标文件的风险。

3.商务条款不允许负偏离。

投标人名称：（盖公章）

## 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期:

格式2-8

## 七、投标人基本情况表

| ## 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 注册地址 |  |  |  | ## 邮政编码 |  |  |  |
| ## 联系方式 | ## 联系人 |  |  | ## 电话 |  |  |  |
|  | ## 传真 |  |  | ## 网址 |  |  |  |
| ## 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 法定代表人 | ## 姓名 |  | ## 技术职称 |  | ## 电话 |  |  |
| ## 技术负责人 | ## 姓名 |  | ## 技术职称 |  | ## 电话 |  |  |
| ## 成立时间 |  |  | ## 员工总人数： |  |  |  |  |
| ## 企业资质等级 |  |  | ## 其中 | ## 项目经理 |  |  |  |
| ## 营业执照号 |  |  |  | ## 高级职称人员 |  |  |  |
| ## 注册资金 |  |  |  | ## 中级职称人员 |  |  |  |
| ## 开户银行 |  |  |  | ## 初级职称人员 |  |  |  |
| ## 账号 |  |  |  | ## 技工 |  |  |  |
| ## 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

## 投标人名称：（单位盖章）

## 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

## 日期:

格式2-9

## 八、类似项目业绩一览表

| ## 年份 | ## 用户名称 | ## 项目名称 | ## 完成时间 | ## 合同金额（元） | ## 是否通过验收 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.以上业绩须提供有关书面证明材料。

## 投标人名称：（盖公章）

## 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

## 日期:

格式2-10

## 九、投标产品技术参数表

## 招标编号/包号：

| ## 序号 | ## 货物名称 | ## 招标文件要求 | ## 投标产品技术参数 | ## 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注1. 供应商必须把招标项目的所有产品的主要技术参数列入此表。

2．按照招标项目技术要求的顺序对应填写。

3.按照响应的技术参数尽可能的提供证明材料复印件予以作证。

## 投标人名称：（盖公章）

## 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

## 日期:

格式2-11

## 十、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

招标编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 身份证号码 | 联系方式 | 技术职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管 理 人 员 | .... |  |  |  |  |
| 技 术 人 员 | ..... |  |  |  |  |
| 售后 服务 人员 | ..... |  |  |  |  |

## 注：1.投标人应按招标文件要求提供为本案服务及售后工作人员相关证明材料，便于评标委员会予以综合评定。

## 2．投标供应商自行承担因资料不齐而导致在评分时被扣分的风险。

## 投标人名称：（盖公章）

## 法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

## 日期:

格式2-12

## 十一、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式2-13

十二、 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XXXX单位的XXXX项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

格式2-14

十三、监狱企业

根据《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定监狱企业参加采购活动的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注：

1、投标人符合《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为监狱企业适用。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

格式2-15

项目实施方案（自拟）

格式2-16

培训方案（自拟）

格式2-17

售后方案（自拟）

格式2-18

其他材料

- 投标人的资格、资质性及其他类似效力要求

资格要求：

| 序号 | 项目 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。 | 1.具有独立承担民事责任的能力。（注：①投标人若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件） 2.具备良好商业信誉的证明材料（按照招标文件格式1-3提供承诺函）； 3.具备健全的财务会计制度的证明材料。｛注：①可提供2024年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供投标人内部的2024年度财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④投标人注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，也可提供加盖工商备案主管部门印章的公司章程复印件，⑤也可提供政府采购信用担保机构出具的《政府采购投标担保函》｝ 4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（（①社会保障资金缴纳证明：提供2024年6月1日至今已缴存的任一月份的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明； ）；②提供2024年6月1日至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；）； 5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（按照招标文件格式1-3提供承诺函）； 6.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（按照招标文件格式1-3提供承诺函）； 7.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（按照招标文件格式1-3提供承诺函）； |
| 2 | 投标人不得为“信用中国”网站列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人；不得为中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的投标人。 | 采购人或采购代理机构将于本项目投标截止日在‘信用中国’网站、‘中国政府采购网’网站等渠道对供应商进行信用记录查询，凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被拒绝。 |
| 3 | 法定代表人授权书 | 供应商须根据资格性文件规定的格式（1-2）提供原件并放入资格投标文件正本中，法定代表人直接参加的只须提供身份证复印件加盖公章 |
| 4 | 法定代表人和被授权人身份证件 | 复印件加盖公章（放入资格投标文件正本中） |
| 注： 1.本项目不接受联合体。 2.请投标人认真核对投标文件中是否按上述要求提供资格证明材料，未按上述要求提供的，自行承担无法通过资格审核的风险。 3.本项目所称“参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中的重大违法记录，即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。根据《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款 “较大数额罚款”具体适用问题的意见》有关规定，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。 4. 除银行、保险、石油石化、电力、电信行业外，其他行业分支机构在参与投标时，须同时提供分支机构主体资格证明文件和总公司（总所）出具的授权书，总公司（总所）只能授权一家分支机构。经总公司（总所）授权后，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效（法律法规或行业另有规定的除外）。 |  |  |

第五章  招标项目要求

- 项目概述：

本项目共2个包 ，拟采购教学设备一批（具体详见招标文件）；

项目用途：自用；

资金性质：财政资金；

采购预算：1344334元，其中01包814382元，02包529952元。

标的所属行业：

| 包号/品目号 | 标的名称 | 标的所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01-1 | 综合手术床 | 工业（制造业） |  |
| 01-2 | 手术标准化病人 | 工业（制造业） |  |
| 01-3 | 整体反射子母无影灯 | 工业（制造业） |  |
| 01-4 | 模拟多参数监护仪 | 工业（制造业） |  |
| 01-5 | 不锈钢器械柜 | 工业（制造业） |  |
| 01-6 | 不锈钢扇形手术器械车 | 工业（制造业） |  |
| 01-7 | 紫外线消毒车 | 工业（制造业） |  |
| 01-8 | 手术室观片灯 | 工业（制造业） |  |
| 01-9 | 智能交互式触控一体机 | 工业（制造业） |  |
| 01-10 | ABS抢救车 | 工业（制造业） |  |
| 01-11 | 三人位感应洗手池 | 工业（制造业） |  |
| 01-12 | 麻醉吊塔 | 工业（制造业） |  |
| 01-13 | 手术室专用更衣柜 | 工业（制造业） |  |
| 01-14 | 手术室专用鞋柜 | 工业（制造业） |  |
| 01-15 | 5G+健康医疗数字远程外科手术实训平台（5G+健康医疗手术互动教学设备） | 工业（制造业） | 核心产品 |
| 01-16 | 护理床 | 工业（制造业） |  |
| 01-17 | 手术室空气净化设备 | 工业（制造业） |  |
| 01-18 | 模拟麻醉机呼吸机 | 工业（制造业） |  |
| 01-19 | 吸引器 | 工业（制造业） |  |
| 01-20 | 手术室观摩用座椅 | 工业（制造业） |  |
| 01-21 | 无线智能综合模拟人 | 工业（制造业） |  |
| 01-22 | 医用床头柜 | 工业（制造业） |  |
| 01-23 | 移动推车，担架车 | 工业（制造业） |  |
| 01-24 | 空调 | 工业（制造业） |  |
| 02-1 | 外科手臂缝合训练模型 | 工业（制造业） |  |
| 02-2 | 外科腿部缝合训练模型 | 工业（制造业） |  |
| 02-3 | 创伤模拟模型 | 工业（制造业） |  |
| 02-4 | 外科缝合包扎展示模型 | 工业（制造业） |  |
| 02-5 | 瘘管造口术模型 | 工业（制造业） |  |
| 02-6 | 局麻训练工具箱 | 工业（制造业） |  |
| 02-7 | 多功能小手术训练工具箱 | 工业（制造业） |  |
| 02-8 | 术前无菌操作消毒模型 | 工业（制造业） |  |
| 02-9 | 高级低位包扎模型 | 工业（制造业） |  |
| 02-10 | 高位包扎模型 | 工业（制造业） |  |
| 02-11 | 智能交互式触控一体机 | 工业（制造业） |  |
| 02-12 | 医用操作台 | 工业（制造业） |  |
| 02-13 | 医用器械柜 | 工业（制造业） |  |
| 02-14 | 外科护理技能虚拟仿真训练系统 | 软件和信息技术服务业 | 核心产品 |
| 02-15 | 治疗车 | 工业（制造业） |  |
| 02-16 | 带写字板椅子 | 工业（制造业） |  |
| 02-17 | 模型柜定制柜 | 工业（制造业） |  |
| 02-18 | 空调 | 工业（制造业） |  |

（二）商务要求（01-02包）

1.交货时间：合同签订生效后90个日历日内完成全部设备的供货、安装、调试，并达到验收标准。

2.交货地点： 咸阳职业技术学院指定地点。

3.付款条件（进度和方式）

（1）验收合格后，供应商于10个工作日内提供全额发票。采购方收到后全额发票10个工作日内予以结算付款；

（2）经验收合格后，无质量问题，全额支付；

（3）付款方式为银行转账。

4.售后服务要求

4.1 自项目最终验收合格之日起算，质保3年。质保范围为全保（含设备本身、所有零部件及软件，并承担维修的人工、材料、差旅等一切费用）， 出现问题6小时内电话响应，24小时内提出解决方案，5个工作日内上门；

4.2 提供培训及售后服务，同时须提供针对所有设备的现场培训与后续技术支持，确保教师能独立操作、维护。

5.验收标准

5.1验收工作由采购方验收小组进行验收；时间为设备交付后15个工作日内；验收方式包括现场测试、文件审核和抽样检查；程序涵盖验收申请、初步核查、性能测试及报告出具；内容涉及设备数量、规格、功能性能、安全标准及配套文档；验收标准需依据合同约定、技术参数和行业规范。

注：商务要求不允许负偏离。

（三）技术参数要求

01包

| 序号 | 产品名称 | 主要功能与技术要求 | 数量（实质性要求） | 单位（实质性要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合手术床 | 1.整台设备必须遵循人体工程学原理，全部采用低压直流电机驱动，电动电机驱动系统。 2.多功能综合手术床，≥四组电机工作，满足台面电动上下升降，电动前后倾斜，电动左右倾斜，电动背板上下折。 3.床身采用钢制喷塑，外罩采用优质304不锈钢，表面进行抛光处理。 4.不锈钢分体式底座装置，具有耐冲击性及稳固性，易于清洁与消毒。 5.五段床身设计，分为头部段、背部段、腰桥、臀部段、腿部段。 6.关键升降立柱部分：手术床升降立柱≥3节，八只固定紧锁件，双方框架式活动关节，保证立柱承载稳定。 7.具有遥控刹车功能，一旦锁定，床台不会出现位置的改变，四点式落地模式。 8.腿托材质为全聚氨酯模具一次成型。 9.床垫：采用记忆海绵床垫，床垫材质符合安全标准。 10.通过电磁兼容检测（提供电磁兼容省级检测报告），采用抑制电磁波干扰设计，避免与手术室内其他设备产生相互干扰。 技术指标： 1）手术台长度：1950±50mm 2）手术台台面宽度：500mm 3）手术台固定方式：机械定位 4）手术台功能调节范围： a）前后倾≥20°（电动） b）左右倾≥16°（电动） c）头板上折≥90°，下折≥90°（手动） d）背板上折≥80°（电动）背板下折≥40°（电动） e）腿板下折≥90°，水平外展≥90°（手动） | 3 | 张 |
| 2 | 手术标准化病人 | 一、采用高分子材料制作，能模拟人体肌肤和皮下肌肉组织的质感。具备完整全身骨骼结构和清晰骨性标志，搭配全身仿生关节，可任意摆放手术所需体位，贴合临床实际场景。 二、解剖位置准确，腹腔内肝脏、胆囊三角等关键部位结构清晰，为手术操作提供精准参照。 预设4个标准化腹腔镜操作孔（脐部观察孔、剑突下主操作孔等），切口位置和规格完全匹配临床胆囊切除术要求。 - 三、多功能模拟与实用训练价值 1.可高度还原胆囊切除术关键流程，包括分离血管出血、剥离胆囊流胆汁等真实手术反应。 支持术前无菌训练，能同时培养使用者的无菌观念、缝合精度和手术操作能力。170cm（±5%）成年男性整体模型。 2.通过皮肤可建立操作孔，模拟腹腔镜下胆囊切除术，操作孔的位置： 3.观察孔：脐部，脐窝下缘弧形切口，≥直径10mm，用于制造气腹。 4.可模拟手术过程中胆囊的剥离，手感真实，伤及胆囊有胆汁流出。 5.可进行术前无菌训练 | 1 | 套 |
| 3 | 整体反射子母无影灯 | 1.照度（可调）40000-180000Lux 2.色温（可调）4500K±250K 3.显色指数≥90 4.光柱深度≥1200mm 5.光斑直径 160-280mm 6.照度调节 十档连续调光 7.灯泡功率150W 8.灯泡平均寿命≥1500h 9.主副灯自动切换﹤0.2秒 10.电源电压 AC100-240V50/60HZ 功能特点 1.数字集成电路控制系统 电源开关、亮度调节、主副灯切换及检测，操作实用一体化，至少十档亮度选择及亮度记忆功能，自行指示发光二极管亮度。面板有主灯故障指示灯，提醒手术后及时更换灯泡。具备宽电压工作特性， 2.反光镜：镜面应用特殊工艺+氧化+电解新技术，不褪色，不掉氧化膜。 多面镜反射系统：镜片达到5280片以上。 3.信号指示系统 手术过程中主灯出现光源故障时，系统自动切换备用灯泡模式，光照强度和手术区域不会受到影响，保障手术正常进行。 4.万向关节系统 弹簧臂悬挂系统六组万向，关节联动360º的全方位设计。 5.色温校正系统提供接近自然日光。 | 1 | 台 |
| 4 | 模拟多参数监护仪 | 1.与临床医用监护仪外观、界面一致 2.支持无创血压袖带等插件，物理按键含开关机、静音等功能； 3.可自动给袖带充放气测无创血压 4.能侦测心电导联位置、血氧饱和度 5.显示CT等辅助检查结果 6.可调节心率、血压等报警上下限，切换多心电导联 7.能与模拟除颤仪配合，CPR按压时实时显示被动心率波形 8.可显示多生理参数及波形。 | 1 | 台 |
| 5 | 不锈钢器械柜 | 1.规格：≥950*400*1800mm。 2.材质：采用不锈钢板材，厚度≥1.2MM。 3.隔板承重≥30KG，3个隔板可以放置器械包，隔板下面均有加强筋。 4.上柜门配有透明防爆玻璃，玻璃厚达≥5mm。 | 2 | 组 |
| 6 | 不锈钢扇形手术器械车 | 1.规格：≥1400*575*840mm。 2.材质及工艺：选不锈钢加厚管材，管壁厚度≥1.2MM。 3.板材厚度≥1.2MM，台面承重≥40KG，双层设计，每层下面均焊有支撑管，三面护栏。 4.采用静音医用万向脚轮. | 2 | 台 |
| 7 | 紫外线消毒车 | 1.紫外线消毒车为手推移动式消毒车，其灯臂为可折式双灯管结构，灯臂角度可以调节。 2.该消毒车采用双≥30W直管型紫外线杀菌灯进行消毒，灯臂可折叠收回，并在0°-180°任意摆动定位，底座带四轮。 3.0~120分钟内任意调节消毒时间。 | 1 | 台 |
| 8 | 手术室观片灯 | 1.规格尺寸：长750mm，高500mm，铝合金外框 2.LED双联观片灯，触摸调光 3.配备支架 | 1 | 台 |
| 9 | 智能交互式触控一体机 | - 一、整机设计： - 1.整机尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160； - 2.屏幕采⽤≤3mm钢化玻璃保护，表⾯硬度≥石墨硬度9H或莫氏硬度7级，透光率不低于91%，雾度≤8%，支持防眩光功能。 - 3.整机采用≥12核国产化嵌入式芯片，CPU≥8核，整机嵌入式系统版本≥Android 14，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，DDR最大速率≥2666MT/S，存储空间≥32GB。 - 4.整机采用红外触控技术，Windows系统和Android系统均支持≥50点触控及书写划线。 - 5.整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。 - 6..整机PC通道及安卓通道各具备一颗WiFi6无线芯片，PC和安卓通道均可通过大屏发送WiFi6热点以及连接WiFi6的路由器。 - 7.整机设备内置2.2声道扬声器，前朝向发声，10W高音扬声器2个，上朝向30W中低音扬声器2个，最大功率≥80W，单个扬声器容积≥0.62L，最低谐振频率≤85Hz。 - 8.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m；支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式。 - 9.整机上边框内置非独立式摄像头。摄像头对角线视场角≥120度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持画面畸变矫正功能。 - 10.整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持距离摄像头位置≥10米距离的AI识别人脸。 - 11.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4或以上标准。 - 12.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、超声、wifi直连三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。 - 13.整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。 - 14.整机设备支持多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录、人脸识别登录、声纹识别登录、近场发现登录，并支持账号安全登录检测。 - 二、插拔式电脑模块： - 1.电脑模块CPU要求：主频≥2.0GHz.核数≥8；配置要求：不低于DDR4 8GB内存，256GB SSD固态硬盘配置；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 - 2.PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 - 3.PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 - 三、内置教学软件 - 1.软件互动教学：通过软件端可实现学生手机、平板等与教师端授课工具进行连接，实现线上、线下混合互动教学。 - 2.直播授课：老师可利用教学软件一键开启直播，声音、影像实时同步；学生可通过网页端或者移动端APP实时加入课堂，课后支持学生在课堂报告查看直播回放。 - 3.云盘存储：为每位教师可提供≥4GB的个人云空间，可上传图片、视频、音频、文档等类型文件，并且可以创建文件夹，实现资料个性化分类整理。 - 4.互动反馈系统：具备公网互动反馈功能，可将所有学生端和教师端连接在一起构建成为一套互动反馈系统，方便老师在授课过程中发布问题让所有同学实时参与互动并形成数据沉淀统计，在系统中可以设置：主观观点收集互动，单选/多选/判断等可观答题互动，同时支持文件下发、批注下发功能。（需提供功能证明材料，包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） - 5.无线传屏：教师端工具栏支持无线传屏，点击开启无线传屏则打开传屏码，老师自带笔记本在互动教学软件输入传屏码即可进行无线传屏。 - 6.随堂测验：支持老师在课堂中通过教师端一键调取预先准备的测验题目，并分发给学生进行作答，支持设置答题时长以及自动统计答题结果；答题过程中，支持老师提前结束答题。 - 四、设备管控软件 - 1.支持一键下课锁屏、开机自动锁屏、无网络时验证身份解锁。支持无网络情况下，通过手机微信扫一扫验证身份后进行解锁使用。 - 2.支持同时查看9间教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面；并支持在一个显示界面同时查看单个教室内屏幕、摄像头的实时画面，以及麦克风的声音。可远程发消息、发语音干预，也可记录备注；支持记录管理员的巡视记录，方便回溯。 - 3.支持管理员上传正版软件，经过封装软件后，批量将软件发送至大屏设备安装，安装过程不影响正常教学。 - 4.支持一键开启设备的不良弹窗AI拦截过滤能力，当有不良弹窗时，自动拦截，以保证课堂教学稳定进行。（需提供功能证明材料，包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） - 5.支持批量设置大屏设备的冰冻状态；支持实时监测设备冰点存在的风险。 - 6.大屏设备的整体使用数据可实时查看和导出，并且支持精确查看具体设备的数据。 - 7.配备可移动支架。 | 2 | 台 |
| 10 | ABS抢救车 | 1.规格：（760*475*930mm）±10mm 2.主要由铝·钢·ABS工程塑料结构组成；铝合金四柱承重。 3.上部：ABS注塑模具一次性成型一体化加厚台面两侧带双层扶手；ABS护栏三面无空隙，小的物品不会滑落，护栏高度≥70mm，台面上配透明软玻璃。 4.正面：中控锁可折叠，配置有五层抽屉。 5.一侧：除颤器平台、伸缩副工作台、洗手液支架、小号网篮、可取式档案盒。 6.另一侧：隐藏式伸缩输液架、网篮内置两个2L锐器盒、双污物桶用于垃圾分类。 7.背部：除颤板，隐藏式伸缩氧气瓶支架，活动电源线。 8.底部：万向插入式双面静音轮，其中两只带刹车功能。 | 1 | 台 |
| 11 | 三人位感应洗手池 | 1.规格：≥1800*650*1800mm。 2.材质：选不锈钢304板材，板材厚度≥1.2MM。 3.全自动感应给水方式。 4.配备感应水龙头（提供强制节能认证证书，实质性要求） 5.配备40L电热水器，水温25°-48°自由设定，自带漏保插座。 | 8 | 组 |
| 12 | 麻醉吊塔 | 1.水平旋转角度0-340° 2.标准供电3孔多功能电源插座10个 配置清单 1.横梁1套 2.上装饰盖1个 3.上立柱1支 4.输液架1个 5.外科塔箱体1套 6.平台1个 7.平台+抽屉1套 8.箱体下盖1个 9.气体终端插头3个 10.气体终端堵头6个 11.固定盘1个 12.说明书1份 13.安装用固定螺栓1套 | 1 | 台 |
| 13 | 手术室专用更衣柜 | 1.规格：≥900*400*1850mm。 2.整体采用裸板≥0.8mm冷轧钢板，表面经酸洗磷化，13工位恒温静电喷塑处理。 3.扣手全部采用金属扣手。 4.承重：每层承重不低于50KG，层板扣采用冷轧钢板冲压设计，厚度≥0.8mm冷轧钢板。 5.柜子的每个面所用钢板不得采用拼接板。 6.使用配套锁具，为防止钥匙丢失，要求采用万能管理钥匙可以达到抽出锁芯并更换新锁芯的功能。此采用文件柜专用锁具，锁具内芯和钥匙采用全金属制作，互开率低于2%。 7.六门内各配有挂衣杆一个。 | 2 | 组 |
| 14 | 手术室专用鞋柜 | 1.外观尺寸：≥900*350*1850mmmm 2.整体采用裸板≥0.8mm冷轧钢板，表面经酸洗磷化，13工位恒温静电喷塑处理 3.锁具内芯和钥匙采用全金属制作，互开率低于2%; | 2 | 组 |
| 15 | 5G+健康医疗数字远程外科手术实训平台（5G+健康医疗手术互动教学设备） | 1.系统符合标准IP协议，采用通用以太网网络传输音视频信号，采用C/S架构，图形化软件界面设计； 2.系统具备防止误删通道功能按键，可实时监控实训主机CPU、内存使用情况，以及视频文件录制大小； 3.一键录制示教画面。支持≥20路通道视频信号源同时录制，形成标准MP4格式文件，以通道信号源名称命名单独保存，方便教师视频回看； 4.接收端收看实训实操画面不需要打开浏览器或登录，也不需要借助第三方的软件或硬件投屏或图传设备。只需点击开始投屏或直播，每个大屏就能被动收看实时画面； 5.视频同步画面分辨率可调； 6.须提供多通道信号源和资源展示，包含采集卡、媒体文件、网络串流、网络摄像机、远程桌面、本地桌面、手机投屏等展示； 7.系统支持辅助教学功能，如：视频批注、倒计时、聚光灯；可实时对示教画面进行批注，并可将批注的书写过程及视频画面同步展示到所有接收端屏幕上； 8.支持推送≥4路RTMP或者RTSP流，支持向FMS等服务器推送直播流； 9.实训示教推车可实现对客户端电脑远程开机、关机及重启； 10.示教端完成录制视频后，软件支持通过二维码分享录媒体文件功能，小组或学生即可扫描二维码进行扫码带走，可把实训视频、图片、PPT等通过二维码分享给学生，以便于课前学习和课后复盘； 12.选定的多台终端通过以太网（包含有线网络、无线网络）一键画面强制投屏，且支持≥ - 8路终端直播； - 一、移动推车 1.一体化移动教学推车集拍摄万向臂、实训主机支架、相机托架、扶手、托板、机柜箱体、移动底座及万向轮于一体； 2.专业多功能万向臂，转臂可折叠收缩，可自行穿线，方便简洁，连接线缆隐藏在转臂内部，外观干净，整洁； 3.可水平360度旋转，二节转臂垂直45度调节，可多方位旋转调节，实现高清摄像机细节的移动拍摄。万向臂水平展开尺寸1-1.1米，可自行调节承重，承重范围：≥2KG； 4.万向臂支持多种高清摄像机的安装，相机托架适用于多种场景的相机变换与安装； 5.实训主机固定架Vesa可以承受≥10kg，可进行俯仰30度、左右90度的摆动，可满足不同视角角度需要； 6.台面把手一体化，台面及把手为铝合金材质无缝一体成型； 7.立柱使用高强度的铝合金，内部中空设计，可隐藏走线，做到线材不外露，整车身高度不低于1.8米； 8.车体底座采用防缠绕静音万向医疗轮4组，带刹车功能； 9.配备电源控制开关，无需打开机柜，外部可一键控制设备电源开关。配备电量显示模块，可实时查看车载UPS电量情况，方便及时充电。须配置标准充电底座，整车12V、19V设计，； 10.标配箱体≥500mm*宽350mm*深450mm；侧面检修门设计，背部多点散热孔设计； 11.底盘：内部高强度金属结构底座框架支撑，增加底部配重，使重心平衡，避免倾翻。 二、全向麦克风 1.360°全指向性数字麦克风阵列。 2.内置≥7颗高保真麦克风组成环形阵列，360度全向拾音；同时具备AI智能降噪、混响抑制、自动增益控制、回声消除、支持本地扩声等功能。 3.信噪比：＞68dB(A) 4.灵敏度：-35dB 5.频率响应：20Hz-20KHz 6.拾音距离：≥8米 7.支持AFC反馈抑制：8段根据声场调音的固定频率滤波器，8段自适应频率滤波器，抑制频率可手动调整，传声增益提升幅度：≥15dB，带反馈抑制效果器控制开关。 8.支持回声消除,带AEC能量值更新开关，AEC有≥16等级可调。 9.支持AI智能降噪：可有效抑制或滤除房间内稳态噪声和瞬态噪声，有效降噪幅度≥36dB. 10.支持自动增益控制：增益控制幅度-24dB~24dB。 11.支持USB串口调试。 12.环境参数：环境噪声、信噪比、混响时间量化数值显示，并可实时获取。 13.一键自适应声场调音功能：通过一键调音选项播放指定测试声并采集，设备智能算法计算教室环境声场参数，配置适合当前教室的系统参数并弥补教室内的声场缺陷，并显示麦克风数量、调音成功/失败等状态。 14.音频矩阵调试功能：可控制每一路通道的开关及音量，并根据不同应用场景，配合不同矩阵功能，可定义模式化自适应调节。 15.麦克风扩展级联：支持3个从麦级联。 16.扩展麦克风增益单独控制：支持 17.具备≥2路USB接口，可传输AEC-REF、AEC-OUT数据。 18.具备≥1路音频输出接口。 三、实训示教主机 1.≥23.6寸电容触摸屏； 2.CPU:主频≥2.0GHz.核数≥8； 3.内存：8G*2； 4.硬盘：512G固态； 5.千兆网卡； 6.集成显卡； 7.支持WIFI6； 四、触摸扩展屏 1.≥23.6英寸电容触摸屏； 2.支持HDMI高清输入。 五、电池 1.标称容量：≥84AH； 2.外壳材质：不锈钢外壳，防锈防腐蚀； 3.电池电芯：A级磷酸铁锂电池组； 4.具有实时电流、电压、电池温度、剩余电量百分比显示；要求实际所显示电量百分比准确，不接受根据电压测算方案的电量表； 5.具有管理功能，支持对电量、电压、电流、温度的常规查看，支持对电池工作做保护设置，需要有对电流、电压、电池组均衡的保护功能，且需要看到电池充电循环的次数。 六、无线路由器 1.千兆电WAN≥1，千兆电WAN/LAN≥3； 2.一键复位开关，Wi-Fi6天线； 3.支持双频WIFI，2.4G,5.8G。 七、音箱 1.内置在示教推车厢体内，不占用示教推车额外空间； 2.音箱最大功率：50W；喇叭：5.5寸低音，3寸高音，采用高低音扬声器、音质通透亮丽，穿透力强； 3.音箱内置无线咪接收器：音频传输采用UHF抗干扰射频技术，不受Wi-Fi、蓝牙、手机等辐射信号干扰，无断音、接收稳定、有效降低杂讯、提高信噪比和减少失真；对频方式采用2.4G自动对频方式； 4.无线麦克风接收器传输范围：视环境变化约15米到30米；音频传输：UHF600-750MHz；对频频率：2400-2483.5MHz。 八、特写摄像机 1.信号系统：HDMI：4KP60,4KP50,4KP30,4KP25,4KP59.94，4KP29.97,1080P60等3G-SDI：1080P60,1080P50,1080P30,1080P25,720P60等； 2.传感器：1/2.8英寸，CMOS，有效像素：840万； 3.对焦方式：自动，手动，一键式； 4.最低照度：0.5Lux； 5.快门：1/30s~1/10000s； 6.水平、垂直翻转：支持； 7.图像冻结：支持； 8.PoE供电：支持； 9.机身按键、按键类型：轻触按键；数量：8； 10.功能：ZOOM操作，聚焦操作，亮度调整，菜单控制，图像冻结和模式切换； 11.支持2.4G或5G无线接入。 九、全景摄像机 1.1/2.8英寸500万像素CMOS传感器；输出207万有效像素（1920X1080）； 2.视频格式：1080P60/50/30/25，1080I60/50、720P60/50/30；清晰度≥1000TVL电视线； 3.镜头：12倍光学变焦，f=5.5～110mm，10倍数字变倍；总共120X缩放比例或以上； 4.视角：3.3°（窄角）-54.7°（广角），光圈F1.6–F3.5或以上； 5.支持SM-2D和SM-3D数字降噪，信噪比>55dB，低照度0.5Lux(F1.8,AGCON)； 6.视频调节支持：亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式、伽马曲线等功能； 7.视频输出接口：HDMI、USB2.0、LAN（POE）网口视频输出或以上； 8.支持1路A-IN音频输入口，1路RS232控制口（环通），1路485控制口；IP网络支持POE供电、显示、音频、控制多线合一，只连接一根网线实现供电、图像显示、摄像机控制； 9.支持AAC、MP3、G.711A音频压缩，音频输入口为双声道3.5mm线性输入； 10.网络口支持Onvif，GB/T28181，RTSP，RTMP协议，同时支持RTMP推送模式； 11.支持H.265/H.264视频压缩；支持VISCA、PELCO-P/D协议，支持自动识别协议； 12.云台支持255个预置位，水平速度：60°/秒，俯仰速度：30°/秒； 13.转动速度：水平0.1～60°/秒，垂直0.1～30°/秒；水平转动角度±170度，垂直-30度～+90度； 14.支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议； 15.支持登录浏览器IP网页本地存储；网络口支持远程升级，远程重启，远程复位； 16.支持调用预置位过程图像实现视频冻结功能；支持低功耗休眠/唤醒休眠功耗低于400mW。 17.视频录制时，支持本地桌面、远程桌面、小组摄像机和本地摄像机在同一个布局中呈现； - 支持自动搜索在线的网络教学摄像机设备，且支持在设备列表里更改设备的配置参数。学生的无线设备自动连接教学软件，教师可以在软件系统里随时调用网络内任意一个网络摄像机展示操作画面；支持有线摄像机断线重连； 19.支持智能识别网络摄像机采集教学视频，实现师生教学互动； 20.系统支持获取运动相机实时视频流，可以在复杂运动场景中进行操作示范教学； 21.软件具有录制屏幕功能，在导播界面时录制图像，在电脑桌面时录制桌面操作的全屏图像，无需两段视频再次剪辑拼接； 22.软件具有录制摄像机通道功能，可把每路摄像机通道单独录制，打包为一个独立的视频文件 23.为方便录制视频的管理，示教导播录制的视频文件与通道录制的多个独立文件进行了分别管理，显示在不同的文件夹或查看窗口； 24.系统具有对视频的打点功能，支持示教过程中对重难点知识点打点记录，只需要点击打点按钮即可成功打点并弹出提示信息，标记点同步保存在视频中；点击标记点，视频可快速跳转至标记点位置，展开重点讲解； 25.支持2个或以上教学画面分别投屏到2个或以上不同的接收端，即老师端软件可以控制不同的接收端大屏收看不同的教学图像。 26.实训示教时多地互动和实训示教软件为一体化软件，深度融合，避免多个软件之间隔离；多地互动操作方式同本地示教一致，不增加学习成本；远端推车画面独立在视频源分组，发起端自由灵活调度显示； 27.支持互动视频录制，互动视频录制和本地示教录制操作一致； 28.支持视频互动模式和屏幕共享互动模式，支持一键切换视频互动和屏幕共享互动模式； 29.屏幕共享互动模式支持发起远程控制，实现对远端的屏幕操控； 局域网互动软件： 1.支持Windows/MAC操作系统； 2.支持H.323/SIP双协议，支持H.239/BFCP（SIP）双流协议； 3.支持1080P，720P(1280x720),W448P(768x448),4CIF(704x576),CIF（352x288）等多种视频分辨率。支持720P人像视频+1080P共享内容； 4.支持H.264HighProfile,H.264,H.263等多种视频编解码； 5.支持G.722.1C,G.722.1,G.722,G.711u/a等多种音频编解码； 6.支持自动回音消除（AEC），AGC，VAD，CNG，PLC，AJB等多种音频处理技术； 7.支持网守（GK）账号及SIP账号，支持IP直拨； 8.支持动态带宽自适应调整，前向纠错算法（FEC），呼叫宽带自适应、协议自适应、音视频自适应； 9.支持通话统计功能，自动应答，静音，视频私密保护（关闭本地视频），智能拨号匹配等呼叫功能； 10.本地地址簿支持至少500条，呼叫历史支持至少100条； 11.网络支持DHCP/静态IP； 12.支持SRTP/TLS,AES加密； 13.网络环境支持LAN，Wi-Fi，3G/4G移动网络； 14.支持NAT内网穿透（手动/自动模式）； 15.支持智能防火墙穿越； 16.支持H.460协议；支持STUN,TURN,ICE； 17.支持自动更新； 18.支持主流云桌面部署软件客户端。 公网互动软件： 1.软件客户端支持Windows、MacOS、iOS、Android主流操作系统的终端接入； 2.支持H.265、H.264SVC、H.264HighProfile、H.264BP、H.264、H.263、H.263+、VP8视频编解码技术 3.支持1080p30fps、720p30fps、360p30fps等多种视频格式的编解码； 4.支持同时传输主路会场动态视频画面和辅路PC画面双路1080p30fps同步传输，即在传输主流1080p30fps视频图像时，可同时支持第二路电脑数据流1080p30fps传输； 5.支持OPUS、G.722.1C、G.722.1、G.722、G.711等国际通用音频编解码协议； 6.支持音频编解码自适应，各终端以不同的音视频格式加入会议并正常收发音频支持H.323、SIP协议，支持H.323、SIP终端入会； 7.提供512Kbps～4Mbps的带宽适应速率范围； 8.支持全编全解，每路终端都可显示独立画面；具有对每一路接入终端的媒体全适配处理能力，确保每个接入的终端均可以任意不同的协议、带宽、分辨率、帧率参加同一场会议，每个终端均可有独立不同的多画面，会议中任何一个参会终端出现丢包、抖动时仅影响该会场，不会影响整个会议； 9.支持会场实时状态显示，能显示出会议中各个会场的状态，如：入会状态、会场名称、麦克风/视频的开启状态等； 10.具备良好的网络适应能力，可根据参会者的网络质量自动调节视频分辨率和帧率； 11.支持自定义会议默认设置，包括：入会自动静音、入会提示音、提前入会时间等； 12.支持通过网页端、PC客户端、移动客户端预约会议； 13.支持将视频会议的视频、辅流和音频文件存储到服务器； 14.支持召开网络直播会议，支持把平台上召开的会议的音视频流推送到互联网上的云直播平台，实现会议的互联网直播功能。用户只需用手机微信扫描直播二维码或打开直播链接便可观看直播，实现不少于10,000用户的在线观看； 15.云视频会议Web平台及软件客户端可定制Logo及名称； 16.支持SIP（TLS、SRTP）信令、流媒体加密，支持SRTP音视频数据加密，支持HTTPS网页加密访问； 17.支持Polycom/思科/华为/中兴/lifesize的SIP/H.323终端注册亿联云视讯账号 18.支持30%视频抗丢包，丢包情况下不影响视频基本体验 19.自定义布局支持画廊模式，支持2*2、3*3、4*4、5*5、6*6的分屏模式； 扩声系统： 一、音响（四台） 1.频率稳定度：±10ppm。 2.动态范围≥100dB（A）。 3.综合信噪比≥103dB。 4.综合频率响应范围：40Hz-18KHZ（3dB）。 5.综合失真度：≤0.3%。 6.信道数目≥2*100。 7.信道间距≥250KHZ。 8.发射调制模式：FM调制（最大±75KHZ）。 9.发射功率：≤20mW。 二、功放（1套） 1.功率≥200W*2。 2.信噪比≥90dB。 3.频率响应：20Hz-20kHz（±1dB）。 4.失真度≤0.2%。 三、无线话筒（1套） 1.频率范围：740-790MHz。 2.可调信道数≥100×2。 3.频率稳定度：±10ppm。 4.接收灵敏度：-95~-67dBm。 5.音频频响：40～18000Hz。 6.谐波失真：≤0.5%。 7.信噪比：≥110dB。 8.发射功率：3-30mW 。 9.电源消耗：≤10W。 | 1 | 台 |
| 16 | 护理床 | 1.规格：≥2050mm*900mm*500mm 2.床体最大载重量≥240kg。 3.以腿板为基准折起角度，背板0～75°（±5°），腿板0～45°（±5°）。 4.床面离地高度约500mm。 5.床头及床尾架：ABS材料，整体吹塑成型。 6.床框采用碳钢矩管，材料厚度≥1.2mm。 7.床脚采用碳钢方管，脚轮采用直径Φ125带刹医用脚轮，静音，耐磨，防缠绕。 8.摇手为不锈钢材质，伸缩杆外套管材料为铝合金型材，内置钢芯，可推拉折叠，牢固耐用。 9.五档折叠式优质铝合金护栏，上横管采用D型专用铝合金型材料，厚达≥1.5mm，下座横管30*30*1.2mm方管，带有锁件，能立卧自如。 10.床垫与病床配套，外层采用草绿色双面防水牛津布，防水易干，便于临床护理及卫生清洁，带有拉链可灵活拆卸，方便清洗，床垫厚度≥8cm。 | 1 | 张 |
| 17 | 手术室空气净化设备 | 1.消毒方式：紫外线循环风消毒，可在有人状态下进行连续动态消毒，也可在无人条件下使用；对人及物品没有任何伤害。内含活性炭分子过滤器、高效过滤器，可有效除去空气中的挥发性气体、各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒。 2.机壳采用阻燃抗紫外复合材料ABS工程塑料。 3.采用移动式安装方式，配备医用静音脚轮. 4.电源电压：220V±22V50Hz±1Hz，额定功率：≤130VA 6.循环风量：≥800m3/h 7.安装尺寸：≥37*37*90cm，可适用100m³体积及以下的场所。 8.采用低噪音、低能耗直流无刷蜗壳风机与合理的风道设计相结合，整机噪声≤55dB 9.消毒效果： 9.1.对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.92% 对空气中自然菌的消亡率≥92.55% 空气中的臭氧量≤0.021mg/m³ 紫外线泄漏量≤0.003uw/cm² 9.2.对冠状病毒229E平均的杀灭率＞99.99% 9.3.消毒30分钟对枯草杆菌黑色变种芽孢的杀灭率≥99.99% 消毒30分钟对肺炎克雷伯氏菌的杀灭率≥99.99% 消毒30分钟对黑曲霉菌的杀灭率≥99.99% 消毒30分钟对龟分枝杆菌脓肿亚种的杀灭率≥99.99% 9.4.采用微生物气溶胶方法，对大肠杆菌的杀灭率≥99.98% 采用微生物气溶胶方法，对白念珠菌的杀灭率≥99.92% 采用微生物气溶胶方法，对铜绿假单胞菌的杀灭率≥99.95% 采用微生物气溶胶方法，对金黄色葡萄球菌的杀灭率≥99.95% 10.灯管寿命≥5000（h），距离灯管正下方垂直中心1M处，紫外线辐照强度在73.0-73.5uw/cm2、（提供灯管寿命检测报告和紫外线辐照强度检测报告） 11.机内紫外线强度＞30000uw/cm2 12.风速至少五档可调，四面上出风，角度为45度，满足临床需求。 13.负氧离子释放量≥6*106个/cm³ 14.机器自带紫外线故障检测功能和紫外线强度查看和寿命显示功能，灯管损坏时自动提醒。 15.净化指标：机器工作90分钟房间内净化度可达十万级；颗粒物洁净空气量（CADR颗粒物）>500m3/h；颗粒物累计净化量（CCM颗粒物）P4级；甲醛洁净空气量（CADR用醛）>80m3/h。 16.机器微电脑程控自动运行，有三种消毒模式可供选择；一、手动常开消毒模式；二、手动定时消毒模式；三、程控定时自动消毒模式 17.采用液晶显示屏，远程红外遥控，可实时显示北京时间，定时时间、定时时间段、室内温湿度、故障报警；可分别查看整机累计工作时间和滤网累计时间等。 18.产品具有报警功能：紫外线灯管故障报警、过滤网维护清洗报警、风机故障报警。 | 1 | 台 |
| 18 | 模拟麻醉机呼吸机 | - 1.模拟真实麻醉呼吸机适用于全麻手术，气动电控（循环紧闭/半紧闭/半开放模式）； - 2.内置LED数码管显数据，金属模块化呼吸回路可消毒，停电自动切备用电（≥60分钟）；3.呼吸机含辅助/控制等模式，潮气量50～1500mL，监测潮气量、气道压等，具多参数声光报警。 4.模拟临床全麻场景，助力训练麻醉参数调节、呼吸回路管理与应急报警处理，培养规范操作与风险预判能力，契合外科手术麻醉安全管控要求。 | 1 | 台 |
| 19 | 吸引器 | 1.泵结构：膜式泵 2.抽气速率：≥25L/min 3.负压调节范围：0.013～0.090MPa 4.吸液瓶：2500ml×2 5.输入功率：400VA 6.噪声：≤55dB 7.工作制：间隙加载连续运行 8.产品的材质、结构要求：ABS一次成型全塑外壳；免维护；溢流保护装置，防止液体进入泵内；手推式，备有手动开关和脚踏开关。 9.产品性能：可移动式医用吸引装置。 10.基本配置：脚踏开关1个，熔丝管2个，吸引管1支，透明硅胶管1根 | 1 | 台 |
| 20 | 手术室观摩用座椅 | 1.材质：不锈钢 2.结构：不锈钢＋法兰绒 柔软舒适法兰绒－商务黑 3.规格：≥30cm×48cm | 50 | 张 |
| 21 | 无线智能综合模拟人 | 一、172cm成年男性整体模型，还原多项生理功能，包括胸廓起伏、自主呼吸、动脉搏动，支持瞳孔对光反射、血压测量等临床检查，触感和反应贴近真实人体。 二、全维度急救训练覆盖，满足多元教学需求：可进行气道管理、心肺复苏、多系统急救等操作。 三、智能化教学系统，覆盖心搏骤停、心律失常等常见急诊场景。实时监控体征数据，支持辅助检查，操作过程可记录、回放、自动打分。支持自定义编辑病例，病情随操作动态演变。 功能参数： （一）模拟人规格 基本特征： 1.采用无线通讯技术，全无线连接，内置锂电池供电、充足电后可连续使用6小时以上。 2.有完整的口鼻腔、气道与食道；支持环甲膜切开插管；可产生胸廓起伏和自主呼吸。 3.有胸外按压的检测装置，按压深度、按压位置、按压频率，均有动态曲线描述，实时显示、记录与评估。 4.神经反应：机械瞳孔可设置正常或异常的瞳孔变化，左右瞳孔支持直接、间接对光反射检查； 5.模拟损伤：口吐白沫损伤表现； 6.气道功能： 6.1左肺、右肺和双肺阻塞； 6.2可模拟喉水肿和喉痉挛等紧急气道阻塞情况； 6.3可模拟牙关紧闭、颈部僵直和舌水肿等困难气道； 6.4气道管理训练：有开放气道的检测，可行仰头举额、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方式开放气道；支持高级气道管理，气管插管时可检测插管深度和位置； 6.5复苏球通气：吹入的潮气量有流量传感器检测并驱动胸廓起伏的一体化设计；吹气量的大小、吹气速度有动态曲线描述； 6.6可模拟单侧或双侧肺部支气管通气、插管进入食道导致胃扩张起伏； 6.7口咽及鼻咽插管； 6.8复合管插入、喉罩插入和其他气道处理； 6.9环甲膜切开术及环甲膜穿刺术； 7.呼吸功能： 7.1不同的呼吸频率，可观察到胸廓起伏，具有多种呼吸模式，包括潮式呼吸、比奥呼吸、间断呼吸等，可根据编辑的病例不同设置不同的呼吸模式，呼吸频率和深度可自行调节。 7.2医用听诊器听诊，支持至少20种正常和不正常呼吸音（4个听诊区域），支持单边及双边，正常和不正常呼吸音； 7.3支持双侧气胸针解压及感应； 7.4支持胸腔引流操作； 8.心脏功能： 8.1动态构建广泛心电图； 8.2医用听诊器听诊，心电图和心音同步； 8.3可连接模拟的心电监护仪，支持胸导联和肢体导联同步监控； 8.4可用训练除颤起搏仪进行①手动非同步电除颤；②同步电复律；③体外起搏。 9.循环功能 9.1模拟人具有真实的动脉搏动，动脉搏动处装有传感装置，当触诊时，可感应到搏动；脉搏的频率和心率保持一致； 9.2脉搏强弱可因血压不同而改变； 9.3可触及颈动脉、桡动脉、股动脉搏动； 9.4可模拟抽搐； 10.胸外按压： 10.1有胸外按压的检测装置，按压深度、按压位置、按压频率，均有动态曲线描述，实时显示、记录与评估。 10.2胸外压可产生脉搏，心电图； 11.静脉注射：手臂静脉注射或输液（输血），并支持胫骨穿刺快速给药； 12.肌肉注射：双侧三角肌皮下、肌肉注射，双侧股外侧肌肌肉注射，臀部肌肉注射； 13.用真实血压计进行无创血压的测量； 14.声音功能包括：心音、呼吸音等； 15.男女生殖器可互换，可训练男女导尿术； 16.模拟人可训练结肠造瘘口和直肠造瘘口的护理。 （二）软件的功能 1.图形化触摸操作培训软件 1.1以图像为基础的界面，“模拟患者”不同区块触摸点击后显示相关的事件，从而驱动病例场景的演变。 1.2模拟的多参数监护显示可提供易管理的波形和生理参数。包括心电图波形、血压波形、呼吸曲线、血氧饱和度、心率、体温等数据。 1.3心肺复苏模块实时统计按压和吹气质量。提示按压中断时间，实时显示按压深度，统计显示按压位置正确百分比、按压释放不足百分比。 2.提供血液检查、X线片、CT、核磁共振、B超等辅助检查； 3.智能化实时反应：内置生理驱动模块，可对救治操作自动作出模拟生理反应； 4.系统自带操作记录及回放功能； 5.智能考核、判断、保存系统 系统用图形、波形、数字准确地记录学生考核情景，客观地进行评判、打分，并支持显示、保存与打印。 6.智能化病历病编辑 系统可根据用户要求保存病历。模拟病人病情根据操作者的操作自行演变，该系统自动记录。 - 配置： - 1.无线综合模拟人 2.无线平板 3.气管插管套装 4.静脉输液操作套装 5.气胸处理套装培训 | 1 | 套 |
| 22 | 医用床头柜 | 1.规格：≥480*490*760mm 2.整体采用工程塑料ABS材质注塑成型，表面易清洗、擦拭耐褪色，抗酸碱腐蚀；柜门内侧配有储物放置栏 | 1 | 个 |
| 23 | 移动推车，担架车 | - 一、规格：≥1930*760*500/800mm 升降行程：不低于300mm 二、参数： 1.车面采用ABS工程注塑料一次模压成型，四角分别设计有把手，方便护理急救人员操作。 2.床身由厚≥1.2mm的冷轧钢管制成，机器人焊接工艺，高精度焊接工艺保证焊接质量。床体坚固。可承载≥240kg。 3.床身采用环保粉末喷塑处理，起背采用气压系统，背部起升0-65°，操作简便，可单手操作； 4.护栏采用ABS提拉升降式护栏，放下采用气弹簧缓冲设计。 5.整体升降采用摇杆式设计，升降行程500～800mm，摇把采用双向过盈保护，自动润滑功能。 6.平车底座为1.5mm冷轧钢板，采用模具一次性冲压成形。 7.刹车采用中控刹车系统，四个全制动脚轮，轮径φ150mm。 8.增加第五轮设计。 9.床体前部带有氧气瓶托架，可放置5L氧气瓶，以便急救使用。 10.平车头尾带有对角输液架插孔，并配有1个输液架，方便患者输液； 11.辅助装置：带有厚度3CM牛津布车垫，带有2条安全绑带，在紧急运送病人时，可保护病人不从运送推车掉落。 三、基本配置清单： 1.床体1套 2.床垫1张 3.护栏1副 4.输液杆架1根 5.氧气瓶架1个 6.脚轮4个 7.摇把1套 8.产品说明书1套 | 2 | 台 |
| 24 | 空调 | 1.类型：立柜式 2.能效等级：一级能效 3.变频/定频：变频 4.冷暖类型：冷暖 5.制冷功率：≧2090W 6.制冷量：≧7210W 7.外机最大噪声：≦56dB(A) 8.内机最大噪声：≦46dB(A) 9.符合国家最新强制性标准，提供强制节能认证证书（实质性要求） | 2 | 台 |

02包

| 序号 | 产品名称 | 主要功能与技术要求 | 数量（实质性要求） | 单位（实质性要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外科手臂缝合训练模型 | 1.模型为成人手臂，可进行切开、缝合、拆线、包扎等外科基本技能的练习。 2.皮肤弹性和柔韧性，触感真实，可反复进行多次缝合练习。 3.提供手术切口。 4.除已有的伤口外，还可自行在其他部位切开进行缝合练习。 | 10 | 套 |
| 2 | 外科腿部缝合训练模型 | 1.模型为成人腿部，可进行切开、缝合、拆线、包扎等外科基本技能的练习。 2.皮肤弹性和柔韧性，触感真实，可反复进行多次缝合练习。 3.提供手术切口。 4.除已有的伤口外，还可自行在其他部位切开进行缝合练习。 | 10 | 套 |
| 3 | 创伤模拟模型 | 1.参数：模拟瞳孔异常、多部位护理操作（鼻饲/导尿/腰椎穿刺等），男女生殖器解剖精准（男性尿道3窄2弯，女性短粗直），含15种创伤模块（烧伤/骨折/脏器外露等），四肢可活动。 2.能力：训练基础护理、专科操作（包括气管切开、造瘘护理）、创伤应急处置，培养临床思维与多技能协同能力。 | 2 | 套 |
| 4 | 外科缝合包扎展示模型 | 1.参数：成人躯干，含不低于20处手术切口（甲状腺切除/胆囊切除等），部分切口用真实缝合器缝合。 2.能力：帮助识别不同手术切口，掌握对应包扎方法，提升外科护理认知与示教观摩效果。 | 10 | 套 |
| 5 | 瘘管造口术模型 | 1.造瘘口能进行术后造瘘口的扩大练习、造瘘口冲洗练习、安装护理粪便袋和灌肠练习。 | 4 | 套 |
| 6 | 局麻训练工具箱 | 1.提供一块皮肤局部浸润麻醉训练模块和环形局部浸润麻醉训练模块，可练习皮肤表面麻醉、局部浸润麻醉、模拟手指的环形局部麻醉。 | 1 | 套 |
| 7 | 多功能小手术训练工具箱 | 1.提供不少于三种皮肤模块：皮脂腺囊肿切除术练习模块，脂肪瘤切除术练习模块，表皮常见病变处理训练模块。 2.每个模块包含不少于三种病变模型：皮赘、皮肤痣、皮脂溢性角化病。可进行皮赘剪除术、皮肤痣切除术、皮脂溢性角化刮除术等基本技术训练。 | 1 | 套 |
| 8 | 术前无菌操作消毒模型 | 1.标准仿真躯干人体，体表标志精确，外观真实。 2.皮肤柔软有弹性，质感逼真，提供消毒、铺巾等操作训练的真实实践环境。 | 2 | 套 |
| 9 | 高级低位包扎模型 | 1.模拟一男性下半身结构，从剑突下至双下肢，皮肤光滑平整；仰卧位 2.右下肢为从小腿处截断的截肢；左下肢为大腿中部截断的截肢，可进行断肢的包扎； 3.在此模型的各个部位上可完成环形、斜形、螺旋型包扎、螺旋反折形、8字、回返包扎；可进行腹部多头带包扎等操作； 4.模型设计方便合理，绷带可绕过臀部而缠绕到髂脊水平； 5.可以演示绷带缠绕好后其两断端固定的方法； 6.提供绷带和三角巾各1条。 | 1 | 套 |
| 10 | 高位包扎模型 | 1.模拟上半身结构，从头至髂前上棘。皮肤光滑平整、具有体表标志； 2.模拟头颈部、胸部和上肢截肢的病人，右手臂从腕上截断，左手从肘上截断。 3.在此模型的各个部位上可完成环形、斜形、螺旋形包扎、螺旋形反折、8字、回返包扎，还可进行胸部多头带包扎等操作； 4.可进行锁骨、前臂、肱骨骨折的固定操作； 5.提供绷带和三角巾各1条。 | 1 | 套 |
| 11 | 智能交互式触控一体机 | 一、整机设计： 1.整机尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160； 2.屏幕采⽤≤3mm钢化玻璃保护，表⾯硬度≥石墨硬度9H或莫氏硬度7级，透光率不低于91%，雾度≤8%，支持防眩光功能。 3.整机采用≥12核国产化嵌入式芯片，CPU≥8核，整机嵌入式系统版本≥Android 15，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，DDR最大速率≥2666MT/S，存储空间≥32GB。 4.整机采用红外触控技术，Windows系统和Android系统均支持≥50点触控及书写划线。 5.整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。 6..整机PC通道及安卓通道各具备一颗WiFi6无线芯片，PC和安卓通道均可通过大屏发送WiFi6热点以及连接WiFi6的路由器。 7.整机设备内置2.2声道扬声器，前朝向发声，10W高音扬声器2个，上朝向30W中低音扬声器2个，最大功率≥80W，单个扬声器容积≥0.62L，最低谐振频率≤85Hz。 8.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m；支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式。 9.整机上边框内置非独立式摄像头。摄像头对角线视场角≥120度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持画面畸变矫正功能。 10.整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持距离摄像头位置≥10米距离的AI识别人脸。 11.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4或以上标准。 12.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、超声、wifi直连三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。 13.整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。 14.整机设备支持多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录、人脸识别登录、声纹识别登录、近场发现登录，并支持账号安全登录检测。 二、插拔式电脑模块： 1.电脑模块CPU要求：主频≥2.0GHz.核数≥8；配置要求：不低于DDR4 8GB内存，256GB SSD固态硬盘配置；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 2.PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 3.PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 三、内置教学软件 1.软件互动教学：通过软件端可实现学生手机、平板等与教师端授课工具进行连接，实现线上、线下混合互动教学。 2.直播授课：老师可利用教学软件一键开启直播，声音、影像实时同步；学生可通过网页端或者移动端APP实时加入课堂，课后支持学生在课堂报告查看直播回放。 3.云盘存储：为每位教师可提供≥4GB的个人云空间，可上传图片、视频、音频、文档等类型文件，并且可以创建文件夹，实现资料个性化分类整理。 4.互动反馈系统：具备公网互动反馈功能，可将所有学生端和教师端连接在一起构建成为一套互动反馈系统，方便老师在授课过程中发布问题让所有同学实时参与互动并形成数据沉淀统计，在系统中可以设置：主观观点收集互动，单选/多选/判断等可观答题互动，同时支持文件下发、批注下发功能。（需提供功能证明材料，包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 5.无线传屏：教师端工具栏支持无线传屏，点击开启无线传屏则打开传屏码，老师自带笔记本在互动教学软件输入传屏码即可进行无线传屏。 6.随堂测验：支持老师在课堂中通过教师端一键调取预先准备的测验题目，并分发给学生进行作答，支持设置答题时长以及自动统计答题结果；答题过程中，支持老师提前结束答题。 四、设备管控软件 1.支持一键下课锁屏、开机自动锁屏、无网络时验证身份解锁。支持无网络情况下，通过手机微信扫一扫验证身份后进行解锁使用。 2.支持同时查看9间教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面；并支持在一个显示界面同时查看单个教室内屏幕、摄像头的实时画面，以及麦克风的声音。可远程发消息、发语音干预，也可记录备注；支持记录管理员的巡视记录，方便回溯。 3.支持管理员上传正版软件，经过封装软件后，批量将软件发送至大屏设备安装，安装过程不影响正常教学。 4.支持一键开启设备的不良弹窗AI拦截过滤能力，当有不良弹窗时，自动拦截，以保证课堂教学稳定进行。（需提供功能证明材料，包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 5.支持批量设置大屏设备的冰冻状态；支持实时监测设备冰点存在的风险。 6.大屏设备的整体使用数据可实时查看和导出，并且支持精确查看具体设备的数据。 - 7.配备可移动支架。 | 2 | 台 |
| 12 | 医用操作台 | 1.规格：≧1800*700*800mm 2.台面板及围脚采用304不锈钢板制作，板厚≥1.2mm。 3.柜体采用≥1mm厚冷轧钢板成型后，经酸洗、磷化、清洗等处理后，表面采用静电喷塑，平滑光洁，无毒，环保，抗锈。 4.配四个抽屉；两个对开门柜体，柜内可选配隔板，隔板额定载荷：每层搁板≥20㎏。 5.根据人体工学原理拉手采用弧形拉手。 6.抽屉及柜门均配有安全锁 | 10 | 台 |
| 13 | 医用器械柜 | 1.规格：≥950×400×1750mm 2.整柜采用1.0mm±10%厚304不锈钢板制造而成，外观美观平整、端正，四角平行，表面无锋棱、毛刺等。 3.柜体为双开门，内为活动隔板，可根据需要自行调节高度。 4.外面玻璃门玻璃厚度5.0mm±10%，玻璃周围嵌入有防震作用装饰条。 5.额定载荷：每层搁板≥20㎏；额定总载荷≥100㎏ 6.柜门均带锁。 | 8 | 组 |
| 14 | 外科护理技能虚拟仿真训练系统 | 一、系统概括 系统为操作者构建一个交互式三维虚拟现实医疗场景，操作者通过电脑终端，在虚拟场景中开展互动训练，逐步掌握相应的知识、技能，从而提升操作者的认知能力、临床思维能力，达到正确、完整地掌握操作技能的效果。 二、外科护理技能虚拟仿真实训项目PC版：包括换药技术、清创术、外科洗手及刷手、阑尾切除术、脓肿切开术、穿脱手术衣、手术基本技能：切开、缝合、打结、戴无菌手套、前交叉韧带损伤、乳腺切除、PICC维护技术、膀胱冲洗。 1.每个项目具备教学模式和挑战模式，教学模式下，系统内置的AI虚拟教师通过语音、文字、动画等形式，实时对操作者给予指导、纠错；挑战模式下，学生可以在没有提示的情况下测试自己对流程的掌握程度； 2.虚拟仿真项目可以用于虚拟操作考试，支持一场考试考核多个虚拟仿真技能，每个项目的分数权重可以设置； 3.操作区分一般训练步骤和核心操作步骤，可以单独统计核心操作的正确率，更准确地评估操作者对核心技能的掌握情况； 4.关键操作步骤，系统会提供生理结构剖面图、透视图，方便操作者全面掌握核心技能； 5.不同操作步骤可以任意跳转，且每个操作步骤均包含该步骤的知识点说明，帮助操作者该步骤操作的意义、要求； 6.操作结束后，自动生成个人训练报告，内容包括：训练成绩、核心操作正确率、胜任力维度评价、所用时长、扣分和错误详情，系统可针对本次训练给出点评，并推荐下一步训练方案； 7.每个虚拟仿真项目均具备课前学习模块，提供文档、视频、图片等格式的学习资料，支持教师自行上传、删除资料，支持教师将资料分享给指定的班级； 8.每个虚拟仿真项目均具备课后巩固模块，可进行技能项目相关的理论答题，题目类型包含：单句型、病例摘要型、标准配伍题、多选题和判断题；支持教师自行上传、修改题目； 9.每个虚拟仿真项目均为操作者提供个人训练数据统计分析页面，操作者可以查看：个人课前学习和虚拟仿真训练累计时长；个人虚拟仿真训练次数，并分别统计教学模式和挑战模式的次数；个人挑战模式平均成绩、排名；完成课后巩固试题的数量，并汇总计算正确率；以及该技能项目的技能胜任力蛛网图、成长曲线、典型错误汇总； 10.系统具备个人中心功能模块，操作者登录后应可以查看个人训练、学习记录及汇总分析，包括：训练记录以及对应的训练报告；每个技能训练项目的累计训练次数、时长、平均耗时、教学模式和挑战模式的平均成绩，以及挑战排名、成长曲线和典型错误统计；资料学习的次数、时长；课后习题（题库挑战）答题次数和正确率等信息。 11.系统具备我的学生功能模块，教师可查看下辖班级、学生的学习、训练情况，包括：每个学生的训练记录，并查看详细训练报告；每个学生、每个技能项目、下辖班级的训练时长、次数，平均耗时，教学模式和挑战模式的平均成绩等统计信息； 12.系统为学生用户提供个人工作桌面，可查看虚拟仿真技能项目挑战模式总排名、勤奋程度排名；累计训练次数、时长，累计课前学习次数、时长；所有项目挑战模式的平均成绩和课后巩固试题的平均正确率；以及每个虚拟仿真项目的技能胜任力评价，详细列明医患沟通、无菌观念、临床思维、职业素养、专业知识、专业技能、人文关怀、病人安全八个维度的得分情况。 13.系统为教师用户提供个人工作桌面，可查看个人安排的课程任务数量、组织考试数量、编辑上传资料/题目数量、课程任务计划；所有学生的综合技能胜任力蛛网图；每个学生的实时学习、训练动态；可按照班级统计资料学习、题库挑战、虚拟仿真训练的次数、时长、成绩等汇总平均数据；并可以快速进行新建课程任务、上传资料、组织考试等工作； 14.系统为教学管理人员提供管理统计页面，可查看技能训练整体情况，教师工作量情况，不同时段在线人数；所有学生的学习、挑战、训练等汇总数据。 15.系统具备通过学号/工号、手机号码登录系统，通过问题答案找回密码功能； 16.系统具备用户管理功能：批量添加、删除学生、教师，一键重置密码； 17.系统具备班级、课程管理功能：可添加、删除、修改课程、班级信息； 18.系统具备课程任务功能，可向学生推送任务，任务包含：训练形式、训练内容、次数和分数要求等；任务发布后，教师可以实时查看课程任务完成情况；任务结束后形成课程任务报告和数据汇总，包括：完成情况分析、成绩分布、操作错误分析，以及每个人任务完成详情； 19.系统具备课件上传分享功能，教师可以上传视频、文本、图片等形式的课件，分享给特定的班级、学生； 20.系统具备理论题库，内含不少于2万道理论试题，题目类型至少包含：单句型、病例摘要型、病例组型、病例串行、标准配伍题、判断题、多选题；用户可以自定义题库，添加题目，对题目进行管理； 21.系统具备题库挑战功能，学生可以在理论题库或者自定义题库中进行答题挑战，选择挑战题目范围，系统自动排名； 22.教师可以利用系统进行理论考试：支持手工组卷试卷、随机自动组卷；可以设置考试信息，查看考试成绩、排名；支持成绩导出。 | 1 | 套 |
| 15 | 治疗车 | 1.规格尺寸：≧700*450*850mm 2.车体主体材质为304不锈钢，钢板厚度≥1.0mm管材≥1.2mm 3.两层不锈钢台面，每层带三面不锈钢护栏 4.车体底部配有四只静音脚轮，四只带刹功能，防缠绕，移动轻便灵活 | 10 | 台 |
| 16 | 带写字板椅子 | 1.外观尺寸:≥420*440*400mm 2.PA材质，固定靠背。 3.高密度纯棉，座板可翻转 4.全功能收起折叠 5.铝合金头写字板椅架采用砂纹黑 | 50 | 把 |
| 17 | 模型柜定制柜 | 1.尺寸：≥1800*600*1800mm 2.对开玻璃门下面为上翻门 | 4 | 套 |
| 18 | 空调 | 1.类型：立柜式 2.能效等级：一级能效 3.变频/定频：变频 4.冷暖类型：冷暖 5.制冷功率：≧2090W 6.制冷量：≧7210W 7.外机最大噪声：≦56dB(A) - 8.内机最大噪声：≦46dB(A) - 9.符合国家最新强制性标准，提供强制节能认证证书（实质性要求） | 2 | 台 |

第六章  评标办法

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金，以确定投标供应商是否具备投标资格。

合格投标人不足三家的，不得评标。

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商（已通过资格审查）的投标文件是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6 评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

2.评标方法

2.1本项目评标方法为：综合评分法。

3. 评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2符合性检查。

3.2.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.2.2投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（二）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（三）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.2.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（二）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（三）投标报价不符合招标文件规定的采购预算或限价或其他报价规定的；

（四）商务、技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（五）未载明或者载明的招标项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合同实质性内容与招标文件要求不一致，且招标采购单位无法接受的。

（六）没有完全响应招标文件的其他实质性要求或属于招标文件中投标无效情形的。

3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.4复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.5推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取随机抽取的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。排名并列的由采购人自主采取随机抽取的方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.6出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.7评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.8供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.8.1在评标过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.8.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.8.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

3.8.4 本项目采购过程中，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章3.8.1-3.8.3的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件应当要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.9低于成本价投标处理。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、响应文件作为无效处理。

3.10招标采购单位现场复核评标结果。

3.10.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）客观评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评审，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.10.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评审：

（一）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（二）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（三）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（四）招标采购单位未提供书面建议的。

4. 废标

4.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在陕西省政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

4.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5. 定标

5.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

5.2. 定标程序

5.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

5.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

5.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。报价相同且满足招标文件全部实质性要求的并列，由采购人自主采取随机抽取的方式选择中标供应商。采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。排名并列的由采购人自主采取随机抽取的方式选择中标供应商。

注意，采购人按照推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，不能认为采购人只能确定第一中标候选供应商为中标供应商，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选供应商为中标供应商，依次类推。

5.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在陕西省政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

5.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

6. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

7.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第七章  评标细则及标准

1. 评标细则及标准

1.1 评委会只对通过初审的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

1.2 本次综合评分的因素是：价格、技术指标和配置、实施方案、业绩、培训、售后服务。

1.3 除价格因素外，评委会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

1.4 在评标过程中，投标文件有下列情况之一，评标委员会成员应当按照招标文件规定的非实质性偏离进行扣分：

（1）文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；

（2）投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；

（3）认定的与招标文件第五章规定的技术、商务和其他规定要求不符的非实质性偏离。

（4）认定的其他非实质性偏离。

1.5综合评分明细表

1.5.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评委会自由裁量权为原则。

1.5.2 综合评分明细表按须知表中的相关要求进行价格调整，再参与价格分评审。

1.5.3综合评分明细表（01-02包）

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 | 主/客观 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格30% | 30 | 以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×权值×100 | 对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业、监狱福利企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审； | 客观 |
| 2 | 技术指标和配置30 % | 30 | 技术参数要求完全符合、响应采购文件要求，没有负偏离的得30分。 技术参数要求中每有一条负偏离扣0.5分。以上扣分项，扣完为止。 |  | 客观 |
| 3 | 实施方案12% | 12 | 提供项目实施方案至少包括：①实施计划安排：②项目实施步骤；③项目管理方案；④项目保障方案。方案内容完全响应磋商文件要求的得12分；方案中每有一项内容缺失扣3分，方案内容要素中每存在一处缺陷扣1分，该分项分值扣完为止。 注：缺陷是指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形。 |  | 主观 |
| 4 | 业绩 10% | 10 | 提供2022年01月01日至投标截止时间同类业绩（以合同签订时间为准），每提供1个得2分，最高得 10分。（供应商自己实施的） | 需提供合同复印件 | 客观 |
| 5 | 培训方案12% | 12 | 提供完整、可行的培训方案至少包括：①具体培训方式；②培训时间、地点安排；③培训效果保障；④培训内容安排情况。方案内容完全响应磋商文件要求的得12分；方案中每有一项内容缺失扣3分，方案内容要素中每存在一处缺陷扣0.5分，该分项分值扣完为止。 注：缺陷是指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形。 | 提供详细的培训方案。 | 主观 |
| 6 | 售后服务6% | 6 | 提供详细完整的售后服务方案。至少包括：①售后人员配置；②服务保障措施；③本地化服务。方案内容完全响应磋商文件要求的得6分；方案中每有一项内容缺失扣2分，方案内容要素中每存在一处缺陷扣1分，该分项分值扣完为止。注：缺陷是指：存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形。 |  | 主观 |

第八章  合同条款（仅供参考）

使用单位：                      经费来源：

计划编号：                      合同编号：招标编号-GN

国产货物采购合同书

甲方：咸阳职业技术学院

乙方：

年  月  日，咸阳职业技术学院             采购项目，按照采购程序，委托       公司通过     方式确定（招标编号：    ），乙方获得该项目第   包设备的供货权。双方经过协商，达成如下协议：

一、货物清单 (详细技术指标见附件)

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家全称 | 数量 | 单价（元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

人民币（含税）合计：        （大写）

二、产品质量

1、乙方提供给甲方的货物必须是原厂生产的全新合格产品。

2、乙方提供产品涉及的专利权应符合中国的相关法律要求，由此导致与第三方发生的任何纠纷均与甲方无关。

3、安全可靠。在正常使用下不应对操作者造成任何人身伤害，如因产品质量或标示不明确而对操作者造成伤害的，甲方将保留依法索赔的权利。

4、有强制性安全标准的产品，乙方应提供产品的制造许可证明。

5、乙方产品性能必须与其标示的技术指标相符合，并符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准。

三、产品运输方式及到货验收时间

1、产品运输方式由乙方自行选择，所发生的一切费用由乙方承担。

2、乙方货物到达甲方指定地点，并按合同要求完成安装调试方可组织验收。甲乙双方签署验收单的时间，也是货物所有权进行交割的时间，在交割以前货物所发生的一切损失及费用由乙方承担。

3、到货及验收时间：合同签订后    日内到货。到货后5个工作日内乙方完成安装调试及培训，10个工作日内甲方组织验收。进口设备验收时乙方需提交设备的报关单、原产地证明等相关材料。

四、保修

乙方所提供的上述产品免费质保期限为   年，时间按所有货物验收合格之日算起。质保期内免费上门服务响应时间为   小时，   小时内解决存在问题。质保期内货物不能及时维修时，乙方应向甲方提供相同的货物，以保证甲方的正常使用。质保期外的维修，乙方只收取材料费。

五、技术培训

乙方免费为甲方在货物使用地提供1—3人的操作、保养及维修培训。

六、付款

本合同签订前，乙方须向甲方缴纳合同总金额的5%，作为履约保证金，在项目验收合格后退还至公司账户，不计利息。

所有货物经双方验收合格并签署验收单后在10个工作日内通过银行电汇方式付给乙方全额货款。验收付款前，国产设备乙方必须提供全额增值税专用发票及供货清单。

乙方基本账户信息：

单    位：

开 户 行：

账    号：

七、违约责任

1、甲乙双方均应全面履行本合同，任何一方未能按照本合同的约定履行自己的义务，应当承担违约责任。

2、乙方逾期交付货物的，则每逾期一天，按合同总额的3‰向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的实际损失。逾期交付超过5天的，甲方有权单方解除合同，并没收全额履约保证金。

3、若乙方未能按照合同约定的质量标准履行合同，甲方有权单方解除合同。对甲方造成损失的，乙方应对甲方损失全额赔偿，并按照合同金额20%的标准承担违约金。

4、若乙方未按本合同的约定提供保修服务，甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的技术支持和售后服务，所发生的费用由乙方承担，如因此造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

5、甲乙双方的任何一方遇法定不可抗因素，造成合同履行不能或延时，由双方协商解决。

八、合同书、本合同附件与本项目的招投标文件具有同等法律效力，合同未尽事宜执行招投标文件。

九、解决合同纠纷方式：如有纠纷，双方友好协商解决，协商不成时应向杨陵区人民法院起诉。

十、合同签订地点：陕西  咸阳  咸阳职业技术学院

十一、本合同书一式六份，甲方四份（校招采中心二份，使用单位二份），乙方二份。

十二、本合同经甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

甲方：咸阳职业技术学院（盖章）

代表：

地址：陕西     咸阳

电话：029—87082444

乙方：                    （盖章）

代表：

地址：

座机：                      手机：

年   月   日

附件：具体配置及详细技术指标

附件：具体配置及详细技术指标

一、配置详单：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家全称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

二、技术指标：