## 磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市西沟街道办事处丰家塔村房顶改造及挡墙工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 钢筋混凝土挡墙 |  |  |  |
| 1 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 2.垫层种类:挡墙垫层 | m3 | 22.48 |
| 2 | 混凝土挡墙墙身 | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 133.18 |
| 3 | 构件钢筋 | 1.钢筋规格:φ10 | t | 0.625 |
| 4 | 构件钢筋 | 1.钢筋规格:φ18以内 | t | 10.038 |
|  | 骨架护坡 |  |  |  |
| 5 | 护坡砌体 | 1.材料品种:六棱空心砖 2.结构形式:满铺 | m2 | 256 |
| 6 | 混凝土挡墙墙身 | 1.混凝土强度等级:C25混凝土护脚 | m3 | 3.84 |
| 7 | 混凝土挡墙压顶 | 1.混凝土强度等级:C25混凝土压顶 | m3 | 3.84 |
|  | 长城墙 |  |  |  |
| 8 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C20 2.垫层种类:长城墙垫层 | m3 | 7.58 |
| 9 | 砖砌体 | 1.材料品种、规格:0.6m高砖砌370mm厚长城墙基础 | m3 | 15.21 |
| 10 | 砖砌体 | 1.材料品种、规格:1m高砖砌370mm厚长城墙 | m3 | 18.94 |
|  | 浆砌石挡墙 |  |  |  |
| 11 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C20 2.垫层种类:长城墙垫层 | m3 | 11.45 |
| 12 | 浆砌块料 | 1.材料品种、规格:2.2m高浆砌毛石挡墙 2.泄水孔材料品种、规格:PVC泄水孔（孔径D100mm）间距2~3m | m3 | 219.95 |
| 13 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C20 2.垫层种类:矮墙垫层 | m3 | 3.12 |
| 14 | 砖砌体 | 1.材料品种、规格:0.6m高砖砌370mm厚矮墙 | m3 | 13.33 |
| 15 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.各层厚度、材料种类及强度等级:墙面水泥砂浆抹面 | m2 | 51.41 |
| 16 | 墙面砂浆防水 | 1.砂浆厚度、种类及强度等级:20mm厚1:2.5水泥砂浆加5%防水剂 | m2 | 19.61 |
|  | 树脂瓦屋面 |  |  |  |
| 17 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:树脂瓦 | m2 | 4727.02 |
| 18 | 拆除钢筋混凝土挡墙 |  | m3 | 133.18 |
| 19 | 拆除骨架护坡 |  | m2 | 15.36 |
| 20 | 拆除长城墙 |  | m2 | 34.12 |
| 21 | 碎石反滤层 |  | m3 | 18.29 |
| 22 | 矮墙级配砂砾石垫层 |  | m3 | 3.66 |
| 23 | 清理建筑垃圾（运距8km） |  | m3 | 4843.956 |
| 24 | 墙背回填碎石 |  | m3 | 73.24 |
| 25 | 长城墙人工土方开挖 |  | m3 | 40.8 |
| 26 | 钢筋混凝土墙土方开挖 |  | m3 | 199.68 |