磋商内容及采购需求
本次采购项目为神木高新技术产业开发区管理委员会锦绣大街水毁沥青路面修复项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

	工程名称：路面工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	路面
	
	

	1
	040203001002
	沥青表面处治�
1.沥青品种:沥青同步碎石封层
	m2
	1282

	2
	040203001003
	粘层�
1.沥青品种:改性乳化沥青0.5kg/m2
	m2
	1282

	3
	040801001001
	拉毛1cm
	m2
	1282

	4
	040201012001
	玻璃纤维土工格栅
	m2
	1282

	5
	040203004004
	沥青混凝土�
1.沥青品种:道路沥青
2.石料最大粒径:2cm
3.厚度:8.4cm
	m2
	1052.5

	6
	040203001004
	粘层�
1.沥青品种:改性乳化沥青0.5kg/m2
	m2
	1052

	7
	040203004007
	沥青混凝土�
1.沥青品种:改性石油沥青
2.石料最大粒径:2cm
3.厚度:5.7cm
	m2
	1281.9

	8
	040204003001
	安砌侧（平、缘）石�
1.材料:花岗岩
2.尺寸:35*15*100cm
3.找平:2cm水泥砂浆
4.垫层、基础：材料品种、厚度、强度: C20 顶石
	m
	213

	9
	
	挖除路缘石
	m3
	11.18

	工程名称：路面工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程数量

	
	
	土方
	
	

	1
	040801001003
	刨铣沥青砼路面 10cm
	m2
	13911.34

	
	
	路面
	
	

	2
	040203001007
	粘层
[项目特征]
1.沥青品种:乳化沥青
2.层数:喷油量(0.5kg/m2)
[工作内容]
1.洒油
2.碾压
	m2
	13911.34

	3
	040203004009
	沥青混凝土�
1.沥青品种:AC-16中粒式改性沥青混凝土
2.厚度:4cm
	m2
	13911.34

	4
	040203001005
	粘层
[项目特征]
1.沥青品种:乳化沥青
2.层数:喷油量(0.5kg/m2)
[工作内容]
1.洒油
2.碾压
	m2
	13911.34

	5
	040203004010
	沥青混凝土�
1.沥青品种:AC-20粗粒式改性沥青混凝土
2.厚度:6cm
	m2
	13911.34

	6
	040201012001
	玻璃纤维土工格栅
	m2
	6955.68

	7
	
	垃圾清运（5km）
	m3
	1391.13


注：图纸见采购公告附件
