工程量清单：

| 工程名称：神木市青少年宫北侧市政道路改造（K0+000-K0+370）（污水） |  |  |  |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 040501005001 | 塑料管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.输送介质:雨水 3.材质:钢带增强螺旋波纹管，环钢度12.5KN 4.规格:DN400 |  |  |  | m | 120 |
| 2 | 040501005002 | 塑料管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.输送介质:雨水 3.材质:钢带增强螺旋波纹管，环钢度12.5KN 4.规格:DN300 |  |  |  | m | 20 |
| 3 | 040504002002 | 现浇混凝土井 | [项目特征] 1.见图集<06MS201-3-21> 2.尺寸：Φ1000mm,深度2.75m 3.材质：砼 4、防坠网 |  |  |  | 座 | 4 |
| 4 | 040504001001 | 砌筑井 | [项目特征] 1.见图集<06MS201-3-20> 2.尺寸：Φ1000mm,深度2.2m 3.材质：砖砌 4.防坠网 |  |  |  | 座 | 2 |
|  |  | 机械挖土方 |  |  |  |  | m3 | 534 |
|  |  | 机械回填土方 |  |  |  |  | m3 | 499.20 |
|  |  | 中粗砂垫层 |  |  |  |  | m3 | 20.4 |
|  |  | 外弃土方，运距5Km |  |  |  |  | m3 | 34.80 |
| 工程名称：神木市青少年宫北侧市政道路改造（K0+000-K0+370）（绿化） |  |  |  | 专业/标段：园林绿化工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 050103001001 | 栽植乔木 | [项目特征] 1.种类：国槐 2.高度;H=3m 3.胸径：Φ=12cm |  |  |  | 株 | 58 |
| 2 | 050103001002 | 栽植乔木 | [项目特征] 1.种类：垂柳 2.高度;H=3.5m~4m 3.胸径：Φ=12cm |  |  |  | 株 | 2 |
| 3 | 050103001003 | 栽植乔木 | [项目特征] 1.种类：云杉 2.高度;H=3m~3.5m 3.冠幅:2m~3m |  |  |  | 株 | 5 |
| 4 | 050103002001 | 栽植单株灌木 | [项目特征] 1.种类：红叶李 2.高度;H=2m~2.5m 3.地径：6cm |  |  |  | 株 | 9 |
| 5 | 050103002002 | 栽植单株灌木 | [项目特征] 1.种类：红叶碧桃 2.高度;H=2m~2.5m 3.地径：6cm |  |  |  | 株 | 5 |
| 6 | 050103002003 | 栽植单株灌木 | [项目特征] 1.种类：暴马丁香 2.高度;H=2m~2.5m 3.地径：6cm |  |  |  | 株 | 5 |
| 7 | 050103003001 | 片植灌木 | 1.种类：桧柏带 2.高度：H=80~100cm 3.密度：12株/m2 |  |  |  | m2 | 297 |
| 8 | 050103009001 | 栽植花卉/地被植物 | 1.种类：德国景田 2.分枝：3牙以上 3.密度：42株/m2 |  |  |  | m2 | 343 |
|  |  | 换填种植土50cm厚 |  |  |  |  | m3 | 320 |
| 工程名称：神木市青少年宫北侧市政道路改造（K0+000-K0+370）（道路） |  |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 040203006001 | 沥青混凝土 | [项目特征] 1.20cm厚碎石垫层 2.20cm厚水泥稳定石下基层 3.20cm厚水泥稳定碎石上基层 4.透油层+改性沥青同步碎石封层 5.5cm中粒石式沥青砼（AC-16C） 6.乳化漆沥青粘结层 7.4cm细粒式改性沥青砼（AC-13C） 8.新旧路面搭接处:玻璃纤维格栅 |  |  |  | m2 | 4786.38 |
| 2 | 040204001001 | 人行道块料铺设 | [项目特征] 1.15cm厚级配碎石基层 2.10cm混凝土垫层 3.3cm厚水泥砂浆找平层 4.6cmC40砼砖（盲道）面层 5.6cmC40砼砖面层（300*150*6） |  |  |  | m2 | 1944.86 |
| 3 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | [项目特征] 1.材料:花岗岩（99cm*38cm*18cm） 2.垫层、基础：材料品种、厚度、强度:砼:C20 |  |  |  | m | 827 |
| 4 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘)石 | [项目特征] 1.材料:砼（99cm*25cm*7cm） |  |  |  | m | 569 |
| 5 | 040204007001 | 树池砌筑 | [项目特征] 1.材料品种、规格:花岗岩 2.树池尺寸:125cm*25cm*10cm |  |  |  | 个 | 69 |
| 6 | 040305004001 | 砖砌体 | [项目特征] 1.材质：MU10粘土砖 2.水泥砂浆抹面 3.外粉丙稀酸涂料 |  |  |  | m3 | 22.32 |
|  |  | 人工挖土方 |  |  |  |  | m3 | 20.46 |
|  |  | 人工回填土 |  |  |  |  | m3 | 15.81 |
|  |  | 道闸1 |  |  |  |  | m | 7.5 |
|  |  | 道闸2 |  |  |  |  | m | 8 |
|  |  | 20cm级配碎石垫层 |  |  |  |  | ㎡ | 5167 |
|  |  | 15cm厚级配碎石基层 |  |  |  |  | ㎡ | 1944.86 |
| 工程名称：神木市青少年宫北侧市政道路改造（K0+000-K0+370）（破除） |  |  |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 拆除及维修 | （排水及路灯部分） |  |  |  |  |  |
|  |  | 文广路破除工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040801001002 | 拆除路面、基层等 |  |  |  |  | 项 | 1 |
| 工程名称：神木市青少年宫北侧市政道路改造（K0+000-K0+370）（雨水） |  |  |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 040501005001 | 塑料管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.输送介质:雨水 3.材质:钢带增强螺旋波纹管，环钢度12.5KN 4.规格:DN600 |  |  |  | m | 226 |
| 2 | 040501005002 | 塑料管 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.输送介质:雨水 3.材质:钢带增强螺旋波纹管，环钢度12.5KN 4.规格:DN300 |  |  |  | m | 148 |
| 3 | 040504010002 | 雨水口 | [项目特征] 1.雨水口类型：偏沟式双箅雨水口 2.材质：预制砼装配式 3.参考图集：06MS201-8/36 |  |  |  | 座 | 14 |
| 4 | 040504002001 | 现浇混凝土井 | [项目特征] 1.见图集<06MS201-3-15> 2.尺寸：Φ1250mm,深度2.2m 3.材质：砼 4、防坠网 |  |  |  | 座 | 8 |
| 5 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.见图集<06MS201-3-11> 2.尺寸：Φ1000mm,深度2.2m 3.材质：砖砌 4.防坠网 |  |  |  | 座 | 3 |
|  |  | 清除沥青路面面层（含外运） |  |  |  |  | m2 | 52 |
|  |  | 清除水泥稳定石基层（含外运） |  |  |  |  | m2 | 52 |
|  |  | 机械挖土方 |  |  |  |  | m3 | 1099.64 |
|  |  | 机械回填土方 |  |  |  |  | m3 | 727.72 |
|  |  | 中粗砂垫层 |  |  |  |  | m3 | 128.08 |
|  |  | 外弃土方，运距5Km |  |  |  |  | m3 | 371.92 |
| 工程名称：神木市青少年宫北侧市政道路改造（K0+000-K0+370）（标志） |  |  |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 040205009001 | 横道线 | [项目特征] 1.油漆品种:加热溶剂型 2.类型：停止线、人行横道线 3.线型：0.4m宽实线 |  |  |  | m2 | 338.94 |
| 2 | 040205003001 | 标志牌（单柱式） |  |  |  |  | 块 | 8 |
| 3 | 040205003002 | 标志牌（单悬臂标架） |  |  |  |  | 块 | 2 |
| 4 | 040205014001 | 信号灯 |  |  |  |  | 套 | 1 |
| 工程名称：神木市青少年宫北侧市政道路改造（K0+000-K0+370）（路灯） |  |  |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 040303002001 | 混凝土基础 | [项目特征] 1.基础：砼C30 2.基础深度：H=1.6m 3.垫层：C15砼 |  |  |  | m3 | 14 |
| 2 | 040205001001 | 人(手)孔井 | [项目特征] 1.断面净尺寸：1.2m*0.9m*1.32m 2.井身：MU10砖，M7.5水泥砂浆砌筑 3.盖板：砼C25 4.垫层：砼C15 |  |  |  | 座 | 1 |
| 3 | 040804001001 | 配管 | [项目特征] 1.配管材质:PE管 DN90*4.3 2.敷设方式:暗敷 |  |  |  | m | 264 |
| 4 | 040803001001 | 电缆 | [项目特征] 1.规格、型号:YJV-4*25+1*16 2.敷设方式:埋地 3.中间电缆头 |  |  |  | m | 527 |
| 5 | 040805003001 | 高杆照明灯 | [项目特征] 1.路灯类型:LED路灯 2.路灯高度:H=10m 3.灯头:200W、100W 4.立杆：金属 |  |  |  | 套 | 12 |
| 6 | 040805003002 | 高杆照明灯利旧 | [项目特征] 1.路灯类型:LED路灯 2.路灯高度:H=10m 3.灯头:200W、100W 4.立杆：金属 利旧 |  |  |  | 套 | 2 |
|  |  | 人工挖土方 |  |  |  |  | m3 | 234 |
|  |  | 人工回填土 |  |  |  |  | m3 | 191.49 |