4K关节镜系统技术参数

- 一、主要性能指标

- *1、关节镜设备系统所需超高清摄像及光源一体化系统、监视器、动力系统、关节镜、均为同一品牌。

- 2、生产厂家提供CE或FDA认证。

- 4、超高清摄像及光源一体化系统：

- 4.1.1 主机视频输出分辨率：4K（3840×2160），同时支持1080P等图像输出提供超高清影像。

- 4.1.2 扫描方式：逐行扫描。输出接口：4×3G -SDI、 DP、HDMI等多种输出制式，支持 4K/1080i/1080p/720p 等多种制式监视器和远程储存。具备视频模拟信号输入接口或DVI模拟信号输入接口，支持C型臂、手术室摄像机等输入。

- 4.1.3具备图像管理功能。

- 4.1.4显示色彩≥10亿色（10Bit）。

- 4.1.5可实时捕捉影像和视频，图像和视频自动USB 存储设备。

- 4.1.6多种客户定制模式，全面支持关节镜等多种腔镜模式。

- 4.1.7电子亮度控制功能。

- 4.1.8支持包括简体中文、英语

- 4.1.10 关节镜专用台车，与摄像系统同一品牌。

- 4.2 光源

- 4.2.1 LED 冷光源。

- 4.2.2 寿命≥30000 小时，可通过面板按钮及摄像头按钮进行控制。

- 4.2.3 光强度可主机调节。

- *4.2.4 光源可兼容多厂家导光束。

- 4.2.5 光缆灭菌方式：高温高压、等离子方式。

- 4.2.6信噪比≥40dB

- 5、4K 摄像头：

- 5.1 超高清 4K 摄像头：4K 超高清 3-CMOS光电传感器，采集4K 图像。

- 5.2 具备像素位移技术，采集4K图像。

- 5.3按钮：≥3个可编程按钮≥6种预设功能，可自定义遥控实时开启光源、白平衡、拍照和摄像、亮度调节、变焦调节、曝光调节功能。

- *5.5 灭菌方式：高温高压、低温等离子灭菌。

- 5.6 摄像头防水等级≥IPX7。

- 5.7 额定的CF值防止电击。

- 5.8 分体式耦合器1个，可以镜头配套使用，可高温高压灭菌消毒。

- 5.9 具有偏角镜头防止杂散光源进入。

- 5.10  5mm*3.6m导光束，2根；

- 5.11  摄像头1个，可高强高压消毒

- 6、常用关节镜

- 6.1 4mm关节镜视向角≥30°，工作长度≤157mm，镜子蓝宝石镜头，镜头有UHD或4K标志，镜鞘直径≤5.5mm，视场角≥105°，2个， 可高温高压灭菌。

- 6.2 镜面具有防眩防雾处理功能。

- 6.3 套管：3支。6mm双阀、可旋转套管。

- 6.4 金属钝穿刺锥3个。

- 7、1.9mm小关节镜

- 7.1 可高温高压消毒1.9mm关节镜，视向角≥30°，工作长度≤65mm，蓝宝石物镜，玻璃－金属焊接技术，视场角≥80°，1个。

- 7.2 镜面具有防眩防雾处理功能。

- 7.3 套管：1支。套管直径≤2.2mm。

- 7.4 ≤3.5mm穿戳器1个。

- 8、2.5mm或2.7mm小关节镜

- 8.1 2.5mm或2.7mm关节镜，视向角≥30°，工作长度≤75mm，蓝宝石物镜，视场角≥80°，1个，可高温高压灭菌

- 8.2 镜面具有防眩防雾处理功能。

- 8.3 套管：1支。套管直径≤3.5mm。

- 8.4 3.5mm锥形穿戳器1个。

- 8.5显色指数Ra≥70，中心角分辨力≥2.8C/（度），有效景深≤50mm

- 9.动力系统

- 9.1独立的动力主机1台。

- 9.1.1 一机多用，连接刨削手柄，满足多种手术。同时两路及以上刨削手柄使用，液晶屏彩色显示多种参数。

- 9.1.2 可控制刨刀停留在预设位置，术中可调整刀头开口。

- 9.1.3 扭矩：≥32（0Z/IN）。

- 9.1.4 具有双模式转速显示功能。

- 9.1.5 具备自动识别刀头功能，可提供：2.0 毫米、2.9 毫米、3.5 毫米、4.5 毫米、5.5毫米多种直径的刨刀和磨头。支持直型、弯型、360 度可旋转等≥100种刨刀和磨头。

- 9.1.6 正反转速：≥100-10000rpm，最大往复转速≥3000rpm。

- 9.2.1 具备无级变速脚踏，密封不透水，可通过耐压试验。

- 9.2.2 可控制刀片向前、向后、摆动及窗锁功能。

- 9.3 动力手柄2个。

- 9.3.1 防滑、双手柄接口及双槽卡口设计。

- 9.3.2 动力手柄可高温高压消毒。

- 9.3.3 超轻手柄，重量≤230g。

- 9.3.4 按键≥2个，可用于正转，反转，往复转，窗锁，调整转速等功能

- 10.低温等离子手术系统

- 10.1独立的低温等离子体手术系统1台。

- 10.2 双极多点式电极设计。具备汽化、切割、消融、软骨成形、止血等多种功能。

- 10.3 主机消融模式设置分档，内置定时器。

- 10.4 主机具备关节液术中实时温度监控和报警功能，并在主机面板上显示温度。

- 10.5 厂家具有多种型号等离子刀头。

- *10.6关节镜保护功能：在刀头过于接近关节镜时，系统会立即暂时中断能量输出，在刀头移开后会马上恢复正常工作状态。

- 10.7提供电极真空吸引功能。

- 10.8具备集成调节器门把手，外流管路智能检测。

- *三、手术器械及其他要求

- 1、探针 1把、直型篮钳 1把、篮钳,鸭嘴状，上翘 1把、篮钳,鸭嘴状，左弯 1把、篮钳,鸭嘴状，右弯 1把、游离体钳1把。

- *四、其他配套

- *5.1腕关节牵引架1套（进口）、

- 5.2国产髋关节手术器械1套、国产小关节手术器械1套（探钩、刮匙、剥离器、蚊嘴钳、左弯蓝钳、右弯蓝钳、直蓝钳各1把，长度≤90mm）图文工作站1套、常用关节镜消毒盒3个、基础手术器械消毒盒1个、小关节工具消毒盒2个。

- 5.3 肩关节手术工具托盘1个，髋关节手术器械消毒盒1个，

腕关节牵引装置参数：

1、主体材料：不锈钢、铝、PEEK、黄铜。

2、重量（仅吊塔）≤5 kg 。

3、角度调节：轴向≥180°调节（15°/档）及冠状位≥140°调节。

4、张力调节：上臂牵引旋钮牵引调节范围≥5.5cm，最大支持≥9kg。

5、上塔支持调节范围≥7.5cm。

6、*可高温高压灭菌消毒 腕关节牵引装置消毒时配件≤7件。配备指套≥10个