## 磋商内容及采购需求

本次采购项目为教学楼、老旧校舍及实习林场建筑与设施维修改造工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

采购需求：

二标段：实习林场建筑与设施维修改造

榆林职业技术学院林学院实习林场建筑与设施维修改造采购内容包括：林场装修、电气工程、室外改造、采暖工程、排水工程等。具体工程量清单如下：

工程名称：林场改造-装修

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707002001 | 防水层拆除 | m2 | 419.12 |
| 2 | 011705001001 | 拆除水泥砂浆地面 | m2 | 356.25 |
| 3 | 010902001002 | 屋面卷材防水 1.SBS3mm厚卷材防水2道 2.20mm水泥砂浆找平 | m2 | 419.12 |
| 4 | 011102003001 | 块料楼地面 1、800*800地砖地面，干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、60厚C15混凝土 6、150厚3：7灰土 7、素土夯实 | m2 | 308.75 |
| 5 | 011102003003 | 块料楼地面 1、800*800地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高 5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6、60厚C15混凝土 7、素土夯实 | m2 | 47.5 |
| 6 | 011105003001 | 块料踢脚线 1、6～10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2、6厚1∶2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3、6厚1∶1∶6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4、加气混凝土刷（抹）界面剂一道（墙面先用水浸湿） | m | 339 |
| 7 | 010502025001 | 散水 1. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% | m2 | 137.62 |
| 8 | 011207003001 | 隔断 1.玻璃隔断 | m2 | 18 |
| 9 | 011710002001 | 金属门窗拆除 | 樘 | 25 |
| 10 | 010802003001 | 防盗门 | m2 | 28.08 |
| 11 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 1.断桥铝合金 | m2 | 33.15 |
| 12 | 011708002001 | 铲除涂料面 | m2 | 1258.92 |
| 13 | 011403001001 | 抹灰面油漆-天棚 1.涂料品种、刷喷遍数:乳胶漆抹灰面二遍 | m2 | 356.1 |
| 14 | 011403001002 | 抹灰面油漆-墙面 1.涂料品种、刷喷遍数:乳胶漆抹灰面二遍 | m2 | 18.18 |
| 15 | 011403003001 | 刮腻子 1.刮腻子要求:2遍 | m2 | 1258.92 |
| 16 | 011404001001 | 刷喷涂料-外 1.涂料品种、刷喷遍数:真石漆 | m2 | 277.6 |

工程名称：林场改造-电气

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03B001 | 电气改造 | m2 | 343.2 |

工程名称：林场改造-室外

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01B001 | 整理原旱厕 | 项 | 1 |
| 2 | 01B002 | 清理杂草 | 项 | 1 |
| 3 | 011601002001 | 水泥混凝土道路面层 1.120厚C30混凝土 2.300厚15%水泥土垫层，分层夯实 3.原土夯实（拆除原花砖地面） | m2 | 57.16 |
| 4 | AB001 | 垃圾外运 | 项 | 1 |
| 5 | 010102003002 | 管沟土方开挖 1.土壤类别:综合类 2.挖沟平均深度:1.2m | m3 | 42 |
| 6 | 010102009001 | 管沟土方回填 1.土质要求:回填土(压实系数0.93) | m3 | 42 |
| 7 | 01B003 | D700塑料污水检查井，余同 塑料检查井参16S524 | 座 | 4 |

工程名称：林场改造-采暖安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 031001008001 | 聚氨酯硬质泡沫预制管 DN80 | m | 140 |
| 2 | 031001002002 | 钢管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热水 3.材质:焊接钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:螺纹连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:手工除锈，刷丹油防锈漆两道，银粉漆两道。 7.管道消毒、水冲洗 8.钢套管 | m | 160 |
| 3 | 031001002001 | 钢管钢管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热水 3.材质:焊接钢管 4.规格:DN32 5.连接形式:螺纹连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:手工除锈，刷丹油防锈漆两道，银粉漆两道。 7.管道消毒、水冲洗 8.钢套管 | m | 25 |
| 4 | 031001002003 | 钢管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热水 3.材质:焊接钢管 4.规格:DN40 5.连接形式:螺纹连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:手工除锈，刷丹油防锈漆两道，银粉漆两道。 7.管道消毒、水冲洗 8.钢套管 | m | 60 |
| 5 | 031001002004 | 钢管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热水 3.材质:焊接钢管 4.规格:DN50 5.连接形式:螺纹连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:手工除锈，刷丹油防锈漆两道，银粉漆两道。 7.管道消毒、水冲洗 8.钢套管 | m | 80 |
| 6 | 031004002001 | 铜铝复合散热器 1.名称：铜铝复合散热器UR8004-60 20片 | 组 | 15 |
| 7 | 031002001001 | 阀门 1.名称:截止阀 DN25 | 个 | 30 |
| 8 | 031002001005 | 阀门 1.名称:球阀 DN25 | 个 | 15 |
| 9 | 031002001002 | 阀门 1.名称:三通温控阀 DN25 | 个 | 15 |
| 10 | 031002001003 | 阀门 1.名称:手动跑风阀 Φ3 | 个 | 15 |
| 11 | 031002001004 | 阀门 1.名称:自动排气阀 DN25 | 个 | 4 |
| 12 | 031002001006 | 阀门 1.名称:闸阀 DN40 | 个 | 2 |

工程名称：林场改造-给排水安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 031003003001 | 洗脸盆 | 组 | 10 |
| 2 | 031003006001 | 大便器 | 组 | 2 |
| 3 | 031003017001 | 地漏 1.规格:DN50 | 个 | 2 |
| 4 | 031003011001 | 成套淋浴器 | 套 | 2 |
| 5 | 031002001002 | 阀门 1.名称:截止阀 De20 | 个 | 3 |
| 6 | 031002001003 | 阀门 1.名称:截止阀 De25 | 个 | 1 |
| 7 | 031002001001 | 阀门 1.名称:截止阀 De50 | 个 | 1 |
| 8 | 031002001004 | 阀门 1.名称:闸阀 De63 | 个 | 1 |
| 9 | 031002001005 | 阀门 1.名称:止回阀 De63 | 个 | 1 |
| 10 | 031002011001 | 水表 1.规格:DN50 | 个 | 1 |
| 11 | 031001006013 | 塑料管 1.材质:PP-R热水管 2.规格:dn20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 5.安装部位:室内 6.介质:给水 | m | 10 |
| 12 | 031001006014 | 塑料管 1.材质:PP-R热水管 2.规格:dn25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 5.安装部位:室内 6.介质:给水 | m | 5 |
| 13 | 031001006005 | 塑料管 1.材质:PP-R冷水管 2.规格:dn20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 5.安装部位:室内 6.介质:给水 | m | 5 |
| 14 | 031001006002 | 塑料管 1.材质:PP-R冷水管 2.规格:dn25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 5.安装部位:室内 6.介质:给水 | m | 20 |
| 15 | 031001006003 | 塑料管 1.材质:PP-R冷水管 2.规格:dn32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 5.安装部位:室内 6.介质:给水 | m | 5 |
| 16 | 031001006006 | 塑料管 1.材质:PP-R冷水管 2.规格:dn40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 5.安装部位:室内 6.介质:给水 | m | 5 |
| 17 | 031001006004 | 塑料管 1.材质:PP-R冷水管 2.规格:dn50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 5.安装部位:室内 6.介质:给水 | m | 50 |
| 18 | 031001006015 | 塑料管 1.材质:PP-R冷水管 2.规格:dn63 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 5.安装部位:室内 6.介质:给水 | m | 10 |
| 19 | 031001006007 | 塑料管 1.材质:PVC-U排水管 2.规格:De50 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:排水 | m | 10 |
| 20 | 031001006008 | 塑料管 1.材质:PVC-U排水管 2.规格:De75 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:排水 | m | 10 |
| 21 | 031001006009 | 塑料管 1.材质:PVC-U排水管 2.规格:De110 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:排水 | m | 20 |
| 22 | 031001006010 | 塑料管 1.材质:PVC-U排水管 2.规格:De50 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:排水 | m | 155 |
| 23 | 031001006011 | 塑料管 1.材质:PVC-U排水管 2.规格:De75 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:排水 | m | 135 |
| 24 | 031001006012 | 塑料管 1.材质:高密度聚乙烯双壁波纹管 2.规格:De300 3.介质:排水 | m | 50 |

编制依据：

1.《陕西省住房和城乡建设厅关于印发2025陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知》（陕建管发〔2025〕10号）；

2.建设工程工程量清单计价规则及定额：

《陕西省建设工程费用规则(2025)》

《建设工程工程量清单计价标准（2025）》

《市政工程工程量计算标准（2025）》

《通用安装工程工程量计算标准（2025）》

《陕西省安装工程消耗量定额（2025）》

《陕西省市政工程消耗量定额（2025）》

《陕西省通用安装工程基价表(2025)》

《陕西省市政工程基价表(2025)》

3.设计图采用的相关标准图集、施工规范及验收规范；

4.计价软件为“广联达计价软件GCCP7.0(7.5000.23.2版)”；

5.材料价执行2025年榆林第5期信息价及市场调研。

编制说明：

本工程工程量，竣工按实工程量结算。