采购需求：

| 序号 | 名称 |  | 指标 |  | 指标要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器1 |  | 基本要求 |  | 符合《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》; | 台 | 1 | 国产服务器,内存充分考虑性能、稳定性和兼容性选择； |
|  |  |  | CPU 信息 |  | CPU：2*国产CPU 核数≥32核，主频≥2.6G; |  |  |  |
|  |  |  | 内存 |  | 内存数量:数量≥2 内存规格:容量≥32G，代次≥DDR4； |  |  |  |
|  |  |  | 硬盘 |  | 硬盘：2*480GSSD硬盘，2*3.84TSSD硬盘; |  |  |  |
|  |  |  | 主板支持的 CPU 和内存情况 |  | 主板支持的采购需求的CPU 和内存的型号及数量 |  |  |  |
|  |  |  | 主板内存槽数量 |  | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于 4 个 |  |  |  |
|  |  |  | 主板存储接口 |  | 至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种 |  |  |  |
|  |  |  | PCIe 插槽接口 |  | 符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 |  |  |  |
|  |  |  | 主板 PCIe插槽数量及规格 |  | a) 高度大于44.45mm 双路或以上服务器 PCIe 插槽或接口应不少于5个； b) 单路服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 4 个，可通过扩展卡进行插槽扩展 |  |  |  |
|  |  |  | 板载网络接口 |  | 板载网络接口应不少于 1 个1GE 网口 |  |  |  |
|  |  |  | 主板 OCP 插槽数量 |  | 支持OCP2.0 及以上插槽的数量不少于 1 个 |  |  |  |
|  |  |  | 其他指标 |  | 关键部件应当符合安全可靠测评要求； |  |  |  |
| 2 | 服务器2 |  | 基本要求 |  | 符合《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》; | 台 | 1 | 国产服务器,内存充分考虑稳定性和兼容性选择； |
|  |  |  | CPU 信息 |  | CPU：2*国产CPU 核数≥32核，主频≥2.6G; |  |  |  |
|  |  |  | 内存 |  | 内存数量:数量≥2 内存规格:容量≥32G，代次≥DDR4； |  |  |  |
|  |  |  | 硬盘 |  | 2*480GSSD硬盘，2*1.2TSAS硬盘; |  |  |  |
|  |  |  | 主板支持的 CPU 和内存情况 |  | 主板支持的采购需求的CPU 和内存的型号及数量 |  |  |  |
|  |  |  | 主板内存槽数量 |  | 非板载内存的可扩展插槽数量应不少于 4 个 |  |  |  |
|  |  |  | 主板存储接口 |  | 至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等存储接口中的 1 种 |  |  |  |
|  |  |  | PCIe 插槽接口 |  | 符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe 的接口速率与位宽需保证向下兼容 |  |  |  |
|  |  |  | 主板 PCIe插槽数量及规格 |  | a) 高度大于44.45mm 双路或以上服务器 PCIe 插槽或接口应不少于5 个； b) 单路服务器 PCIe 插槽或接口应不少于 4 个，可通过扩展卡进行插槽扩展 |  |  |  |
|  |  |  | 板载网络接口 |  | 板载网络接口应不少于 1 个1GE 网口 |  |  |  |
|  |  |  | 主板OCP插槽数量 |  | 支持OCP2.0 及以上插槽的数量不少于 1 个 |  |  |  |
|  |  |  | 其他指标 |  | 关键部件应当符合安全可靠测评要求； |  |  |  |
| 3 | 零信任代理网关 |  | 硬件指标 |  | 1、通过安全可靠测评； 2、CPU：国产CPU,核数≥8，内存≥8G; 3、硬件参数：千兆电口≥8个，千兆光口≥2个、扩展槽≥2个、内存≥8G、冗余电源； 4、支持最大在线用户≥2000； 5、满足内外网用户统一管控的使用需求，支持隧道、非隧道访问场景下的准入控制； 6、支持异常阻断、多因素认证、资源发布能力、单点登录、信用等级评分、在线用户管理、业务日志管理等能力； 7、支持查看用户画像，可以查看用户基础信息、活跃地区、授权资源、流量统计、常访问资源、活跃在线时间段等信息； 8、二次单包敲门：支持客户端与控制器、网关都先进行UDP敲门认证，再进行TCP连接，保障资源只对授信终端可见； 9、分时分域访问：支持主动选择访问区域，禁止两个资源同时进行访问； 10、多网关模式实时切换：支持手动选择切换零信任网关； 11、支持二层和三层组网下的IP/MAC绑定功能； 12、逃生机制:零信任网关具备逃生机制，当检测到控制器异常后，网关进入逃生状态，已登录的用户保持在线，未登录的用户转发权限放开； 13、提供三年原厂服务。 | 台 | 1 | 国产网络设备 |
|  |  |  | 客户端配套软件 |  | 1、国产软件、符合国家信息安全标准，符合安全可靠性测试要求。 2、必须具备可靠的数据加密机制，确保数据安全性； 3、零信任客户端用户授权； 4、产品端应用软件集成； 5、零信任客户端具备异常阻断、多因素认证、单点登录、信用等级评分等功能； 6、零信任客户端具备下一代网络能力，支持IPv4和IPv6双栈网络，无论源地址或目的地址处于IPv4还是IPv6网络，均能正常访问业务互不影响； 7、零信任客户端支持显示用户信用分评分，包含引起信用分数变化的原因，便于用户了解当前是否存在异常行为； 8、零信任可自定义客户端下载地址及端口，并支持设置升级方式和升级范围； 9、零信任客户端可进行密码修改，支持设置密码复杂度和有效期，首次登录强制修改密码； 10、零信任客户端具备终端绑定功能。支持设置终端及用户的单双向绑定，绑定终端IP、MAC、名称、系统信息等并可进行批量操作； 11、为便于管理员定位问题，零信任客户端可手动上传诊断日志，并可在管理平台上看到上传日志内容； 12、零信任客户端支持PC、手机等多种终端，支持的操作系统应包括：主流Windows/Linux/MACOS/Android/ios/鸿蒙等操作系统； 13、数据传输、加密模式、终端类型、用户授权等均可管理； 14、提供三年原厂服务。 | 个 | 2000 |  |
| 4 | 操作系统 |  | 基本要求 |  | 符合《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》服务器操作系统政府采购需求标准； | 套 | 2 |  |
|  |  |  | 操作系统支持多 CPU 架构 |  | 同源兼容多 CPU 平台架构:操作系统支持同源兼容ARM、 LoongArch、MIPS、SW64、x86 架构的 CPU |  |  |  |
|  |  |  | 多核支持 |  | 1.多核支持:操作系统支持双核及多核处理器，包括核间负载均衡、线程绑定等，并提供接口，通过访问接口获取运行状态和控制多核调度 2.CPU 虚拟化支持:操作系统支持CPU 虚拟化技术 3.动态调节CPU运行频率:操作系统根据负载情况，自动调节CPU的运行频率 4.支持多CPU:支持跨路内存访问，支持CPU 间负载均衡，支持并优化NUMA 体系架构 5.支持CPU内置安全功能:操作系统支持CPU 硬件密码运算与随机数生成等功能；提供编程接口供应用程序调用；支持通过硬件指令判别临界区冲突；支持调用 CPU 指令，实现自旋锁 |  |  |  |
|  |  |  | CPU 虚拟化支持 |  | 内核要求: a)若操作系统是基于 Linux 内核的微型计算机操作系统应兼容 5.4 版内核主要功能，包括进程管理、内存管理、任务调度、中断处理、并发与同步处理等； b)若操作系统属于其他类型内核不做要求； |  |  |  |
|  |  |  | 动态调节cpu 运行频率 |  | 1.内存容量：操作系统支持最大内存不小于 4TB 2.内存大页管理：操作系统允许应用申请内存大页降低页表转换 3.NUMA：操作系统支持NUMA 近节点优化 4.内存超分：操作系统支持虚拟内存超分，提升内存的使用率 |  |  |  |
|  |  |  | 支持多CPU |  | 1.RAID支持：操作系统支持硬RAID 和软 RAID，支持软RAID 级别 0、1、5、6、10 2.虚拟文件系统：操作系统支持将不同功能的外部设备抽象为统一的文件操作接口，包括存储、输入输出设备 3.文件管理：操作系统支持文件存储、检索和共享 4.可移动存储：操作系统支持对可移动外部存储的管理，包括启停、禁用、恢复等 5.外部独立存储：操作系统支持使用外部独立存储设备 6.多路径聚合：操作系统支持存储多路径聚合及I/O 动态负载均衡 7.故障检测：操作系统支持硬盘损坏或老化检测及信息收集 8.虚拟内存：操作系统支持将硬盘的特定分区或文件作为虚拟扩展内存用于存放内存数据，支持虚拟内存压缩 9.网络块设备挂载:操作系统支持FCoE、iSCSI，支持将 Ceph块设备视为常规存储设备挂载到某个 目录并作为标准文件系统使用 10.存储缓存:操作系统支持快速块设备作为慢速块设备缓存以加速I/O |  |  |  |
|  |  |  | 支持CPU内置安全功能 |  | 1.网络链路检测：操作系统支持网络链路故障检测、链路事件通知和链路状态查询 2.TCP 卸载引擎：操作系统支持运行TCP 协议卸载引擎的网卡 3.网络协议：操作系统支持IPv4、IPv6 4.多网卡绑定：操作系统支持多网卡绑定 5.用户态TCP/IP协议栈：操作系统支持用户态TCP/IP 协议栈 |  |  |  |
|  |  |  | 其他指标 |  | 1、授权、安装部署、运行环境、存储管理、网络管理文件系统、兼容性、访问控制、安全管理、漏洞管理等指标均符合《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》服务器政府采购需求标准； |  |  |  |
| 5 | 数据库 |  | 基本要求 |  | 符合《数据库政府采购需求标准（2023年版）》 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 数据配置 |  | 1.参数配置: a)依据工作负载和运行环境，提供配置参数修改的能力 b)修改数据库配置参数后，配置参数立即生效或数据库重新启动生效，立即生效的配置参数和需要数据库重新启动方可生效的配置参数在相关文档中明确 2.存储配置: a)提供数据库级物理存储位置、逻辑存储参数配置功能； b)在数据库初始化阶段，提供数据库物理读写块大小的配置功能； c)提供数据库存储对象空间使用参数的配置功能； d)提供索引数据存储参数管理功能 3.内存配置: a)提供数据库内存规划和配置建议； b)依据物理内存规划数据库可用内存； c)依据可用内存或负载情况，自动设置或向用户建议不同数据缓存区大小 |  |  |  |
|  |  |  | 事务能力 |  | 1.事务基础特性:支持事务的ACID 2.死锁检测与处理 a)在并发执行过程中，能检测到死锁； b)提供解决全局死锁的机制； c)具备死锁处理能力； d)具备死锁超时回滚的能力； e)具备死锁检测与处理记录功能 |  |  |  |
|  |  |  | 备份恢复 |  | 1.数据备份: a)运行状态下支持对数据库进行全库备份； b)运行状态下支持对数据库进行部分备份； c)运行状态下支持对数据库进行增量备份 2.备份数据管理: a)支持备份数据的加密； b)支持备份数据的压缩； c)支持备份数据的存储 3.用户/模式备份、恢复 a)支持对数据库的所有或指定用户/模式下的数据进行备份； b)支持对数据库的所有或指定用户/模式下的数据备份进行恢复 4.多种存储媒体备份、还原:支持多种备份存储媒体，支持多种存储媒体的部分、完整数据库数据还原处理能力 5.备份还原的一致性校验:提供数据库备份数据一致性校验的命令或工具 |  |  |  |
|  |  |  | 集群管理 |  | 1.集群构建与管理: a)支持集群的运行环境； b)支持创建并配置数据库集群； c)配置信息至少包括日常运维管理、容灾管理、日志管理、备份管理、监控等 2.集群构建与管理扩展要求:在读写操作负载差距较大时，提供读写分离能力 3.共享存储架构下的集群要求:在共享存储集群架构的基础上： a)支持管理硬件存储资源，包括为共享存储扩展存储容量； b)支持集群多个节点同时写入或一写多读，事务支持ACID 特性； c)支持节点间的缓存一致性 |  |  |  |
|  |  |  | 图形化管理 |  | 1.图形化远程启动、关闭数据库: a)提供数据库资源配置向导； b)提供远程数据库服务启动、关闭功能 2.图形化的开发工具:厂商提供图形化的开发工具 3.图形化运维工具:厂商提供图形化的运维工具 4.图形化展示工具:厂商提供图形化数据展示工具 5.图形界面配置参数基础功能 a）基本配置参数： b）逻辑存储配置： c）提供图形界面配置参数功能，支持图形界面配置用户口令； d）配置审计： 6.图形化管理数据库对象: 支持图形化管理统一的数据库实例、数据库日志文件、数据库运行模式、表对象、表数据存储空间、索引定义类型、视图、触发器、存储过程/函数、角色/用户权限、同义词、序列、外部表、物化视图、作业调度、数据库链接、分区表数据、服务器资源分配、自增列 7.图形化监控: 8.图形化管理归档:支持对归档模式、归档文件位置、归档启用/停用进行管理 9.图形化管理数据的备 份、还原/恢复:提供图形化管理数据的备份、还原/恢复的功能 10图形化界面易用性: |  |  |  |
|  |  |  | 稳定运行 |  | 稳定运行: a)支持连续稳定运行； b)支持数据库管理系统运行风险的报警能力 |  |  |  |
|  |  |  | 故障切换 |  | 1.快速切换:支持快速切换，在主数据库出现故障时，能够快速切换到备用数据库，保障业务正常运行 2.恢复无断点:支持无断点恢复能力 |  |  |  |
|  |  |  | 软件兼容 |  | 支持虚拟化部署或容器化部署等云化部署方式 |  |  |  |
|  |  |  | 硬件兼容 |  | 1.硬件平台兼容 a)同源支持国产CPU架构，支持至少三种 CPU 平台架构： b)支持 SMP 和 NUMA 的运行环境 |  |  |  |
|  |  |  | 标准兼容 |  | 1.ODBC:支持ODBC 2.JDBC:支持JDBC |  |  |  |
|  |  |  | 交付方式 |  | 交付方式:以光盘、便携式移动设备、镜像文件、在线下载等交付方式提供产品交付物 |  |  |  |
|  |  |  | 服务周期 |  | 1.产品维护周期:产品自发布之日起至产品停止功能升 级（包含不限于新特性、新硬件支持、问题修复、安全补丁等）之日止≥5 年 2.产品延伸服务周期:产品停止功能升级之日起至产品停止 功能维护（包括问题修复、安全补丁等）之日止≥4 年 3.产品延伸安全服务周期:产品功能维护停止之日起至产品停止安全维护（包括中高风险漏洞修复）之日止≥2 年 4.售后服务最小保障期:自销售之日起，产品售后服务周期≥6年 |  |  |  |
|  |  |  | 基础安全 |  | 1.安全架构:将系统管理员分为数据库管理员、数据库安全员和数据库审计员三种类型 2.漏洞管理:建立漏洞管理机制，及时通过邮件、网站等方式将安全漏洞告知用户，并提供安全补丁对漏洞进行修复 3.身份鉴别及访问控制:提供身份鉴别及访问控制，加解密的密码要求符合GM/T0028 的相关规定 |  |  |  |
|  |  |  | 增强安全 |  | 1.防篡改: a)支持对指定的表开启防篡改能力，开启后，对重要数据的增、删、改操作，记录篡改校验信息，并提供篡改校验能力； b)支持对指定的表开启追溯能力，开启后，对数据的变更具有全向追溯能力，能够记录数据变更的历史信息以及 相应的操作记录 2.全密态:支持全密态的等值、非等值查询能力 3.安全扩展要求:支持自身数据的动态脱敏和透明加密 4.闪回查询:支持数据库闪回查询 5.闪回恢复:支持闪回查询实时恢复数据，支持不同级别（如库级、表级等）的闪回恢复 |  |  |  |
|  |  |  | 其他指标 |  | 其他指标应当符合安全可靠测评要求 |  |  |  |
| 6 | 实时通信 |  | 软件注册授权 |  | 1、实时通信用户授权； 2、多端用户同步授权； | 个 | 2000 |  |
|  |  |  | 登录 |  | 1、多因子登录:支持使用用户名密码登录校验，支持使用移动APP扫码登录。在登录界面，用户可点击“扫码登录”选项，此时会弹出对应的二维码。用户使用移动端（如手机等设备）扫描该二维码，即可完成登录操作。 2.记住密码：登录前界面支持设置记住密码，方便用户快捷登录。 3.自动登录：再次运行软件时会自动登录。 4.设置服务器地址：支持设置客户应用部署后发布的IP及端口，并进行连接测试，支持设置禁用代理服务。 5.多语言设置：支持在登录界面选择中文（简体）、中文(繁體)、English三种语言，设置完成后重启客户端生效。 6.登录检测：支持用户在服务连接异常后使用检测工具，用于排查外部网络或外部环境问题（仅支持windows系统）。 常见问题汇总：支持用户在登录失败后，在登录页可查看常见问题，记录了异常的常见问题。 7.在线状态：登录后支持在线状态查看，三端同步显示在线设备（网页端在线、客户端在线、移动端在线）。 | 项 | 1 |  |
|  |  |  | 聊天 |  | 1、单聊： （1）文字交流：在聊天输入框中输入文字，点击“发送”按钮，即可发送文字消息。 （2）发送表情：点击输入框旁的表情图标，选择想要发送的表情，再点击发送，就能将表情发送给对方。 （3）自定义表情：在表情旁选择添加自定义表情，用户可自行添加自定义GIF动态表情，丰富了聊天的交流形式，让沟通更生动活泼。 （4）传送图片和文件（拖拽）：可直接将图片或文件拖拽到聊天窗口中，系统会自动上传并发送；也可点击输入框旁的文件图标，选择本地图片或文件进行发送。 （5）文件夹：可直接将文件夹拖拽到聊天窗口中，系统会自动上传并发送；也可点击输入框旁的文件夹图标，选择文件夹发送，方便用户发送文件无需压缩解压、直接查看，更方便。 （6）截图：点击输入框旁的剪刀图标，可进行截图操作，截图完成后会自动出现在聊天输入区域，点击发送即可将截图发送给对方。 （7）窗口抖动：支持用户在工具栏选择窗口抖动按钮，给聊天用户发送窗口抖动，方便重要消息提醒查收。 2、音视频： （1）收发视频：移动PC均支持视频预览、播放，移动端可支持拍摄发送15s短视频。 （2）语音通话/视频通话：选择要发起聊天的人员后，点击右侧图标在功能列表中选择发起语音或视频聊天实现“面对面”的顺畅交流。 3、发送关联文档：进入目标联系人的聊天窗口用户可在输入工具栏选择关联文档，可关联的政务协同办公平台中的协同、公文、文档中心、会议等相关事项选择为关联文档发送给对方，就事论事更便捷。 4、收发人员名片：聊天人员可将通讯录中的其他人员名片分享给他人，方便事项更好的协调沟通，节省沟通成本。 5、富文本： （1）聊天字体设置：用户在输入界面可设置字体类型其中包含系统默认字体、微软雅黑、黑体、楷体，并可设置字号、加粗、下划线、字体颜色等，方便用户可按自行喜好自行设置。 （2）富文本：图片可以复制粘贴在聊天输入框，同时可以编辑文字，图片文字一起发送。 6.收藏/转发聊天记录 （1）转发功能：支持逐条转发或合并转发聊天记录。在群聊中，可选择相关聊天内容，通过转发操作，将其发送给单聊对象。 （2）收藏功能：可对重要的聊天记录进行收藏。将涉及关键决策、方案讨论等的聊天内容收藏后，能快速查找回顾。 7、发送消息的撤回/删除/引用回复 （1）消息撤回：撤回后的消息可进行重新编辑，编辑后的消息保留原有回复和@功能。 （2）消息删除：消息删除、复制、粘贴，消息删除时支持彻底删除消息。 8、引用回复：消息引用回复，实现对图片、视频、文件、文件夹、聊天记录、关联文档等消息进行引用回复，支持消息引用回复并自动带上@某个人。 9、文件传输助手：在PC、移动端互传文件、图片、位置，并支持转发为消息。 10、回复交流：可以从交流页面交流列表选择某条对话进入对话窗口，直接回复；或者通过通信录单击人员名称通过人员卡片发起交流按钮进入对话；再或者从搜索结果页面双击人员名称进入对话，对话窗口中有显示近期交流的历史消息。 11、发送失败消息重发：消息发送失败后在消息列表展示【！】红色感叹号文字并支持长按重发。 12、群聊： （1）支持发起群聊 （2）进入群组交流：消息内容支持发送文字、表情、图片、截图和文件，接收文字、表情、语音、图片、截图、文件和名片，文字支持文字、字母、数字和符号等，表情可以和文字混合发送。 （3）创建群公告：发布群公告，且只有群主拥有编辑和发布群公告的权限，用于向群内成员传达重要信息。 （4）群文件：支持从本地设备选择需共享的文件或图片进行上传。 （5）群详情：查看群名称（且支持编辑修改）、群主信息（可进行群主转移操作）以及群成员列表。同时，还可以进行添加成员的操作，方便扩充群成员规模。另外，窗口中也提供了清空聊天记录、退出群组以及解散群组等功能选项。 （6）退出群组：本人参与的群组，支持退出群组。 （7）解散群组：本人创建的群组，支持群组解散（一般需要群主操作）。 （8）设置群管理员 （9）转换部门群 | 项 | 1 |  |
|  |  |  | 消息通知 |  | 1、三端消息实时同步：移动端、PC端、客户端，离线消息接收+推送（单人+群组）。 2、协同消息提醒：支持将政务协同办公平台的公文、会议、协同、文档中心、新闻公告信息同步推送致客户端进行消息提醒。 3、闪烁提醒：支持新消息任务栏图标闪烁提醒。 4、免打扰设置：群消息免打扰设置，pc端和移动端同步。 5、消息移除/置顶 消息移除/置顶：置顶/取消置顶、移除聊天，操作后在移动端同步生效 6、消息分类：聊天消息分为全部、@我的、未读、单聊，可以快捷切换。 “@我的”：快速筛选出所有在群聊中@您并转发至此的文件，确保关键指令文件不被遗漏。 “未读”：聚焦于尚未处理的新增文件，帮助用户优先处理。 “单聊”：专门查看从一对一私聊中转发过来的文件。 7、消息漫游： （1）三端实时自动同步、查看和搜索完整的聊天历史记录的功能。 （2）进入群聊查看之前的聊天信息：开启后用户在后进入群聊时也可查看之前群聊中的聊天内容，节省了沟通成本。 （3）历史消息按类型查看：全部、图片、文件。 8、小广播：选择发送小广播的范围，添加文件，附件（支持图片、文档压缩包等文件）后即可发送小广播。 | 项 | 1 |  |
|  |  |  | 轻协作 |  | 1、发送表单/协同/公文到实时通信中，进行快速审批 （1）沟通协作：支持与同事就待审批事项（借款单）进行实时聊天交流，方便沟通事项相关情况。可输入文字、发送表情等，和对方交流待审批事项的内容、需求等。 （2）多方式发送待审批事项：能将待审批事项通过“实时通信”工具发送给相关人员，还可进行打印、无线投屏操作。 （3）查看审批事项：在实时通信聊天窗口中，找到需要审批的相关消息。 （4）执行审批操作：，直接点击“已阅”“同意”或“不同意”按钮，即可对该审批事项进行处理。 2、发送表单/协同/公文到实时通信，聊天记录直接回复到处理意见 （1）发送流程，基于该事项沟通，沟通内容形成聊天记录直接回复到待办协同/表单/公文意见中。 （2）多渠道发送事项：可将事项发送至沟通平台、发起电话会议，还能进行打印、无线投屏操作。 （3）聊天记录与审批协同：在实时沟通中产生的聊天记录，可直接用于回复待办协同、表单或公文意见。 （4）转意见功能：支持从待办协同或公文列表中选择相关事项，将沟通形成的意见进行转发，便于意见的传递与整合。 （5）流程外人员权限控制：对于协同、表单、公文类事项，可选择是否允许流程外人员查看。 （6）事项处理操作：可对事项进行“已阅”“同意”“不同意”等处理，处理后还能选择“暂存待办”或“提交”，灵活管理事项处理进度。 3、支持发送到实时通信的数据类型：协同、公文、会议、任务管理、日程事件、文档中心、报表、 无流程底表、新闻/公告/讨论/调查、人员名片/签到记录。 4、详细的权限控制，保护数据安全：3层权限控制，确保发送到数据权限与应用权限一致。 通过系统权限控制、发送者权限控制、接收者权限控制三层权限控制，确保发送到实时通信的数据权限与应用本身的权限保持一致，保障数据在传递过程中的安全性与权限合规性。 5、发送通道可关闭，发送记录可查询 可根据应用进行勾选需要支持的通道，每条发送均有明确的记录以备后续查询。 6、快速处理审批、发起事项 支持快速发起多种办公相关事项，包括表单审批、自由协同、任务、日程、会议等。 7、团队级协作看板移动端：为群（部门级、项目级）提供团队协作看板，群成员任务进度、关键报表结果、成员日程等一目了然。 8、应用中心，直接进入应用 作为统一的工作入口，通过应用中心单点登录进入对应的协同工作/业务应用网页，包括协同工作应用、业务应用、第三方应用等。 | 项 | 1 |  |
|  |  |  | 统一搜索 |  | 1、域搜索 支持跨联系人、群组、聊天记录、协同消息的一站式检索，实现信息统一入口。 2、关键字搜索 采用智能分词技术，支持自然语言和模糊匹配，降低用户记忆负担。 3、号码精准匹配 特色搜索功能，输入数字时优先按手机号匹配联系人，同步检索含该数字的群名和聊天记录。 4、智能结果优化 支持全局搜索聊天记录、文件、联系人及协作内容，通过关键词快速定位所需信息。 | 项 | 1 |  |
|  |  |  | 通讯录 |  | 通过通讯录模块，可以看到机构的组织架构，包括各部门的信息及人员信息。通讯录为单位工作人员提供本单位内部全体人员、外单位人员的基本信息和通讯方式，包括头像，姓名，部门，岗位，办公电话，手机号码等信息。 | 项 | 1 |  |
|  |  |  | 个人设置 |  | 支持支持系统设置、常规设置、主面板设置、消息提醒、气泡底色设置、文件管理设置文件保存路径、设置链接默认打开方式、快捷键设置，提供个人信息管理、通知偏好设置、快捷键、及聊天背景自定义等功能。 | 项 | 1 |  |
|  |  |  | 后台管理 |  | 1、基础设置 支持允许管理员设置拉取加群之前的历史消息开关。 小视频时长限制：支持自定义设置小视频时长限制。 GIF图片大小：支持管理员设置GIF图片发送的最大限制。 客户端频率限制：支持设置每秒发送消息的最大限制。 单人加多聊天室：支持设置是否允许单人加入多聊天室。 2、敏感词设置 （1）敏感词过滤方式有两种： 替换敏感词：可将消息中的敏感词替换成自定义内容发送。 屏蔽包含敏感词的消息（简称屏蔽消息）：不会收到包含该敏感词的消息。 （2）敏感词最长为16个字，支持汉字、数字或字母。 3、实时日志拉取 退精准定向拉取：授权人员可通过输入用户ID，主动触发对其在线客户端的日志拉取指令。 4、群组操作日志管理 支持全面操作记录：自动记录包括但不限于： （1）成员变动：成员加入、退出、被移出、邀请、管理员任命/撤销。 （2）群信息变更：群名称、群公告、群头像的修改记录。 （3）权限设置调整：禁言、消息发送权限等设置的变更。 （4）日志详情完整：每条日志清晰记录操作者、操作对象、操作时间及具体操作内容、操作的群聊名称、操作终端。 （5）查询：支持按群聊名称进行日志筛选与查询，便于离线审计。 5、文件服务设置 支持设置服务器保存文件时长为：永久、一年、半年、三个月、一个月。 6、水印设置 （1）灵活水印策略：支持管理员全局开启/关闭。 （2）动态水印内容：水印文本通常包含当前用户的姓名/单位简称及当前时间关键溯源信息。 （3）不可剥离的视觉防护：水印以半透明形式平铺覆盖在整个聊天内容区域，难以通过简单裁剪去除。 （4）多端一致性：策略生效后，在Web、移动端、客户端均能正常显示。 7、截屏控制：可以截屏控制，不被允许的情况下设计软件的任意界面手机截屏会被系统阻止。 | 项 | 1 |  |
|  |  |  | 多角色管理功能 |  | 基于角色的访问控制（RBAC），采用多角色授权体系，如单位管理员、表单管理员、督办人员等，权限细化到部门、岗位、职级、人员。支持隐藏部门、限制访问范围及白名单管理，确保“权责线上线下统一。按警务层级（分局领导、科室主任、基层民警）设置粒度权限，支持截屏控制、动态水印、文件下载限制等功能。 | 项 | 1 |  |
|  |  |  | 数据权限管理 |  | 系统提供精细化数据可见性控制与分级授权管理机制。通过权限策略，可精确限定用户对特定功能下数据的访问范围，即使其拥有功能权限。支持基于组织架构的自动数据隔离，确保用户仅可访问其所属部门及授权范围内的数据。同时，系统实现分级授权管理，不同层级管理员拥有差异化的数据管理权限，实现权责分离。 | 项 | 1 |  |
| 7 | 政务协同办公平台 |  | 协同办公并发扩容 |  | 政务协同办公平台移动端软件并发数授权； | 个 | 500 |  |
| 8 | 学习考试管理 |  | 题库管理 |  | 1、建立符合公安业务特点的试题库，涵盖判断题、单选题、多选题、填空题和问答题； 2、填空题支持标准答案精确匹配和关键词智能匹配，适应不同考核要求 3、问答题设置标准化评分要点，确保公平公正 4、试题选项随机排序，有效防范各类考试作弊行为 5、提供灵活的评分规则配置，满足不同警种、不同层级的考核需求 | 项 | 1 |  |
|  |  |  | 试卷管理 |  | 1、支持定制试卷与随机试卷两种组卷模式，适应不同考核场景 2、可灵活调整试题顺序和分值权重，实现精准考核 3、随机组卷实现"千人千卷"，确保执法资格考试的安全性 4、支持考试时间、参考权限、防作弊策略等详细设置 5、提供试卷全生命周期管理，确保考核工作规范有序 | 项 | 1 |  |
|  |  |  | 在线考试 |  | 1、为民警提供统一的在线考试入口，界面简洁易用 2、实时显示考试倒计时，支持自动交卷，确保考试规范性 3、答题进度自动保存，防止网络异常导致考试中断 4、确保考试过程稳定可靠，提升民警参考体验 | 项 | 1 |  |
|  |  |  | 考试结果 |  | 1、支持多维度筛选和查看考试结果，便于分析研判 2、聚焦未通过人员，针对性安排补考和培训 3、支持成绩数据导出分析，实现精细化管理 4、建立成绩分层管理机制，及时反馈考核结果 | 项 | 1 |  |
|  |  |  | 查询试卷使用记录 |  | 1、提供完整的试卷使用审计功能，确保考试可追溯 2、精确记录试卷使用时间、参考人员和考试场次 3、支持查看每次考试的整体情况，便于效果评估 4、为试卷优化和题库建设提供数据支撑 | 项 | 1 |  |
|  |  |  | 统计报表 |  | 1、试卷考试结果统计：以图表形式展示单次考试的通过率、分数段分布（如：优秀/良好/及格/不及格人数），直观反映考试整体效果。 2、试卷得分情况分析：深入分析每道题目的得分率、正确率，快速定位难点和易错点。 3、试卷考试人数统计：统计每场考试的实际参考人数、缺考人数，便于考核组织管理。 4、本年试卷得分趋势：按时间维度（月度/季度）展示全年所有考试的平均分、通过率变化趋势，评估整体学习或培训效果。 5、各类型题库题目数量统计：以饼图或柱状图展示题库中各类题型（判断、单选、多选等）的占比，帮助管理者了解题库结构，指导未来的题库建设方向。 | 项 | 1 |  |
| 9 | 数据平台集成 | 与零信任体系深度融合 |  | 统一认证与动态授权 | 系统以零信任网关为统一入口，实现单点登录与集中认证。所有访问请求均需通过多因子身份验证，获取有时效性的动态令牌方可接入服务。通过动态权限控制，确保每次访问均经过严格身份核验与授权，有效防止未授权访问，构建安全可信的通信接入环境。 | 项 | 1 |  |
|  |  |  |  | 设备与环境感知 | 系统将通信权限与终端安全状态深度绑定，实时监测设备越狱状态、补丁版本等安全指标。对不达标或高风险设备，自动限制其访问敏感群组、下载文件等操作权限，实现基于设备安全态势的动态访问控制，形成主动防御能力。 | 项 | 1 |  |
|  |  |  |  | 持续风险评估 | 基于用户行为分析构建智能风控模型，实时监测异常登录等风险行为。当风险评分超标时，系统自动触发降权或重新认证等管控措施，实现对内部威胁的即时响应与处置，有效应对凭证泄露等安全风险。 | 项 | 1 |  |
|  |  | 与党政OA系统无缝对接 |  | 组织与身份同步 | 通过标准API与OA系统实时同步组织架构数据，扩展警号、职级等警务属性，构建权威的内部通讯录。支持按岗位信息快速查找联系人，确保组织信息的准确性与时效性，为协同办公提供基础支撑。 | 项 | 1 |  |
|  |  |  |  | 双向消息互通 | 部署高可靠消息网关。深度融合榆阳区政务办公平台，OA待办、通知可实时推送至IM，用户一键即可跳转处理；反之，在IM中也能快速创建任务并生成OA待办，指派给他人，形成“消息驱动流程”的闭环。 | 项 | 1 |  |
|  |  |  |  | 状态回写与流程闭环 | 在IM侧对OA待办的处理结果实时回写至OA系统，确保审批意见等关键信息完整同步。系统采用事务性消息保证技术，实现业务处理结果的可靠回传。通过全链路日志追踪，完整记录业务流程的每个环节，提供端到端的流程可视化监控。支持多版本流程模板管理，可根据业务变化快速调整集成方案，维护跨系统业务流程的状态一致性与数据完整性，实现端到端的流程闭环管理。 | 项 | 1 |  |
| 10 | 数据安全防护集成 |  | 数据安全 |  | 将VPN（虚拟专用网络）功能与核心业务移动应用进行深度融合，封装为一个统一的内生安全应用。确保所有网络通信均在加密隧道中传输，有效防止数据泄露和中间人攻击，同时简化用户操作流程 1、增强数据安全：所有出入应用的数据均通过VPN加密隧道传输，有效保护敏感信息，尤其在使用公共Wi-Fi等不可信网络时至关重要。 2、简化用户操作：用户无需手动配置或切换VPN，打开应用即自动连接，安全防护对用户无感，体验更流畅。 3、统一应用管理：将安全能力与应用功能封装于同一平台，便于管理和维护，提升了整体系统的可靠性与一致性。 | 项 | 1 |  |