磋商内容及采购需求

一、项目概况

神木市档案馆及地下公共停车场采用框架结构，共5层，地上4层，地下1层，建筑面积18497.86㎡。绿化面积和铺装面积分别为2853㎡和5065㎡。内设有：300平米展厅2个、报告厅200㎡、图书室1间、接待大厅、中控室、电子查阅室，微机房、会议室、报告厅、设备室及其他附属功能用房30间。地下公共停车场7998.87㎡，设计178个车位。神木市档案馆设有电梯2部。

- 二、服务内容

1.保洁服务：所有室内外场所卫生及设施设备的保洁服务，垃圾的收集、清运。

2.安检、消控、保卫：所有区域24小时的安保服务，所有进出馆内的人员安检，消防值班室的监控，馆内日常设备器材搬运。

3.对馆内房屋建筑本体共用部位（楼盖、屋顶、梁、柱、外墙面和基础等承重结构部位、楼梯间、走廊通道、门厅、设备房等）的养护和管理。

4.对馆内房屋建筑物本体共用设施设备（共用的上下水管道、共用照明、供水系统、落水管、高压水泵房）养护管理管理和运行服务。

5.车辆、道路管理：进出车辆实行出入证登记管理，引导车辆有序停放。

6.特约服务：代理单位工作人员的物品邮递。

7.绿化管理：维护院内公共绿地、花草树木、建筑小品等的养护与管理。

8.会议服务：负责会议期间接待工作、茶水、卫生服务。

9.群众文化服务：负责广场文化活动道具搬运、安保工作。

10.完成业主代办、委托的其他方便其工作生活的服务事项（如报刊代收发等）。

三、服务要求

（一）工程养护维修

1.定期检查对楼盖、屋顶、梁、柱、共用部位内外墙体和基础等承重结构部位、外墙面、楼梯间、走廊通道、门窗、设备机房等，确保设施完好和正常使用，定期向本单位汇报巡查情况；

2.每半年进行一次安全普查和楼房完损等定级评定，保证完好率达95%以上；

3.按计划对建筑物、构筑物及附属设施进行养护、维修，完好率在95%以上，且记录完整；

4.及时完成各项零星维修任务，零修合格率100%，建立维修回访制度且记录完整；

5.对各种标识、指示牌进行日常巡检，发现问题及时修复，确保各种标识、指示牌的完好、美观、整洁；

（二）室外场地、道路的养护和维修

1.专人每天巡视大楼室外场地、道路，确保完好和正常使用；

2.巡视室内外木制、大理石楼梯及扶手，发现破损翘边、扶手生锈和松动情况及时修复，确保安全、正常使用和整体美观；

3.及时完成各项零星维修任务，零星维修合格率100%，且记录完整。

（三）房屋建筑本体共用设施设备的维修、养护、管理和运行服务

1.建立正常的供水管理制度，制定供水管道巡检制度，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门等进行日常维护和定期检修，杜绝跑、冒、滴、漏等现象。水箱保持清洁卫生每季度消毒一次，定期对水泵房进行检查、保养、维修、清洁，保证供水符合国家标准。

2.每季度对排水管、化粪池、沟渠、池、井进行清通、养护及清理污垢：

(1)保证室内外排水系统通畅；

(2)确保上下水管道完好和正常使用；

(3)落水管及时发现并排除故障，零修合格率100%；

(4)及时完成各项零星维修任务，零修合格率100%；

3.供配电设备运行维护管理：

(1)每天至少巡检一次配电房及供电系统，并做好巡查记录，严格按照国家规范进行管理，保证运行良好。制定切实可行的供电应急预案，发现问题及时处理，设备状态标识明显、统一、完整；

(2)确保供电系统无缺陷，无安全隐患，照明光源完好率、维修更换及时率100%，对供电范围内的电气设备定期巡视维护和重点检测，建立各项设备档案，做到安全、合理、节约用电；

(3)建立严格的配送电运行制度、电气维修制度和配电房管理制度，维修人员持证上岗；

(4)实行24小时运行维修值班制度，确保及时排除故障，零修合格率达到100%;

(5)加强日常维护检修，公共区域的照明灯具（包括各层照明、楼梯、室外院墙照明）、线路、开关保证完好，确保用电安全；

(6)定期检查避雷系统，特别是阴雨天气，发现有生锈和松动现象及时处理维修，确保好避雷设施在良好状态。

（四）空调的管理和维护

1.建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用，运行中无超标噪音和滴漏水现象；

2.制定科学合理的经济运行和节能降耗措施；

3.空调系统出现运行故障后，维修人员及时到达现场维修，并做好记录，零星合格率100%。

4.楼内消防设施、设备；（包括火灾自动报警系统、水消防系统、消防联动系统含事故广播和对讲电话）

5.加强日常检查巡视，确保消防系统的设施、线路齐全，完好无损，随时可启用，确保整个系统反应正常；

6.制定突发性火灾等应急方案，设立消防疏散示意图，紧急疏散通道通畅，应急照明设备、疏散引路标志完好，零修合格率100%；

（五）环境卫生管理

1.制定和落实各项清洁管理制度，按计划开展环境卫生的清理和维护工作，并根据实际需要及时调整工作方式、计划等；

2.根据需要制定工作作息时间（如工作日提前将各科室清洁完毕等），以最大程度提供良好的工作环境和便利；

3.合理、完备的设置清洁设施，垃圾日清，保洁工作满足办公环境、生活环境的要求；

4.每天对楼梯及所属环境、道路、地面停车场、运动场进行清洁，并及时清除纸屑、树叶等杂物；

5.定期对大楼各层地面清洁及打蜡，做到地面无尘、无蜘蛛网、无积水；

6.每年对大楼玻璃外墙清洗一次；

7.及时更换卫生间的厕纸、擦手纸、洗手液、除臭用品等清洁用品，定期进行消毒，做到大楼内卫生间清洁，无积水、无异味；

8.各个楼层的活动室每日清洁，各储藏室定期打扫，防虫、防尘。

9.大楼内各层楼梯清洁及扶手的洗抹，做到无污迹、锈迹；

10.定期对大楼室内外各层玻璃窗进行清洁，做到窗镜明亮；馆内各部室窗帘每年清洗一次。

11.每天清洁各层公共区域及各办公室卫生及筒内垃圾、烟灰等；

12.定期对大楼内各层灯饰、铝合金风口天花、灯箱、肉墙等进行清洁；

13.每天对大楼大堂地板、墙面进行清洁，定期对天花、风口清洁，定期进行地板打蜡；

14.负责垃圾的收集、清运。垃圾按日清理，密闭运输，并将各区域内的垃圾运送到所属地区指定的垃圾消纳场所，不乱堆乱倒；

15.办公大楼室内外日常清洁项目服务标准表；

总体要求：保证室内外卫生常态化，每天不定时不定次循环清理，确保环境时刻保持整洁，不留死角。

（1）楼内公用区域：

①地面：电梯前厅，每日不定次拖擦，确保干净、明亮、无积尘；每周抛光一次并补蜡；建筑内所有的楼道通道和楼梯，每日不定次拖擦，确保干净、明亮、无积尘；大堂、门厅大理石、花岗石地面，每日至少拖擦2次，定期保养，保持材质干净，有光泽；

②墙面：涂料材质的墙面及2米以上贴砖墙面，每月至少清扫1次，保持无蛛网、无明显污渍；2米以下贴砖墙面，每周至少抹擦1次，保持表面干净、无污溃；

③楼梯扶手、电梯按钮、照明开关按钮，每曰至少抹擦一次，保持表面干净、无污渍；

④栏杆、窗台每日擦抹一次、消防栓、标识牌等公用设施，每周至少擦抹一次，保持表面干净、无污渍；

⑤天花板、公用照明灯具，每周除尘一次、每月至少全面清抹一次，目视无尘、无污渍、无蛛网；

⑥门、窗等玻璃，每月至少擦拭2次，其中门厅玻璃每日至少擦拭1次，目视洁净、光亮、无污渍；

⑦天台、屋顶等保持清洁、无垃圾、杂物；

⑧电梯轿厢，每日至少清扫、擦拭1次，每月对电梯门壁上光一次，表面光亮、无污溃。确保轿席内无杂物、碎屑；

⑨档案库房每月保洁一次，并使用吸尘设备进行除尘，清洁时需注意档案物品的保护，防止对书籍、档案资料造成污染和损坏；书库、档案室专人清 洁时，需接受采购人监督和指导；

（2）楼外公用区域：

①硬化道路地面：每日至少清扫1次，其中广场砖地面每周至少拖擦或冲洗1次，目视地面干净，地面垃圾滞留时间不超过1小时；

②建筑物外围及四周每周至少清理1次，确保无杂物、无积水；

③宣传栏等每日至少擦抹一次，目视无污渍、明亮清洁（2米以上部分每月擦抹、除尘一次）；

④积水、积雪及时清除。小雪半天内、中雪1天内、大雪2天内所有路面积雪清理完毕；

⑤玻璃幕墙每年雨季后至少全面清洗一次；

⑥花盆每日随时清除杂物，根据实际情况每周浇水1-2次。

（3）会议室及各类活动室平时保持干净无积尘，室内座椅、棋牌教学设备摆放整齐，用前用后加强清洁。

（4）公共卫生间内玻璃镜面随时保持无污溃、每周用玻璃清洁剂清刮2次；小便器、洗手盆每日用清洁剂清洗并喷洒香水，保持无臭味，每周用消毒水清洁1次；洗手间隔板每天清抹2次，每周用清洁剂洗抹一次，同时提供卫生间的便纸、抽纸、洗手液等消耗品，定期使用空气清新剂等清除异味。

（5）垃圾的收集与处理：

生活垃圾日产日清，垃圾袋装化，垃圾桶、果壳箱无满溢现象，保持垃圾桶清洁无味。

（六）停车管理

1.建立停车管理制度;

2.建立停车管理档案;

3.在显著位置公告停车须知;

4.设置规范的交通标志，包括引导标志，疏散指示灯，安全出口标志灯和 其他警示性标志;

5.机动车辆凭证出入，对临时进入的机动车辆进行登记;

6.24小时有专人定时巡查停车场及其设施设备;

7.停车场地面每日清扫1次。

（七）安保管理

总体要求：保障财产安全，确保活动器械和设施无丢失、无人为损毁；保障人员安全，合理设置安全提示语，时刻维护活动秩序（重点是活动人员入场、出场秩序），如遇活动期间有人突发疾病，应立即设法通知病人家属并协助病人就医。所有保安人员均着统一服装，佩戴统一标识，站坐姿规范、文明礼貌、精神面貌良好。保证消防报警系统、消防设施、器材配置合理，更新及时，使用有效。保安人员佩戴明显标志，讲究文明礼貌，举止规范，反应敏捷，熟悉环境，具备及时、妥善处理异常情况的能力。危及物业使用安全的地方和事故易发区域设置明显警示标志提示，具有切实可行的安全防范措施，能及时处理突发事件和各种安全事故及隐患，确保不发生安全方面的问题。做好安全防范和日常巡查工作，负责所有门窗、照明等开、关，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突发事件：馆内无火灾、无刑事和交通事故的苗头。实行24小时不间断巡逻制度，对重点区域进行加强监控，确保管理区域内火灾、交通事故发生率为零，其他重大事故控制在1%以内，处理及时率为100%；杜绝闲杂人员进入办公楼，确保办公楼范围内无聚众、阻塞、喧闹、叫卖等现象，如发现处理及时率为100%。

1.物业管理区域主出入口24小时值班，8小时立岗，活动期间严禁无活动证人员和非年龄段人员进入活动场所，重点区域每小时巡查一次，并有巡查记录，室内外活动区域开放时必须安排专人全程监督、指导、规范活动器械的使用，及时发现并排除事故隐患；

2.设有安防监控报警系统的，24小时值守，摄录像等资料按约定期限保留；

3.进出物业管理区域的车辆实行登记管理，引导车辆出入，有序停放；

4.对火灾、治安、公共卫生等突发事件有应急处理预案，事发时及时报告档案馆负责人和政府有关部门，并协助采取相应措施；

5.巡查看护馆内公共场所的硬件设备及器材，防止丢失、损坏现象出现；

6.书画展厅、非遗展厅、数字档案馆专人看管，做好入展厅人员登记，防止损坏。

（八）共用设施设备维护

1.设备维护管理

(1)按合同约定，制定物业管理区域共用设施设备年度、月度养护及维修计划，维修记录齐全；

(2)有完善的设备安全运行、维修养护、设备巡查和设备用房卫生清洁制度在工作场所明示。设施设备标识齐全、规范，责任明确。有设备台账、运行记录和巡查记录；

(3)设备运行严格执行操作规程，无重大管理责任事故，有突发事件应急处置预案和处理记录；

(4)设备用房应保持整洁、通风，无跑、冒、滴、漏和鼠害现象；

(5)定期检查消防设施设备，可随时启用；消防通道畅通；

(6)每日至少2次对一般共用设施设备进行巡检，巡检记录规范齐全。特种设备的巡检按相关标准执行；

(7)共用设施设备需要维修或者更新改造的及时编制维修、更新改造计划，向业主或物业使用人提出书面报告与建议，根据物业使用人或物业使用单位决定维修或者更新改造；

(8)实行24小时值班报修制度。急修半小时内到达现场，一般维修1小时内或在双方约定时间到达现场；

(9)共用照明设施完好率95%以上，并按规定时间开关，室内外照明灯损坏应及时更换；

(10)物业管理区域道路平整，主要道路及地面车位交通标识齐全、规范；

(11)载人电梯每天24小时运行，每半月负责联系电梯维保保养一次，并有保养维修记录；

（12）对可能危及人身安全隐患的设施设备、场所，设有明显警示标识和防范措施；

（13）对雨、污水管道每月检查一次，每年对公共雨、污水管道全面疏通一次，确保排水通畅；

（14）对化粪池每月检查一次，每年清掏1次，每次必须彻底清洗干净；

（15）负责更换卫生间大、小、便池及马桶等设备在使用过程中损坏的零部件。

2.房屋管理

（1）对房屋共用部位进行日常管理和维护，巡检记录和保养记录齐全；

（2）根据房屋实际使用年限，定期检查房屋共用部位的使用状况，组织维修；

（3）每日巡查1次物业管理区域、楼梯通道以及其它共用部位的门窗、玻璃等，做好巡查记录，并及时维护；

（4）物业管理区域设有平面示意图、路标、共用设施和场地标识的，做到维护及时、标识明显。

（九）其他

1.物业方要服从档案馆管理，同时加强自身管理，工作人员统一着装，坚守岗位。要保证室内卫生常态化，清理到位，不留死角，室内外玻璃必须每年清洗一次。在日常工作中，要勤通风，勤检查，确保各类活动器材和设备完好并及时归位。

2.物业要严格管理室外所属区域，禁止停放车辆，禁止堆放杂物，确保设施完整不受损；

3.物业工作人员要严格遵守档案馆各项管理制度，禁止留宿亲戚、朋友等非工作人员，如违反规定造成的一切后果由物业承担；

4.在休息、节假日期间，严禁外来人员入内活动。如需进入活动，必须征得档案馆领导的同意，否则造成的一切后果由物业承担。

四、人员配置及要求

| 序号 | 岗位 | 人数 | 要求 | 岗位职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 年龄:18-60岁，大专及以上学历，拥有物业工作丰富经验。 | 负责项目整体工作运行，并严格履行职责；负责协调处理采购人提出的各项要求和意见，协助采购人做好各项管理工作。 |
| 2 | 秩序维护员 | 5 | 年龄:18-60岁，具有较好的军事素质和身体素质，品行端正、身体健康、服务意识及责任心强、有保安工作经验者优先，培训合格上岗，具备保安员上岗证或退伍军人证。 | 负责区域内门岗、巡逻、车场指挥及消防安全值班等各项工作，展厅保安早班6:00-18:00 2人，夜班18:00-6:002人。停车场巡逻7:00-19:301人。 |
| 3 | 卫生清洁员 | 4 | 年龄:18-60岁，品行端正、身体健康、服务意识及责任心强、有保洁工作经验者优先。 | 负责室内、停车场、室外各项保洁工作。 |
| 4 | 档案交接协管员 | 1 | 年龄:18-60岁，品行端正、身体健康、服务意识及责任心强。 | 熟悉档案归档范围，懂得分门别类，对档案的整理、书写要求规范化，科学化。 |
| 5 | 综合维修员 | 1 | 年龄:18-60岁，持有政府管理部门颁发的有效特种作业操作证上岗。 | 负责设施设备的运行，以及管道的养护、维修工作包括（弱电工程、空调等），负责按规定要求对水气暖、配电设备、公共设施、给排水设施、照明设施及门窗的维修作业。 |
| 6 | 应急处置员 | 2 | 年龄:18-60岁，语言表达能力与沟通交流能力较强，须持消防设施操作员证上岗。 | 负责档案馆整体消防安全工作 |
| 7 | 展厅接待员 | 1 | 年龄:18-35岁，大专及以上学历，女性。 | 负责神木市档案馆对内对外所有会议的服务接待茶水等服务。 |
| 8 | 保密管理辅助员 | 1 | 年龄:18-35岁，大专及以上学历，女性。 | 负责物资出入库登记、验收与发放，库存盘点、账物核对，货物分类存放、保管维护，库存异常上报、单据整理归档。 |
| 合计 |  | 16人 |  |  |

五、综合要求

1、磋商供应商所提供的服务各项指标符合或优于本次磋商要求、国家标准、行业标准及规范。

2、磋商供应商必须按磋商文件各章节条款的内容和顺序逐项作出实质性应答。无论磋商文件如何表述，磋商小组欢迎磋商供应商尽可能用数据响应技术要求。所提供的服务要求与所规定要求的任何偏离都必须逐条列入磋商响应文件中的技术服务偏离表中，任何不按此要求的磋商响应文件将承担被拒绝接受的风险。成交后，磋商供应商在合同谈判中的任何偏差都不得超越此偏离表中已被采购人确认的条款。

3、供应商应为本项目配备一支有能力的服务团队，人员要求应满足磋商文件中规定的各岗位人员最低要求。

4、供应商需在磋商响应文件中制定针对本项目的相关服务方案、应急预案及保障措施等。

## ★六、实质性条款要求

- 供应商承诺函（须提供承诺函，格式自拟，未提供承诺函则视为无效响应）

- 供应商须承诺：拟派物业服务人员完全满足磋商文件人数（16人）要求。

- 供应商须承诺：项目经理不得同时兼任其他项目的管理岗位，且不得随意更换，如需更换须经采购人同意。

- 供应商须承诺：拟派的秩序维护员满足磋商文件人数（5人）要求且均持有保安员上岗证或退伍军人证。

- 供应商须承诺：拟聘用人员均持有健康证明。

- 人员资格证书要求（提供处于有效期内且经过年审的证书复印件并加盖投标人公章，未提供或缺漏项的视为无效投标）

- 综合维修员（1人）需提供特种作业操作证（低压电工作业）；

- 2、应急处置员（2人）需提供消防设施操作员证（初级及以上）